HYDRAULISK DRIFTs- og vedligeholdelsesplan (HDV) FOR KLIMATILPASNINGS- OG SKYBRUDSPROJEKTEt [PROJEKTNAVN OG NUMMER samt Klima-ID]

Dato [dato]

Vejledningsboks til paradigmet for Hydraulisk drifts- og vedligeholdelsesplan (HDV)

- Paradigmet anvender tre farvemarkeringer i teksten:

Sort tekst: Teksten skal som udgangspunkt blive stående uændret, medmindre den ikke er relevant for det aktuelle projekt.

Rød tekst: Teksten angiver steder, hvor der skal indsættes konkrete oplysninger. Farv herefter indsat tekst sort.

Grøn tekst: Teksten er en vejledning til, hvordan paradigmet skal anvendes. Al grøn tekst skal slettes, når dokumentet er færdigskrevet og inden det udsendes.

- Paradigmet skal anvendes i alle projektets faser og udfyldes løbende efterhånden som projektet konkretiseres. Det indebærer følgende:

  - Udkast til paradigmets kapitel 1 skal afleveres ved dispositionsforslag.

  - Revision af kapitel 1 og udkast til kapitel 2 skal afleveres ved projektforslag.

  - Revision af kapitel 1 og 2 og udkast til kapitel 3 samt bilagsmateriale afleveres ved udbudsprojekt.

  - Den endelige (som-udført) hydrauliske drifts- og vedligeholdelsesplan samt bilag skal være afleveret til BynaturAnlaegtilDrift@kk.dk og godkendt senest 1 måned før ibrugtagning/aflevering af anlægget.

Revisionslog (internt – version af paradigme)

| Dato | Ændring |
| --- | --- |
| 01/07-2021 | Gennemgribende revision |
| 01/10 - 2025 | Gennemgribende revision |
| Januar 2026 | Mindre rettelser |

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	4

2	Overordnet beskrivelse af medfinansieringsprojektet (del 1)	5

Overordnet kort beskrivelse af det konkrete medfinansieringsprojekt	5

Oversigtsplan(er)	5

Plan over vandets vej i medfinansieringsprojektet	5

Særlige risici og/eller udfordringer	5

3	Detaljeret beskrivelse af medfinansieringsprojektet (del 2)	6

Medfinansieringsprojektets hydrauliske funktion i hverdagssituationen	6

Medfinansieringsprojektets hydrauliske funktion i skybrudssituationen	7

Driftskort med alle medfinansieringsprojektets hydrauliske elementer	8

Skiltning ved skybrudsanlæg	8

4	Drift af hydrauliske elementer (del 3)	9

Hydrauliske elementer og dertilhørende drift	9

Oprensning og genopretning efter skybrud (hændelsesbaseret drift)	12

Oversigt over driftsopgaver	12

5	Særlige forhold vedr. drift og vedligehold (del 3)	13

6	Væsentlige bilag/dokumenter (del 3)	14

7	Adresser (del 3)	14

8	Oversigt over driftselementer til HDV	15

- 1	Indledning

Paradigmet for hydraulisk drifts- og vedligeholdelsesplan (HDV) er udarbejdet primært til brug i medfinansieringsprojekter men kan også anvendes i kombiprojekter såvel som andre klimatilpasnings- og skybrudsprojekter.

Anlægsprojektet i dets helhed skal udarbejde 2 drifts- og vedligeholdelsesplaner:

- Hydraulisk drifts- og vedligeholdelsesplan – HDV (dette paradigme)

- Ordinær drifts- og vedligeholdelsesplan - ODV (IKKE omfattet af dette paradigme)

Ad A)
Paradigmet er udarbejdet i Københavns Kommune for at understøtte, at rådgiver tilstrækkeligt beskriver de nødvendige opgaver for, at

- Anlæggets hydrauliske funktion kan fungere driftsmæssigt tilfredsstillende efter aflevering til bygherren.

- Sikre, at driftsaktiviteter, vedligeholdsopgaver og eftersynsrutiner, der er knyttet til projektets klimatilpasnings- og skybrudsmæssige funktion, beskrives særskilt, så HOFOR udelukkende faktureres for den hydrauliske drift (jf. medfinansieringsordningen). Det er denne dokumentation, der danner grundlag for en efterfølgende driftsaftale mellem Københavns Kommune og HOFOR for projektet.

Alle beskrivelser, kort m.m. skal vedrøre den færdige løsning og tilhørende drift, og ikke anlægsprojektet bag.

Navngivning af hydrauliske driftselementer skal følge Kvalitetshåndbog 2020: Pleje og renhold af grønne arealer, vejarealer og ubemandede toiletter, primært del B afsnit 9. Se i øvrigt oversigt kapitel 8 i dette paradigme.

Ad B)
Anlæggets øvrige drift og vedligeholdelse beskrives i en drifts- og vedligeholdelsesplan for det ordinære anlæg (ODV). Det indebærer også hydrauliske drift af elementer, som ikke vedrører medfinansieringsprojektet (fx rekreativ brug af vandet eller afløb direkte til kloak).

For mange af anlæggets hydrauliske elementer gælder det, at der vil være tilknyttede driftsopgaver, som ikke relaterer sig til projektets hydrauliske formål, men til den landskabelige eller brugsmæssige funktion af arealet. Disse driftsopgaver – almindelig arealdrift – skal HOFOR ikke finansiere.

Eksempel: I et givent projekt kan det være vigtigt brugsmæssigt, at bunden af et tørt bassin har kortklippet græs, selvom det hydraulisk er uden betydning. Det betyder i praksis, at den nødvendige græsklipning for den hydrauliske funktion finansieres af HOFOR, mens den øvrige rutinemæssige græsklipning foretages for byrumsfunktionen og indgår som almen arealdrift.

- 2	Overordnet beskrivelse af medfinansieringsprojektet (del 1)

Overordnet kort beskrivelse af det konkrete medfinansieringsprojekt

Indsæt beskrivelse. Suppler eventuelt med billeder og illustrationer.

Beskriv den overordnede håndteringen af hhv. hverdags- og skybrudsvand, herunder hvilken type anlæg, der er tale om (fx forsinkelsesplads, skybrudsvej osv.), hvor meget vand der håndteres/opmagasineres (m3), og om der er tale om nedsivning/kloak/recipient.

Afsnittet må maksimalt fylde 1- 2 sider inkl. billeder/illustrationer.

Oversigtsplan(er)

Indsæt oversigtsplan med medfinansieringsprojektets hydrauliske elementer.

Byrumselementer der ikke er del af medfinansieringsprojektet, skal som udgangspunkt ikke fremgå af oversigtsplanen. Husk at medtage ejergrænser (TMF, andre forvaltninger, private) og evt. anden relevant afgrænsning/oplysninger.

Plan over vandets vej i medfinansieringsprojektet

Indsæt plan og snit, der skematisk viser vandets overordnede vej gennem medfinansieringsprojektet over og under terræn.

Både vandets vej i hverdagssituation og skybrudssituation skal illustreres (med pile). Husk at vise vandopland, hvor vandet kommer ind, type(er) af hydrauliske driftselementer (overordnet niveau, f.eks. regnbede og faskiner) samt vandets vej ud af medfinansieringsprojektet.

Særlige risici og/eller udfordringer

Særlige funktionsaspekter

| Funktionsaspekt | Ja/nej |
| --- | --- |
| Er der særlige risici for brugerne af medfinansieringsprojektet ved skybrud (f.eks. hurtigt strømmende vand, oversvømmede kanter, særlig risiko for forurening)? | Indsæt svar Her bør stå nej, men hvis ja, beskrives faremomentet og dets placering og udstrækning i anlægget, samt hvor stort skybrud der skal til, for at faren opstår. Beskriv forslag til hvordan risici kan undgås. |
| Er der elementer i medfinansieringsprojektet hvis funktion er kritisk for anlæggets funktion og som kræver tilsyn ved skybrudsvarsel (f.eks. riste med kritisk funktion)? | Indsæt svar Her bør stå nej, men hvis ja beskrives hvilke elementer og hvorfor de udgør en risiko. Beskriv forslag til anden løsning, der ikke kræver nødvendig aktion i forbindelse med skybrudsvarsel. |
| Er der elementer i medfinansieringsprojektet, hvor funktionsfejl vil medføre betragtelig forværring af skybrudsødelæggelserne? | Indsæt svar Her bør stå nej, men hvis ja beskrives hvilke elementer/funktionsfejl. Beskriv forslag til andre elementer der ikke vil give anledning til betragtelige forværring af skybrudødelæggelser ved funktionsfejl. |
| Er der akutte og alvorlige faremomenter ved brug af anlægget i en skybrudssituation som ikke kan håndteres i anlæggets udformning og permanente skiltning? | Indsæt svar Her bør stå nej, men hvis ja beskrives hvilke akutte og alvorlige faremonumenter. Beskriv forslag til anden løsning der ikke indeholder akutte og alvorlige faremonumenter i en skybrudssituation. |

- 3	Detaljeret beskrivelse af medfinansieringsprojektet (del 2)

Medfinansieringsprojektets hydrauliske funktion i hverdagssituationen

Indsæt beskrivelse af den hydrauliske funktion i hverdagssituationen suppleret med snit og planer samt diagrammer i nødvendigt omfang.

Det er medfinansieringsprojektets samlede hydrauliske funktion som skal beskrives, uanset driftsansvar. Det er vigtigt, at der skelnes tydeligt mellem arealets almindelige afvanding og medfinansieringsprojektets hydrauliske funktion – arealets almindelige afvanding beskrives som udgangspunkt ikke i dette dokument.

Hverdagsfunktionen beskrives/illustreres, så den kan forstås uden forudgående kendskab til anlægget/projektet, og skal som minimum forholde sig til nedenstående spørgsmål (særlige funktionsaspekter beskrives i skemaet nedenfor):

- Hvilke elementer består det hydrauliske anlæg til håndtering af hverdagsregn af?

- Hvordan bevæger vandet sig rundt i anlægget/elementer i hverdagssituationen?

- Hvor forsvinder vandet hen (fx udledning eller nedsivning) i hverdagssituationen?

- Hvilken kvalitet har/forventes vandet at have i hverdagssituationen?

Særlige funktionsaspekter i hverdagssituation

| Funktionsaspekt | Ja/nej |
| --- | --- |
| Ledes der hverdagsregn fra andre projekter til medfinansieringsprojektets anlæg? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke og hvor meget. |
| Vil der i anlæggets levetid være tilførsel af hverdagsregn, der ikke er tilkoblet ved anlæggets ibrugtagning? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvorfra, hvor meget og forventet tilkoblingstidspunkt. |
| Er der filtermuld, rensebassin eller andre renseelementer? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke og omfang. |
| Stiller miljømyndigheden krav til renseelementer eller vand? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives disse og tilladelser vedlægges. |
| Indgår der et minimumsbassinvolumen i håndteringen af hverdagsregn? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke, deres volumen og hvordan volumen opretholdes. |
| Er der hydrauliske elementer, som ikke hører til medfinansieringsfunktionen? (F.eks. vejafløb der fører til fælleskloak, recirkulation af vand til rekreativ brug, eller opmagasinering til driftsbrug) | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke. Driften af disse elementer beskrives i relevant omfang i drifts- og vedligeholdsplanen for det ordinære anlæg – ODV, ikke i HDV. |
| Indgår pumper i løsningen (permanente eller mobile?) | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke, hvor og hvordan |

Medfinansieringsprojektets hydrauliske funktion i skybrudssituationen

Indsæt beskrivelse af den hydrauliske funktion i skybrudssituationen suppleret med snit og planer samt diagrammer i nødvendigt omfang.

Det er medfinansieringsprojektets samlede hydrauliske funktion som skal beskrives, uanset driftsansvar. Det er vigtigt, at der skelnes tydeligt mellem arealets almindelige afvanding og medfinansieringsprojektets hydrauliske funktion – arealets almindelige afvanding beskrives som udgangspunkt ikke i dette dokument.

Skybrudfunktionen beskrives/illustreres, så den kan forstås uden forudgående kendskab til anlægget/projektet, og skal som minimum forholde sig til nedenstående spørgsmål (særlige funktionsaspekter beskrives i skemaet nedenfor):

- Hvordan bevæger vandet sig gennem anlægget i skybrudssituationen?

- Hvordan er fyldningshierarki ved forskellige regnhændelser (hvis relevant skal der indsættes kort, der illustrerer fyldningshierarki).

- Hvilke konsekvenser har det at et skybrud overstiger medfinansieringsprojektets kapacitet (hvor ender overløbet?)

- Hvilke elementer består det hydrauliske anlæg til håndtering af skybrudsvand af?

- Hvor kommer vandet fra (oplande) i skybrudsituationen?

- Hvor forsvinder vandet hen (fx udledning eller nedsivning) efter skybrudsituationen?

- Hvad er tømmetiden af bassinerne?

Særlige funktionsaspekter i skybrudsfunktionen

| Funktionsaspekt | Ja/nej |
| --- | --- |
| Vil der i anlæggets levetid være tilførsel af skybrudsvand, der ikke er tilkoblet ved projektets ibrugtagning? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvorfra, hvor meget og forventet tilkoblingstidspunkt. |
| Er der risiko for at skybrudsvandet opblandes med kloakvand? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives risikoens størrelse, graden af opblanding samt berørte områder. |
| Indgår der bassinvoluminer i håndteringen af skybrudsvand? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke og deres volumen samt fyldningstakt og tømningstid. |
| Overskrider tømmetiden af bassinerne 24 timer? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives begrundelse, forventet tømningstid og skybrudsvandets evt forventede forureningsgrad. |
| Er der bassinvolumener, som ikke tømmes af sig selv? | Indsæt svar Hvis ja, beskrives hvilke, årsag, mulighed for tømning. |

Driftskort med alle medfinansieringsprojektets hydrauliske elementer

Indsæt og/eller tilføj som bilag driftskort som viser placering af alle projektets hydrauliske elementer på og under terræn. Både elementer for hverdagssituation og skybrudssituation skal illustreres.

Driftskort skal vise ejerforhold (TMF/andre forvaltninger/private), samt matrikelgrænser.

Driftskortet skal kun indeholde hydrauliske elementer, der er en del af medfinansieringsprojektets hydrauliske løsning, evt. andre elementer skal fremgå af driftskort for ordinær drift. Der kan dog være behov for at vise f.eks. brønde, der ikke er en del af medfinansieringsprojektets hydrauliske løsning for at kunne lokalisere brønde, der er en del af den hydrauliske løsning – i så fald skal det fremgå tydeligt at de ikke er en del af den hydrauliske løsning.

I forhold til afløbsbrønde (9.10) er det vigtigt at man på driftskortet kan aflæse om det er brønd m/u sandfang, m/u rist og hvilken teknik der evt. er i brønden.

Entreprisegrænse og lign. oplysninger (kun relevant for anlægsprojektet) skal IKKE fremgå af driftskort.

OBS! Navngivning af hydrauliske driftselementer skal følge Kvalitetshåndbog 2020: Pleje og renhold af grønne arealer, vejarealer og ubemandede toiletter, del B afsnit 9 (se kapitel 8 i dette paradigme).

Skiltning ved skybrudsanlæg

Ved anlæg skal der opsættes permanente skilte ved egentlige skybudsanlæg og -bassiner, og hvor der kan opstemmes vand i forbindelse med skybrud. Der anvendes ikke skiltning ved øvrige skybrudsløsninger, heller ikke midlertidig skiltning. Placering af permanente skilte fremgår af driftskort.

Indsæt beskrivelse af den valgte skiltning.

Beskrivelsen skal omfatte omfang, placering og udformning (obs udformning skal godkendes i PKR) Hvis der ikke opsættes skilte, noteres det.

- 4	Drift af hydrauliske elementer (del 3)

Driften af de hydrauliske elementer er dels den normale (daglig og periodisk) drift, der sikrer elementernes funktion i hverdagssituationer og ved skybrud samt opgaver (hændelsesbaseret drift), der skal udføres efter skybrud eller ved skader på driftselementer.

Det er kun driftselementer og driftsopgaver i medfinansieringsprojektet, der relaterer sig til den hydrauliske funktion, som finansieres af HOFORS takster, der skal beskrives. En evt. hydrauliske drift, som ikke vedrører medfinansieringsprojektet, beskrives i drifts- og vedligeholdelsesplanen for det ordinære anlæg (ODV).

Hydrauliske elementer og dertilhørende drift

I dette afsnit beskrives nødvendig hydraulisk drift af alle relevante driftselementer.

Husk at beskrive:

- Frekvens og metode

- Behov for evt. særlig/anden drift i forbindelse med etableringspleje

- Behov for evt. klargøring af driftselementer til skybrudssæsonen

- Evt. særlige forhold omkring hændelsesbaseret drift (herunder vedligeholdelse)

- Behov for evt. særlig/anden drift end beskrevet i Kvalitetshåndbogen

Indsæt beskrivelse i nedenstående kategorier (nr.  henviser til nr. i Kvalitetshåndbogen, se i øvrigt afsnit 8)

9.1 Permeable befæstelser

Beskriv behov for oprensning, tilsyn med opfyldelse af krav til koter, permeabilitet, behov for opretning mv.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.2 Regn- og klimabede (vejbede, tagbede, modular wetland, rislingseng, renseområder mv.)

Beskriv behov for pH-måling af filterjord, kontrol af kapacitet (kritisk kote) og/eller nedsivningsevne m.v.

Beskriv hvilken type hydraulisk betinget beplantning, der er i bedet, som udgangspunkt naturstauder (HOFORs planteliste 1, 2 eller 4), blomstereng uden græs (HOFORs planteliste 3) eller rabatgræs.

Beskriv nødvendig hydraulisk drift af beplantning for at hindre ophobning af organisk materiale, sikring mod erosion, sikring af vandets flow og opretholdelse med henblik på at bevare beplantningens eventuelle rensefunktion.

Beskriv også hvis der i projektet først senere tilføjes større mængder vand fra tilstødende projekter, hvorfor der kan være behov for at udskifte planter, fordi vækstbetingelserne ændres markant.

Behov for vedligehold af erosionssikring, fordeler-rende m.m.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.3 Trug og vandrender (grøfter til regnvandsafledning, wadi)

Beskriv behov for tilsyn, afgravning, tjek af kritisk kote, retablering, oprensning, spuling med slamsuger mv.

Beskriv hvilken type hydraulisk betinget beplantning, der er i trug/vandrende, som udgangspunkt 3.3.2 blomstereng uden græs (HOFORs planteliste 3), 2.4 slået græs, 2.5 fælledgræs eller 2.7 rabatgræs.

Beskriv nødvendig hydraulisk drift af beplantning for at hindre ophobning af organisk materiale, sikring mod erosion, sikring af vandets flow og opretholdelse med henblik på at bevare beplantningens eventuelle rensefunktion.

Behov for vedligehold af erosionssikring.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.4 Linjedræn (afløbsrender, linjeafvanding, aco-dræn mv.)

Beskriv behov for tilsyn, oprensning mv.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.5 Sten- og grusrender

Beskriv behov for tilsyn, tjek af kritisk kote, oprensning mv.

Behov for vedligehold af erosionssikring.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.6 Regnvandsbassiner (våde bassiner)

Beskriv behov for kontrol af kapacitet, tjek af kritiske koter, afgravning, oprensning, vandstand mv.

Beskriv hvilken type hydraulisk betinget beplantning, der er i forbindelse med bassinet (erosionsikring), som udgangspunkt 3.3.1 naturstauder, 3.3.2 blomstereng uden græs eller 2.5 fælledgræs.

Beskriv nødvendig hydraulisk drift af beplantning for at hindre ophobning af organisk materiale, sikring mod erosion, sikring af vandets flow og opretholdelse med henblik på at bevare beplantningens eventuelle rensefunktion.

Beskriv også hvis der i projektet først senere tilføjes større mængder vand fra tilstødende projekter, hvorfor der kan være behov for at udskifte planter, fordi vækstbetingelserne ændres markant.

Behov for vedligehold af erosionssikring.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.7 Tørre bassiner (tørt bassin med bevoksning, tørt bassin med belægning)

Beskriv behov for pH-måling af filterjord, kontrol af kapacitet, tjek af kritiske koter, afgravning, oprensning, mv.

Beskriv særligt oprensningsbehov hvis relevant.

Beskriv særlige driftsbehov ved evt. dige som del af tørre bassin.

Beskriv hvilken type hydraulisk betinget beplantning, der er i bassinet (og evt. på dige), som udgangspunkt 3.3.1 naturstauder, 3.3.2 blomstereng uden græs 2.4 slået græs eller 2.5 fælledgræs.

Beskriv nødvendig hydraulisk drift af beplantning for at hindre ophobning af organisk materiale, sikring mod erosion, sikring af vandets flow og opretholdelse med henblik på at bevare beplantningens eventuelle rensefunktion.

Beskriv også hvis der i projektet først senere tilføjes større mængder vand fra tilstødende projekter, hvorfor der kan være behov for at udskifte planter, fordi vækstbetingelserne ændres markant.

Behov for vedligehold af erosionssikring.

Beskriv evt. nødvendig hydraulisk drift af beplantning på dige

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.8 Underjordisk vandmagasin (faskiner, cisterne, tanke, kassetter mv.)

Beskriv behov for tilsyn, oprensning mv.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.9 Ind- og udløb (inkl. afløbsriste, vejriste og kuppelriste)

Beskriv behov for tilsyn, oprensning mv.

Oplys, hvis der er særlige forhold f.eks. riste, der kræver særlig drift,

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.10 Afløbsbrønde (tørbrønde, rensebrønde, inspektionsbrønde, sandfangsbrønde m.v.)

Beskriv behov for tilsyn, oprensning mv.

Oplys, hvis der er særlige forhold f.eks. sandfangsbrønde, hvor der skal stå vand permanent.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.11 Dræn og rørledninger (inkl. underføringer)

Beskriv behov for tilsyn, oprensning mv.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser og evt. metoder.

9.12 Tekniske installationer (skot/spjæld, højtvandslukke/kontraventil, pumpe, varslingsskilte mv.)

Beskriv behov for tilsyn, oprensning mv.

Tilføj anbefaling af driftsfrekvenser

Oprensning og genopretning efter skybrud (hændelsesbaseret drift)

Oprensning og genopretning efter skybrud sker efter de gældende retningslinjer beskrevet i Indsatsplan for skybrud (pt betyder det, at driftselementer driftes som de normalt vil blive driftet og driftsansvar er som ved normal drift). Eventuelle særlige arbejdsmiljøforhold ved hændelsesbaseret drift beskrives i afsnit 5 samt i Journal om sikkerhed ved reparation og vedligehold.

| Funktionsaspekt | Ja/nej |
| --- | --- |
| Er der overflader i skybrudsprojektet som kræver særlig fokus efter et skybrud? (F.eks., sandkasser, legearealer, løse belægninger) | Indsæt svar Hvis ja beskrives hvilke og hvad der skal gøres. Placering og udstrækning vises på driftskort. |
| Er der risiko for opstuvning eller strømning af ikke separeret kloakvand på overfladen eller andre særlige sundhedsrisici? | Indsæt svar Hvis ja beskrives hvilke og deres evt. afrensningstiltag. Placering og udstrækning vises på driftskort. |

Oversigt over driftsopgaver

Indsæt i nedenstående tabeller de driftsopgaver, som knytter sig til anlæggets hydrauliske funktion i forhold til medfinansieringsprojektet (jf. ovenstående beskrivelse af hydrauliske elementer og dertilhørende drift.

For hvert element angives de enkelte opgaver, samt med hvilken konkret frekvens de skal udføres med. Hvis frekvensen er højere i skybrudssæsonen (1. juni-31. september), anføres dette. f.eks. ved at indsætte to linjer i skemaet.

Det er vigtigt, at der i materialet anføres relevante mængder (antal) af de forskellige elementer

Hvis der er mange driftselementer/driftsopgaver, kan tabellerne afleveres i Excel-ark i stedet for i nedenstående tabeller (Excel-ark vedlægges så som bilag til HDV).

Driftsopgaverne er opdelt i tre kategorier; løbende drift der udføres årligt, periodisk drift der udføres efter behov, f.eks. udskiftning af filtermuld og til sidst hændelsesbaseret drift som typisk oprensning eller reetablering efter skybrud. Indholdet i nedenstående tabeller videreføres i projektets Driftsaftale mellem Københavns Kommune og HOFOR.

Løbende drift

| Nr. | Hovedelement | Underelement | Opgave | Frekvens | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2 | Regn- og klimabede | Regn- og vejbed m. filtermuld | Sommer-/vinterlukning | 2 gang årligt | 5 stk. |
| 9.2.2 | Regn- og klimabede | Regn- og vejbed m. filtermuld | Tilsyn inden skybrudssæson | 1 gang årligt | 5 stk. |
| 9.2.2 | Regn- og klimabede | Regn- og vejbed m. filtermuld | Fjernelse af affald og blade | 2 gange årligt |  |
| 9.2.2 | Regn- og klimabede | Regn- og vejbed m. filtermuld | Klipning af beplantning inkl. opsamling | 1 gang årligt | 180 m2 |
| 9.2.2 | Regn- og klimabede | Regn- og vejbed m. filtermuld | Fjernelse af uønsket vedagtig opvækst og udvalgt ukrudt | 1 gang årligt | 180 m2 |
| 9.8.1 | Underjordisk vandmagasin | Faskine (nedsivning) | Tilsyn inden skybrudssæson | 1 gang årligt | 5 stk. |
| 9.10.1 | Afløbsbrønde | Sandfangsbrønd | Tømning | 1 gang årligt | 10 stk. |

Periodisk drift

| Nr. | Hovedelement | Underelement | Opgave | Frekvens | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2 | Regn- og klimabede | Regn- og vejbed m. filtermuld | Prøvetagning af filtermuld | Hvert 5 år | 5 stk. |

Hændelsesbaseret drift

| Nr. | Hovedelement | Underelement | Opgave | Frekvens | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Tørre bassiner | Tørt bassin med belægning | Spuling | Ved 10 års hændelse | 200 m2 |
| 9.8.2 | Underjordisk vandmagasin | Magasin (forsinkelse) | Spuling | Ved tilstopning | 5 stk. |

- 5	Særlige forhold vedr. drift og vedligehold (del 3)

Afsnittet her skal tydeliggøre vigtige begrænsninger eller andre forhold vedr. driften, så driften kun skal kigge et sted for at få overblikket.

Indsæt oversigt med væsentligste/særlige forhold og/eller OBS-punkter vedr. drift.

Oversigten skal kun fungere som huskeliste over særlige forhold forbundet med drift af medfinansieringsprojektets hydrauliske elementer, f.eks. begrænsninger i forhold til maskintype/-vægt. Som udgangspunkt skal forhold, der nævnes i oversigten her, være beskrevet mere detaljeret andet sted i HDV-dokumentet (som udgangspunkt i afsnit 4).

Indsæt relevante oplysninger om sikkerhed ved drift og vedligehold

Oplysninger hentes fra den lovpligtige Journal om sikkerhed ved reparation og vedligehold.

- 6	Væsentlige bilag/dokumenter (del 3)

Indsæt liste over bilag der vedlægges og dokumenter, der henvises til.

Bilag der skal vedlægges:

- Kort som viser den hydrauliske funktion ved hverdagssituation og skybrudssituation (vandopland, vandets vej i anlægget, fyldningshierarki m.v.), hvis det fremgår tydeligt i HDV del 1 og 2 kan bilag undlades.

- Driftskort med alle relevante elementer som vedrører den hydrauliske drift indtegnet. Kortet skal omfatte elementer vedrørende både hverdagsfunktion og skybrudsfunktion, evt. delt op på to kort for at øge læsbarheden.

- Evt. Excel-ark med tabel over driftsopgaver, som knytter sig til anlæggets hydrauliske funktion i forhold til medfinansieringsprojektet

- Evt. andre relevante kort og planer

- Evt. produktblade eller anden dokumentation på de elementer, der ikke er Københavnerstandard

Øvrige dokumenter der skal henvises til:

- Relevante tilladelser til nedsivning, afledning og udledning mv.

- Journal om sikkerhed ved reparation og vedligehold

- 7	Adresser (del 3)

Bygherre

Københavns Kommune

Klima, Miljø- og Teknikforvaltningen

Område for Klimatilpasning og Byfornyelse

Islands Brygge 37

Postboks 441

1505 København V

Tlf. 33 66 33 66

Projektleder: [skriv navn på projektleder]

Byggeleder: [skriv navn på byggeleder]

Rådgiver

[Indsæt navn, adresse, telefonnummer på hovedentreprenør + navn på projekteringsleder]

Hovedentreprenør

[Indsæt navn, adresse, telefonnummer og evt. kontaktperson på hovedentreprenør]

Underentreprenører

[Indsæt navne, adresser, telefonnumre og evt. kontaktperson på underentreprenører]

HOFOR

[Indsæt navn og kontaktoplysninger på HOFOR-medarbejder tilknyttet projektet]

- 8	Oversigt over driftselementer til HDV

Oversigt over driftselementer til HDV

| Nr. | Element |  | Underelement |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Permeabel befæstelse | 9.1.2 | Belægning med permeable fuger |
|  |  | 9.1.3 | Løs permeabel befæstelse |
| 9.2 | Regn- og klimabede | 9.2.1 | Regn- og vejbed uden filtermuld |
|  |  | 9.2.2 | Regn- og vejbed med filtermuld |
|  |  | 9.2.3 | Modular wetland |
|  |  | 9.2.4 | Klimabed |
|  |  | 9.2.5 | Renseområde med filtermuld |
|  |  | 9.2.6 | Overrislingseng (sedimentering) |
| 9.3 | Trug, Grøfter og vandrender | 9.3.1 | Trug og grøfter m. bevoksning |
|  |  | 9.3.2 | Vandrende (belægning) |
| 9.4 | Linjedræn | 9.4.1 | Linjedræn |
| 9.5 | Sten og grusrende | 9.5.1 | Stenrende |
|  |  | 9.5.2 | Grusrende |
| 9.6 | Regnvandsbassiner (våde) | 9.6.1 | Regnvandsbassin |
|  |  | 9.6.2 | Rensebassin |
| 9.7 | Tørre Bassiner | 9.7.1 | Tørt bassin med beplantning |
|  |  | 9.7.2 | Tørt bassin med belægning |
| 9.8 | Underjordisk vandmagasin | 9.8.1 | Faskine (nedsivning) |
|  |  | 9.8.2 | Magasin (forsinkelse) |
|  |  | 9.8.3 | Magasin (sekundavand) |
| 9.9 | Ind- og udløb | 9.9.1 | Ind- og udløb med rist |
|  |  | 9.9.2 | Ind- og udløb uden rist |
|  |  | 9.9.3 | Terrænindløb |
| 9.10 | Afløbsbrønde | 9.10.1 | Sandfangsbrønd |
|  |  | 9.10.2 | Tørbrønd (brønd uden sandfang) |
|  |  | 9.10.3 | Rensebrønd (adgang til rensning af dræn og ledninger) |
|  |  | 9.10.4 | Inspektionsbrønd (Tilse/betjening af teknik) |
| 9.11 | Dræn og rørledninger | 9.11.1 | Dræn |
|  |  | 9.11.2 | Rørledning |
|  |  | 9.11.3 | Underføring |
| 9.12 | Tekniske installationer | 9.12.1 | Skot og spjæld |
|  |  | 9.12.2 | Højtvandslukke (kontraventil) |
|  |  | 9.12.3 | Pumpe |
|  |  | 9.12.4 | First Flush system |
|  |  | 9.12.5 | Øvrige tekniske installationer (f.eks. udluftningsrør) |
|  |  | 9.12.6 | Pumpeplads |
|  |  | 9.12.7 | Varslingsskilte |