Tillæg til Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Broer og Bygværker Afsnit 20 - 41 Projekt: [indsæt]

Dato: XX/XX 20XX

Vejledning til paradigmet Tillæg til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Broer og Bygværker. Afsnit 20 – 41.

- Gem dokumentet på din computer.

- Brug funktionen ”Registrer ændringer”. Ændringer SKAL fremgå, når rådgiver sender dokumentet til projektlederen i Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.

- Paradigmet er et supplement til Københavns Kommunes paradigme for Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), del 1 og kan kun benyttes i sammenhæng med dette.

Kopier de relevante afsnit ind i Københavns Kommunes paradigme for Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), del 1 og følg vejledningen i nærværende dokument.

Bemærk, at dette paradigme ud over de 4 forskellige farver tekst, som beskrevet i del 1, desuden har:

- Grå markering: Angiver, hvor tekst er hentet fra Vejdirektoratets SAB-paradigme. Hvis der foreligger et paradigme fra Vejdirektoratet udgivet efter seneste revision af nærværende paradigme skal dette meddeles til Københavns Kommune/Københavns Kommunes projektleder, som iværksætter indarbejdelsen af ændringen i dokumentet. 
Københavns Kommune opdaterer løbende nærværende SAB-paradigme.

- Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger. Farv herefter den indsatte tekst sort.

- Grøn tekst: Vejledning til, hvordan paradigmet anvendes, er sat ind som kommentarer i højre side af dokumentet. Al grøn tekst skal slettes, når dokumentet er færdigskrevet, og inden det udsendes. Den grønne tekst i kommentarfelterne slettes ved at gå ind i fanen ”Gennemse” og derefter ”Slet alle kommentarer” i dokumentet.

- Blå tekst: Angiver alternative muligheder. Slet eller tilpas tekst til det konkrete projekt og farv den valgte tekst sort.

NB! Hvis du er farveblind, bistår Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen meget gerne med assistance. Vi kan kontaktes på denne e-mailadresse: TMFvejpladspark@kk.dk.

Færdiggør dokumentet til endelig udskrivning ved at slette denne vejledningsside og opdatere indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen opdateres ved at højreklikke i indholdsfortegnelsen, vælge ’Opdater felt’ og dernæst ’Opdater alt’.

Du skal altid tjekke, om der er kommet en nyere version af paradigmet på www.kk.dk/vejpladspark

Paradigmet er udarbejdet af Københavns Kommune til eget brug, men kan frit anvendes af andre - dog uden ansvar for Københavns Kommune.

Bemærk at dokumentation i forbindelse med udførsel afleveres på projektets projektweb.

Husk at tjekke afsnitshenvisninger, herunder til andre dokumenter!

Revisionslog.  Udfyldes af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

| Dato | Ændringer |
| --- | --- |
| 11. november 2025 | Teknik- og Miljøforvaltningen skifter navn til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen pr. 1. januar 2026 |
| 23. august 2021 | Gennemgribende revision |

Indholdsfortegnelse

20	Fundering	7

20.1	Alment	7

20.2	Materialer	8

20.3	Udførelse	11

20.4	Kontrol	16

21	Stillads og form	18

21.1	Alment	18

21.2	Materialer	29

21.3	Udførelse	30

21.4	Kontrol	35

22	Slap armering	37

22.1	Alment	37

22.2	Materialer	38

22.3	Udførelse	38

22.4	Kontrol	40

23	Spændt armering	41

23.1	Alment	41

23.2	Materialer	41

23.3	Udførelse	42

23.4	Kontrol	44

24	Beton	45

24.1	Alment	45

24.2	Materialer	46

24.3	Udførelse	46

24.4	Kontrol	50

25	Betonreparation	54

25.1	Alment	54

25.2	Materialer	55

25.3	Udførelse	56

25.4	Kontrol	57

26	Betonelementer	60

26.1	Alment	60

26.2	Materialer	60

26.3	Udførelse	60

26.4	Kontrol	61

27	Overfladebehandling af betonoverflader	62

27.1	Alment	62

27.2	Materialer	62

27.3	Udførelse	62

27.4	Kontrol	62

27.5	Bilag	64

30	Kunststofbaseret fugtisolering	67

30.1	Alment	67

30.2	Materialer	69

30.3	Udførelse	69

30.4	Kontrol	71

31	Bitumenbaseret fugtisolering	73

31.1	Alment	73

31.2	Materialer	74

31.3	Udførelse	74

31.4	Kontrol	75

32	Brobelægninger	78

32.1	Alment	78

32.2	Materialer	80

32.3	Udførelse	82

32.4	Kontrol	83

32.5	Afhjælpning (jf. AB 92 § 32 og § 36)	83

32.6	Overfladebehandling	83

32.7	Åben kunststofbeton/drænkanal	83

32.8	Kunststofbelægning	84

32.10	Stenfyldte fuger	88

33	Elastiske fuger	92

33.1	Alment	92

33.2	Materialer	92

33.3	Udførelse	92

33.4	Kontrol	94

35	Lejer	96

35.1	Alment	96

35.2	Materialer	96

35.3	Udførelse	97

35.4	Kontrol	98

36	Broautoværn og -rækværker	99

36.1	Alment	99

36.2	Materialer	100

36.3	Udførelse	101

36.4	Kontrol	104

39	Øvrige broarbejder	106

39.1	Kantbegrænsningssten	106

39.2	Fugekonstruktioner	106

39.4	Skrånings og rabatbefæstelser	106

39.6	Beklædning af betonfacader	106

39.7	Behandling af betonoverflader	106

39.8	Brobelysning	107

39.9	Særlige installationer	107

39.10	Opbrydningsarbejder	107

39.11	Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder	109

39.12	Etablering af dryprør	114

39.13	Fjernelse af begroning på betonoverflader	114

39.14	Injicering af revner	114

39.15	Reparation af fuger mellem granitkvadre	116

40	Stålarbejder	117

40.1	Alment	117

40.2	Materialer	121

40.3	Udførelse	124

40.4	Kontrol	129

41	Overfladebehandling af stål	134

41.1	Alment	134

41.2	Materialer	135

41.3	Udførelse	138

41.4	Kontrol	141

SAB Overfladebehandling BILAG 1	144

Bilag D: Eksempler på tilstand af betonoverflader	147

Bilag E: Oversigt over standarder, der er henvist til i AAB og SAB	148

Fundering

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Fundering, juli 2018.

Alment

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udførelse af stålspunskasse [Uddyb]

- Finudgravning under vand [Uddyb]

- Udstøbning af grovbeton [Uddyb]

- Brøndfundering

- Afskæring og fjernelse af spuns, herunder afskæring og fjernelse af stræk og tværafstivninger

- Udførelse af stålspunsvæg med Wel=[XX] og stålstyrke [XX] [Inklusive permanente jordankre]

- Udførelse af ankerstålspuns inkl. fastgørelse af jordankre

- Udførelse af katodisk beskyttelse af stålspunsvægge

- Etablering af rammede jernbetonpæle

- Etablering af nedvibrerede stålpæle

- Etablering af borede testpæle til CAPWAP

- Etablering af borede pæle

- Tømning, tørholdelsesforanstaltninger og grundvandssænkninger i byggegruber

- Fundering for brostillads

- [Yderligere arbejder]

Referencer

Nedennævnte standarder og beskrivelser med eventuelle tillæg er i nævnte rækkefølge gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af arbejdsbeskrivelser samt det øvrige projektmateriale:

- DS/INF 95:1994, ”Anbefalinger for katodisk beskyttelse”

- DS/R 464 E:1993, ”Anvisning for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner i marine omgivelser”

- DS/EN 12473:2014, ”Generelle principper for katodisk beskyttelse i havvand”

- DS/EN ISO 13174:2013, ”Katodisk beskyttelse af havneinstallationer”

- DS/EN 12496:2013, ”Galvaniske anoder til katodisk beskyttelse i havvand og saltholdig mudder”

- DS/EN ISO 15257:2017, ”Katodisk beskyttelse – Kompetenceniveauer for personer beskæftiget med katodisk beskyttelse – Grundlag for certificeringsprocedure”

- Geoteknisk Forenings Bulletin nr. 15, Laboratoriehåndbogen.

- BN1-59: Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner.

De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med Bygherren.

Dokumentation

..

Projekteringsgrundlag

..

Materialer

Jernbetonpæle til ramning

Såfremt projektet omfatter leverance af pæle, der nødvendiggør stød i pælene, skal pælene i stød have samme styrke – såvel til bøjning som til ramning – som pælene i øvrigt, og kravene til retlinethed skal være opfyldt også i stødene.

Entreprenøren skal, i god tid forinden produktion af pæle iværksættes, over for bygherren redegøre for:

- Valg af pæletype

- Valg af koblingstype

- Placering af stød

Såfremt koblede pæle anvendes, skal koblingen placeres, således at det permanent er beliggende under grundvandsspejlet, og der skal anvendes specialstød af type som "CPG-pælekobling" fra firmaet Centrum Pæle, Danmark eller tilsvarende. Leverandørens anvisninger skal nøje følges. Korrosionsbeskyttelsen fra fabrik skal holdes intakt, indtil stødet er dykket.

Der er udført prøveramninger /og prøvebelastning. Resultatet heraf fremgår af planerne [XX] /geoteknisk rapport af [XX].

På grundlag heraf fastsættes pælespidskoten til [XX] svarende til en regningsmæssig bæreevne på [XX] kN.

Pæle kan fremstilles umiddelbart i henhold til projekt.

Ved tilbudsgivningen skal forudsættes, at pælene rammes til pælespidskote [XX] (regningsmæssig bæreevne på [XX] kN).

..

Borede pæle

..

Stålspuns og stålpæle

Type og kvalitet fremgår af tegningerne.

Entreprenøren skal til de teoretisk nødvendige færdige længder lægge nødvendig overlængde af hensyn til ramning og renskæring.

Spunsjern skal gribe tvangsfrit ind i låsene og være uden klemninger og vridninger. Den angivne tolerance på spunsjernenes spidskote må ikke være ensidig.

Dobbeltjern skal leveres med klemte låse af fabrik.

Certifikater

Der er regnet med normal materialekontrol, dvs. stålet skal leveres med originalt certifikat 3.1 B. S235JRG2 leveres dog med originalt certifikat 2.2.

Konstruktionsstål (S355/St52) skal leveres med inspektionscertifikat 3.1.B efter DS/EN 10204.

Kulstofækvivalenten beregnes iht. DS/EN 10025 afsnit 7.3.3.1, og skal opfylde kravene i option 5/tabel 4 - DS/EN 10025. Kulstofækvivalenten skal fremgå af certifikatet for hver chargeanalyse.

Entreprenøren skal beregne, levere og garantere fuld katodisk beskyttelse af spuns i mindst 10 år. Dokumentation fremsendes til bygherrens rådgiver senest 30 dage før levering. Kontrolmålinger skal udføres efter anvisninger i standarderne og foretages 3-4 måneder efter montage af den sidste anode. Målingerne skal dokumenteres i en skriftlig rapport med billede dokumentation.

Jordankre

Som midlertidige jordankre skal anvendes ankre af typen [Type] i henhold til DS/EN [Relevant Eurocode]

Til permanente jordankre skal anvendes ankre af typen [Type] i henhold til DS/EN [Relevant Eurocode] med dobbelt korrosionsbeskyttelse.

Ankrene skal projekteres for en levetid på min. 100 år. For konstruktioner i tilknytning til Banedanmarks jernbanenet kræves dog en levetid på min. 120 år

Ankersystem

Ankrene skal leveres som færdige enheder fra fabrik – inkl. plastrør til sikring af den frie anker-længde samt afstandsholdere afpasset borediameteren.

Ankrene skal have et minimums ståltværsnit på [XX] mm², og skal have en brudstyrke på mindst [XX] kN og en flydestyrke på mindst dimensioneres for en godkendelsesprøvning til [XX] kN pr. anker.

Jordankrene skal have en fri længde på mindst [XX] m således at forankringszonen kommer gennem fylden og ned i faste [Jordtype]

Jordankrene skal have en injiceringslængde på [XX] m.

Der skal til samtlige jordankre leveres alt nødvendigt tilbehør herunder

- Ankerplade med stålkappe samt ankermøtrik. Ankerpladen udføres med huller ø20/10 mm for injicering / udluftning.

- Plasthætte, plastmøtrik og fedt for korrosionsbeskyttelse af ankertop.

Entreprenøren kan vælge et alternativt ankersystem, såfremt det opfylder kravene i denne SAB. Entreprenøren skal i så fald fremsende beskrivelser af det pågældende ankersystem til bygherren.

Endvidere skal entreprenøren udarbejde og fremsende fuldt rettede projekttegninger til bygherren kommentering. Af materialet skal fremgå eventuelle nødvendige konstruktionsændringer.

Bygherren stiller egne beregninger og tegninger til rådighed for entreprenøren. Beregningsforudsætninger og principper fra disse skal følges.

Jordankre skal leveres i overlængde så det er muligt at foretage den nødvendige opspænding af jordanker til ankerplade.

Entreprenøren skal levere fornøden dokumentation til verificering af at det foreslåede system har den krævede levetid. Bestilling af jordankersystem inkl. korrosionsbeskyttelse må ikke bestilles inden der foreligger en skriftlig accept af systemet fra bygherren.

Alt ankerstål samt øvrigt stål i direkte kontakt med ankeret er stål i henhold til DS/EN 10025 med certifikat efter DS/EN 10204. Alt stål skal være fri for overfladefejl, indre fejl og formfejl, som er af betydning for stålets anvendelse og udseende.

Spuns af andre materialer

Entreprenøren skal til de teoretisk nødvendige færdige længder lægge nødvendig overlængde af hensyn til ramning og renskæring/renhugning.

For betonspuns gælder:

Hvor det er relevant, renhugges toppen af spunsen efter ramningen, således at armeringen kan indstøbes i fundamenterne med en længde på mindst 0,5 m.

..

Udførelse

Generelt

Udgravninger skal generelt udføres som foreskrevet i "Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde", udsendt af Arbejdstilsynet med bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010.

Tolerancer

Tolerancen for placering i forhold til afsætningsplan af borede pæle med diameter (D) 1,0 m < D < 1,5 m er 0,1xD. Tolerancen for placering i forhold til afsætningsplan af borede pæle med diameter D ≥ 1,5 m er 0,15 m.

Tolerancen for placering i forhold til jordankres teoretiske placering:

- Placering af ankre ved væggen 50 mm (radialt omkring centrum)

- Hældning 1:40

- Afstand fra plan centerlinje 1:30

..

Afstivning af byggegruber

..

Udgravningen for fundamenter skal mod vej eller spor afstives med en solidt understøttet plankevæg i tæt plantning eller med spunsvæg.

Sikkerheden for vej og spor i drift må ikke forringes af arbejdet.

Evt. afstivning skal dimensioneres af entreprenøren, og det skal dokumenteres, at den valgte afstivning giver den fornødne stabilitet.

Projektet/bygherren/entreprenøren skal for afstivning mod spor i drift forestå indhentning af fornødne godkendelser hos Banedanmark.

Tørholdelse og grundvandssænkning

..

Forventet omfang af foranstaltninger for tørholdelse er som følger: [Beskrivelse]

..

Forventet omfang af foranstaltninger for tørholdelse fremgår af jordbundsundersøgelser udført til det eksisterende bygværk og registrerede erfaringer ved bygværkets udførelse.

Entreprenøren skal stille forslag til udførelse og kontrol af grundvandssænkning til bygherrens gennemsyn.

Ved eventuelt grundbrud eller overskylning skal entreprenøren i samråd med bygherren træffe fornødne foranstaltninger til udbedring af skaden.

Der må forventes så store vandmængder fra sekundært grundvand, at der lokalt må påregnes rammet afskærende spunsvægge.

..

Der er ved de udførte geotekniske undersøgelser konstateret et grundvandsspejl i kote [XX] dvs. [XX] m over funderingsniveau.

For etablering af tørlagt byggegrube skal udføres et grundvandssænkningsanlæg, som sænker grundvandsspejlet til under kote [XX].

Der skal etableres en alarm på grundvandssænkningsanlægget.

..

Dette anlæg kan påregnes etableret med et sugespidsanlæg bestående af [XX] sugespidser ført til kote [XX]  Der skal regnes med bortpumpning af vandmængde indtil [XX] m3/time.

Sænkningsanlæggets effektivitet skal kontrolleres ved pejling i pejlerør. Det påhviler entreprenøren at etablere supplerende [XX] stk. pejleboringer. Derudover skal boringerne B[XX] fra de geotekniske undersøgelser bruges til pejlinger.

Dette anlæg kan påregnes etableret med udførelse af [XX] stk. borede brønde (pumpebrønde) med tilhørende pumper. Der skal regnes med bortpumpning af en vandmængde indtil [XX] m3/time.

Sænkningsanlæggets effektivitet skal kontrolleres ved pejling i pejlerør. Det påhviler entreprenøren at etablere supplerende [XX] stk. pejleboringer. Derudover skal boringerne [B-XX] fra de geotekniske undersøgelser bruges til pejlinger.

Bortledt eller oppumpet vand ledes til grøfter, eksisterende ledninger eller lignende, efter nærmere aftale med bygherren.

Entreprenøren må ved effektivt virkende sandfang / bundfældningsbassin sikre, at der kun tilledes recipienterne rent vand.

Der må som udgangspunkt ikke ledes vand til banegrøften.

Direkte fundering

Vandrette støbeskel i fundamenterne vil ikke blive tilladt.

Rammende pæle

..

Der er udført prøveramninger, hvis resultat fremgår af planerne [XX] / [XX]

På grundlag heraf fastsættes pælespidskoten til [XX]. I henhold til den danske rammeformel skal pælen rammes til en regningsmæssig bæreevne på [XX] kN.

Der skal for fastsættelse af pælespidskoten udføres prøveramninger med de på plan [XX] / [XX] angivne pæle. Prøvepæle skal være mindst [XX] m lange.

Der skal for fastsættelse af pælespidskoten udføres prøvebelastninger i henhold til følgende retningslinjer:

Nedbringning/fjernelse af pæle tillades udført ved vibrering under følgende forudsætninger: [Forudsætninger]

Pælene kan først fremstilles, når bygherren har vurderet prøveramningsresultatet og/eller prøvebelastningsresultatet.

Entreprenøren skal acceptere forsinkelser forårsaget af vurdering af prøveramningsresultatet/prøvebelastningsresultatet ([XX] dage).

Ved normalt forløb ([XX] dage) af vurderingen ydes der ingen tidsfristforlængelse, og der ydes ikke betaling for eventuelle ulemper i den anledning.

Såfremt de forudsatte prøveramninger/prøvebelastninger ikke giver tilstrækkelig grundlag for fastsættelse af pælespidskoter, påhviler det entreprenøren at udføre supplerende prøve-ramninger / prøvebelastninger.

Såfremt pælespidskoterne ikke fremgår af tegningerne, fastsættes pælespidskoterne efter aftale med bygherren.

Rammerækkefølgen af de på tegningerne viste pæle skal principielt ske efter et med bygherren aftalt program.

Såfremt det under ramning skulle vise sig, at de skønnede pælespidskoter afviger fra de faktisk nødvendige pælespidskoter, forbeholder bygherren sig ret til at ændre såvel antal som længder for endnu ikke producerede eller indkøbte pæle, uden at afregningsgrundlaget herved ændres. Pæleindkøb og produktion skal som tidligere angivet aftales med bygherren.

Ramningen kan efter aftale med bygherren standses, når pælen har opnået den angivne bæreevne beregnet ved hjælp af Den Danske Rammeformel. Med mindre andet er aftalt med bygherren, skal bæreevnen være opnået i 3 på hinanden følgende nedsynkninger på 0,2 m.

Ved blød ramning skal faldhøjden reduceres passende (ned til 0,2-0,3 m), således at der anvendes mindst 2-3 slag pr. 0,2 m nedsynkning.

Af hensyn til risiko for beskadigelse af pælematerialet bør det totale antal slag ikke overstige følgende værdier:

- 700-1000 slag for 0,20 x 0,20 m2 jernbetonpæle

- 1000-1500 slag for 0,25 x 0,25 m2 jernbetonpæle

- 1500-2000 slag for 0,30 x 0,30 m2 jernbetonpæle

Hård ramning (svarende til s<0,1s0) skal undgås.

..

Al ramning af pæle, interimistiske som permanente, skal ske i tidsrummet [XX.XX-YY.YY]

Borede pæle

Pælene skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 1536. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med Bygherren.

Borede pæle skal altid udføres med foringsrør ned til projekteret udgravningsniveau.

Der skal holdes tilstrækkeligt indre overtryk i borehullet til sikring af borehulsstabiliteten og modvirkning af grundbrud og strømningsgradienter. Dette betyder i praksis, at borehuller skal holdes vandfyldte under borearbejdet, svarende til et indre vandtryk i borehullet, der mindst er 1,0 m højere end det aktuelle lokale grundvandspotentiale.

Pælene udgraves indtil det specificerede funderingslag eller funderingskote er nået, som det fremgår af tegningsmaterialet.

..

Nedbringning/fjernelse af foringsrør til borede pæle tillades ikke udført ved vibrering, medmindre [XX]

Stålspuns og stålpæle

Entreprenøren skal under ramningen af samtlige spunsjern føre rammejournaler efter nærmere aftale med bygherren.

Al ramning af spunsjern og stålpæle, interimistiske som permanente, skal ske i tidsrummet [XX.XX-YY.YY].

Nedbringning/fjernelse af stålspuns tillades udført ved vibrering, under følgende forudsætninger:

Nedbringning skal foregå ved nedpresning eller vibrering. Nedbringning ved ramning er ikke tilladt.

Det præciseres, at bygherrens krav til nedbringningsmetode ikke på nogen måde fratager entreprenøren for sit ansvar for at overholde de stillede miljøkrav.

Materiel til nedbringning skal være overlegent i forhold til opgaven og egnet til nedbringning gennem [Jordtype].

Det påhviler entreprenøren at nedbringe spunsjernene til de projekterede spidskoter, uden at der sker brud eller skade på disse, eller at de på anden måde beskadiges, f. eks. går ud af lås. Konstateres det, at et jern springer ud af lås under nedbringning, skal jernet optrækkes, og et nyt jern forsøges nedbragt.

Hvis spunsvæggens modul ændres under nedbringningen (væggen "løber") omfatter arbejdet levering, fremstilling og nedbringning af nødvendige pasjern/kilejern af hensyn til konstruktive og geometriske bindinger, såsom hjørner, ankerafstand, pæle og lignende.

Hvis man ved nedbringningen bemærker unormal modstand i et jern, skal entreprenøren gå videre til nabojernet, og om muligt nedbringe dette til den ønskede dybde, hvorefter man på ny skal forsøge at nedbringe det standsede jern gennem forhindringen. Der må ikke uden Bygherrens tilladelse kappes jern, som ikke har kunnet nedbringes til den projekterede spidskote.

Hindringer, der mødes over udgravningsniveau, skal som udgangspunkt fjernes ved bort-gravning og efterfølgende nedbringning af spunsprofiler til korrekt dybde, mens hindringer, der mødes under udgravningsniveau, som udgangspunkt bør overkommes ved at etablere stræk til nabojern, som eventuelt rammes dybere, og/eller supplerende jordankre. Supplerende stræk og ankre placeres efter aftale med Bygherren.

Nedbringningen af spunsjern afsluttes på et intakt (dvs. ikke bøjet eller krøllet) jern. Entreprenøren skal om nødvendigt renskære jernet, så de nævnte krav opfyldes. Til den teoretiske spunsjernslængde som vist på projekttegningerne gives derfor et nødvendigt rammetillæg.

..

Reparation skal udføres, hvor spunsvægsprofilerne er låsesprængt, hvor spidskoten for profiljern er utilstrækkelig, eller hvor andre uacceptable forhold gør sig gældende.

Reparation skal generelt udføres efter principper, der forud er aftalt med Bygherren, og for hvilke der foreligger detaljeret metodebeskrivelse. Entreprenøren skal give forslag til udførelsesprincip og udarbejde detaljeret metodebeskrivelse til Bygherrens accept.

Omfanget af eventuelle låsesprængninger i en spunsvæg skal straks meddeles Bygherren skriftligt. Opståede, mindre, låsesprængninger i spunsvæggene skal, efter skriftlig orientering af Bygherren, udbedres ved, at de sprængte låse bortskæres og laskeplader påsvejses. Laskeplader skal have stålkvalitet og tykkelse som spunsjern.

Gruspudefundering

..

Jordankre

Jordankrene skal installeres med en vinkel på 30 grader med vandret.

Kontrol

Direkte fundering

Det kan påregnes, at der højst vil gå [XX] arbejdsdage efter afslutning af maskinudgravningen med bygherrens inspektion af byggegruben.

Bygherrens inspektion af byggegruben vil være afsluttet senest 3 arbejdsdage efter, at entreprenøren har meddelt, at udgravningsarbejdet er afsluttet.

Entreprenøren skal udføre 3D kontrolopmåling: [Beskrivelse]

I moræneler udføres vingeforsøg fra bunden af udgravningen og til en dybde af svarende til fundamentsbredden, til kontrol af den udrænede forskydningsstyrke. Der udføres [2] antal vingeforsøg pr. fundament. Såfremt der forefindes sandaflejringer udføres let rammesondering fra bunden af udgravningen til kontrol af den relative lejringstæthed og friktionsvinkel. Der udføres [2] antal rammeforsøg pr. fundament.

Rammende pæle

Det kan påregnes, at der efter modtagelse af rammelister, kontrolmålinger m.v. vil medgå [XX] arbejdsdage med bygherrens kontrol af et fundaments pæle.

Entreprenøren skal udføre 3D kontrolopmåling: [Beskrivelse].

Borede pæle

Entreprenøren skal udføre 3D kontrolopmåling: [Beskrivelse].

Stålspuns og stålpæle

Rammejournalerne skal umiddelbart efter ramningen afleveres til bygherren.

Entreprenøren skal udføre 3D kontrolopmåling: [Beskrivelse]

Det kan påregnes, at der efter modtagelse af rammejournaler, rammelister, kontrolmålinger m.v. vil medgå 5 arbejdsdage med bygherrens kontrol.

Gruspudefundering

Entreprenøren skal udføre 3D kontrolopmåling: [Beskrivelse].

Jordankre

Entreprenøren skal udføre 3D kontrolopmåling: [Beskrivelse].

Procedurer for montering og opspænding af jordankre skal forelægges Bygherren til godkendelse inden arbejdet påbegyndes.

Hvis ankret ikke kan accepteres af Bygherren, skal det erstattes/suppleres med et nyt for entreprenørens regning.

Stillads og form

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro – Stillads og form, august 2012.

Alment

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for støbestilladser. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren herunder anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den angivne vejledning.

Arbejdet omfatter:

- Levering, montering og bortskaffelse af stillads og form til støbning af fundamenter, søjler, vederlag, brodæk og kantbjælker

- Levering og montering samt bortskaffelse af stillads og form for omstøbning af søjler

- Stillads / flåde / arbejdsplatform for arbejde på vand

- Indbygning af trækrør, bolte og beslag til lysmaster.

Form- og stilladskonstruktioner, herunder også deres midlertidige fundering og renselag skal fjernes helt efter arbejdets udførelse.

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejledning A.2.1, ”Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser”, juni 2008.

Ved arbejder med nedbrydning, højtryksspuling eller sandblæsning, skal der opsættes tæt skærm.

Følgende krav til deltagelse i kurser vedrørende støbestilladser skal være opfyldt:

- Kursus C for teknikere (ingeniører, bygningskonstruktører mv.)
skal være gennemført for stilladstilsyn og stilladskoordinator, inden planlægning og projektering af stillads påbegyndes, hvilket vil sige senest ved 1. stilladsmøde.

- Alle personer, der fungerer som stilladskoordinator, stilladsberegner (inkl. beregner af spær og form), stilladstilsyn og stilladsevaluator – jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser, kapitel 1 – skal have gennemført kursus C, inden deres arbejde på stilladset påbegyndes. Kurset udbydes af VEJ-EU.

- Kompetencer skal dokumenteres for stilladskoordinator og stilladsberegner.

- Kursus B for arbejdsledere (formænd, sjakbajser mv.)
skal være gennemført inden planlægning af udførelsen påbegyndes. Kurset udbydes af VEJ-EU.

- Kursus A for timelønnede (faglærte, ufaglærte mv.)
skal være gennemført inden udførelsen påbegyndes. Bygherren stiller med underviser på entreprenørens anfordring.

De projektspecifikke kurser D, E og F afholdes af entreprenøren på byggepladsen umiddelbart før arbejdets opstart. Her gennemgås det aktuelle stilladsarbejde og -projekt.

For stilladskoordinator og stilladsberegner kræves mindst 3 års erfaring med støbestilladser.

Kompetencerne skal dokumenteres, jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser.

I bilag 1 til denne SAB er vist i skemaform, hvorledes denne dokumentation ønskes præsenteret.

For følgende bygværker kræves for stilladskoordinator og stilladsberegner mindst 5 års erfaring med støbestilladser:

…………………..

…………………..

Kompetencerne skal dokumenteres, jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser.

I bilag xx til denne SAB er vist i skemaform, hvorledes denne dokumentation ønskes præsenteret.

Kompetenceskema for stilladsevaluator og stilladstilsyn kan fremlægges på entreprenørens forespørgsel.

For stilladskonstruktioner og andre midlertidige konstruktioner henført til konsekvensklasse CC3 er evalueringsniveauet ”Godkendelse med granskning og kontrol”.

Entreprenøren skal basere sit arbejde med nedsænkning (eller anden form for flytning) af brodæk på skema B3, E, F, K og N i Tilsynshåndbog for støbestilladser.

Entreprenøren skal basere sit arbejde med montering og afstivning af præfabrikerede betonelementer og efterfølgende sammenstøbning af elementerne på Tilsynshåndbog for støbestilladser.

Gennemkørselsåbninger

Der henvises til SAB Arbejdsplads.

Afskærmninger på broer og stilladser

Der henvises til SAB Arbejdsplads.

Referencer

Som øverste reference indsættes:

- Håndbog Projekteringsgrundlag for støbestilladser, juli 2019

Følgende dokument er gældende for arbejdet:

Beredskabsplan i forbindelse med støbestilladser, juli 2017

- Entreprenøren skal for alle kritiske aktiviteter anført i dokumentet udarbejde en beredskabsplan efter retningslinjerne i dokumentet og i henhold til formatet vist i ”Paradigme for beredskabsplan i forbindelse med støbestilladser”.

- Beredskabsplanen indgår som et bilag til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og skal behandles i forbindelse med sikkerhedsmøderne for entreprisen inden støbning, nedsænkning og lignende aktiviteter, se SAB Styring og samarbejde.

Dokumentation

Projektering og udførelse af alle midlertidige konstruktioner, herunder stillads, form, løfte- og nedsænkningsanordninger mv., påhviler entreprenøren.

Form

Den beregnings- og tegningsmæssige dokumentation af formbærende elementer og formhud samt understøtninger og afstivninger skal indgå i den samlede stilladsdokumentation.

Fastholdelse af endeform ved broender og særlige afstivninger i forbindelse med skrå broender, hvor spær er afskåret eller udført asymmetrisk, skal dokumenteres beregnings- og tegningsmæssigt.

Alle mekaniske forbindelser for afstivninger, formhud og opklodsninger/kiler skal fremgå af tegningsdokumentationen.

Fremsendelse og godkendelse af dokumentation

..

Det uafhængige akkrediterede prøvningsinstitut for "typestilladser" skal være et europæisk EU akkrediteret institut.

Projekteringsgrundlag

Generelt

For bro nr. ……… skal stillads- og nedsænkningskonstruktioner henføres til konsekvensklasse CC3. Dog kan de dele af stilladset uden for gennemkørselsfagene, som ikke vil influere på bæreevnen af stilladset over gennemkørselsfagene, henføres til konsekvensklasse CC2.

Stillads for bro nr. …… over vandløb henføres til konsekvensklasse CC2.

Stilladset skal forsynes med et lukket krydsfinerdæk under formen, placeret i hele broens bredde plus 0,5m i hver side. Dækket kan placeres mellem de bærende stålbjælker. Dækket skal kunne optage en lodret last på 5 kN/m2 i ulykkesgrænsetilstanden.

Stilladser, som er omfattet af konsekvensklasse CC2, tillades henført til designklasse B2 i henhold til DS/EN 12812 såfremt:

- Dimensionsreglerne anført i DS 2427:2011 Annex C følges inkl. C.5.3 (3), dog med undtagelse af første ”bullet”.

I tabel DS 2427-C.1 skal følgende ændres:

I 2. vandrette række ændres ”Malet stål” til ”Malet eller olieret stål”.

Friktionskoefficienten mellem ”Malet eller olieret stål” og ”Blødt træ, savskårne flader” skal i begge tilfælde være 0,15.

Friktionskoefficienten mellem ”Malet eller olieret stål” og ”Hårdt træ” skal i begge tilfælde være 0,00.

Friktionskoefficienten mellem ”Blødt træ, savskårne flader” og ”Beton” og skal i begge tilfælde være 0,40.

- Desuden tilføjes følgende karakteristiske friktionskoefficienter:

|  | Aluminium | For formflager, filmbelagt (vandafvisende) |
| --- | --- | --- |
| Ubehandlet stål | 0,15 | 0,05 |
| Malet eller olieret stål | 0,10 | 0,00 |
| Beton | 0,10 | 0,15 |
| Blødt træ, savskårne flader | 0,20 | 0,05 |
| Hårdt træ | 0,20 | 0,10 |
| Høvlede flader | 0,20 | 0,05 |
| Aluminium | 0,15 | 0,05 |

Typestilladser

Hvis den i typegodkendelsen anførte bæreevne er baseret på tests og således ikke kan dokumenteres ved beregning, skal den ekstra krævede/indbyggede sikkerhed bibeholdes ved bestemmelse af den regningsmæssige bæreevne i henhold til det danske sikkerhedssystem.

Ved anvendelse af sædvanlige typestilladser (shoring), opbygget af rør, med spindler i top og bund som understøtning af dragerne, der spænder over trafikerede arealer, skal spindler i top og bund sikres ekstra med afstivninger i begge retninger fx ved hjælp af diagonaler. Hvis det ikke er muligt at placere ekstra afstivninger/diagonaler, skal bæreevnen af spindlerne reduceres med 20%.

Stålkonstruktioner

Entreprenøren skal som en del af sit projekt udarbejde en generalnote for stålkonstruktioner, hvor udførelsesklasser og krav til stålkvaliteter, mekaniske samlinger, svejsesamlinger mm. samt krav til kontrol er anført.

Ved eftervisning af søjler, som er opbygget af forskellige elementer i forlængelse af hinanden, fx opklodsning i kombination med stålprofiler, skal stivheden af de enkelte elementer og samlingerne mellem disse samt excentriciteter/imperfektioner fastsættes konservativt. Derudover skal eftergivelighed af understøtninger og 2. ordensvirkning medtages.

Hvor der placeres tværbjælker under og/eller over søjler, skal der tages hensyn til stivheden af disse ved fastlæggelse af den kritiske søjlelængde og ved eftervisning af søjlernes kapacitet.

Opstablinger, der anvendes i forbindelse nedsænkning, skal begrænses i totalhøjde og udformes med bøjningsstift tværsnit til størst mulig begrænsning af søjlevirkningen. Det skal sikres, at der er tryk over hele tværsnittet for alle lastkombinationer for eftervisninger i henhold til STR/GEO Sæt (B).

Sekundære svejsninger, defineret som eksempelvis afstivninger for gaffellejringer og kropsafstivninger, tillades udført på pladsen. Sekundære svejsninger på pladsen må udelukkende udføres som kantsømme med et a-mål på maks. 6mm, og må samlet set maksimalt regnes udnyttet til 2/3 af den normmæssige bæreevne i den aktuelle konsekvensklasse.

Svejsninger udført på pladsen skal overholde de gældende kvalitets- og godkendelseskrav, herunder krav til svejsecertifikater mv., svarende til den aktuelle udførelsesklasse

Eksisterende konstruktionselementer i stål, dimensioneret efter tidligere gældende normer, tillades anvendt, såfremt bærevnen dokumenteres efter gældende normer.

Dersom stålkvaliteten ikke kan dokumenteres, tillades stålkvaliteten og de tilhørende styrkeparametre fastsat ud fra retningslinjerne i ”Vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag for broer”.

Trækonstruktioner

Strøer og spær kan henføres til anvendelsesklasse 2, såfremt der udføres systematiske fugtmålinger umiddelbart før støbning til dokumentation af, at grænsen ikke er overskredet. Såfremt grænsen er overskredet, skal der udføres forstærkninger af de strøer og spær, som ikke opfylder kravet.

Stabiliteten af formbærende strøer og spær skal dokumenteres. Ved eftervisningen skal der tages højde for afrundede kanter.

Såfremt stabiliteten ikke kan eftervises, skal der anordnes kæntringssikringer fx i form af skotter og krydsafstivninger i fuld højde med centerafstand maks. 2,0m i tværgående retning.

På langs skal kæntringssikringer placeres over understøtningslinjer for spær og strøer. Afvigelser herfra kan dog accepteres, såfremt der foreligger en beregningsmæssig dokumentation herfor.

Ved dimensionering af kæntringssikringer skal samlinger mellem spær/strøer og underlag henholdsvis formhud betragtes som hængsler.

For stilladser i konsekvensklasse CC3 skal der altid anordnes kæntringssikringer til sikring mod progressivt kollaps af spær og strøer, jf. DS 2427:2011 Anneks C, afsnit C.5.4.

Som laster skal anvendes den vandrette last Q3, se DS 2427:2011 Anneks C afsnit C.5.1, plus den væltende last svarende til den maksimale hældning af underlaget i den betragtede sektion, idet spær og strøer skal forudsættes opstillet vinkelret på underlaget. Lasterne skal regnes virkende i niveau med underside af formhud.

Hvis trykket fra støbeformen påvirker spæret ud af dets plan, skal dette bidrag medtages. Stabiliserende bidrag fra endeforme ved broender må ikke medtages ved dimensioneringen.

Spær og strøer skal dimensioneres for de tillægskræfter som kæntringssikringerne medfører.

Hvor der anvendes kassetter, skal hver kassette individuelt sikres mod kæntring.

Ved dimensionering af skotter og krydsafstivninger kan traditionel brædde- eller krydsfinerform (t > 20mm) forudsættes at have tilstrækkelig skivevirkning til lokalt at fordele lasterne ud til nærmeste skotter og krydsafstivninger, såfremt alle dele af forskallingen er forbundet til spærene via mekaniske forbindelser (søm eller skruer) med maks. indbyrdes afstand på 250mm langs hvert enkelt spær.

Fundering

Sædvanlige fundamenter (og jord) og pæle betragtes ikke som værende nøgleelementer ved dokumentation af robusthed i CC3.

For fundamenter på og tæt ved skråninger skal der ved eftervisning af skråningsstabiliteten opnås en resulterende sikkerhed, som er større end 1,20.

Såfremt det viser sig nødvendigt at skønne styrkeparametre for jord, som ikke fremgår af de geotekniske rapporter, skal entreprenøren fremsende forslag herom til tilsynet.

Stålpladefundering tillades ikke anvendt i CC3.

Ved eftervisning af stålpladefundamenter skal stålpladen betragtes som splittet op i enkeltfundamenter tilhørende hvert stilladsben (belastningspunkt). Følgende forudsætninger og fremgangsmåde anvendes:

Stålplader kan ikke regnes at virke lastfordelende mellem de enkelte belastningspunkter på grund af den begrænsede stivhed. Ved beregning af jordens bæreevne skal der derfor tages udgangspunkt i den kritiske brudfigur/brudmåde for hvert enkelt belastningspunkt. Såfremt reaktionsfordelingerne lapper over hinanden, kan pladen betragtes som et sammenhængende enkeltfundament påvirket af tætstående punktlaster. Punkter betragtes som tætstående, såfremt afstanden er mindre end 500mm for en pladetykkelse på 10mm, mindre end 600mm for en 14mm plade og mindre end 800mm for en pladetykkelse på 25mm.

Ved spændingseftervisning af stålpladen skal der tages udgangspunkt i en ensformig fordelt reaktionsfordeling fra jorden svarende til den mest kritiske belastningssituation for stålpladen for hvert enkelt belastningspunkt.

Spændingerne i stålpladen skal bestemmes for snit vinkelret på hovedbæreretningerne. Ved eftervisningen tillades momentet fordelt ensformigt over en bredde svarende til reaktionsfordelingens bredde i hver hovedbæreretning, og bærevnen tillades bestemt ved anvendelse af det plastiske modstandsmoment. Såfremt det kritiske snit går gennem eventuelle udskæringer eller huller, skal modstandsmomentet reduceres herfor.

Laster

Nyttelasten Q2 dækker både last fra frisk og afhærdet beton. Last fra frisk beton skal betragtes som en fri variabel last, mens last fra afhærdet beton skal betragtes som en bunden last.

Stilladssystemer over og/eller langs underført vej skal ikke beregnes for påkørsel, men sikres på anden vis mod påkørsel.

Deformationer

Uanset spændvidden på forskallingsdragere skal nedbøjninger på forhånd imødegås med tilsvarende modsatrettet pilhøjde på drageren eller ved opklodsning af formen.

Nedsænkningskonstruktioner

Ved nedsænkning af brodæk skal der anordnes fysiske sidestyr.

Opklodsninger, som brodækket midlertidigt understøttes af i den hævede position, skal dimensioneres som beskrevet i særskilt afsnit nedenfor.

Generelt gælder ved nedenstående eftervisninger, at imperfektioner og excentriciteter (inkl. hældninger), der overstiger de normmæssigt acceptable udførelsestolerancer, jf. relevante afsnit i DS/EN 1090-2, samt tillægsexcentriciteter som følge af de vandrette bevægelser under nedsænkningen, skal medtages i beregningerne.

Nedsænkningsarrangement med sidestyr

Ved nedsænkning af brodæk skal der anordnes mindst 2 fysiske sidestyr.

Sidestyrene skal anordnes og dimensioneres, således:

at de sikrer mod vandrette flytninger og rotationer af brodækket i forbindelse med nedsænkning,

at de sikrer den overordnede stabilitet af brodækket, idet donkrafte og opstablinger ikke må antages at medvirke til optagelsen af globalt virkende vandrette kræfter.

Sidestyrene skal kunne optage en globalt virkende vandret kraft (masselast), hvis karakteristiske værdi fastlægges som 2,5% af den tilhørende karakteristiske lodrette kraft fra brodækkets samlede egenlast. Kraften skal forudsættes at kunne virke i en vilkårlig vandret retning. Reaktionerne fra sidestyrene skal føres til jorden.

Sidestyr skal udformes med tilstrækkelig stivhed. Den maksimale vandrette bevægelse af brodækket må ikke overstige 20mm, inkl. bidrag fra frigang i sidestyr. Frigangen i sidestyret må ikke overstige 10mm, ved sænkningens begyndelse fordelt med 5mm til hver side.

Hver understøtning, bestående af enten donkraft eller opstabling og tilhørende understøtningskonstruktion, skal dimensioneres for den værst tænkelige ude-af-lod opstilling af de enkelte delelementer (donkrafte, opstablinger, understøtninger). Det skal antages, at de enkelte delelementer kan stå 2,5% ude af lod. Med udgangspunkt heri skal delelementerne og funderingen eftervises for nedenstående lastkombinationer, idet understøtningerne foroven kan regnes understøttet vandret af brodækket.

De lodrette reaktioner på donkraftene og opstablingerne skal beregnes ud fra den aktuelle placering, geometri og eftergivelighed af understøtningerne, donkrafte, opstablinger og fundering. Reaktionernes størrelse som funktion af eftergiveligheden skal vurderes ved hjælp af den 3D FE-model af brodækket, som er anvendt af den projekterende for brodækket. Det kan ikke forventes, at reaktionerne kan fordele sig ligeligt. Entreprenøren skal oplyse om stivheden af de delkomponenter, som indgår i nedsænkningsudstyret.

Følgende grundlæggende lasttilfælde skal anvendes ved dimensionering af nedsænkningskonstruktionerne inkl. fundamenter:

Lasttilfælde svarende til ligning (6.10b) for STR/GEO Sæt (B), hvor den vandrette masselast betragtes som nyttelast. Den vandrette masselast skal påføres en partialkoefficient på 1,40. For den lodrette egenlast anvendes en partialkoefficient på 1,0, uanset om den virker destabiliserende eller stabiliserende. Derudover skal KFI påføres de destabiliserende laster. Der regnes ikke med naturlaster i dette lasttilfælde.

Lasttilfælde svarende til ligning (6.10a) for STR/GEO Sæt (B), hvor permanent last er dominerende. I dette tilfælde skal anvendes en partialkoefficient på 1,25 for egenlast. Den vandrette masselast regnes fuldt korreleret med den lodrette last svarende til, at samme partialkoefficient anvendes for både lodret og vandret last. Derudover skal KFI påføres de destabiliserende laster. Der regnes ikke med naturlaster i dette lasttilfælde.

Påkørselslast og evt. andre ulykkeslaster iht. lastkombination 4, som angivet i DS2427:2011 afsnit C.5.1.

Ved ovennævnte fremgangsmåde tillades sidestyr betragtet som ikke-værende nøgleelement ved dokumentation af robusthed.

Opklodsninger for midlertidig understøtning af brodækket.

Opklodsninger og tilhørende understøtningerne, der skal bære brodækket efter opspænding, men inden montering af sidestyr og nedsænkning, skal dimensioneres for ovenstående laster og lasttilfælde, idet det samtidigt skal eftervises, at den globalt virkende vandrette masselast og evt. påkørselslast kan optages. Ved optagelsen af disse laster kan brodækket ikke betragtes som vandret understøtningspunkt.

For broer med længde større end 120m skal det dokumenteres, at bevægelserne fra krybning, svind og temperatur kan optages uden at reducere sikkerheden af opstablingerne.

Nedsænkningsarrangement uden sidestyr

Fysiske sidestyr kan undlades, såfremt følgende er opfyldt:

- Der implementeres et dokumenteret måleprogram til monitering af både lodrette og vandrette bevægelser under hele nedsænkningsforløbet.

- Der skal under hele nedsænkningsforløbet forefindes tilstrækkeligt udstyr på pladsen til korrektion af vandrette bevægelser (tilbageføring). Ved afvigelser større end 20mm skal der udføres en korrektion.

- Donkrafte og andre løfte- og sænkeanordninger og tilhørende understøtningskonstruktioner skal dimensioneres for ovenstående laster og lasttilfælde, idet det samtidigt skal eftervises, at den globalt virkende vandrette masselast og evt. påkørselslast kan optages.

- Ved eftervisningen skal den vandrette last fordeles på understøtningspunkterne efter stivhed, og der skal forudsættes en tillægsexcentricitet på 50mm i understøtningspunkterne som følge af utilsigtet vandret bevægelse af brodækket.

- Dokumentation af robusthed skal ske efter gældende regler både for midlertidige og permanente konstruktionselementer, der indgår ved nedsænkningen.

Entreprenøren skal planlægge, dimensionere og projektere det samlede arrangement for:

Etablering, montering og fjernelse af interimskonstruktioner for nedsænkning af brodæk

Sikkerhedsudstyr, herunder evt. nødstrømsanlæg

Hydraulisk eller andet system til nedsænkning, herunder kalibrering

Udstyr til kontrol af nedsænkningen, herunder:

Udstyr til sikring mod overbelastning af understøtningerne som bærer donkraftene

Udstyr til sikring mod, at krav til differensdeformationer overskrides

Sidestyr.

Maskinel og udstyr til nedsænkningen skal planlægges, dimensioneres og projekteres i henhold til maskindirektivet, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 "Indretning af tekniske hjælpemidler" med senere ændringer. I tilknytning hertil skal der udarbejdes en risikovurdering. Maskindirektivet 2006/42/EF med senere ændringer skal overholdes.

I risikovurderingen skal entreprenøren, ud over overholdelsen af de krav der er stillet i maskindirektivet, dokumentere:

- at samtlige konstruktionsdele og materiel overholder krav til fritrumsprofiler,

- at arbejdet ikke indebærer risiko for nedstyrtning,

- at adgangsforhold opfylder behov og krav,

- at der ikke er løse genstande, der kan falde ned,

- at der ikke er risiko for udløb eller dryp fra væsker på kørebane,

- at brokonstruktionen kan bæres af opklodsninger, der ’fanger’ konstruktionen og sikrer mod ukontrollerbare sætninger, hvis en hydraulisk eller maskinel komponent svigter,

- at tilladelige differensflytninger i forbindelse med nedsænkningen løbende kan måles, og at der løbende kan korrigeres på hvert enkelt understøtningspunkt, herunder at målinger og styringen af nedsænkningen baseres på mindst 2 uafhængige systemer.

Specielt for donkraftene skal følgende opfyldes:

- Donkraftene skal afprøves inden nedsænkningen, herunder skal der udføres prøveløft med den forventede belastning og efterfølgende aflastning

- Donkraftene skal være forsynet med sikringsmøtrik, eller det skal på anden måde sikres, at der ikke sker pludselige sætninger ved tab af olietryk

- Sænkefunktionen skal forgå via el-drevne styrestationer eller lignende

- Tryk i cylindre skal kunne måles og styres enkeltvis

- Hvis understøtninger løftes i grupper, skal kraftfordelingen til hver understøtning fordeles ligeligt, fx gennem hydraulisk koblede cylindre.

Materialer

Stillads

Nye produkter, som ikke er omfattet af projekteringsgrundlaget for stilladser i AAB, tillades undtagelsesvist godkendt, såfremt der foreligger dokumentation for:

- Karakteristiske styrkeegenskaber for både kortids- og langtidstilstanden, fastlagt efter principperne beskrevet i DS/EN 1990 inkl. DK NA, som dækker alle relevante brudformer såsom bøjning, forskydning, tryk og træk samt koncentreret tryk

- Repræsentative arbejdskurver for både korttids- og langtidstilstanden for relevante påvirkninger

- Deformationsegenskaber for både korttids- og langtidstilstanden for relevante påvirkninger

- Holdbarhedsegenskaber mht. relevante miljøpåvirkninger, herunder UV-stråling mv.

- Tidligere anvendelse af produktet til lignende formål.

..

Stilladssystem

Stilladssystemet kan opbygges af langsgående ståldragere, der hviler af på de eksisterende/nye vederlag.

Fangedæk

Som en del af stilladskonstruktionen skal der udføres et fangedæk. Dette føres mindst 1 m uden for kantbjælkebegrænsningen og skal tjene som sikkerhed mod nedfaldne genstande. En tæt skærm som er min. 1,8 m høj skal etableres ved begge sider af fangedækket.

Dækket skal udføres tæt (f.eks. af plader oplagt på stålbjælkernes underflange) og skal udføres i forbindelse med oplægning af stålbjælkerne.

Form

Tandpladesamlinger tillades anvendt til samlinger i spær, såfremt følgende krav er opfyldt:

- Der skal anvendes helt nye spær, fremstillet til den pågældende opgave. Spær tillades dog genanvendt, hvor brodækket støbes i flere etaper, såfremt der foreligger en supplerende procedurebeskrivelse til sikring af, at tandpladerne ikke arbejder sig ud af træet.

- Der skal anvendes galvaniserede tandplader med en tykkelse på min. 1,3 mm og tandlængde på min. 14 mm

- Beregning af tandpladesamlingerne skal ske svarende til anvendelsesklasse 3 for både træ og tandpladesamlinger (og øvrige samlingsmedier), medmindre anvendelsesklasse 2 tillades anvendt.

- Der skal udarbejdes en metodebeskrivelse for opsætning af spærene, der sikrer at spærene opstilles svarende til de understøtningsforhold, som forudsat i beregningerne (gitterknudepunkters placering i forhold til understøtningslinjer/-punkter mv.).

- Metodebeskrivelsen skal endvidere gøre rede for opbevaring af spær på pladsen, herunder nødvendig afdækning mm.

- Der skal på tegningerne anføres tolerancer for opstillingen (placering i forhold til understøtningslinjer/-punkter, afstand mellem spær mm.).

Spærene skal medtages i kontrolplanen (udførelses- og modtagekontrol samt kontrol i forbindelse med opstillingen). Planen skal desuden indeholde en stikprøvekontrol, som udføres tidligst et par dage før støbning, til sikring af at tandpladerne ikke har arbejdet sig ud.

..

Bræddeform (ru og høvlet)

..

Flageform

Flageform tillades anvendt, hvis flagerne så vidt muligt har samme størrelse og facon. Størrelse og stødplacering skal på forhånd fastlægges efter aftale med tilsynet.

Såfremt der anvendes flageform med påsømmede brædder, skal der anvendes forskudte stød, således at der ikke opstår "løbere" i samlinger.

Udførelse

Stillads

Midlertidige stål- og betonpæle til stilladskonstruktionerne skal efter endt arbejde forudsættes afskåret/kappet 1 meter under terræn og under vand 1 meter under niveau for havbunden.

Entreprenøren skal udføre de fornødne foranstaltninger til sikring af stilladskonstruktionen mod påsejling, alternativt sikre at stilladskonstruktionen designes tilstrækkeligt robust, så en evt. kollision af et fartøj ikke kan føre til et progressivt kollaps. Det dimensionsgivende fartøj skal fastlægges ud fra almindeligt forekommende fartøjer ved arbejdsstedet. Såfremt stilladset bygges et sted, hvor der ikke sejler andre fartøjer kan det antages at entreprenørens eget fartøj er dimensionsgivende for fastlæggelse af evt. påsejlingslaster.

Fundering

..

Træsveller (jernbanesveller og træbjælker) tillades ikke anvendt som stilladsfundamenter i konsekvensklasse CC3.

Stålplader skal udlægges, således at der er fuld kontakt til den underliggende komprimerede gruspude.

Udformning og opstilling

Formbærende elementer som fx spær og strøer samt kassetter skal fastgøres mekanisk til formhuden (formbrædder, krydsfinerplader o.a.) i toppen og til kiler i bunden, således at de formbærende elementer og opklodsninger/understøtningskiler ikke kan bevæge sig under støbningen.

Opklodsninger skal udføres i konstruktionstræ C14 eller et stivere/stærkere materiale.

Opklodsning af form eller formbærende elementer skal i størst muligt omfang udformes som sammenhængende opklodsningslister. Opklodsningslister skal placeres centralt på den underliggende drager med en maksimal afvigelse på ±10mm og skal fikseres i hver ende og herimellem med en indbyrdes maks. afstand der sikrer, at ovenstående tolerance er overholdt overalt efter opstilling af spær, strøer og kassetter.

Punktvis opklodsning af form eller formbærende elementer skal placeres centralt på den underliggende drager med en maksimal afvigelse på ±10mm. Samlet længde af opklodsningen vinkelret på spær/strøer skal være mindst 200mm. Afstanden fra yderside af spær/strøer til kant af den punktvise opklodsning skal være mindst 40 mm. Hver punktvis opklodsning skal fastgøres til spær/strøer og/eller til den underliggende konstruktion.

Af hensyn til inspektionsmulighed tillades punktvis opklodsning ikke anvendt, hvor der er anordnet et arbejdsdæk eller lignende mellem drager og opklodsning. Ved anvendelse af opklodsningslister, der placeres oven på arbejdsdækket, skal det sikres at de underliggende ståldrageres position er præcist markeret ved hjælp af skruer eller søm eller inspektionshuller.

Gennemgående tværafstivninger for trykpåvirkede stænger i gitterspær skal fastholdes til skot eller lignende. Tværafstivningerne skal udføres uden samlinger mellem skotterne.

Individuelle stålkomponenter/-elementer, herunder løse centreringslister, kan ikke påregnes placeret med en tolerance mindre end ± 20mm.

Såfremt der anvendes fysisk skabelon eller lignende til styring af placering, tillades tolerancen reduceret til ± 5mm.

Ståltværbjælker, der placeres over og/eller under søjler i en søjlerække, som bærer de langsgående dragere, skal forsynes med isvejste kropsafstivninger i understøtningspunkterne, medmindre der foreligger en detaljeret beregningsmæssig dokumentation af, at de kan undværes eller erstattes af en anden løsning.

Påkørselssikring af stillads

Der henvises til SAB Arbejdsplads.

Påkørselssikring ved nedsænkning

Der henvises til SAB Arbejdsplads.

Form

Tæthed og udformning

..

Udformning og placering af åbninger til fjernelse af forskalling for udsparinger og hulrum skal forelægges tilsynet til godkendelse.

Tilslutning mod eksisterende overflader skal være tæt.

Overfladebehandling af forme

Profillister skal mættes fuldstændig med formolie, før de monteres.

Forskallingsforme skal inden støbning være fugtigholdte, så de ikke er sugende.

Vand til vanding af form skal være af kvalitet som støbevand.

Forankring af sideforme

Clampshuller skal lukkes efter afformning, så de er vandtætte.

Synlige clampshuller skal placeres så de giver et harmonisk visuelt indtryk med vandret flugt. De skal placeres med konstant indbyrdes afstande både vandret og lodret. Normalt tillades clampshuller ikke i brofacader. Placeringer forelægges bygherren til godkendelse.

Clampshuller skal efterfølgende udfyldes så overfladen fremstår glat og vandtæt. Hullerne skal maskes af således at det ikke dannes plamager ved siden af hullet når det skal udfyldes.

Indstøbninger og udsparinger

Årstalsplader og navneplader leveres af bygherren og fastgøres af nærværende entreprenør efter nærmere anvisninger.

Trækrør

Trækrør skal være fremstillet af PE, og skal være af en trykklasse, så de kan modstå tryk fra beton i forbindelse med støbningen.

Trækrør skal ved indbygning udføres med fald. Faldet skal, hvor det er muligt, være mod broender. Uden for broenderne skal rørene have mindst 25 ‰ fald, der sikrer at vand ikke kan løbe ind i rørene. Rørene forsynes med træktråd med min. trækstyrke på 500 N.

Til kabeltrækrør Ø50-110 anvendes dobbeltvægget kabelrør af rød PE, glat indvendig og korrugeret udvendig. Eventuelle muffer skal være vandtætte. Eventuelle nødvendige bøjninger skal udføres med radius på minimum 6 gange den udvendige rør-diameter og skal udføres iht. leverandørens anvisninger til sikring af, at alle rør har den fulde diameter i hele deres længde.

De indstøbte rørs første rørsamling uden for broenderne skal placeres ikke tættere på betonen end afstanden svarende til 3 gange rørdimensionen. Kabelrørenes afslutning udenfor bygværkerne aftales i øvrigt med tilsynet.

Rør, der ikke videreføres, skal lukkes i rørender med plastrørprop leveret af rørproducenten.

Trækrør skal så vidt muligt udføres i et stykke, men hvor dette ikke er muligt, skal rørenderne svejses sammen. Svejsningerne skal udføres med el-muffer således, at det samlede føringsrør i hele sin udstrækning er glat og uden fremspringende kanter. Grater og skarpe kanter må ikke forekomme nogen steder.

Rør, der har været klappet sammen, skal kasseres. Eventuelle fremmedlegemer i føringsrørene skal fjernes.

Føringsrørene skal fastholdes effektivt, så de ikke forskubber sig under støbning. Entreprenøren udarbejder montageskabelon for bygherrens godkendelse.

Entreprenøren skal levere en nøjagtig indmåling af rørender til Byggeledelsen. Rørene må ikke tildækkes før denne indmåling er foretaget.

Indstøbte ståldele

Alle ståldele, dog undtaget rustfaste ståldele og dele af messing eller bronze, varmforzinkes i henhold til DS/EN ISO 1461 med minimum gennemsnitsværdi på 115 µm og minimumsværdi for enkeltprøve på 100 µm. For bolte og møtrikker er de tilsvarende værdier 50 µm og 45 µm.

Galvaniserede dele skal af hensyn til galvanisk tæring være isoleret fra armeringen.

Ankerskinnerne skal udføres i rustfast stålkvalitet A4 styrkeklasse 70 eller højere. Produkt til ankerskinne skal forelægges bygherren til godkendelse før bestilling.

Broafløb og afvanding

Der skal indstøbes broafløb og afvandingsledning i brodækket som vist på tegningerne. Broafløb skal være med [eks: Aflang rist 300x500mm] og [eks: udformes med vandret afløb]. Afløbet skal have en styrke svarende til klasse D400 i henhold til DIN EN 124/DIN 1229. Detaljerne skal tilpasses ift. de valgte produkter jf. producentens anvisninger.

Valg af broafløb og rør til afvanding som indstøbes skal forelægges bygherren til godkendelse før bestilling.

Afformning

Hvis der anvendes overforskalling ved kontrabanketter, på eller langs kantbjælker, skal denne fjernes efter afsluttet vibrering af betonen, således at betonen kan efterpudses/afrettes vådt i vådt.

For konstruktioner, som på grund af deres højde efterfølgende er utilgængelige for inspektion, når stilladserne er fjernet, skal entreprenøren indhente bygherrens tilladelse, før stilladserne nedtages.

Bærende form og stillads for slapt armerede konstruktioner kan tidligst påregnes tilladt fjernet, når betonen har opnået en trykstyrke på 80 % af den krævede karakteristiske styrke bestemt ud fra modenhedsudviklingen målt på konstruktionen.

For efterspændte konstruktionsdele kan bærende form og stillads tidligst påregnes tilladt fjernet efter opspænding og injektion af spændkabler.

Nedsænkningskonstruktioner

Donkrafte skal monteres lodret. Der skal i den forbindelse foreligge en metodebeskrivelse for placering og fastgørelse af donkraftene til sikring af, at de bliver opstillet i lod.

Opstablinger og understøtninger skal placeres lodret og overholde de forudsatte tolerancer til begrænsning af excentriciteter. Den maksimalt tilladelige løftekraft fra hver donkraft skal angives på tegningerne.

Stabler, klodser og lignende udført i beton tillades ikke anvendt, medmindre betonen er sammenholdt effektivt på tværs af stålprofiler.

Før nedsænkning påbegyndes, gennemfører entreprenøren ved nivellement en geometrisk kontrol af brodækket, som minimum i to punkter i hver understøtningslinje, således at der i løbet af nedsænkningen kan korrigeres i henhold til disse udgangspositioner.

Under nedsænkning af brodækket samt under løft af brodækket fra stilladset må den maksimale lodrette differens i forhold til teoretisk korrekt placering mellem to understøtninger i broens længderetning være ”……..” mm. Af hensyn til begrænsning af skæv vridning af brodækket og differensnedbøjningen må afvigelsen maksimalt være ”……..” mm målt på tværs mellem brodækkets ydre konturlinjer på undersiden.

Det skal sikres, at "differenssætninger" ved svigt af en donkraft ikke medfører en overskridelse af ovenstående værdier, fx ved anvendelse af mekaniske låseringe eller lignende. Donkraftenes løftekapacitet må ikke overstige interimskonstruktionens bæreevne, medmindre det på anden måde sikres og dokumenteres, at interimskonstruktioner ikke overbelastes.

Entreprenøren skal løbende dokumentere, at ovennævnte krav til "differenssætninger" er overholdt under nedsænkningen (pr. maks. 100 mm løft/sænkning), og endvidere løbende kontrollere olietryk i donkrafte samt vandring af stempler. Der skal i nødvendigt omfang ske en korrektion i forhold til positionen ved nedsænkningens begyndelse.

Efter nedsænkningen skal følgende tolerancer overholdes:

- Lodret differens i forhold til teoretisk korrekt placering mellem to understøtninger i broens længderetning må maksimalt være  ”…….” mm.

- På tværs af brodækket må afvigelsen maksimalt være  ”……..” mm målt mellem brodækkets ydre konturlinjer på undersiden.

Kontrol

Alle komponentsamlinger i stilladset skal inspiceres efter endt montage.

Hvis afskærmninger eller afdækninger forhindrer inspektion, skal de demonteres eller der skal udføres inspektionsluger.

Hvor der anvendes sammenhængende opklodsningslister for formen, skal placeringen kontrolleres i hver ende af drageren og løbende pr. 3,0 m både inden og efter montage.

Hvor der anvendes punktvis opklodsning af spær og strøer skal placeringen kontrolleres for hvert eneste opklodsningspunkt.

Milepælstilsyn

Milepælstilsyn skal udføres, hvis der undervejs i stilladsarbejdet er situationer, hvor et delarbejde med fordel kan kontrolleres, fx fordi det senere vil være svært at inspicere, eller fordi en inspektion kan afgøre om delarbejdet er udført korrekt. Arbejdet kan herefter fortsættes uden senere at skulle gentage inspektionen af det godkendte delarbejde.

Entreprenøren skal planlægge og indkalde til milepælsinspektionerne, og disse indkaldelser skal fremgå af byggemødereferaterne.

For stilladser i CC3 skal der for sædvanlige stilladser udføres mindst to milepælstilsyn:

- Når entreprenøren er klar til at montere de dele af et stillads, der skal placeres over eventuelle fritrumsprofiler ved trafikerede arealer

- Når entreprenøren er klar til at påbegynde montagen af spær og form.

I begge tilfælde skal entreprenøren senest 24 timer før, at milepælstilsynet skal gennemføres, aflevere fornøden dokumentation til tilsynet, fx indeholdende funderingsparametre, komprimeringskontroller samt indmålinger

Ved milepælstilsyn deltager entreprenøren og tilsynet samt de nøglepersoner, der har deltaget i det hidtidige arbejde, herunder fx stilladskoordinator, stilladsberegner, stilladstilsyn og stilladsevaluator – jf. betegnelserne i Tilsynshåndbog for støbestilladser.

Entreprenøren skal senest 3 dage efter milepælstilsynet udarbejde et referat af milepælstilsynet inklusive evt. aktionspunkter og fremsende dette til tilsynet og bygherren. Dette referat skal behandles på førstkommende byggemøde.

Spær med tandplader

Tidligst 96 timer før støbning skal det kontrolleres, at tandpladerne i spærene stadigvæk er trykket helt ind i træet. Fugen mellem spærtræ og underside af tandplade må ikke være større end 1 mm og må ikke optræde på mere end 25% af forankringsområdet i nogen konstruktionsdel i nogen samling. Alle samlinger, der er visuelt tilgængelige, skal kontrolleres. Ved konstatering af luft i fugen skal den måles. Der skal udarbejdes en kontroljournal, som skal godkendes af spærleverandøren.

Strøer og spær henført til anvendelsesklasse 2

Kontrol af fugtindhold ved udførelse af systematiske repræsentative fugtmålinger umiddelbart før støbning til dokumentationen af, at grænsen for fugtindholdet ikke er overskredet.

Kontrol af svejsninger

Kontrol af svejsninger skal udføres svarende til kravene for den forudsatte udførelsesklasse (EXC) som angivet i DS/EN 1090-2 og svarende til hvad der i øvrigt er forudsat i projektet. Kontrol af svejsesømme skal være i henhold til DS/ISO 17635.

Eksisterende stilladsmateriel med kantsømme med a-mål op til 12 mm, dimensioneret efter tidligere gældende normer, skal ved tilstandsvurdering kunne opfylde kravene til kontrol svarende til den forudsatte udførelsesklasse (EXC).

Nedsænkningskonstruktioner

For alle donkrafter skal hældningen måles. Afvigelsen i forhold til lodret må ikke overstige 0,5%.

Som kontrol af at kabelrørlægningen er konditionsmæssigt udført, skal entreprenøren på samtlige kabelrør fra rørende til rørende udføre gennemtrækning af en cylinderformet metal-dorn med en udvendig diameter på 90 % af kabelrørets nominelle indvendige diameter. Længden af den del af metaldornen, som har en udvendig diameter på 90 % af kabelrørets nominelle indvendige diameter, skal være lig med kabelrørets nominelle indvendige diameter.

Slap armering

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Slap Armering, juli 2018.

Alment

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for betonbroer. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den angivne vejledning.

Arbejderne omfatter:

- Armering i brodæk inkl. kantbjælker

- Armering i søjler

- Armering i fundamenter inkl. borede pæle

- Armering i vederlagskonstruktioner

- Armering i sætningsplader

- Armering i hammer og påstøbning på spuns

- Suppleringsarmering i reparationsområder

- Ankre i armeringsstål

- Iboret armering eller iborede gevindstænger

Arbejdet omfatter desuden rustfri armering i:

- Sætningsplader (anker til brodæk)

- Suppleringsarmering i reparationsområder

- [Yderligere]

Dokumentation

..

Undersøgelser

..

Prøvninger og målinger

..

Materialer

Armeringsstål

| Identi-fikation | Flydespænding |  | Duktilitet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fyk (MPa) | fyck (MPa) | Klasse | εuk > (%) | (ft/fy)k > |
| A | 550 | 440 | B | 5,0 | 1,08 |

Der henvises til generalnoten vedr. krav til armering.

Alt stål leveres og indbygges som nyt stål med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007.

Afstandsholdere

Afstandsholdere skal være af fiberbeton og opfylde de krav til miljøklasse og trykstyrke som modsvarer den beton de anvendes i.

Afstandsholdere skal have en overflade og udformning, der sikrer god sammenhæng med konstruktionsbetonen og tæthed mod kloridindtrængning.

Afstandsholdere af typen ”slange” vil ikke blive accepteret.

Udførelse

Generelt

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende armeringsstænger og/eller ved afspærring.

Al armering skal transporteres og opbevares, således at det ikke udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med ferskvand således at saltvandet, dvs. kloriderne, er fjernet fra armeringens overflade.

Tolerancer

..

Dæklag og armeringsafstande

Antal og placering af afstandsklodser for underarmering og antal, placering og dimension på stole skal tilpasses således at overarmeringen bliver fuldstændig stabil og stift.

Dæklaget for armeringen skal opfylde det i generalnoten anførte.

Ved revneanvisere og recesser bibeholdes dæklaget i fuld udstrækning med mindre andet er angivet på tegningerne.

Ved drypnæse og reces i kantbjælker for fugtisolering tillades en lokal reduktion af dæklaget på 10 mm.

Betonafstandsklodser skal ved støbearbejdets begyndelse være i vandmættet, overfladetør tilstand.

Ved spor for ankerskinner reduceres dæklaget med op til 15 mm medmindre andet er angivet på tegningerne.

Bukkelister mm.

Entreprenøren skal fremsende arbejdstegninger og bukkelister for armering for bygherrens gennemsyn og kommentarer.

Materialet skal være bygherren i hænde 2 uger inden tilvirkning af armering påbegyndes.

Forankring og stød

..

Varmepåvirkning af armeringsstål

Længdearmeringsjernene i pæle må kun stødes ved svejsning, hvis udførelsen sker ved elektrisk brændestuksvejning med fuld gennemsvejsning. Excentricitet i det stuksvejste stød må ikke overstige 5% af armeringsdiameteren. Det skal være dokumenteret at stød og armeringsjern fortsat opfylder kravene til armeringsstålets egenskaber.

For reparationer gælder, at for overlapningsstød skal afstanden mellem de to armeringsjern være 2 mm. Der udføres en fuld svejsning på den ene side, roden afrenses og opmejsles, hvorefter der udføres en fuld svejsesøm på den anden side og for enderne. Det skal være dokumenteret, at stød og armeringsjern fortsat opfylder kravene til armeringsstålets egenskaber.

Entreprenøren skal på grundlag af røntgenkontrol dokumentere, at svejsningerne er udført i sømklasse C (100 % kontrol, mindst karakter 4).

Montering af armering i eksisterende beton

Vejledning fra leverandøren af klæbemasse / flydemørtel til montering / indstøbning af armering skal følges. Entreprenøren skal inden bestilling fremsende vejledningen til bygherren for accept. Vejledningen skal som minimum indeholde information om følgende:

- Huldiameter og dybde – til sikring af fuld styrke af anker

- Krav til ruhed

- Rengøring af hul (hullet skal som minimum blæses rent for vand og boremel fra bunden ved hjælp af en trykluft og slange, og renses grundigt med flaskerenser efterfulgt af fornyet renblæsning.)

- Instruks for fyldning af hul (fx fra bunden med klæbemasse ved hjælp af en slange.)

Når ankrene placeres, skal der sikres en fuldstændig omhylning af ankerstangen og fyldning af borehullet med klæbemasse / flydemørtel.

Med mindre andet fremgår af tegningerne udføres huller for ankre i dimension anført i vejledninger for det valgte produkt.

Iborede ankre fastgøres med et produkt egnet for faststøbning af ankre, nedad såvel som opad. Produktet skal være ETA-godkendt til revnet beton samt til indlimning af armeringsjern. Valgt produkt forelægges tilsynet for kommentering.

Med mindre andet fremgår af tegningerne udføres huller for ankre i dimension anført i vejledninger for det valgte produkt.

Det skal forudsættes, at armeringen skal leveres i overlængde, idet den faktiske stødlængde først kendes, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader udført og accepteret af bygherren. Ligeledes vil beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde kan bestemmes.

Kontrol

..

Iboret armering/gevindstænger

Ankre monteret ved klæbning i beton skal efter hærdning verificeres ved udførelse af trækprøvning. Der udføres prøvning af mindst [0,5 %] af ankre dog mindst tre ankre.

Prøvninger udføres til [75 %] af den karakteristiske styrke. Svigter blot et anker, skal alle ankre prøves, såfremt der i alt er maks. 30 ankre. Såfremt der i alt er mere end 30 ankre, skal mindst hvert andet anker prøves. Hvis der sker svigt i disse, skal omfanget af yderligere prøvning aftales med tilsynet. Ankre, der svigter, skal erstattes ved boring og klæbning af nye ankre..

Spændt armering

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Spændt Armering, november 2018.

Alment

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for betonbroer. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den angivne vejledning.

Arbejderne omfatter:

- [Arbejder]

Materialer

Spændarmering

..

Tråde, liner og stænger er i skemaet betegnet ved henholdsvis, W = wires, S = strands og B = bars.

Specielle krav:

- Den karakteristiske værdi af elasticitetsmodulet skal for liner opfylde 180 GPa < Esk < 205 GPa og for stænger 160 GPa < Esk < 210 GPa.

- Overflade af stænger skal være forsynet med gevind over hele længden.

Spændsystem, inkl. forankringer, koblinger og foringsrør

Som forspændingssystem er forudsat anvendt system [Navn på system] med aktive og passive forankringer af typen/rne [Forankringstyper]

Entreprenøren kan vælge et alternativt forspændingsystem, såfremt det opfylder kravene i denne SAB og AAB Spændt armering. Entreprenøren skal i så fald fremsende beskrivelser af det pågældende forspændingssystem tillige med beregningsdata samt anføre det påregnede antal kabler og den påregnede effektive forspændingskraft til bygherren.

Endvidere skal entreprenøren udarbejde og fremsende fuldt rettede projekttegninger til bygherren. Af materialet skal fremgå eventuelle nødvendige konstruktionsændringer.

Det skal dokumenteres, at den effektive forspænding og bygværkets totale sikkerhed er som forudsat i det udbudte projekt. Bygherren stiller egne beregninger og tegninger til rådighed for entreprenøren.

Der tillades kun anvendt én type forspændingssystem.

Foringsrør til spændarmering type [Navn på type] er ved projektering forudsat at være Ø [XX] mm. Afvigelser herfra skal godkendes af bygherren.

Vælger entreprenøren et andet forspændingssystem skal foringsrør til kablerne vælges iht. leverandørens anvisninger for det valgte forspændingssystem og være udført i korrugeret, spiralfalset plade.

Foringsrørs tilslutningen til forankringerne skal ske iht. leverandørens anvisninger.

Injektionsmørtel

Delmaterialer

For tilsætningsstoffer skal oplyses:

- Ækvivalent Na20-indhold

- Chloridindhold

- pH værdi.

Udførelse

Kablestolearrangement for spændarmeringen er kun skitsemæssigt indikeret på tegningerne. Entreprenøren skal inden armeringsarbejdets igangsættelse udarbejde et detaljeret projekt for kabelstolearrangementet, som skal godkendes af bygherren. Projektet skal indeholde en dokumentation for, at stolene er fastholdt og har tilstrækkelig styrke og stivhed i alle retninger samt at foringsrørene er tilstrækkeligt fastgjort til kabelstolene til at modstå alle påvirkninger som opstår under udførelsen og i forbindelse med udstøbningen og til sikring af at tolerancerne overholdes.

Tolerancer

Foringsrør

Foringsrørene understøttes af bærejern med tilhørende kabelstole. Den fastlagte kabelkurve samt forslag til placering af kabelstole og bærejern er vist på tegningerne.

Entreprenøren skal fremsende forslag til udformning af kabelstole sammen med bukkelister for den slappe armering.

Opspænding

Opspænding må ikke finde sted før betonen har opnået en trykstyrke på: ([XX]MPa eller [XX]% af 28-døgns styrken).

Opspænding skal ske i to etaper. Detaljerede opspændingskræfter og opspændingsrækkefølge udleveres i form af en spændeliste inden arbejdets påbegyndelse.

Der må ikke – inden den endelige opspænding – ske slækning i den foreløbige opspænding.

Der skal til bestemmelse af [XX] udføres [XX] stk. forsøgsopspændinger. Forsøgsopspændingerne skal udføres [XX]...

Friktionsforsøgene kan finde sted, når konstruktionsbetonen har opnået en styrke på [XX]

Det til friktionsforsøgene anvendte udstyrs målenøjagtighed skal verificeres ved en kalibrering, der er underlagt en akkrediteret ordning.

Entreprenøren er på Byggeledelsens forlangende pligtig til at omspænde og eventuelt udskifte hele eller dele af forspændingssystem, hvis forspændingen ikke forløber planmæssigt.

Injektion

..

Foringsrør gennemblæses jævnligt med varm og tør luft.

Foringsrør, der ikke er injicerede, skal i vinterperioden jævnligt gennemblæses (minimum hver 2. dag) med varm og tør luft, for at sikres, at den relative luftfugtighed ikke overstiger 60 % i kabelkanalerne.

Hvor der er risiko for ikke passable foringsrør eller kontakt mellem foringsrør, eksempelvis ved støbeskel, gennemføres før injektion en vandprøve. Ved vandprøven skal sikres, at foringsrør er passable, og at der ikke er kontakt mellem foringsrør. Konstateres der kortslutning, skal entreprenøren udarbejde forslag til fjernelse af denne og i program for injektionen, jf. AAB, afsnit 3.7, tage højde herfor, således at injektion af foringsrør ikke hindres. Skyllevandet fjernes gennem dræn før injektion. En del vand kan ikke fjernes ad denne vej (vand i foringsrørets nederste korrugeringer). Denne del af vandet fjernes ved at lade mørtelen fortrænge den under indpumpning. Den del af mørtelen, der er fortyndet ved opblanding med skyllevand, pumpes ud.

Injektionens gennemførelse

Injektion under vinterforhold

Kopi af temperaturregistrering og beregning af styrkeudvikling skal afleveres til bygherren for gennemsyn og kommentering.

Indstøbning af forankringsanordninger

Den opnåede tæthed dokumenteres ved udførelse af en analyse i henhold til DS 423.43 og DS 423.44 på en kerne udboret henover støbeskellet. Pastahomogeniteten i og omkring støbeskellet skal opnå en karakter på højst 1 og mængden af pasta- og vedhæftningsrevner i og omkring støbeskellet skal opfylde kravene i DS 2426 anneks Y. Den udborede kernes placering aftales med bygherren.

Udragende liner indstøbes efter injiceringen med størst mulig længde i de på tegningerne viste påstøbninger.

Kontrol

Alment

Kopi af kontroljournal skal udleveres til bygherren til gennemsyn.

Ved injektion under vinterforhold skal en kopi af temperaturregistrering og beregning af styrkeudvikling ligeledes afleveres til bygherren til gennemsyn.

Udstyr for opspænding

..

Beton

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Beton, juli 2020.

Alment

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Vejdirektoratets Tilsynshåndbog for betonbroer. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den angivne vejledning.

Følgende konstruktionsdele nystøbes:

- Beton i brodæk inkl. kantbjælker

- Beton i søjler

- Beton i fundamenter inkl. borede pæle

- Beton i vederlagskonstruktioner

- Beton i sætningsplader

- Beton i hammer og påstøbning på spuns

- [Yderligere]

Arbejdet omfatter endvidere:

- Beton i nyt profileringslag

- Beton i ny kantbjælke

- [Yderligere]

Referencer

..

Dokumentation

Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele er angivet i generalnoten.

Materialer

Delmaterialer

Cement

Der er risiko for sulfatangreb ved følgende konstruktionsdele henført til miljøklasse M:

- [Konstruktionsdele]

Den til disse konstruktionsdele anvendte cement skal være klassificeret som CEMI- SR5 efter EN 197-1.

Tilslag

Groft tilslag

I områder med tætliggende armering tillades anvendelse af mindre stenstørrelser. Områder og anvendt stenstørrelse aftales med tilsynet.

Fint tilslag

..

Fibre

Følgende typer fibre skal anvendes/tillades anvendt: [Type] (type angives fx: Stål, plast eller kul)

Følgende supplerende krav skal opfyldes: [Supplerende krav]

Andre delmaterialer

Følgende andre delmaterialer tillades anvendt: [Materialer]

Følgende supplerende krav skal opfyldes: [Krav]

Anvendelse af øvrige andre delmaterialer skal godkendes af bygherren.

Betonens sammensætning

Se generalnote.

Udførelse

Tolerancer

Tolerancer for udsparinger, indstøbninger mv. skal fastsættes i overensstemmelse med deres anvendelse.

Ud over de i AAB angivne krav gælder desuden:

- [Yderligere krav]

For brodæk uden fugtisolering skal krav til jævnhed og friktion som anført i SAB 3.9.1 opfyldes.

Støbeprogram

Metode for udstøbning og vibrering af brodækket samt den valgte afretnings- og profileringsmetode skal beskrives i entreprenørens støbeprogram og forelægges bygherren til godkendelse som anført i AAB.

Hvis entreprenøren vælger at anvende overforskalling på kontrabanketter, skal denne fjernes efter færdigvibrering af beton i kantbjælke og kontrabanket og foreløbig afretning af sidstnævnte ikke formstøbte del (med henblik på færdigafretning og afpudsning af kontrabanket). Tidspunkt for fjernelsen af overforskalling skal fastlægges således, at der ikke finder yderligere sætning af betonen i kantbjælken sted, men dog således at kontrabanketten kan færdigafrettes vådt i vådt. Umiddelbart derefter skal den krævede udtørringsbeskyttelse etableres.

Materiel

Der skal udøves forsigtighed i forbindelse med vibrering omkring kabeltrækrør for ikke at skade disse, fx ved anvendelse af en mindre stavvibrator.

Støbeskel

Entreprenøren kan ikke påregne at udføre andre støbeskel end vist på tegningsmaterialet.

Brodækket skal påregnes udført i én kontinuert støbning, eksl. påstøbninger ved forspænding. Brodæk og kantbjælke skal støbes uden støbeskel.

Støbeskel skal renses omhyggeligt ved sandblæsning og efterfølgende rensning ved spuling med trykvand (40 MPa) eller ved højtryksspuling (500-1200 bar) til overfladen er kompakt og stærk. I armerede konstruktioner må rensningen ikke udføres ved behugning med beton-hammer, mejsler eller tilsvarende.

Til våd sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede korn.

Støbeskel skal renses, således at følgende krav til ru støbeskel kan opfyldes:

- Et støbeskel må anses for ru, når ruheden forekommer over hele overfladen, og dybden i ruheden er større end 3 mm målt over en afstand på 40 mm.

- Rensning af støbeskel skal foretages, så stentilslaget er frilagt til en dybde på mindst 3 mm.

Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet.

Klargøring af form og armering

Før udførelse af våd sandblæsning, højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget en afskærmning og afdækning i fornødent omfang til beskyttelse af trafikanter, entreprenørens ansatte, der arbejder i området, maskindele mv. og af hensyn til sikring mod forurening af omgivelserne.

Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres.

Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles bygherren og udbedres efter deres anvisninger uden udgifter for bygherren.

Hvor spunsvæg anvendes som blivende form skal det inden støbning sikres, at spunsvæggen er fuldstændig tæt, således at der ikke forekommer gennemsivende/indstrømmende vand gennem utætheder i spunsvæg og/eller ankerhoved.

Der skal i nødvendigt omfang udføres tætning ved injicering, svejsning eller lignende. Overfladerne skal afrenses for jord, forureninger og løstsiddende materiale.

Behandling af ikke hærdnede betonoverflader

Indstøbte ledere tillades ikke anvendt.

Afretning af støbte overflader skal ske i umiddelbar forlængelse af støbningens udførelse, og så betids, at den angivne beskyttelse mod udtørring kan finde sted rettidigt.

Vibratorbjælke skal fremføres på understøtninger uden for den aktuelle støbning. Ledere må ikke placeres på armeringen.

Indstøbningsdele må ikke hindre fremføring af bjælkevibrator m.v.

Efterbehandling

Krav

Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal foreligge i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold.

Der stilles ikke absolutte krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte betondele.

På hele brodækket skal der umiddelbart efter færdiggørelse af betonoverfladen påsprøjtes ikke-voksbaseret betonforseglingsmiddel.

Foranstaltninger

For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte betondele skal entreprenøren iværksætte de nødvendige foranstaltninger som nævnt i DS 2427/EN 13670. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at garantere, at de stillede krav kan overholdes med tilstrækkelig sikkerhed, skal støbningen udsættes til gunstigere vejrforhold.

Der må påregnes indstøbning af kølerør i de dele af konstruktionerne, der kan forventes at overskride de anførte temperaturkrav.

Evt. kølerør skal injiceres i henhold til det i AAB og SAB – Spændt armering anførte.

Eventuelle supplerende foranstaltninger for overholdelsen af temperaturkravet, herunder afdækning med vintermåtter eller lignende, skal udføres, hvis forholdende kræver det.

På hele brodækket skal der umiddelbart efter færdiggørelse af betonoverfladen påsprøjtes ikke-voksbaseret betonforseglingsmiddel.

Hærdnet beton, overflader

Entreprenøren træffer i forbindelse med udstøbning foranstaltninger til imødegåelse af løbere på allerede udstøbte betonoverflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses øjeblikkeligt.

Afrevne overflader

Der må ikke forekomme pytdannelse på brodækket. Etablering af manglende fald skal ske ved slibning eller behugning. Eventuelle områder af brodækkets betonoverflade (lunker), fra hvilke vandafledning ikke er mulig, skal repareres ved slibning eller behugning.

Krav til brodækoverfladens jævnhed og friktion fastlægges i samråd med bygherren på baggrund af resultaterne fra prøvestøbningerne. Nedenstående krav skal dog overholdes.

Friktionskoefficient

Afsnit 1.5.1 i AAB - Brobelægninger er også gældende for uisolerede brodæk uden belægning.

Jævnhed i længderetning

Afsnit 1.5.2 i AAB - Brobelægninger er gældende, idet betonoverfladen sidestilles med slidlag, og tilladt hastighed er ≤ 80 km/h.

Viagraftallet beregnes ud fra måling af overfladens længdeprofil målt ved Vejteknisk Instituts profilograf.

Profil

Den færdige overflade må ikke afvige mere end -5/+10 mm fra den projekterede overflade.

Kontrol

Generelt

Følgende bygværker klassificeres som mindre betydende:

[Mindre betydende bygværker]

Følgende konstruktionsdele klassificeres som mindre betydende:

[Mindre betydende konstruktionsdele]

For mindre betydende bygværker samt mindre betydende konstruktionsdele kan følgende krav udelades:

- udarbejdelse af støbeprogram (AAB 3.3)

- forprøvning af betons produktionsegenskaber (AAB 4.2.2)

- prøvestøbning, herunder udstøbning af prøvelegeme og udtagning af repræsentative delmaterialeprøver til bygherren (AAB 4.3)

- produktionsprøvning af genbrugsvand (AAB 4.4.1)

- udtagning af prøver på pladsen til måling af frisk betons luftindhold og konsistens (AAB 4.4.2).

Ingen af konstruktionsdelene klassificeres som værende ”mindre betydende”.

Fabriksbeton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426, vil normalt kunne anvendes. Forprøvningen omfatter for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketten m.m.

Kontrolprøvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke fremgår af betonblanketten. Der skal dog ved hver støbning udføres prøvning af luftindhold, konsistens og temperatur af den friske beton på udstøbningsstedet.

Fotodokumentation

Som supplement til den i Tilsynshåndbogen krævede dokumentation skal entreprenøren levere en fuldstændig fotodokumentation for følgende:

- Alle indstøbningsdele, trækrør, ledninger og brønde mv. placeret i formen

- Færdigmonteret armering

Fotografering skal typisk foretages umiddelbart inden formen lukkes. Fotos skal være digitale i god opløsning i en sådan detaljeringsgrad, at alle detaljer kan ses ved at zoome ind i billedet. Alle fotos skal forsynes med tidspunkt, og en entydig identifikation af hvor og hvad, der er fotograferet. De digitale fotos skal løbende stilles til rådighed for bygherren.

I forbindelse med opstart af arbejdet skal procedurer omkring udførelse og aflevering af den krævede fotodokumentation i detaljer aftales med bygherren.

Forprøvning af materialer

Delmaterialer

Groft tilslag

..

Fint tilslag

..

Tilsætningsstoffer

..

Fibre

..

Andre delmaterialer

..

Betonens sammensætning

Ved forprøvningen skal den friske betons temperatur være i intervallet: [XX-YY]oC.

Der skal udføres forprøvning til bestemmelse af en blandeprocedure, der sikrer fuld dispergering af fibermaterialerne.

Prøvestøbning

..

De på tegningerne afmærkede fundamenter tillades anvendt til prøvestøbninger for brodæk uden fugtisolering, såfremt der anvendes samme betontype som til brodækket.

Udover de i AAB anførte udførelsesmæssige forhold skal følgende fastlægges for brodæk uden fugtisolering ved prøvestøbning:

- Afretnings- og profileringsmetode der sikrer, at kravene til den hærdnede betons overfladeegenskaber med hensyn til jævnhed og friktion kan opfyldes.

Ved udstøbning af prøvelegemet skal stavvibreringens effekt undersøges og følgende parametre fastlægges:

- Lagtykkelser

- Vibreringstid

- Nedstiksafstand.

Resultaterne evalueres i samråd med bygherren.

Ved prøvestøbningen skal den friske betons temperatur være i intervallet: [XX-YY] oC.

På hver borekerne skal der kun udføres en luftporeanalyse i henhold til DS/EN 480-11.

I forbindelse med prøvestøbningen udtages repræsentative prøver af de til betonen anvendte delmaterialer, som udleveres til bygherren som fremtidig reference.

Produktionsprøvning af materialer og udstyr

Delmaterialer

Entreprenøren skal desuden i forbindelse med støbning af brodæk samt for hver påbegyndt 1000 m3 beton i entreprisen foretage en stikprøvekontrol af de anvendte delmaterialer omfattende prøvning svarende til normal produktionskontrol.

Såfremt der ikke anvendes drikkevand fra vandværk, skal der for hver påbegyndt 1000 m3 beton foretages prøvning svarende til de stillede krav. Det skal desuden dagligt ved hjælp af simple, men sikre identifikationsprøver dokumenteres, at vandets pH samt chlorid- og alkaliindhold ikke afviger væsentligt fra de egentlige prøvninger.

Resultaterne skal føres i journal.

Betonens sammensætning

v/c-forhold

Det beregnede v/c-forhold skal optegnes grafisk.

Luftindhold

Der skal foretages måling af luftindholdet i følgende omfang:

- Måling af luftindhold af mindst hvert tredje læs af den friske beton. Målingen foretages på pladsen.

- [Specifikation af målinger]

Styrke

Udførelse

Tolerancer

Entreprenøren skal aflevere:

•	Program og omfang for kontrol af [Geometri]

Betonreparation

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro -Betonreparation, juli 2018.

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for betonbroer. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den angivne vejledning

Alment

Opretning af betonoverfladen udføres med én af følgende reparationstyper:

•	Almindelig beton

•	Færdig- (tør-)blandet cementmørtel eller -beton (reparationsprincip 3, metode 3.1 i henhold til DS/EN 1504-9)

•	Polymermørtel eller –beton (reparationsprincip 3, metode 3.1 i henhold til DS/EN 1504-9)

Reparationsarbejder omfatter:

- Betonreparationer på underside/overside tunneldæk / brodæk

- Betonreparationer på tunnel- og rampevægge / vederlag / søjler

- Betonreparationer på kantbjælker / m.m

- Betonreparationer på fløj- og støttevægge

- Reparationer med sprøjtebeton

- Udstøbning af huller fra eksisterende dryprør

Fotos af udvalgte betonoverflader er vedlagt i Bilag D: Eksempler på tilstand af betonoverflader.

Opretning af betonoverfladen udføres med én af følgende reparationstyper:

- Almindelig beton

- Færdig- (tør-)blandet cementmørtel eller -beton (reparationsprincip 3, metode 3.1 i henhold til DS/EN 1504-9)

- Polymermørtel eller –beton

- Sprøjtebeton

Den valgte opretningsmetode skal være egnet til opretning af den overflade, hvor den tænkes anvendt.

Omfanget af reparationsarbejder på de enkelte konstruktionsdele fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse eller aftales med bygherren efter at der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder.

I et omfang, som aftales nærmere med bygherren, udføres reparationer med færdig- (tør-)blandet cementmørtel.

I et omfang, som angivet på tegninger eller aftalt med bygherren, udføres reparationer med polymermørtler eller -betoner, dvs. mørtler eller betoner, hvor bindemidlet er polymere.

Reparationer med polymermørtler eller -betoner skal ske i henhold til princip 3, reparation af beton, metode 3.1, håndpåførsel af mørtel i DS/EN 1504-3.

Følgende konstruktionsdele repareres/opstøbes med sprøjtebeton (reparationsprincip 3, metode 3.3 i henhold til DS/EN 1504-9):

Følgende konstruktionsdele repareres/opstøbes ved sprøjtning med sprøjtebeton med/uden fibertilsætning:

Dokumentation

Hvis CE-mærkede produkter efter DS/EN 1504-3 ønskes anvendt til reparationer af større omfang skal entreprenøren eftervise, at reparationsproduktet ikke kan give anledning til skadelige alkalikiselreaktioner i konstruktionens levetid. Denne eftervisning kan ske ved en egnet prøvningsmetode, hvor en materialeprøve lagres i en alkaliopløsning og ekspansionen måles. Eftervisningen kan også ske ved at eftervise, at tilslagene i reparationsproduktet er naturlige tilslag i overensstemmelse med DS/EN 12620 samt kravene i DS 2426, afsnit 5.2.3, tabel 2426-4 Krav til Alkali-Kisel-Reaktivitet.

Materialer

Krav til materialer fremgår af DS/EN 1504-3, klasse R4.

Særlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3 anførte er følgende:

- [Yderligere]

Sprøjtebeton

Enkelresultater for v/c-forholdet maksimalt være 0,40 bestemt ved mikroanalyse af tyndslib i henhold til DS 423.42.

Produkternes sammensætning

..

Udførelse

Krav til udførelse fremgår af DS/EN 1504-10

Krav til udførelse:

- Før udførelse af sandblæsning, højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser.

- Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

- Afskærmning for sprøjtebetonstøbning opsættes så tidligt, at den kan tjene som afskærmning for nedbrydnings- og behugningsarbejderne.

- [Yderligere]

Cementbaseret mørtel

Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandøren krævede interval.

Tolerancer

I oversigten over tolerancer i AAB – BETON, afsnit 3.2 under 2. Brodæks højdebeliggenhed gældende for såvel overside som underside: udgår ”Tegningsmålet  20 mm” og erstattes af: ”Tegningsmålet  10 mm”.

Overflader hvor der skal udlægges tynd isolation, skal retableres til en stand iht. leverandørens anvisninger. Eventuelle hulrum efter sandblæsning skal udfyldes med cementmørtel.

Efterbehandling

..

Cementbaseret mørtel

Der må ikke forekomme synlige revner

Den færdige overflade må ikke afsmitte væsentligt.

Betonoverflader, der skal påføres fugtisolering eller påføres kunststofbelægning, skal renses fuldstændigt for cementslam.

Kontrol

Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN 1504-8 og DS/EN 1504-10. Følgende anvendelser skal anses for særlige jf. DS/EN 1504-10.

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå opbrydning-, nedbrydnings- og behugningsarbejdet, før det videre arbejde påbegyndes.

Alment

Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-8, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10.

Kvalitetskontrol inkl. krav til forprøvning af sprøjtebeton og -støbning er angivet i DS/EN 14487-1 og DS/EN 14487-2, idet inspection category for det aktuelle arbejde er ”...” [Kategori]

Forprøvning af materialer

Kontrol udføres i henhold til DS/EN 1504-10 med tilhørende annekser.

Produkternes sammensætning

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10 samt for sprøjtebetonreparationer i DS/EN 14487-1 og DS/EN 14487-2.

Blanding

Der skal udføres forprøvning til bestemmelse af en blandeprocedure, der sikrer fuld dispergering af fibermaterialerne.

Produktionsprøvning af materialer og udstyr

Betonens sammensætning

Der skal foretages en måling af luftindholdet af hvert læs/blanding reparationsbeton.

Udførelseskontrol

For overflader, der skal overfladebehandles, fugtisoleres eller belægges med kunststofbelægning skal vedhæftning af såvel underlaget som reparationer udført af mørtler eller sprøjtebeton overholde følgende krav ved prøvning i henhold til DS/EN 1542:

- Der skal for hvert kontrolafsnit – dog mindst for hver påbegyndt 100 m2 – overflade udføres 5 prøvninger. Ved et kontrolafsnit forstås en konstruktionsdel, som er repareret i en sammenhængende operation, idet der som minimum [Specifikation]

- Hvis trækstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm2, kan bygherren træffe beslutning om særlige foranstaltninger.

- Gennemsnitsværdien af reparationsmørtelens eller sprøjtebetonens vedhæftningsstyrke for 5 efter hinanden opnåede enkeltværdier skal være mindst 1,0 N/mm2, eller bruddet skal ske i den underliggende beton.

Reparationsmørtelens eller -betonens vedhæftning til betonunderlaget refererer til værdier opnået på et min. Ø50 mm stort prøvelegeme, hvor træklegemet aftrækkes med en konstant belastningstilvækst. Typen af aftrækningsinstrument samt aftrækningsprocedure skal forelægges for tilsynet til gennemsyn mindst 1 uge før instrumentets anvendelse.

Tilsynet vil eventuelt foretage makroanalyse af de i forbindelse med vedhæftningsprøvningen aftrukne cylindre. Der må ikke forekomme lunker, lagdelinger, revner eller andre inhomogeniteter.

Betonelementer

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Betonelementer, juli 2018.

Alment

Arbejdet omfatter:

- projektering, levering og sætning af [Yderligere]

- [Yderligere]

Entreprenøren skal fremsende projekt for elementer og montering til bygherrens godkendelse inden påbegyndelse af produktion.

Referencer

..

Dokumentation

Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele er angivet i generalnoten.

Materialer

..

Udførelse

Fremstilling

..

Tolerancer

Følgende tolerancer på de på tegningerne angivne teoretiske mål på skal overholdes:

Transport og montage

..

Kontrol

..

Overfladebehandling af betonoverflader

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Overfladebehandling af betonoverflader, november 2018

Alment

Orientering

Overfladebehandlingen skal udføres med ”…”.

Overfladebehandling af [XX] med [XX] (system [XX-X])

Der henvises til AAB pkt. 1 Alment

Materialer

Alment

Der henvises til AAB pkt. 2.1. Desuden henvises til følgende afsnit i AAB:

for en nærmere beskrivelse af malingsystemer.

Udførelse

Alment

Der henvises til AAB pkt. 3

Projektspecifikke krav

Overfladeteksturen fastlægges efter aftale med tilsynet. Der skal ved prøvebehandlingen etableres et referencefelt, der er godkendt af bygherre, tilsyn og entreprenør i fællesskab. Referencefeltet skal være tilgængeligt indtil arbejdet er udført.

Kontrol

Der henvises til AAB pkt. 4.

Prøvebehandling

Der udføres prøvefelt på ”...” m² placeret på ”...”

Følgende krav skal gælde for behandlingen:

overfladestruktur

- kulør

Bilag

Alment

Der henvises generelt til AAB bilag 1.

| Krav til systemets anvendelsesegenskaber, jf. DS/EN 1504-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference DS/EN 1504-2 tabel/linje | Egenskab | Metode | Kravværdi system 96-1 Silikatmalebehandling | Kravværdi system 93-3 Acrylplastmale-behandling | Kravværdi system 93-4 Acrylplasttykfilmmalebehandling | Kravværdi system 96-5 Uelastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling | Kravværdi system 93-6 Elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling | Målt værdi | Krav opfyldt (ja/nej) | Fane nr. | Initialer |
| 1/25 | Cl-tæthed*) | NT BUILD 489 | Ikke relevant | Mindst som 10 mm MC (0,45) iht. DS/EN 1766 | Mindst som 20 mm MC (0,45) iht. DS/EN 1766 | Mindst som 10 mm MC (0,45) iht. DS/EN 1766 | Mindst som 20 mm MC (0,45) iht. DS/EN 1766 |  |  | 7 |  |

*) Kravet er kun relevant hvis produktets eller systemets H2O -tæthed ved kapillarsugning er større end 0,01 kg/m²·h½

Såfremt den lokale vejmyndighed ønsker at stille krav til malebehandlingens kulørbestandighed kan følgende krav aktiveres (ikke relevant for hvide, grå og sorte nuancer) og ikke omfattet af CE-mærkningen efter EN 1504-2.

| Krav til bestandigheden af pigmenterne i kulørte malinger. Ved kulører forskellig fra hvid til betongrå skal pigmentleverandøren dokumentere pigmenternes kulørbestandighed som følger:. |
| --- |
| Reference DS/EN 1504-2 tabel/linje | Egenskab | Metode | Kravværdi system 96-1 Silikatmalebehandling | Kravværdi system 93-3 Acrylplastmale-behandling | Kravværdi system 93-4 Acrylplasttykfilmmalebehandling | Kravværdi system 96-5 Uelastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling | Kravværdi system 93-6 Elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling | Målt værdi | Krav opfyldt (ja/nej) | Fane nr. | Initialer |
| -/- | Lysægthed | DS/EN/ISO 105-B01 (2000) | “7-8” | “7-8” | “7-8” | Ikke relevant | Ikke relevant |  |  | 5 |  |
| -/- | Vejrbestandighed | DS/EN 20105 A02 (1997) | “4-5” | “4-5” | “4-5” | Ikke relevant | Ikke relevant |  |  | 5 |  |
| -/- | Alkalibestandighed | ISO 2836 | ”+” | ”+” | ”+” | Ikke relevant | Ikke relevant |  |  | 5 |  |

- Kunststofbaseret fugtisolering

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro – Kunststofbaseret Fugtisolering, december 2018.

Alment

Arbejdet omfatter:

- Kunststofbaseret fugtisolering brugskategori ... og evt. belægningslag på ... som vist på tegningerne

- Kunststofbaseret fugtisolering … med tilslutning til eksisterende fugtisolering … som vist på tegning …

- Klæbelag - Kontrollere udlægningsmængde og klimaforhold

For systemer leveret med en forventet levetid på 25 år kræves ingen yderligere dokumentation end ETA-dokumentet.

Hvis der kræves forlænget levetid ud over de 25 år skal nedenstående krav være opfyldt (forventet levetid er 50 år).

| Krav ved forlænget levetid for fugtisoleringstype V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fugtisole-ringstype | Lagrings-betingelser | Egenskaber | Prøvnings-metode | Enhed | Krav |
| V 1) 2) | 3 mdr., 23 °C, 100 % RH | Ældning | DS/EN 13596 | MPa | ≥ 1,5 |
| V 1) 2) | 3 mdr., 50 °C, 50 % RH | Ældning | DS/EN 13596 | MPa | ≥ 1,5 |
| Va, Vb, Vc, Vd 1) 2) | DS/EN 1296 (12 uger, 70 °C) | Holdbarhed, varmeældning - Flexibilitet, lav temperatur | DS/EN 1109 | °C | ≤ -15 |
| V3) | P3, S0, T5 | Bond strength to support | DS/EN 13596 | MPa | ≥ 2,0 |
| - Betonemner fremstilles i henhold til DS/EN 13375, clause 5 - Afprøvningen foretages på to sæt prøveemner med tre rondeller pålimet inden lagring 3 måneder ved hhv. 50 °C/50 % RH og 23 °C/prøveemner halvt neddyppet i vand og overdækket med lufttæt folie. - Samme test som test nr. 5 i AAB, figur 4 |  |  |  |  |  |

Figur 1. Krav ved forlænget levetid for fugtisoleringstype V.

..

Efter opbrydning af eksisterende brobelægning og fugtisolering, jævnfør SAB, afsnit vedr. ”Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder”, udføres en afrensning af betonoverfladen.

Kunststofbaserede fugtisoleringstyper

Funktionskrav

Jævnhed

Fugtisoleringssystemets vedhæftning

For vedhæftning til ung beton kræves følgende opfyldt:

Bond strength to support jf. ETAG ref. 5.1.1.1. DS/EN 13596 P3, S0, T5 > 2,0 MPa.

Ny fugtisolering påført fuld fugtisoleringsopbygning lagret ved 3 mdr ved 50C i luft efterfølgende afhændet ved 23C og 50%RF i 7 døgn, DS/EN 13596, >1,5MPa
Den af leverandøren anviste metode til reparation skal opfyldes.

Vedhæftningsstyrken ≥ 1,5 MPa efter følgende forsøgsbetingelser: P1,S2,T5. Kravet sættes kun til Va, Vb og Vc.

Materialer

Alment

Generelle krav til leverandører for ikke CE-mærkede systemer

Emballage og mærkning

Transport og opbevaring

Skrabespartling

Kunststofbaseret fugtisolering type V

For ny beton skal kravet i AAB, Figur 4, test nr. 5 "Bond strength to Support" hæves til 2,0 MPa.  For gammel beton fastholdes kravet til 1,5 MPa.

For opbygning med støbeasfalt (SA) på klapbroer kan kravet i AAB, Figur 4, punkt 11 " Bond strength to overlay" hæves til [X] MPa.

Ny kunststofisolering skal ved [X] overlappe med eksisterende [X]

Kompatibilitet til eksisterende materialer skal dokumenteres efter nærmere aftale med bygherren.

Udførelse

Alment

Entreprenøren må påregne at skulle udføre en eller flere af følgende vinterforanstaltninger for at kunne udføre arbejdet konditionsmæssigt i vinterperioden

- Teltoverdækning af[X]

- Tørring/opvarmning af underlaget [X]

Art og omfang af foranstaltninger skal anføres i entreprenørens plan for vinterforanstaltninger, jf. SAB Styring og samarbejde. Senest [X] dage før arbejdet påbegyndes skal med bygherren aftales hvilke foranstaltninger, der skal mobiliseres/iværksættes.

Krav til dokumentation af systemtests som anført i AAB udgår.

Systemtest for kunststofbaseret fugtisolering

Arbejdsprocedure

Arbejdet i etape [X] skal udføres i telt, [X].

Betonunderlag

Betonstyrke

Klargøring af betonoverflader

Såfremt arbejdet af uopsættelige grunde eller pga. accelereret udførelse skal udføres før krav til teksturdybde kan overholdes overalt på overfladen, der skal behandles, kan der efter nærmere aftale med tilsynet træffes foranstaltninger til påføring af fugtisoleringen til at sikre konditionsmæssig udførelse.

arne

Temperatur og fugt

Udlægning

Beskyttelsesbeton

Drænlag

Ballasteret spor, type Vc

Beskyttelsesbetonen skal udføres som angivet i AAB afsnit 3.4.1.

Hvis der anvendes beskyttelsesbeton med fibre, så skal der skal stadig ilægges net hvor beskyttelsesbetonen er skrå, lodret eller på anden måde udfordret f.eks. ved vederlag [X] og ved [X].

Hvis der anvendes et offerlag skal indentation dokumenteres ved test jf. NR/L3/CIV/041, SNCF Test eller tilsvarende.

Løsningen med offerlag må kun anvendes såfremt der er en jorddækning på konstruktionen på minimum 1,5 m under sporkassen.

De udlagte stålplader skal dække hele brodækket og udføres med 25 mm cementstabiliseret sand, fiberdug og en 12 mm stålplade. Der skal tages særlige hensyn ved kantbjælker og dilatationsfuger, som sikrer at stålpladerne ikke penetrerer den udlagte kunststofbaserede fugtisolering.

Støbeasfaltlaget skal dække hele brodækket og udlægges i minimum 40 mms tykkelse og overholde krav i DS/EN 13108-6/AC:2008.

Støbeasfalt

Inddækninger og afslutninger

Trafik på fugtisoleringslag

Reparationer

Renfejning af færdig fugtisolering

Kontrol

Alment

Modtagekontrol af materialer

Der udføres modtagekontrol af bindemiddel til skrabespartling …

For bindemiddel til skrabespartling udtages og undersøges mindst 1 repræsentativ prøve pr. batch eller pr. 7 tons produceret materiale. Krav til analysedata fremgår af nedenstående figur 7 Kravene skal uden hensyn til prøvningsusikkerheden være opfyldt.

| Tolerancekrav til skrabespartling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Egenskaber | Komponent | Prøvningsmetode | Tolerance |
| Viskositet, 23°C | A og B | DS/EN ISO 3219, Annex A | MDV ± 20 % eller 1) |
| Densitet, 23°C | A og B | DS/EN ISO 2811-1 2) | MDV ± 3 % |
| Epoxyækvivalent | A | DS/EN 1877-1 | MDV ± 5 % |
| Amintal | B | DS/EN 1877-2 | MDV ± 6 % |
| Sigtekurve | Afstrøning | DS/EN 933-1 | GTC10 3) |
| Sigtekurve | Tilslag | DS/EN 933-1 | Som MDV |
| - Såfremt leverandørens specificerede værdi er mindre end 50 mPas anvendes en tolerance på ± 10 mPas. - DS/EN ISO 3675:1998 eller DS/EN ISO 2811-2 tillades anvendt som ligeværdig metode. - Krav i henhold til DS/EN 13043. |  |  |  |

Figur 2. Tolerancekrav til skrabespartling

Delkomponenter

Færdig fugtisoleringsopbygning

Kontroljournal

Udførelse

Der udføres [X] aftræksforsøg i etape [X] placeret [X]

Som forprøvning for kunststofbaseret fugtisolering udføres ...

Betonoverflader

Færdig fugtisoleringsopbygning

Bitumenbaseret fugtisolering

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro – Bitumenbaseret fugtisolering, august 2017.

Alment

Arbejdet omfatter:

- Fugtisolering type [X] på [X] inkl. inddækninger med klemskinner langs [X] samt øvrige inddækninger ved [X] som vist på tegningerne

- Tynd isolation på nystøbte/eksisterende konstruktioner på følgende flader: [X]

- Fugtisolering type [X] med tilslutning til eksisterende fugtisolering type [X] som vist på tegning [X]

Ny fugtisolering skal ved …….overlappe med eksisterende ……..

Kompatibilitet til eksisterende materialer skal dokumenteres efter nærmere aftale med bygherren.

Efter opbrydning af eksisterende brobelægning og fugtisolering, jævnfør SAB, afsnit vedr. ”Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder”, udføres en afrensning af betonoverfladen. Omkring dryprør udføres kegler, hvis sådanne ikke allerede findes i underlaget.

Uddannelseskrav til personel, der udfører fugtisolering, omfatter:

- Personel, der svejser bitumenplader: Disse skal være uddannede som tagdækkere på Erhvervsfaglig Uddannelsescenter (EUC) eller tilsvarende. Herudover skal tillægsmodulet vedrørende ”Tagdækning – svejsearbejder med bromembraner” være gennemført på EUC eller tilsvarende, inden arbejde med bitumenplader påbegyndes.

- Entrepriseledere for fugtisoleringsarbejder: Tillægsmodulet vedrørende ”Tagdækning – svejsearbejder med bromembraner” skal være gennemført på EUC eller tilsvarende inden planlægning af udførelsen påbegyndes. Herudover skal entrepriseledere og tilsynsførende have deltaget i kurset ”Tilsyn med fugtisolering” udbudt af VEJ-EU eller tilsvarende.

- Tillægsmodulet på EUC eller tilsvarende samt VEJ-EU kurset eller tilsvarende skal fornyes minimum hvert 5. år evt. ved et repetitionskursus.

Bituminøse fugtisoleringstyper

Funktionskrav for fugtisolering og brobelægning

Materialer

Alment

Hærdbare grundere

Bitumenplader til fugtisolering type I og IV

Inddækning af bitumenpladeisolering

Klemskinnerne langs krumme kantbjælker og ... skal tilpasses maskinelt. Tilpasning ved opskæring og bukning på stedet eller lignende af rette elementer vil ikke blive accepteret.

Tynd Isolation

Udførelse

Alment

Krav til dokumentation af opbygning af fugtisoleringssystemet som anført i AAB udgår.

Krav til opbygning fugtisoleringstype I, IVa og IVc

[X]

Entreprenøren skal dokumentere, at der ikke er kompatibilitetsproblemer mellem ny og gammel fugtisolering efter nærmere aftale med bygherren.

Entreprenøren skal dokumentere, at der ikke er kompatibilitetsproblemer mellem den kunststofbaserede mørtel anvendt til af-/opretning af brodækket og grunder. Kompatibiliteten eftervises ved DS/EN 13596, hvor kravet er ≥1,5 MPa. Afprøvningen foretages på to sæt prøveemner med tre rondeller pålimet inden lagring 3 måneder ved 50 ± 2 °C indpakket i lufttæt folie.

Funktionskrav BB7, optrængning af bitumen i drænlag, anses for opfyldt, hvis tykkelsen af overtræksmassen over indlæg i topmembran er ≤ 0,2 mm.

Krav til opbygning af tynd isolation

..

Entreprenøren skal dokumentere, at der ikke er kompatibilitetsproblemer mellem isoleringsmasse og tilstødende materialer af ……………. .

Der fremstilles prøveemner af beton med ………….. Prøveemnerne har dimensionerne (b x l) 50 x 150 mm. Tynd isolation påføres prøveemnerne efter leverandørens anvisning. Der fremstilles et sæt af 3 prøveemner, der lagres 3 måneder ved 50 ± 2 °C indpakket i lufttæt folie. Vedhæftningen skal efter lagring være ≥ 4, bedømt på følgende måde: Med en sløv kniv eller andet passende værktøj forsøges isoleringsmassen afrevet manuelt, det bedømmes, hvor stor en andel af bruddet der er sket henholdsvis mellem beton og grunder (B/G), mellem grunder og isoleringsmasse (G/I) eller i isoleringsmassen (I).

Kræfterne til afrivningen vurderes subjektivt, og vedhæftningen beskrives efter en skala fra 0 = ingen vedhæftning til 5 = meget god vedhæftning.

Arbejdsprocedure

Bitumenpladeisolering type I, IVa og Ivc

Alment

Arbejdet i etape … skal udføres i telt, …

Klargøring af betonoverflader

Grunding, forsegling og skrabespartling

Som grunder skal anvendes hærdbar grunder, der påføres i 2 lag i form af en forsegling.

Som grunder skal anvendes akryl- eller opløsningsmiddelholdig grunder egnet under de forventede lave udførelsestemperaturer.

Svejsning af bitumenplader

Samlinger

Inddækninger, afslutninger mv.

Over elementsamling, der fugtisoleres, skal recesser udfyldes med PU-skum/ekspanderende mørtel/… , og der indlægges klæbebryder/ i … mm’s bredde over elementsamlinger, hvorefter der fugtisoleres med type IVc/isoleringsmasse/….

Fald på den færdige isolerings overside

Trafik på fugtisoleringslag

Reparationsmetoder for buler og blistre

Udførelse af beskyttelsesbeton til fugtisolering type I

Tynd Isolation

Kontrol

Alment

Modtagekontrol af materialer

Krav til entreprenørens modtagekontrol af materialer, som anført i AAB, udgår for … bygværker ….

Krav til entreprenørens modtagekontrol af materialer, som anført i AAB, skærpes til også at gælde for … bygværker …

Grundere til fugtisoleringstype I og VI

Grunderen kontrolleres ved følgende metoder, der også udføres ved samlinger:

Holiday detection: anvendes til at scanne hele det grundede areal for porer (pin holes) og evt. ”helligdage”.

Tykkelsesmålinger af grunder med NDT.

Holiday detection:

Den grundede overflade scannes (ASTM D4787 eller leverandørens egen metode) 100 % for lokalisering af pin holes og helligdage. Samtlige gennemslag skal udbedres

Bitumenplader

Grunder til tynd isolation

Isoleringsmasse til tynd isolation

Kontroljournal

Udførelse

Underlag for bitumenplader

Bitumenplader

Som forprøvning for fugtisolering udføres [X]

Der udføres [X] afrivningsforsøg i etape [X] placeret [X]

Til dokumentation af vedhæftning af fugtisolering på [X]

Entreprenøren skal efter svejsning af både første og evt. andet lag bitumenplade færdigmelde arbejdet til tilsynet.

Tynd isolation

Tynd isolation kontrolleres ved følgende metoder, der også udføres ved samlinger:

Holiday detection: anvendes til at scanne hele det fugtisolerede areal for porer (pin holes) og evt. ”helligdage”.

Tykkelsesmålinger af fugtisoleringslag (inkl. grunder) med NDT.

Holiday detection:

Den fugtisolerede overflade scannes (ASTM D4787 eller leverandørens egen metode) 100 % for lokalisering af pin holes og helligdage. Samtlige gennemslag skal udbedres.

Brobelægninger

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Brobelægninger

- pkt. 11.1-11.6, november 2006

- pkt. 11.7 og 11.10, begge november 2004

pkt. 11.7 Dette SAB-afsnit er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Drænkanal

Pkt. 11.8 Dette SAB-afsnit er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Kunststofbelægning

Oversigt over materialekrav (Brobelægning 2020 – Materialekrav. Ændringer/tilføjelse i forhold til Betonbelægninger (Afsnit 11.1 – 11.6) AAB, nov. 2006) februar 2020.

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”, februar 2020.

Alment

Brobelægninger afsnit 32.1 til 32.4 omfatter materialerne ÅAB og ABM.

For slidlag og profileringslag henvises til <indsæt henvisning til særlig arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder>

Entreprenørens ydelser

Brobelægningerne opbygges som vist på projekttegningerne. Brobelægnings-arbejdet omfatter:

Overalt på brodækket:

- Drænlag (ÅAB 8), nominel tykkelse 20 mm

Kørebane:

- Beskyttelseslag (ABM type c), nominel tykkelse <...> mm

Rabatter:

- Beskyttelseslag (ABM type c), nominel tykkelse <...> mm

Fortove:

- Beskyttelseslag (ABM type c), nominel tykkelse <...> mm

Kontrabanketter:

- Beskyttelseslag (ABM type a/c), variabel tykkelse

:

Entreprenøren skal foreskrive og dokumentere den tilbudte asfalt ved sin ydeevnedeklaration.

Underlag

Underlaget består af  <...> mm ABM type <...>, der har været trafikeret gennem en periode på <...> med trafik bestående af <....>. Inden slidlaget udlægges skal entreprenøren foretage en tilstrækkelig højtryksspuling af underlaget for at fjerne forureninger med jord og ler på beskyttelseslaget. Evt. dyberegående skader repareres efter særlig aftale med bygherren, herunder opretning af deformationer ved planfræsning o.l.

krav til specifikationer og kontrol ved entreprisestørrelse

..

Genbrug

Funktionskrav

Funktionskrav skal være overholdt i hele mangelansvarsperioden.

Anvendte delmaterialer skal være egnede til formålet.

Den leverede asfalt skal anvendes på arealer med følgende trafikbelastning pr. vognbane:

ÅDT:		<her indsættes værdi for ÅDT>
	Lastbil-%:	<her indsættes værdi for lastbil-%>
	Årlig vækst:	<her indsættes værdi for væske>

Friktionskoefficient

Friktionskoefficienten på nærværende bygværk bestemmes ud fra <...> på hinanden gentagne målinger på 10 m-strækninger udført ved en målehastighed på 60 km/h.

Hvor måling med ROAR ikke er praktisk gennemførlig skal følgende vikarierende acceptkriterier for friktion være opfyldt:

Ved en måle-serie på 5 enkeltmålinger skal makroteksturdybden, iht. DS/EN 13036-1, af den færdige belægningsoverflade overholde:

Middelværdi > 0,7 mm

Mindsteværdi > 0,5 mm

Jævnhed i længderetningen

Der må ikke forekomme ujævnheder større end 3 mm i vejens længderetning målt med en 5 m-retskede og større end 3 mm i vejens tværretning målt med profilskabelon.

Profil

I dybdelinier skal der opnås mindst 5 ‰ længdefald, idet der om nødvendigt indlægges kunstigt rendestensfald.

På broer hvor det resulterende fald er mindre end 8 ‰, kan tilsynet forlange lunker oprettet. I de tilfælde, hvor retskedekravet er opfyldt, kan entreprenøren forlange særlig godtgørelse for opretningen.

Afvigelsen fra det foreskrevne tværfald må ikke på noget sted være større end 2 ‰.

Sporkøring

Spordybden må dog intetsteds overskride 5 mm målt ved hjælp af en 2 meter lang retskede.

Belægningens udseende

Materialer

Råmaterialer

Bindemidler og klæbemidler

Afsnit 11.2.1.1 i AAB udgår.

Som bindemiddel anvendes type:

Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for vejbitumener"

Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som klæbemiddel anvendes type:

Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren.

Stenmaterialer

Afsnit 11.2.1.2 i AAB udgår.

Som stenmateriale anvendes type:

Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder"

- Som tilført filler anvendes type:

Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder"

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren.

Additiver

Afsnit 11.2.1.3 i AAB udgår.

Som additiver anvendes:

- Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger - Materialespecifikationer"

Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren.

Varmblandede asfaltmaterialer

      - Generelle krav

Krav vedrørende bitumenhårdhed og Marshallkriterier jf. AAB udgår.

Beskrivelser i AAB vedrørende AB t, SMA, TB k, ABB og GAB udgår.

For ABM type c, reference DS/EN 13108-1, gælder følgende ændringer/tilføjelser:

- Gennemfald i %, 4-mm sigte: <indsæt værdi>

- Gennemfald i %, 2-mm sigte: <indsæt værdi>

- Gennemfald i %, 0,5-mm sigte: <indsæt værdi>

- Gennemfald i %, 0,063-mm sigte: <indsæt værdi>

- Min. specificeret bindemiddelindhold [Bmin]: <indsæt værdi>

- Hulrum [Vmin - Vmax]: <indsæt min. og max. værdi>

- Følsomhed over for vand [ITRS]: <indsæt værdi>

- Permanent deformation [WTSAIR]: <indsæt værdi>

- Indbygget hulrumsprocent [VL], middel, flade: <indsæt værdi>

- Indbygget hulrumsprocent [VL], tolerance, flade: <indsæt værdi>

- Indbygget hulrumsprocent [VL], middel, samling: <indsæt værdi>

- Indbygget hulrumsprocent [VL], tolerance, samling: <indsæt værdi>

- Komprimeringsgrad [K], middel: <indsæt værdi>

- Komprimeringsgrad [K], toler

- ance: <indsæt værdi>

- Krav til hulrum i sten udgår

Lyst tilslag

Afsnit 11.2.2.1 i AAB udgår.

Specifikation for brobelægning

Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB udgår.

Det færdige produkt

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration.

Udførelse

Afretning og opretning

..

Transport

Klæbning

Der må ikke klæbes mere end svarende til én dags udlægning, og klæbningen må ikke udføres tidligere end dagen før.

Udlægning

..

Banketter udføres i slidlaget, der udlægges og komprimeres maskinelt.

Entreprenøren skal ved broenderne for hver udlægningsbane etablere start og afløbsplatform for udlæggermaskinen i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at brobelægningen ikke bliver af nedsat kvalitet på grund af start og afløbsuregelmæssigheder.

Kanter, samlinger, dæksler og lignende

..

Komprimering

Belægningen må ikke belastes med trafik herunder arbejdspladstrafik før dagen efter udlægningen.

Renfejning og renholdelse af færdig belægning

Kontrol

Alment

Efter udlægning skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometriske krav er overholdt.

Sætningen ”Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for fugtisolering” ændres til ”Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med principperne i Tilsynshåndbog for fugtisolering”.

Dokumentation af kontrol

Kontrol af belægning

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet, stenmaterialets densitet, Marshallprøvning samt penetration og blødhedspunkt K&R jf. AAB udgår.

Afhjælpning (jf. AB 92 § 32 og § 36)

Afsnit 11.5 i AAB udgår.

Overfladebehandling

Afsnit 11.6 i AAB udgår.

Åben kunststofbeton/drænkanal

Alment

Der skal udføres drænkanaler af enskornede stenmaterialer som klæbes sammen med bindemidlet epoxy på den udlagte fugtisolering. Arbejdet omfatter:

Drænkanaler i dybdeliner ”...”. (definer beliggenheden)

”…”

Drænkanalerne langs dilatationsfugerne udføres kun på den side, der er nærmest toppunktet på broen. Drænkanalerne forbindes i fuldt tværsnit med de langsgående drænkanaler i broens dybdelinjer.

Materialer

Udførelse

Kontrol

Afhjælpning

Kunststofbelægning

Dette SAB afsnit er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro – Kunststofbelægning, november 2017.

Alment

Der skal anvendes en kunststofbelægning med foreskrevet opbygningsprincip eller uden foreskrevet opbygningsprincip som beskrevet nedenfor og vist på projekttegningerne.

Arbejdet omfatter:

Kunststofbelægning på vej/sti ”…” inkl. inddækninger langs ”…” og afslutninger ved ”…” som vist på tegninger ”…”.

Afstrøningen af kunststofbelægning på ”…” kan udelades såfremt slidlaget er dokumenteret UV bestandigt. Krav til UV-bestandighed skal dokumenteres overholdt ved revneoverbyggende evne iht. 1062-7 (ved - 20°C, klasse B.2) for prøve eksponeret for UV iht. EOTA TR 010:2004 (condition ”S”) (5000 timer, UV-A).

På nedennævnte flader appliceres fugtisolering type Vd, såfremt det er dokumenteret, at materialerne i fugtisoleringssystemet er kompatible med de tilstødende materialer i kunststofbelægningen (krav til kompatibilitet eftervises ved vedhæftning i henhold til DS/EN 1542 på prøver lagret i 3 måneder ved 50°C. Vedhæftningen skal være større end 1,5 MPa):

”…”

Forventet årsdøgntrafik:

Funktionskrav

Friktion

..

Der stilles krav til dokumentation af friktionskrav i AAB er overholdt på ”…”.

Der stilles ikke krav til dokumentation af friktionskrav i AAB er overholdt på ”…”.

Friktionen på stiarealer skal opfylde følgende acceptkriterier:

Teksturdybden af færdig belægningsoverflade skal overholde:

- Middelværdi > 0,7 mm

- Mindsteværdi > 0,5 mm

bestemt ved DS/EN 13036-1. Der skal måles ved min. 6 positioner tilfældigt fordelt.

Jævnhed i længderetning

Der skal på eller umiddelbart uden for broen udføres et prøvefelt på ”…” m2, hvor det eftervises, at alle krav er overholdt.

Inden udførelse af prøvefeltet skal der foreligge arbejdsprocedurer, som prøvefeltet skal udføres efter. Prøvefeltet skal omfatte både betonunderlag og kunststofbelægning og udføres med de mest ugunstige faldforhold og med udførelsesmetoder og mandskab, der vil blive anvendt ved egentlig produktion.

Hvis prøvefeltet udføres på broen, skal det kunne fjernes, hvis det ikke accepteres. Om nødvendigt udføres flere prøvefelter med tilhørende justering af arbejdsprocedure.

Efter prøvefelter er accepteret, udføres et nærmere aftalt areal på broen, hvor alle kontroller gentages - primært for at vurdere, om jævnhedskrav er overholdt.

Først efter denne etape er fuldført og accepteret med eventuel tilhørende tilpasning af arbejdsprocedurer, må den resterende udførelse af betonunderlag og udlægning af kunststofbelægning påbegyndes.

Det i AAB anførte jævnhedskrav i længderetningen målt ved en retskedemåling med krav til en maximal pilhøjde ændres til ”…”.

De i AAB, Beton, afsnit 3.2 anførte krav til maksimal pytdannelse gælder uændrede.

Profil

Sporkøring

Belægningens udseende

Der skal uden for broen udføres et prøvefelt på ”…” m2, der skal fungere som reference for den færdige belægning.

Belægningens vedhæftning

Materialer

Alment

Emballage og mærkning

Transport og opbevaring

Materialer til kunststofbelægning

På frie og lodrette flader kan materialerne tixotroperes.

Der skal anvendes afstrøningsmateriale med poleringsindex > 56.

Udførelse

Alment

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed" være opmærksom på:

- at der til kunststofbelægning anvendes mal-kodede produkter,

- evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for kunststofbelægningsprodukter,

- at krav om substitution af farlige produkter gælder.

Entreprenøren skal påregne skærpet tilsyn med miljøforanstaltninger, hygiejne og beredskab under arbejdet med udlægning af kunststofbelægninger.

Entreprenøren må påregne at skulle udføre en eller flere af følgende vinterforanstaltninger for at kunne udføre arbejdet konditionsmæssigt i vinterperioden:

- Teltoverdækning af ”…”.

- Tørring/opvarmning af underlaget ”...”.

Art og omfang af foranstaltninger skal anføres i entreprenørens plan for vinterforanstaltninger, jf. SAB Styring og samarbejde. Senest ”...” dage før arbejdet påbegyndes skal med bygherren aftales, hvilke foranstaltninger, der skal mobiliseres/iværksættes.

Systemtest for kunststofbelægning

Betonunderlag

Betonstyrke

Klargøring af betonoverflader

Entreprenøren har metodefrihed til at opnå den krævede jævnhed ved valg af afretningsmetode af betonoverfladen kombineret med udbedring af uacceptable ujævnheder ved slibning/finfræsning/afretning/skrabespartling/støbning af supplerende tyndt af-/opretningslag. For kørebanearealer skal inkluderes finfræsning/skrabespartling/afretning af betonoverfladen.

Inddækninger og afslutninger

Slidlaget på lodrette flader kan gøres tyndere end i den normale belægningsopbygning eller evt. udelades, såfremt membranlaget er UV-bestandigt. Krav til UV-bestandighed skal dokumenteres overholdt ved revneoverbyggende evne iht. 1062-7 (ved – 20°C, klasse B.2) for prøve eksponeret for UV iht. EOTA TR 010:2004 (condition ”S”) (5000 timer, UV-A).

Blanding af materialer

Temperatur og fugt

Udlægning

Inddækninger og afslutninger

Trafik på belægningslag

Reparationer efter aftræksforsøg

Renfejning af færdig belægning

Kontrol

Alment

Entreprenøren skal, inden kunststofbelægningsarbejdet påbegyndes, udføre et fladenivellement i et net med langsgående linjer ved kantbjælker, i hvert knækpunkt, i hvert kørespor måles dog tættere, 3 steder (ydersider og midte) i broens centerlinje. I broens længderetning nivelleres mindst pr. 1 m.

Hvor disse nivellementer udviser særlige behov for opretning, skal opretning udføres efter nærmere aftale med bygherren.

Entreprenøren skal på tilsynets forlangende forelægge afsætningsdata inden udlægningen.

Efter udlægning af hvert enkelt belægningslag dokumenteres overfladens korrekte beliggenhed ved et fornyet fladenivellement.

Dette fladenivellement udføres i et net med langsgående linier ved kantbjælker, ved alle knækpunkter samt i broens centerlinie. I broens længderetning nivelleres mindst pr. 3 m.

Entreprenøren skal tillige udføre jævnhedsmålinger på betonunderlaget, der demonstrerer, at den krævende jævnhed kan opnås.

Modtagekontrol af materialer

Materialer til kunststofbelægninger

Krav til entreprenørens modtagekontrol af materialer som anført i AAB udgår for ”…” bygværker ”…”.

Krav til entreprenørens modtagekontrol af materialer som anført i AAB skærpes til også at gælde for ”…” bygværker ”…”.

Færdig belægning

Kontroljournal

Udførelse

Stenfyldte fuger

Alment

Arbejdet omfatter:

- Indbygning af stenfyldt fuge type D jf. tegning nr. 18.1 i udsparinger i belægning ved ...

- Indbygning af stenfyldt fuge type D jf. tegning nr. 18.2 i udsparinger i belægning ved ...

- Indbygning af stenfyldt fuge type E jf. tegning nr... i udsparinger i belægning ved….

Opstrøms afsluttes ÅAB laget før fugen, så ABM laget her udføres direkte på fugtisoleringen. Herudover tætnes ÅAB lagets endeflader for at forhindre vandudtrækning til fugen.

Der skal forudsættes følgende sandsynlige bevægelser for dilatationsfugerne i forhold til en temperatur på ....oC

Længdebevægelser på op til + ... mm og - ... mm , heraf ± ... mm fra temperaturbevægelser, ± ... mm fra dynamiske bevægelser fra trafikken, - ... mm fra svind og - ... mm fra krybning.

Lodrette differensbevægelser på op til ± ... mm heraf  ... mm fra sætninger og ... mm fra dynamiske nedbøjninger fra trafikken.

Tværbevægelser på op til .... mm i broens tværretning, heraf ± .... mm fra temperaturbevægelser.

Vinkeldrejninger om akse i broens tværretning på op til ± ... ‰ forårsaget af trafikbelastninger.

Entreprenøren skal med sit tilbud vedlægge referencer fra tilsvarende anvendelser f.eks.:

- Materialekvalitet

- Trafikintensitet

- Fugegeometri

Kunstgummi af typen ... forekommer ...

Ved stenfyldte fuger mod kunstgummi skal der tages særlige hensyn for at sikre vedhæftningen.

Typegodkendelser

Såfremt der ikke tilbydes typegodkendte produkter, skal følgende dokumenter fremsendes:

- Leverandørens specifikationer for fugemassen

- Forsøgsresultatet fra fugemasseprøvningen

- Tilstræbt kornkurve af stenmaterialet

- Densitet, art, oprindelse, flisethedsindeks og LA værdi for stenmaterialet

- Temperaturkriterier under udlægning

Materialer

Råmaterialer

Krav til stenfyldt fuge

Udførelse

Planlægning af udførelse

Ud over de i AAB for fugekonstruktioner anførte krav til dokumentation skal der tillige forelægges:

- Forslag til udførelsesdetaljer, der imødegår utilsigtet materialeflydning i kantstenslinjer og kontrabanketter.

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og ”Plan for sikkerhed og sundhed” være opmærksom på:

at der til grunding for stenfyldte fuger anvendes malkodede produkter

evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for primere og fugemasser

Entreprenøren må påregne at skulle udføre stenfyldte fuger med anvendelse af de samme vinterforanstaltninger i vinterperioden, som de der er forudsat for fugtisolerings- og belægningsarbejdet, se SAB Styring og samarbejde afsnit 3.2 samt SAB afsnit 10, 11.3 og 11.8.3 ...

Udstyr til opvarmning/tørring af fugeudsparinger henregnes ikke under vinterforanstaltninger, men som almindeligt materiel til udførelse af fugearbejder.

Etablering af udsparring i belægning

Der skæres en revneanviser ned i beskyttelseslaget centralt placeret i udsparingen. Fugtisoleringen må ikke beskadiges.

Såfremt den eksisterende belægning er defekt i større bredde eller den eksisterende mekaniske fugekonstruktion er bredere end 600 mm, udføres udskiftning af belægningen, der skal udskiftes, i mindst 1,5 - 2 m bredde på hver side af fugemidten.

ÅAB lagets endeflader tætnes opstrøms for at hindre eventuel sivning af vand til den stenfyldte fuge. Til tætning anvendes ....

Udsparingen etableres ved fræsning omkring revnerne i slidlaget. Herefter opskæres normalt eventuelle revner i beskyttelseslaget.

Eventuelle opskårne revner i beskyttelseslaget forsegles med et egnet fugemateriale.

Etablering af stenfyldt fuge

Fuger, der fungerer som revneanvisere, eller som ligger op mod stålfugeskinner, udføres alene i slidlaget.

Ved reparationer på langs ad færdselsretningen istrøs  opvarmede friktionsskærver 5/8 mm eller 8/11 mm – på fortove dog 2/5 mm – eller andet til sikring af friktionen, f.eks. anvendelse af egnet klæbemiddel afstrøet med friktionsskærver.

Kontrol

1 prøvning af fugemassen, grunder og stemmaterialer (identifikationsprøvning betalt af bygherren)

Ved udtagning af prøver til identifikationsprøvning udtages prøve såvel fra kogeren som fra ubrudt emballage.

Afhjælpning

Elastiske fuger

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Elastiske fuger, juli 2017.

Alment

Arbejdet omfatter:

- Fuge type A ved kantbjælker, broender, kantsten, brodæksler og riste

- Fuge type B ved klemskinner, …

- Stenfyldt fuge type E jf. tegning nr... i udsparinger i belægning ved ...

Fugeindlæg skal anvendes i fuger hvor udsparingerne er mere end 5 mm ud over den specificerede dybde ....

Klæbebryder skal anvendes i tværgående fuge ....

Fugeudsparinger der har stået åbne i længere tid inden fugning skal efter tørring bundforsegles med akrylbaseret membranmateriale iht. AAB for kunststofbelægning.

Ved total udskiftning forstås fjernelse af hele fugemassetværsnittet i hele fugens længde.

Ved sektionsvis udskiftning forstås fjernelse af hele fugemassetværsnittet på nærmere beskrevne strækninger.

Ved delvis udskiftning forstås fjernelse af dele af fugemassetværsnittet (fx fugens øverste del eller den ene side af fugen) på nærmere beskrevne strækninger.

Materialer

..

Udførelse

Generelt

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og ”Plan for sikkerhed og sundhed” være opmærksom på:

at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter

evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for grundere og fugemasser type A og B.

Entreprenøren må påregne at skulle udføre fugearbejdet med anvendelse af de samme vinterforanstaltninger i vinterperioden, som de der er forudsat for fugtisolerings- og belægningsarbejdet, se SAB Styring og samarbejde samt SAB Fugtisolering og Brobelægninger.

Udstyr til opvarmning/tørring af fugespalter henregnes ikke under vinterforanstaltninger, men som almindeligt materiel til udførelse af fugearbejder.

...

For fuger type E, skal der forelægges forslag til udførelsesdetaljer, der imødegår utilsigtet materialeflydning i kantstenslinjer og kontrabanketter.

Forberedende arbejder

Fugesider af rustfrit stål skal klargøres ved affedtning og efterfølgende sandsvirpning.

Eksisterende fuger genetableres i samme dimension. Fugeindlæg og klæbebryder skal udskiftes. Fugekanter repareres.

Rensningen sker normalt med kniv og efterfølgende blæserensning. Under blæserensning skal naboflader afdækkes. Efter aftale med tilsynet kan rensning ske ved, at fugebredden øges ved skæring med karborundumskive.

Hvor fugemassen skal udføres mod stål eller eksisterende betonkonstruktioner, blæserenses (mod stål til Sa 3).

Når fugegeometri og tilstødende konstruktionsdele (sider og bund) er bragt i foreskreven stand, skal tilsynet adviseres og gives lejlighed til at inspicere arbejdet med henblik på, om yderligere udskiftning skal foretages.

For at undgå beskadigelse af fugemasse, der skal bevares, eller af fugeindlæg, må tørring kun udføres med varmluftudstyr.

Ved broender skæres en revneanviser ned i beskyttelseslaget centralt placeret i udsparingen.

Eksisterende belægning op mod nye fuger type E udskiftes af belægningen i –… m bredde på hver side af fugemidten.

Udsparingen etableres ved fræsning omkring revnerne i slidlaget. Herefter opskæres normalt eventuelle revner i beskyttelseslaget.

Udskiftning af eksisterende fuger

Tilstødende synlige flader skal beskyttes mod utilsigtet påføring af grunder.

Grunding

For fuger i beskyttelsesbeton skal anvendes grundere med dokumenteret varig vedhæftning til ung beton.

Fugeindlæg

Evt. bundfyldning udføres af porebrydende fugeskum med halvcirkelformet tværsnit (cirkulært tværsnit delt på langs) eller tilsvarende ikke sugende materiale (akrylmembranmasse kan evt. også anvendes, men må ikke have adgang til drænlag i bunden af fugeudsparingen).

Klæbebryder

Fugning

Opvarmning af smeltbare fugemasser type A

Udstøbning af smeltbare fugemasse type A

..

Fugefyldning mellem ny bituminøs belægning og eksisterende kunststofbelægning skal ske med fugemasse, der er kompatibel med eksisterende kunststofbelægning, og uden at denne hærdes skadeligt af varme fra fugearbejdet.

Udstøbning hærdbare fugemasser type B

..

Udstøbning stenfyldte fugemasser type E

Eventuelle opskårne revner i beskyttelseslaget forsegles med et egnet fugemateriale.

Ved reparationer på skrå ad færdselsretningen istrøs opvarmede stenmel 0/2 mm - eller andet til sikring af friktionen.

Kontrol

Generelt

Der ønskes til bygherrens stikprøvekontrol udtaget 1 prøve af såvel fugemasse som grunder pr ...

Modtagekontrol af materialer

Krav til entreprenørens modtagekontrol af materialer som anført i AAB udgår for … bygværker ….

Krav til entreprenørens modtagekontrol af materialer som anført i AAB skærpes til også at gælde for bygværker, hvor den samlede fugelængde for fuger type …er længere end …m.

Kontrol og dokumentation

For motorvejsbroer eller ved broer med ÅDT ≥ 10.000 skal dokumenteres systemtest for fuger type A, B og E efter bestemmelserne i AAB skema 8-10. Dokumentation for ind til 5 år gamle tests accepteres, såfremt de er udført med materialer svarende til dette projekt.

Prøvningsomfang og tolerancer

Geometrisk kontrol

..

- Lejer

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Lejer, juli 2018

Alment

Arbejdet omfatter:

- Dimensionering, levering og indbygning af elastomerlejer ved endevederlag

- Malebehandling af stållejer

- [Yderligere]

Der er på tegningerne vist et forslag til type og dimension af lejerne baseret på specifikationerne for belastning, bevægelser og vinkeldrejninger.

Dokumentation

..

Entreprenøren skal fremsende forslag til lejetype til bygherrens godkendelse. Der skal redegøres for eventuelle geometriske justeringer af konstruktionen som følge af den valgte lejetype og udgiften hertil skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

Materialer

Lejer

..

Følgende kulør og glans ønskes:

- Dækmaling kulør: ”X”

- Dækmaling glans: ”X”

Inddækningen skal være udført i materialer, der ikke giver galvanisk korrosion i kombination med lejet eller armering. Inddækningen skal være robust og vejrbestandig. Inddækningen skal være nem og hurtig at montere og afmontere.

Entreprenøren skal levere en manual for inspektion, vedligehold og udskiftning af lejerne på dansk.

Desuden skal lejer kunne udtages til reparation eller udskiftning uden indgreb i betonkonstruktionen. Ved udtagning til reparation eller udskiftning må overbygningen maksimalt løftes 10 mm.

Understopning

..

Udførelse

Transport, levering og opbevaring

..

Tolerancer

..

Entreprenøren skal ved indbygning af lejerne sikre, at alle lejer i en lejelinje virker som forudsat i projektmaterialet.

Ud over de på tegningerne og i SAB anførte flytninger skal lejerne dimensioneres for en supplerende flytning på  xx mm for justering af overbygningen.

Afsætninger

..

Montage

..

For at sikre den beregnede lastfordeling mellem lejerne skal nivellering/indmåling af lejerne ske ved hjælp af donkrafte. Reguleringen skal ske ved at tilpasse donkraftbelastningen indtil de beregnede reaktioner opnås.

Lejerne skal inddækkes permanent, således at lejet ikke udsættes for regn og således, at vand, der driver ned ad overbygningen, ledes bort fra lejet. Inddækningen skal forhindre støv og snavs i at trænge ind til lejet. Inddækningen skal endvidere sikre, at fugle ikke kommer til lejet.

De yderste lejer skal leveres med en skala, så det er muligt at aflæse lejeplacering i forhold til pilletop.

Monteringen af lejerne skal udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Lejekonstruktioner skal placeres horisontalt.

Forudindstilling af lejer som følge af temperatur oplyses af den projekterende i forbindelse med udførelsen

Kontrol

Geometrisk kontrol

..

Broautoværn og -rækværker

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Autoværn og tilhørende udstyr, december 2018, og Fælles for vejudstyr, februar 2019.

Alment

Omfang

Entreprisen omfatter levering og opsætning af:

- Autoværn: [Specifikation]

- Rækværk: [Specifikation]

XXX m broautoværn. Styrkeklasse……., skadesklasse ………arbejdsbredde…….. Fra st./km… til st./km…... .

XXX m broautoværn med rækværksfunktion. Styrkeklasse……., skadesklasse ………arbejdsbredde…….. Fra st./km… til st./km…. .

Entreprisen omfatter levering og montering af ankerarrangementer eller gevindstænger i kantbjælker og fundamenter.

Rækværksudfyldningen skal udføres med langsgående hulprofiler og opfylde krav til maks. afstand mellem udfyldningselementer. Rækværksudfyldningen skal være en del af den testede løsning.

Rækværkerne skal udføres med en personværnsfunktion med en minimumshøjde på ….. mm.

Rækværket skal udføres med udfyldninger af type….

Rækværket skal være monteret med håndlister bestående af … i en højde på ….. mm over den faste belægning.

Definitioner

..

Normer/Standarder/anvisninger

..

Levetid

..

Dokumentation

..

For broautoværn skal entreprenøren senest 4 uger efter kontraktindgåelse fremsende information om det valgte broautoværns udformning, herunder bl.a. scepterafstand og forankring i kantbjælken, til bygherren.

Entreprenøren skal herefter påregne 20 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af det valgte broautoværn og forvente evt. modificering af kantbjælkelængde og/eller armeringsarrangement i kantbjælken.

For broautoværn skal entreprenøren levere dokumentation for at indstøbte eller iborede bolte/gevindstænger ikke beskadiges i forbindelse med eventuel påkørsel, hvor sceptret er påvirket til brud.

Fastgørelsen til broen skal dokumenteres at opfylde kravene givet i håndbogen Autoværn og tilhørende udstyr og DS/EN 1991-2 DK NA.

Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesvejledning for, hvorledes beskadigede ankre kan repareres eller udskiftes.

Resultat af trækprøvning af ankre skal afleveres skriftligt til bygherren umiddelbart efter prøvningen.

Materialer

Krav til korrosionsklasse er gældende for hele emnet (både over og under terræn)

Forankringsbolte for autoværnssceptre kan kun anses at opfylde kravet til en forventet levetid på 50 år, såfremt de leveres i rustfrit syrefast kvalitet A4-80 i henhold til DS/EN ISO 3506.

Hvor bolte i rustfri syrefast kvalitet kombineres med indstøbte forankringer i almindeligt sort stål skal ………

Ved anvendelse af varmforzinkede forankringsbolte skal det sikres, at samlingen mellem selve broautoværnet og den indstøbte boltegruppe er effektivt korrosionsbeskyttet således, at der kan opnås en forventet levetid på XX år for boltegruppen, forudsat korrosionsklasse CX med den evt. anvendte understopningsmørtel. Samlingen skal udføres således, at indtrængning af vand i samlingen og selve boltegruppen hindres.

Såfremt der anvendes rørprofil til sceptre skal der etableres et ø10 mm hul til afvanding af sceptre.

Såfremt der ikke anvendes CEE-mærkede autoværn skal stål for rækværk leveres i kvalitet S355J2 iht. DS/EN 10025-2 og udføres iht. DS/EN 1090-2 udførelsesklasse EX2.

Stålet skal leveres med en kemisk sammensætning således, at de stillede krav til min. zink-lagtykkelse kan overholdes.

Befæstigelsesmateriel leveres i kvalitet A4-70. Der anvendes skive under boltehoved og møtrik. Leverandørens anvisninger til smøremiddel (anti-rivningsmiddel) skal følges.

Afstandsbrikker skal udføres i neopren med en shore A hårdhed på 50-60 således at rækværkets temperaturudvidelse kan optages. Farven skal være sort.

Træ

Træ skal leveres i henhold til EU’s tømmerforordning

Beton

Betonarbejder, som udføres i tilknytning til opsætning af autoværn og tilhørende udstyr (fx plint) skal opfylde kravene i "Betonbro - Beton - AAB", ”Betonbro – Slap armering – AAB” og ”Betonbro – Stillads og form – AAB”.

Vejautoværn og tilhørende udstyr i beton skal henføres til aggressiv miljøklasse.

Broautoværn og tilhørende udstyr i beton skal henføres til ekstra aggressiv miljøklasse.

Understopning

Eventuel understopning skal udføres i henhold til leverandørens anvisning.

Overfladebehandling

Rækværk skal varmforzinkes med en krævet minimumsmiddeltykkelse på 150 µm og minimumsværdi på 120 µm iht. DS/EN ISO 1461.

Middelværdi for lagtykkelse må maksimalt være 200 µm..

For møtrikker, skiver og bolte som ikke er rustfaste er kravet til en gennemsnitlig tykkelse på mindst 50 µm og en minimumstykkelse på 45 µm.

Stålet skal ikke males.

Udførelse

Indstøbningsdele skal fikseres med skabelon i sin endelig placering under støbning af kantbjælken. Skabelonen skal desuden sikre at gevindstængerne indstøbes lodret.

Før fremstillingen af rækværket påbegyndelse skal entreprenøren foretage opmåling af de indstøbte boltes placering og om nødvendigt tilpasse rækværksfremstillingen til disse. Alle sådanne tilpasninger må kun igangsættes efter skriftlig aftale med tilsynet.

Indstøbningsdelene må ingen steder være i elektrisk kontakt med kantbjælkens armering.

Efter montage af sceptre og fodplade og kontrol af nivellement og flugt afskæres gevindstænger til korrekt længde således at topmøtrik kan spændes kontra mod møtrik.

Scepteret skæres i ét stykke plade.

Håndliste, bundliste og fodplade må ikke bukkes, men skal udføres med skarpe knæk opnået ved svejsning med planslibning af stumpsømmen på ydersiden af knækket.

Alt stål der skal varmforzinkes skal udføres med afrundede kanter til minimum radius 2 mm.

Logoplade med Københavns Kommunes byvåben udføres i begge ender af rækværket og på begge sider af broen og begge ender af støttemurene efter skabelon til laserskæring af stålplade. Skabelon udleveres af bygherren.

Alle boltesamlinger skal spændes til ”tæt kontakt”, jf. DS/EN 1090-2, afsnit 8.3, dog skal M20 gevindstænger spændes til en blivende kraft på 70 kN når understøbningsmørtlen er afhærdet. Underlagsskiven skal være egnet til denne tilspænding.

Afstandsbrikkerne i neopren skal have en tykkelse med tolerance der gør at samlingen kan spændes til ”tæt kontakt” og en hårdhed der muliggør en mindre deformation ved temperaturudvidelse af rækværket.

Før fremstillingens påbegyndelse skal entreprenøren foretage opmåling af de indstøbte boltes placering og tilpasse autoværns-fremstillingen til denne placering.

På broer skal der etableres dilatationssamlinger placeret ved begge ender af kantbjælker og langsgående midterplinte.

Tilspændingsmomenter

Tilspændingsmomenter skal fremgå af monteringsvejledningen.

Fundering

..

Transport og opmagasinering

..

Understopning

Understopning skal udføres af svindfri mørtel. Datablad fremsendes før arbejdet påbegyndes.

Mikro PP-fibre kan med fordel tilsættes for at forebygge tidlige svindrevner, forudsat at det er godkendt af mørtelleverandøren.

Alternativt tillades anvendt en ren epoxy-mørtel.

Understopning af fodplader skal udføres med en afslutning, der er næsten lodret (a=0,5) og for oven lidt tilbagetrukket (3mm) i forhold til kanten af fodpladen.

For fodplader med gennemgående scepter udført med rørprofil skal understopningen udføres med 10 mm bredt hul til sikring af afvanding af rørprofilet.

Opklodsningskiler skal udformes således, at overfladebehandling på fodpladernes underside ikke beskadiges. Stålkiler må ikke anvendes. Kiler må ikke indbygges permanent.

Efter understopning skal disse afdækkes med plastik eller påføres curing efter leverandørens anvisninger.

Detaljeret arbejdsbeskrivelse af understopning skal forelægges bygherren før arbejdet påbegyndes.

Opsætning

Rækværk opsættes således, at de vandrette bjælker efter opsætning udviser et helt jævnt forløb, såvel i højde som i sideretning. Den maksimale afvigelse målt over en vilkårlig 10 m lang strækning må højst være 10 mm.

Største tilladte afvigelse er 30 mm fra det teoretiske forløb.

Bolte/møtrikker efterspændes – min 1 uge efter montage og tilspænding, eller i øvrigt efter leverandørens forskrifter.

Understopningsmørtel

Understopning af fodplader skal afsluttes 3 mm fra forkant af fodplader og udføres skrå (a=0,5)/lodret.

Efter at understøbningen er udført skal der udføres afvandingsrende i understøbningen mens mørtlen stadig er bearbejdelig og der påføres curing efter leverandørens anvisninger.

Detaljeret arbejdsbeskrivelse skal forelægges bygherren før arbejdet påbegyndes.

Kontrol

..

        - Trækprøvning af ankre

Ankre monteret ved klæbning i beton, skal efter hærdning verificeres ved udførelse af trækprøvning. Der udføres prøvning af mindst 10 % af ankre dog mindst 10 ankre. Prøvninger udføres til 75 % af den karakteristiske styrke, prøvningslasten skal godkendes af bygherren. Svigter blot et anker, skal alle ankre prøves, såfremt der i alt er maks. 30 ankre. Såfremt der i alt er mere end 30 ankre, skal mindst hvert tredje ankre prøves. Hvis der sker svigt i disse, skal omfanget af yderligere prøvning aftales med bygherren. Ankre, der svigter, skal erstattes ved iboring og klæbning af nye ankre.

Kontrol af understopninger

I afhjælpningsperioden skal understopningerne være intakte og uden revner eller afskalninger.

I afhjælpningsperioden og ved udløb af denne gælder således følgende krav:

- Der må ikke forekomme afskalninger

- Der må ikke forekomme enkeltrevner med en revnevidde større end 0,2 mm

- Der må ikke forekomme netrevner med en revnevidde større end 0,1 mm.

Entreprenøren er forpligtet til uden udgift for bygherren straks at udskifte understopninger som på et hvilket som helst tidspunkt i afhjælpningsperioden ikke opfylder ovenstående krav. Undtaget herfra er kun skader som er forårsaget af mekaniske påvirkninger (påkørsel, hærværk e.lign.).

Entreprenøren skal løbende foretage kontrolmålinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtgøre, at de stillede tolerancekrav er opfyldt og at der er kontakt ved alle boltesamlinger.

Entreprenøren skal udføre geometrisk kontrol ved eftermåling af indstøbningsdele for hvert scepter.

Understopningsmørtel

I afhjælpningsperioden skal understopningerne være intakte og uden revner eller afskalninger.

I afhjælpningsperioden gælder således følgende krav:

- Der må ikke forekomme afskalninger

- Der må ikke forekomme enkeltrevner med revnevidde større end 0,2 mm

- Der må ikke forekomme netrevner med en revnevidde større end 0,1 mm

Entreprenørens ydelser omfatter udskiftning af understopninger, som ikke opfylder ovenstående krav. Undtaget herfra er kun skader, som er forårsaget af mekaniske påvirkninger (påkørsel, hærværk eller lignende).

- Øvrige broarbejder

..

Kantbegrænsningssten

Alment

Materialer

Kantbegrænsningssten

Ved broender sættes 50 x 50 x 5 cm betonfliser til støtte for rabatbelægningen. Fliserne sættes på kant i flugt med inderside kantbjælke/kantelement som vist på tegningen. De sættes i beton 1:3:5 efter aftale med tilsynet.

Udførelse

Kontrol

Fugekonstruktioner

Alment

..

Materialer

Udførelse

Kontrol

Skrånings og rabatbefæstelser

..

Beklædning af betonfacader

Behandling af betonoverflader

Alment

Arbejdet omfatter:

- Afrensning af betonoverflader for overfladebehandling

- Imprægnering af alle [Konstruktionselement].

- Antigraffiti behandling af [Konstruktionselement].

Materialer

Til imprægnering af betonoverflader skal udføres med silanbaserede produkter. Produktet skal være dokumenteret velegnet til formålet og have gode egenskaber i forhold til sikring imod fugtoptagelse og saltoptagelse i betonen.

Til antigraffiti behandling skal benyttes et 2-lags-system med en langtidsholdbar grunding (10 års levetid på lodrette flader og 5 års levetid på vandrette flader) og et ”offerlag” øverst (levetid op til et år, fornyes efter graffiti er blevet fjernet). Der skal anvendes materiel der foranlediger mindst mulig anvendelse af kemikalier. De anvendte midler må så vidt muligt ikke indeholde organiske opløsningsmidler. Om muligt skal materialerne kunne miljøcertificeres i henhold til eks. ’Blomsten, eller ’Svanemærket’.

Entreprenøren skal fremsende forslag til produkt inkl. datablad, arbejdsprocedure og referencer til tilsynet for godkendelse senest 5 dage før igangsætning af arbejdet.

Udførelse

Arbejder skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger.

Afrensning af betonoverflader for overfladebehandling

Kontrol

Brobelysning

..

Særlige installationer

Opbrydningsarbejder

Alment

Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at områder eller lag samt dilatationsfuger og lignende, som skal bevares, ikke beskadiges.

Alle opbrudte materialer fjernes ved entreprenørens foranstaltning.

Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB-Arbejdsplads under afsnit 2.2 anførte målinger være udført.

For udførelse af ny fugtisolering/reparation i eksisterende fugtisolering opbrydes belægning, beskyttelsesbeton og fugtisolering i et omfang, som fremgår af tegningerne/aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn.

Før fjernelse skal kantelementerne frigøres langs fugerne ved elementets ender og inderside.

Mørtel, som efter fjernelse af kantelementerne bliver siddende tilbage, skal fjernes fuldstændigt. Ved denne fjernelse skal der drages omsorg for, at fugtisoleringen ikke beskadiges.

Afmonterede dele transporteres til og oplagres på en plads efter tilsynets anvisning. Entreprenøren skal sørge for, at de dele, der skal genanvendes, mærkes, afmonteres, håndteres, transporteres og oplagres, så beskadigelser undgås.

Materialer, som bygherren ikke ønsker at benytte, tilfalder entreprenøren og skal fjernes af denne.

Hvert enkelt element skal mærkes således, at der opnås en sikker identifikation af det enkelte element. Mærkningen optegnes af entreprenøren på plan, som afleveres til tilsynet.

Inden for kantelementerne opbrydes den eksisterende belægning i nødvendigt omfang.

Dersom eksisterende fugtisolering, der skal bevares, bliver beskadiget under demontage af kantelementer, så overlapning bliver for lille, skal opbrydningen udvides tilsvarende.

I henhold til oprindelig beskrivelse/tegninger består den eksisterende belægning og fugtisolering af følgende lag nævnt nedefra og opefter:

- [Lagopdeling]

Ved eftersyn er konkrete steder fundet:

[Lagopdeling]

Opbygningen af den eksisterende fugtisolering og belægning skal verificeres ved opbrydning af mindre huller (2 stk. pr. ca. 100 m2 bro), medmindre oplysninger herom allerede er til rådighed i tilstrækkeligt omfang.

Vejbelægning ved broenderne må kun opbrydes i det for arbejdet strengt nødvendige omfang.

Materialer

Udførelse

Betonoverfladen skal afrenses for eksisterende bituminøse materialer af kendelig tykkelse med højtryksspuling, eventuelt tilsat sand. Fastsiddende rester af tidligere grunder tillades efterladt.

Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en sund overflade med stor vedhæftningsstyrke.

Forinden afrensning af betonfladen igangsættes, udføres et 4 x 4 m referencefelt, hvor afrensningsmetoder og grad fastsættes.

Højtryksspuling udføres med materiel, hvor trykket kan reguleres fra 0 - 1000 bar, dog anvendes maks. tryk på 750 bar. Vand fra højtryksspuling må ikke ledes til eksisterende afløbssystem, medmindre vandet forinden er blevet renset for urenheder.

Kontrol

Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder

Alment

Arbejdet omfatter:

- Nedbrydning af [Konstruktionsdel]

- Prøveophugning af [Konstruktionsdel]

- Lokal behugning for betonreparationer af underside tunneldæk / brodæk / endevederlag / søjler / m.m.

- [Yderligere]

Omfanget fremgår af tegningsmaterialet og nærværende beskrivelse, og fastsættes i detaljer af bygherren i samråd med entreprenøren på stedet efter at der er foretaget orienterende nedbrydnings- og frigravningsarbejder.

Inden ophugning og afrensning igangsættes skal områder markeres sammen med bygherren.

Entreprenøren skal ved optegninger på planer og opstalter dokumentere omfanget af behugninger. Hver enkelt behugning skal navngives og opmåles. De opmærkede arealer og dokumentation af omfang skal godkendes af byggen inden udstøbning igangsættes.

Før nedbrydning og behugning skal entreprenøren indgive anmeldelse til evt. ledningsejere om afbrydelse af alle installationer.

Entreprenøren skal inden nedbrydnings- og behugningsarbejdet påbegyndes udarbejde arbejdsprocedure, som minimum indeholdende:

- Organisationsplan for nedbrydnings- og behugningsarbejdet, herunder angivelse af ansvarlig arbejdsleder

- Detailtidsplan for arbejdets udførelse, herunder forberedelser, fjernelse af nedbrudte materialer og afslutning

- Kontrolplan for behugningsarbejdet

- Beskrivelse af, hvordan rystelser, støj og støv håndteres, herunder afskærmninger, måling og kontrol af støj og vibrationer

- Redegørelse for sikkerhedsforanstaltninger, herunder afdækning, transport og opbevaring, samt risikovurdering

- Sikkerhedsforanstaltninger mod forekomst af nedbrydningsdele hos naboer og på sti/vej.

Arbejdsproceduren skal være accepteret af bygherren uden anmærkninger, inden arbejdet må igangsættes.

Nedrivning kan udføres ved enten:

- Betonhammer

- Trykluftshammer

- Højtryksspuling

- Sprængning

- Klipning

Behugning med højtryksspuling, betonhammer, trykluftshammer og lignende må kun anvendes, hvis entreprenøren, før og under udførelsen, kan dokumentere, at arbejdet overholder de beskrevne krav til miljø og sikkerhed.

Nedennævnte standarder er i nævnte rækkefølge gældende for arbejdet med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af nærværende beskrivelse samt det øvrige projektmateriale.

| DS/EN 1504-1: 2005 | Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse. Del 1: Definitioner Idem. |
| --- | --- |
| DS/EN 1504-8: 2016 | Del 8: Kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse Idem. |
| DS/ENV 1504-9: 2010 | Del 9: Generelle principper for brugen af produkterne og systemerne Idem. |
| DS/EN 1504-10: 2017 | Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt kvalitetskontrol af udført arbejde. Idem |
| DS/EN 14487-2: 2006 | Sprayed concrete – Part 2: Execution |

Grundlag

Entreprenøren skal i planlægningen og udførelsen af nedbrydningsarbejdet tage hensyn til de relevante bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder, herunder bl.a.:

- Nedrivning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005)

- SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner

- Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96)

- Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96)

- Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, oktober 2003, Dansk Byggeri

- Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet

- Dansk Sprængningsteknisk Forenings anvisning nr. 3, Sikkerhedsanvisning ved sprængningsarbejder, oktober 1996

- Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejde, BAR BA.

Materialer / metoder

Højtryksspuling skal udføres af entreprenør med dokumenteret erfaring med denne type arbejde.

Arbejdet skal udføres med materiel, der kan yde et tryk på ca. 1000 – 3000 bar. Det endelige trykniveau fastsættes på stedet i samarbejde med tilsynet og afhænger bl.a. af betonens kvalitet og nedbrydningsdybden.

Entreprenøren skal sikre, at det anvendte udstyr har tilstrækkelig kapacitet.

Entreprenøren skal fremlægge udførlig beskrivelse af udstyr og arbejdsprocedurer for tilsynet, før arbejdet må påbegyndes.

Udførelse

Nedbrydnings og behugningsarbejder skal udføres meget omhyggeligt, således at konstruktionsdele og udstyr, der skal bevares, ikke beskadiges.

Krav til forberedelse af beton ved rensning/oprivning/ fjernelse af beton samt forberedelse af armering ved rensning fremgår af DS/EN 1504-10 og for sprøjtebetonreparationer endvidere af DS/EN 14487-2.

Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger.

Det endelige omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn.

Vedrørende behugningsarbejder i forbindelse med sprøjtebetonstøbning, se også DS/EN 14487-2 afsnit 5.2.

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i større omfang end bestemt af tilsynet og accepteret af entreprenøren, skal entreprenøren retablere vederlagsfrit.

Nedbrydningssnit i eksisterende synlige betonoverflader, imod hvilke der skal genudstøbes, skal inden nedbrydningens påbegyndelse markeres med et 15 mm dybt skåret spor.

Nedbrydningssnit til sprøjtebeton gives en vinkel på ca. 45º med overfladen. Specielt gælder, at revner skal udhugges i V-form. Under særlige omstændigheder kan tilsynet dog forlange, at der skæres et spor inden nedbrydningens påbegyndelse.

Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til støbeskel, jf. AAB 8.3.5.

Før udførelse af nedbrydningsarbejder, sandblæsning, højtryksspuling eller sprøjtebetonarbejde skal der foretages afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser, herunder vandløb.

Trafikerede arealer og tilstødende konstruktioner skal renses mindst en gang dagligt og altid ved arbejdstidens ophør. I nødvendigt omfang og senest ved arbejdets afslutning skal entreprenøren rense terræn, åløb, m.v. for nedbrudte materialer, sandblæsningssand, mv Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

Før fræsning af brodæk iværksættes, skal aktuelle dæklag bestemmes ved lokale ophugninger og/eller dæklagsmålinger. Hvor forspændingselementer ligger tæt på nedbrydningstværsnittet, skal der udvises omhu, f.eks. ved orienterende ophugning for præcis lokalisering.

Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger.

Det endelige omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn.

I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering bibeholdes, og overklipning heraf må kun finde sted med tilsynets tilladelse. Den eksisterende armering skal, så vidt det er muligt, genanvendes.

Dersom der i nedbrydningssnittet forekommer armering parallelt med dette, skal sådanne armeringsstænger løshugges helt, hvis de under nedbrydningen af defekt beton er frilagt på mere end 50 % af omkredsen, eller hvis de er rustne. Fritlagt armering skal have min. 15 mm frit bag armeringen. Rusten armering skal følges til den er fri af rust på en strækning af 15 cm.

Eventuel rusten armering skal renses for løs rust, dog først efter at rusttærede jern er frihugget. Endvidere skal armering, som er mangelfuld (f.eks. grubetæret), erstattes med ny. Dette fastlægges i samarbejde med bygherren. Ved supplering eller erstatning af armering skal armeringen sikres den nødvendige forankringslængde.

Rensningen skal ske ved behugning, sandblæsning, vandblæsning eller kombination heraf.

Armeringen skal afrenses som følger:

- Jernene afrenses til Sa 2½ med sandblæsning

- Jernene skal herefter henstå 1 døgn ubeskyttede

- Jernene inspiceres; hvis jernene anløber med sorte rustdannelser, gentages rensningen. Alternativt udskiftes jernene efter nærmere aftale med tilsynet.

Til sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede korn.

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anvendes, hvis den er renset, så der ikke sætter sig oliefilm på overfladen.

Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en sund overflade med stor vedhæftningsstyrke (>1,5 MPa aftræksstyrke iht. DS/EN 1548).

Vand til spuling skal være rent svarende til vandværksvand og må ikke indeholde olier eller andre stoffer, der kan afsættes på de nedbrudte betonoverflader.

Vand fra højtryksspuling må ikke ledes til eksisterende afløbssystem, medmindre vandet forinden er blevet renset for urenheder.

Højtryksspulingen skal i videst mulige omfang udføres ved anvendelse af spulerobot. Kun ved lokale områder eller svært tilgængelige steder tillades anvendt håndholdte sprøjtedysser.

Kontrol

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering før beskyttelse og reparation fremgår af DS/EN 1504-10. Følgende egenskaber skal dokumenteres før reparationsarbejdet må iværksættes:

- [Krav]

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå de færdige forberedelsesarbejder, før den videre beskyttelse eller reparation påbegyndes.

Etablering af dryprør

Alment

Entreprenøren etablerer de på tegningerne viste eller af tilsynet angivne dryprør.

Materialer

Huller til dryprør udføres i nystøbt beton af PEL rør efter DS/R 2072 eller rustfrit og syrefast stål (AISI 316).

I eksisterende beton bores huller, hvorefter de overfladebehandles med epoxy eller tilsvarende.

Studs udføres som vist på tegninger. Rustfrit stål skal være syrefast (AISI 316) med tykkelse t = 2,5 mm.

Udførelse

Borehuller skal udføres med kernebor. Beskadigelse af forspænding samt armering skal undgås.

Den nøjagtige placering af eventuelle nærliggende kabler verificeres før boringen.

Boring af huller skal udføres på en sådan måde, at der ikke sker afskalninger (kratere) ved underside broplade.

Eventuelle kratere retableres vederlagsfrit af entreprenøren.

Kontrol

Fjernelse af begroning på betonoverflader

Injicering af revner

Alment

Nedennævnte standarder er i nævnte rækkefølge gældende for arbejdet med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af nærværende beskrivelse samt det øvrige projektmateriale.

| DS/EN 1504-1:2005 DS/EN 1504-5:2007 DS/EN 1504-8:2007 DS/ENV 1504-9:2002 DS/EN 1504-10:2006 | Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse. Del 1: Definitioner Idem. Del 5: Betoninjektion Idem. Del 8: Kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse Idem. Del 9: Generelle principper for brugen af produkterne og systemerne Idem. Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt kvalitetskontrol af udført arbejde |
| --- | --- |

I et omfang, som angivet på tegninger eller aftalt med tilsynet, udføres reparationer af revner og hulrum eller støbefejl ved injicering eller udfyldning.

Injicering eller udfyldning af revner og hulrum eller støbefejl skal ske efter principper og metoder i henhold til DS/EN 1504-9:

Princip 1: Beskyttelse mod indtrængning

Metode 1.4: Udfyldning af revner

Princip 4: Forstærkning af betonkonstruktion

Metode 4.5: Injektion af revner og hulrum eller støbefejl

Metode 4.6: Udfyldning af revner, hulrum eller støbefejl.

Materialer

Krav til materialer fremgår af DS/EN 1504-5.

Særlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-5 anførte er følgende:

[Krav]

Udførelse

Krav til udførelse af revneinjicering og -udfyldning fremgår af DS/EN 1504-10.

Kontrol

Krav til kvalitetskontrol af revneinjicering og -udfyldning fremgår af DS/EN 1504-8 og DS/EN 1504-10.

Følgende anvendelser skal anses for at være underlagt særlige forhold eller driftsforhold jf. DS/EN 1504-10:

[Anvendelser]

Følgende anvendelser skal anses for særlige jf. DS/EN 1504-10:

[Anvendelser]

Reparation af fuger mellem granitkvadre

Alment

Arbejdet omfatter:

- Udskiftning af skadede fuger imellem granitkvadre og rensning af fuger for alt løstsiddende materiale.

Endelig reparationsomfang skal aftales med bygherren under en fælles inspektion inden igangsættelse af arbejderne.

Materialer

Fuge skal opfylde krav iht. DS/EN 1504-3, klasse R3.

Det valgte materiale skal godkendes af tilsyn inden anvendelse.

Udførelse

Eksisterende fuger mellem granitkvadre skal fjernes uden at beskadige granittens synlige overflade.

Mellemrum mellem fliser skal afrenses således at overfladen er egnet til ny fuge.

Ny fuge skal udføres efter leverandørens anvisninger. Der udføres fuge som håndpåført mørtelreparationer, jf. DS/EN 1504-10.

De synlige granitoverflader skal afrenses således at disse fremstår uden rester af fugemørtel.

Kontrol

Alle rensede fuger skal kontrolleres visuelt for at sikre at overflader er faste og rene. Fuger under vand skal kontrolleres ved dykker.

Stålarbejder

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stålbro - Stålarbejder, december 2018.

Alment

Eurocode 4, Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-1, 1-2 og 2, Eurocode 2, Betonkonstruktioner samt Eurocode 3, Stålkonstruktioner inklusive nationale annekser og evt. rettelsesblade.

Arbejdet omfatter:

-	Projektering af [Konstruktionsdel]

-	Levering af [Konstruktionsdel]

-	Fremstilling af [Konstruktionsdel]

-	Montage af [Konstruktionsdel]

Udmattelsespåvirkede konstruktionsdele omfatter:

-	bærende brodæk

Primære konstruktionselementer omfatter:

-	bærende ståldragere

-	brodæk

Sekundære konstruktionselementer omfatter:

-	RHS profiler i rækværker

-	fodplader i rækværker

-	mellemlæg i boltesamlinger

Entreprenøren skal projektere konstruktionselementer som nævnt nedenfor. For de enkelte konstruktionselementer er der tale om følgende grundlag for og omfang af entreprenørens projektering:

Konstruktionsdel

Grundlag:

Omfang:

Materialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte – eller med kun uvæsentlige redaktionelle ændringer – i det materiale, der tilgår myndighederne. Endvidere skal materialet som tillæg til denne arbejdsbeskrivelse indeholde de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse og vedligehold af konstruktionsdelene

Ovennævnte dokumentationsmateriale fremsendes til tilsy-net senest 15 arbejdsdage før fremstilling påbegyndes, og fremstilling må ikke påbegyndes, før tilsynets accept af materialet foreligger.

Hvis kommentarer mm. medfører ændringer til ovennævnte dokumentationsmateriale, fremsendes en revideret udgave.

..

Referencer

Der henvises til SAB Stålarbejde Bilag 1 i denne SAB med følgende tilføjelser:

CE-mærkning

CE-mærkning af stålkonstruktioner skal udføres efter metode 3a i henhold til tabel A.1 i DS/EN 1090-1. CE-mærke og DoP skal overdrages til bygherren forud for afleveringsforretningen.

De for projektet gældende krav til CE-mærkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1: 2012 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter skal fremgå af ydeevnedeklarationen. I nedenstående tabel er anført de minimumskrav, der er fastlagt på forhånd i overensstemmelse med projektet.

Ydeevneegenskab; Krav.. Dimensions- og formtolerancer; I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhørende SAB og Generalnoten. Svejselighed; DS/EN 10025-2 til 6. Brudsejhed og slagsejhed; 27 Joule ved -20oC (stålkvalitet S355J2+N, S275J2+N, DS/EN 10025-2). Opførsel under brand; Klasse A1. Afgivelse af cadmium og cadmium forbindelser; NPD. Emission af radioaktivitet; NPD. Holdbarhed; Malet iht. AAB Stålbro – Overfladebehandling med tilhørende SAB svarende til korrosionskategori C ”…”, ref. Malingsspecifikation ”…”. Dimensions- og formtolerancer; I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhørende SAB og Generalnoten. Konstruktionsmæssige egenskaber. Bæreevne; I henhold til beregningsdokumentation, udarbejdet på baggrund af projekteringsgrundlag, dok. nr. ”…” (Eller for metode 3b: Reference til projekteringsgrundlag, dok. nr. ”...”, udarbejdet på baggrund af Vejledning til belastnings- og beregningsregler for broer, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, eller BN1-59 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner). Deformation i anvendelsestilstanden. Udmattelsesstyrke. Brandmodstandsevne; NPD. Fremstilling; I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhørende SAB og Generalnoten Udførelsesklasse EXC ”…” jf. DS/EN 1993-1-1 Annex C inkl. DK NA og DS/EN 1090-2.. Figur 0.1 Ydeevneegenskaber iht. DS/EN 1090-1.

En orientering om de påtænkte dispositioner i forbindelse med transport af montagesektioner samt om særlige operationer i forbindelse med montage i form af en kort beskrivelse, suppleret med skitser, skal vedlægges tilbuddet for følgende konstruktionsdele og montageoperationer:

Udførelsesspecifikation

Generelt

Udførelsesklasser

..

Bearbejdningskvaliteter

..

Følgende krav til overfladekvalitet for stålplader skal overholdes i henhold til DS/EN 10163:

Primære konstruktioner: Klasse B underklasse 3

Sekundære konstruktioner: Klasse A underklasse 3

De i AAB nævnte bearbejdningskvaliteter tillades lempet for konstruktionsdele, der er placeret i affugtet miljø i den endelige konstruktion, til følgende i henhold til DS/EN ISO 8501-3:

Svejsninger P2, dog P3 for 1.1

Plade- og profilkanter: P3

Ståloverflader: P2

Geometriske tolerancer

Målangivelse for kompositkonstruktioner gælder ved +10 °C, under indflydelse af egenvægten og forventet svind og krybning af betonen.

Følgende konstruktionselementer skal som nærmere vist på tegninger udføres med angivne pilhøjder til at kompensere elastisk nedbøjning fra egenvægt af drager:

”…”

Krav til overhøjde for stålkonstruktionen i kompositkonstruktioner er angivet efter udstøbning af betonpladen.

Ståldragerne udføres med overhøjde, svarende til de forventede nedbøjninger fra egenvægt inkl. krybning af betonen. Overhøjden bestemmes under detailprojekteringen og etableres som ”...” ved fabrikssamlingen i dragerne ved ”...”, jf. tegningerne. Afvigelser mellem det forventede længdeprofil og et polygonalt længdeprofil optages ved regulering af højden af vouterne.

Afvigelsen fra det teoretiske længdeprofil i fagmidte må ikke overstige ± l/3000 i lodret retning (l er spændvidden), dog minimum ± 5 mm.

Følgende komponenter er trykpåvirket i den permanente tilstand og skal overholde tolerancerne anført i anneks B:

For følgende elementer gælder afvigelsen anført i DS/EN 1090-2 pkt. 11.2.3.4 ikke, idet beregningsforudsætningen er L/1000 generelt:

- ”...”

Den udførendes dokumentation

Kvalitetsdokumentation

Kvalitetsplan

..

Følgende arbejder skal klarmeldes til bygherrens accept:

- ”…”

- ”…”

Bygherren skal adviseres og gives adgang til test af ”…”

Sikkerhed ved montage af konstruktioner

..

Udførelsesdokumentation

..

Geometriske tolerancer

Materialer

Generelt

Hvor der i Generalnoten er krævet inspektionsdokument 3.2, skal dokumentet udstedes af en akkrediteret kontrolinstans.

I forbindelse med inspektionsdokument type 3.2 skal udføres verifikation af en af køberen udpeget person. Køberen skal her forstås som entreprenøren. Entreprenøren skal udpege en person fra et uafhængigt certificeringsbureau. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan beskrive certificeringsbureauets ansvar.

Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed

..

Bolte og møtrikker i kvalitet 10.9 skal leveres med 3.1 certifikat i henhold til DS/EN 10204.

Produkter af konstruktionstål

Generelt

..

Rustfrit syrefast stål tillades leveret med inspektionsdokument type ...

Til ”...” skal anvendes stål med kulstofækvivalent < 0,xx

Til ”...” skal anvendes stål egnet til kolddeformation i henhold til DS/EN 1090-2 Tabel 3.

..

Entreprenøren skal i samarbejde med varmforzinkeren sikre at stålet kan varmforzinkes i henhold til krævet lagtykkelse i SAB Stålbro – Overfladebehandling. De vigtigste parametre til dette er den kemiske sammensætning af stålet, overflade ruhed og dyppetid samt om det er varm- eller koldvalset.

Det kan derfor være nødvendigt at indkøbe stål med defineret (højere) indhold af silicium. Tilgængelighed og længere leveringstider for disse stål skal medtages i entreprenørens planlægning.

Før opstart af produktionen skal der foretages prøve dyp til at verificere at krav til varmforzinkning kan overholdes, medmindre entreprenøren kan fremlægge tilstrækkelig erfaring fra tidligere projekter med sammenlignelige krav.

Tykkelsestolerancer

Overfladebeskaffenhed

Ståloverfladerne på "..." må ikke udvise en rustgrad, der overstiger rustgrad "..." ifølge DS/EN ISO 8501-1.

Særlige egenskaber

Til ”...” skal anvendes ”...” med dokumenteret slagsejhedsstyrke.

Til ”...” skal anvendes Z-stål klasse ”...” i henhold til DS/EN 10164.

..

Til ”…” skal anvendes kvalitetsklasse S1 efter EN 10160.

Stålstøbegods

Stålstøbegods skal leveres i styrke- og kvalitetsbetegnelse ”...” i henhold til DS/EN 10340.

Tilsatsmaterialer

Mekaniske samlingselementer

..

Boltelængder skal vælges, så samlingens forskydningstværsnit går gennem den ikke-gevindskårne del af skaftet.

Varmforzinkede bolte og møtrikker i kvalitet 10.9 skal leveres med hårdhed mindre end 340 HV.

Ankre, der ibores i eksisterende beton, skal udføres som klæbeankre i henhold til tegninger. Der skal anvendes ETA godkendt klæbemørtel, der er godkendt iht. ETA guideline ETAG 001 option 1 til design iht. EOTA teknisk rapport TR029. Produktet skal endvidere være CE-mærket og uden styren.

Krav til bæreevne: ”…”

Produktet skal være godkendt til revnet beton.

Dybler

Dybler skal være af typen "headed studs" i henhold til DS/EN ISO 13918, type SD1. Den kemiske sammensætning af materialet skal overholde kravene til S235J2+C470 eller S355 i henhold til DS/EN 10025.

Materialer og samlingsmetode skal udføres i henhold til gældende ETA for den pågældende dybeltype. Ydeevnedeklaration skal foreligge.

Armeringsstål svejst til bærende stål

Understøbningsmaterialer

Egnethed for anvendelse: vandret/lodret/injektion…

Trykstyrke: ”…”

Lagtykkelse: ”…”

Temperatur: ”…”

Svind: ”…”

Ekspansion: ”…”

Fibertilsætning: ”…”

”…”

Fugekonstruktioner til broer

..

Højstyrkekabler, rundstål og endeafslutninger

Lejer

..

Udførelse

Generelt

Fremstilling og samling

Generelt

..

Identifikation

Opmærkning skal udføres med nålepræger, hvor nålehovedet er rundt eller anden metode accepteret af bygherren.

Håndtering og opbevaring

..

Områder hvor der kan tillades påsvejsning af beslag til ”seafastening” er angivet på tegninger. Udformning og beregning af beslag skal godkendes af bygherren.

Området skal testes med ultralyd og magnetpulver både før påsvejsning og efter beslag er fjernet igen.

Svejste montagestød skal påføres en primer før søtransport. Krav til maksimal rustgrad gælder for svejste montagestød ved montage – efter søtransport.

Skæring

..

Formgivning

..

Huller

Hulstørrelser i boltesamlinger tillades udført større end normalhuller som nærmere angivet i generalnoten.

Der skal anvendes overstore skiver over overstore eller aflange huller som anført nedenfor:

ved [Konstruktionselement] anvendes skiver [Type/størrelse]

Udskæringer

Flader med kontakttryk

Samling

Kontrol af samlinger

Krav om prøvesamling om prøvesamlinger bortfalder for følgende knstruktionselementer:

[Konstruktionselementer]

Svejsning

Generelt

..

For sekundære konstruktioner tillades AAB’s kvalitetskrav til svejsning slækket fra DS/EN ISO 3834-2 til DS/EN ISO 3834-3.

Svejseplan

..

Følgende svejsesømme skal verificeres ved præproduktions-prøver: [Placering]

Stød i trug afstivninger og svejsning mellem trug og dækplade skal kvalificeres ved præproduktionsprøve. Præ-produktionsprøven skal bl.a. vise, at det planlagte panel (dækplade med trugafstivninger) kan produceres med den tilstræbte geometri.

Præproduktionsprøver skal være repræsentative for de aktuelle forhold såsom varmeafledning, indspændingsgrad, geometrisk tilpasning, tilgængelighed, svejserækkefølge og forvarmning.

For stød i trugsvejsninger skal ud over sædvanlig WPS-dokumentation foreligge særlig skriftlig instruktion om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svejsehastighed og –rækkefølge.

For automatsvejsninger skal ud over sædvanlig WPS-dokumentation foreligge særlig skriftlig instruktion om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svejsehastighed og –rækkefølge.

..

Svejseprocesser

Kvalifikation af svejseprocedurer og –personale

Forberedelse for udførelse af svejsning

..

Stuksvejsning af dyvler skal verificeres ved procedureprøvning.

Svejseprocedurespecifikation og procedureprøvningsrapport skal fremsendes til tilsynet for accept.

I forbindelse med svejsning skal følgende prøvning udføres i henhold til DS/EN ISO 14555.

- Normal arbejdsprøve. Prøvningen skal udføres ved start af arbejdet og skal gentages for hver 5.000 svejste dyvler.

- Simpel arbejdsprøve skal udføres ved personskift og efter arbejdsstop over to timer.

Prøvningsresultater skal efter tilsynets anmodning fremsendes for accept.

..

Godkendelseskriterier

Supplerende krav til kvalitetsniveauet for svejsninger i udmattelsespåvirkede konstruktioner er på tegninger angivet sammen med svejsesignaturen som en af følgende

- C63

- B90

- B125

hvor kvalitetskravet findes i DS/EN ISO 5817 Anneks C.

Krav i DS/EN 1993-2 Table C.5 er gældende som supplement til krav givet efter DS/EN ISO 5817.

Følgende krav i DS/EN 1993-2 Table C.4 er gældende:

- ”…”

- ”…”

..

Svejsning af rustfrie stål

Mekaniske samlingselementer

Generelt

..

Kravet på 2 mm tykkelsesforskel i sammenstødende pladede-le anført i DS/EN 1090-2 pkt. 8.1 reduceres til [XX] mm for følgende komponenter:

-	[Komponenter]

Brug af boltesamlinger

Der anvendes charnierbolte følgende steder:

-	[Placering]

Hvor en bolt anvendes som charnierbolt, skal møtrikken ikke tilspændes, men sikres mod løsdrejning.

..

Brug af slagnøgler er ikke tilladt.

Tilspænding af ikke-forspændte bolte

Tilspænding med moment i to trin udføres ved

Trin 1: 75% af tilspændingsmomenter angivet i generalnoten

Trin 2: 100% af tilspændingsmoment angivet i generalnoten

Kontramøtrikker tilspændes til 50% af tilspændingsmomentet angivet i generalnoten.

Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger

Der anvendes friktionsforbindelser klassificeret som anført i DS/EN 1090-2 pkt. 8.4 følgende steder:

-	[Placering]

Arbejdsprocedurer for opnåelse af ovenstående klasse skal forelægges bygherren før arbejdet iværksættes. Bygherren skal varsles og have mulighed for at overvære arbejdet.

Tilspænding af forspændte bolte

Kalibrering ved brug af DS/EN 10902 anneks H er tilladt.

Bolte [Type] efterspændes med [Tid] intervaller [XX]. gange efter montage.

Ved følgende trækpåvirkede samlinger anvendes bolte med stor nøglevidde der forspændes til [XX] kN.

Pasbolte

Varmnitning

Brug af specielle samlingselementer og –metoder

Rivninger og friktionsskader i rustfrie stål

På rustfrie gevind skal der anvendes smøremiddel med ’anti-seize’ egenskaber egnet til rustfrie gevind. Smøremiddel skal forelægges bygherren til accept.

Montage

Generelt

..

Forhold på byggepladsen

..

Montagemetode

..

I dette afsnit præciseres, hvorledes principperne fra ”Tilsynshåndbog for broentrepriser, Forebyggelse af stilladssvigt” skal anvendes i planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen for montageprojektet.

Vedr. krav om kontrol i forbindelse med påsvejsning og fjernelse af montagebeslag o.lign. henvises til pkt. 4.4.

For kompositbroer gælder bestemmelserne i afsnit 5 ’Form og stillads’ i AAB Betonbroer for form og stillads til betondækket, idet ståldelen skal betragtes som en del af stilladskonstruktionen.

Nedbøjninger skal kontrolmåles under udførelsen og sammenholdes med de projekterede værdier, jf. bilag [XX]

Måleprogram og acceptkriterier skal forelægges tilsynet for accept sammen med montageprojektet.

Entreprenøren skal udarbejde en beregningsdokumentation, som redegør for, at tillægsspændinger og tillægs-deformationer som følge af den valgte udførelses- og støbetakt lagt sammen med maks./min. spændinger og deformationer fra den permanente situation ikke overskrider de fastlagte grænser. Såfremt grænserne er overskredet, skal der korrigeres herfor i projektet ved entreprenørens foranstaltning.

Opmåling

Understøtninger, forankringer og lejer

..

Entreprenøren skal levere skabeloner til brug ved afsætningen af ankerboltene for følgende boltegrupper:

[Boltegrupper]

Understøbning skal udføres efter DS/EN 1504-4 princip 4, metode 4.4.

Særlige krav til slibning af svejsninger er anført på tegning [Navn].

Som en del af entreprenørens almindelige kontrolopmåling af den færdige konstruktion, skal kontrolopmåling foretages og dokumentation af følgende mål angives:

[Mål til dokumentation]

..

Anlægsflader for anlægsflader i boltesamlinger skal være plane. Afvigelsen skal være mindre end 2 ‰ af fladens korte led. Afvigelsen er defineret som totalafstanden mellem to parallelle, begrænsende planer.

Gevind på rustfrie klæbeankre skal smøres, tilspændes til det maksimale moment opgivet af leverandøren og sikres med kontramøtrikker. Tilspændingsmomenter i generalnoten gælder således ikke for klæbeankre.

Montage og arbejde på byggepladsen

Overfladebehandling

Kontrol

Generelt

..

Udover emner fra AAB Stålbro - Stålarbejde, skal dokumentationskrav som minimum opfyldes for følgende:

- Certificering af alle deltagende producenter til den krævede udførelsesklasse

- Udstyr

- Identitetskontrol af materialer og komponenter

- Kontrol for synlige materialefejl

- Tildannelseskontrol

- Kontaktflader i friktionssamlinger

- Tværplader i tværpladesamlinger

- Kontrol af udført samling

- Svejseplan

- Partiopdeling af svejsesømme

- Kontrol af svejsearbejde

- Boltekvalitet, dimensioner, overfladebehandling, boltehuller

- Tilspændingskontrol

- Tilspænding af ankerbolte

- Låsning af ankerbolte

- Ankerboltenes styrke og kvalitet

- Geometritolerancer

- Mål og formtolerancer

- Pilhøjder

- Plan for kontrol af korrosionsbeskyttelsen

- Kontrol af forbehandling og påføring af maling

- Målerapport for zink- og malingslagtykkelser.

- Rapport over klimatiske forhold under udførelse

- Modtagekontrol af elementer, også til overfladebehandlinger

- Afsætningskontrol

- Opklodsning og understopning

- Lejefunktion

- Interimsafstivninger

Sporbarheden skal dokumenteres og indgå i kontroljournalen.

Begrænset sporbarhed indebærer, at det i produktionsforløbet frem til aflevering skal være muligt at fremlægge eller rekonstruere den pågældende dokumentation for hvert produceret emne.

Resultater af kontrol, prøvning og inspektion skal registreres på en sådan måde, at nedenstående krav om genfinding er opfyldt.

Emne; Sporbarhed; AAB/SAB. Begrænset; Fuldstændig; pkt.. Kontrolteknik; +; 4.1. Primære stålmaterialer; +; 4.2. Sekundære stålmaterialer; +; 4.2. Kontrol for lagdeling; +; 4.4 2.3.4. Kontrol for tildannelse; +; 4.3. Placering af uforudsete stød; +; 3.3.1. Kontrol af udførelse af svejsesamlinger; +; 4.4. Kontrol af udførelse af ikke forspændte boltesamlinger; +; 4.5. Identifikation af hvem der har udført svejsesømme; +; 4.1. Identifikation af hvem der har forspændt boltesamling; +; 4.1. NDT af svejsesømme; +; 4.4. Alvorlige svejsefejl – revner; +; 4.4. Kontrol af færdige svejsesømme i øvrigt; +; 4.4. Tæthedsprøvning af hulrum; +; 4.4. Proceskontrol af varmebehandlinger; +; 4.1. Overfladekontrol ved fjernede beslag; +; 4.4. Kontrol af forspænding af boltesamlinger; +; 4.5. Kontrol af geometriske imperfektioner; +; 4.3. Kontrol af hovedmål og indbygningsgeometri; +; 4.3 4.7 3.5.6 3.5.5.

Materialer og komponenter

Geometrisk kontrol (Fremstilling: geometriske tolerancer af præfabrikerede elementer)

Svejsning

Kontrol skal udføres i henhold til DS/EN ISO 3834-3 og ikke DS/EN ISO 3834-2 som anført i AAB.

Kontrol af svejsesømme, forestås ved en af bygherren udpeget kontrolinstans, som er [Instans]

Såfremt bygherren forestår NDT-kontrol, skal varselsperioder fremgå af kontrolplanen.

Det påhviler altid entreprenøren at advisere kontrolvirksomheden i god tid om kontrollens omfang og tidsmæssige placering. Eventuelle forsinkelser på grund af ventetid på kontrol som følge af sen varsling er bygherren uvedkommende.

Entreprenøren skal levere arbejdstegninger i 2 eksemplarer til kontrolvirksomheden til angivelse af kontrolområder.

Ligeledes skal reviderede tegninger leveres i 2 eksemplarer til kontrolvirksomheden, så snart de har været forelagt tilsynet.

Såfremt der på dyvelsvejsninger ved visuel inspektion afsløres uregelmæssigheder i form af manglende indbrænding eller uregelmæssig svejsevulst, der ikke når hele vejen rundt, skal alle sådanne dyvelsvejsninger afprøves ved bøjeprøve jf. pkt. 3.3.

Supplerende akustisk afprøvning ved slag med hammer kan udføres for afgrænsning af mangelfulde svejsninger.

I hvert kontrolparti udvælges mindst seks tilfældigt valgte dyvler til prøvning.

Såfremt der findes en defekt svejsning ved denne prøvning, skal prøvningen straks udvides med yderligere seks dyvler i nærheden af den først afprøvede.

Såfremt der findes yderligere defekte svejsninger blandt disse seks dyvler skal hele kontrolpartiet kasseres.

Bøjede dyvler, som har bestået prøvningen, indgår i den permanente konstruktion.

Tæthedskontrollen udføres med et overtryk på 0,3 bar med pensling af alle svejsesømme med sæbevand, alternativt som en vakuumtest. Eventuelle huller for etablering af overtryk lukkes med svejsning. Alle reparationer af utætheder skal efterfølges af fornyet kontrol.

Prøvninger skal omfatte [XX] % af respektive svejsesømme.

Mekaniske samlingsmetoder

Overfladebehandling

Geometrisk kontrol montage

..

Overfladebehandling af stål

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stålbro - Overfladebehandling, december 2018.

Alment

Referencer

..

Opmærksomheden henledes på, at der på arbejdsstedet af myndigheder er udstedt følgende bestemmelser vedrørende arbejdets udførelse:

- Støjrestriktioner:

- Støvrestriktioner:

- Udledningsrestriktioner:

- Deponering af byggeaffald.

Kvalitetsstyring

..

Arbejdets omfang

Overfladerne på de eksisterende konstruktioner er behandlet med følgende systemer:

- [Systemer]

Eksisterende overfladebehandling fjernes fuldstændigt.

Eksisterende overfladebehandling bevares i følgende omfang:

- [Konstruktionsdele]

Tilstanden af overfladebehandlingen kan karakteriseres som følger:

- Blæredannelse:

- Rustdannelse:

- Antal revner:

- Afskalninger:

Konstruktionens forskellige dele/ områder skal korrosionsbeskyttes for nedenstående korrosions-belastninger:

Område [XX] har korrosionskategori Cx efter DS/EN ISO 12944-2

Område [XX] har korrosionskategori Cy efter DS/EN ISO 12944-2 osv.

Nærværende arbejdsbeskrivelse vedrører overfladebehandling med høj holdbarhed i henhold til 12944-1 af følgende stålkonstruktioner:

- [Konstruktionselementer]

Behandlingssystemet eller alternativt funktionsbeskrivelse for de enkelte ståldele er fastlagt i pkt. 2.1.

Overfladebehandling omfatter tillige følgende boltesamlinger:

-	[Boltesamlinger]

Sidste lag dækmaling skal udføres på arbejdspladsen efter afslutning af alle montagearbejder.

..

Opmærksomheden henledes på, at der på arbejdsstedet af myndigheder er udstedt følgende bestemmelser vedrørende arbejdets udførelse:

- Støjrestriktioner: [XX]

- Støvrestriktioner: [XX]

- Udledningsrestriktioner: Vand fra afrensning af maling må ikke ledes til det eksisterende afløbssystem medmindre vandet er blevet renset for urenheder. Ydelsen skal derfor indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af arbejdsprocedure, indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol, samt oplysning om bortskaffelse af materiale.

- Deponering af byggeaffald: [Lokalitet]

Entreprenøren skal etablere de for arbejdets udførelse nødvendige afskærmninger.

Materialer

Generelt

Følgende ståldele behandles med malingsystem 1:

- [Ståldele]

Følgende ståldele behandles med malingsystem 2:

[Ståldele 2]

| System | Korrosions-kategori | Emne | Beskrivelse af system: Angiv nr. i henhold til DS/EN ISO 12944-5 eller yderligere detaljer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5-M | Type nr. Antal lag Samlet lagtykkelse Dækmaling kulør Dækmaling glans |  |
| 2 |  | Type nr. Antal lag Samlet lagtykkelse Dækmaling kulør Dækmaling glans |  |
| 3 |  | Type nr. Antal lag Samlet lagtykkelse Dækmaling kulør Dækmaling glans |  |
| 4 |  | Type nr. Antal lag Samlet lagtykkelse Dækmaling kulør Dækmaling glans |  |

Alle anførte tykkelser er krav til minimums NTFT værdier.

Forud for arbejdets igangsættelse skal de(t) af entreprenøren foreslåede malingssystem accepteres af bygherren.

Der skal være kulørskift mellem hvert lag i behandling – udstikningslag inklusive – og kulørrækkefølgen skal være ens for alle konstruktioner. I flerlagssystemer skal farverne altid påføres med samme rækkefølge, hvorved man kan konstatere, hvor fremskreden behandlingen er.

Til reparation af de foreliggende skader på alle konstruktioner er foreskrevet system, [XX], som bygherren har erfaring for er robust over for variationer i miljøpåvirkning, skadesgrad i underlag og med varig vedhæftning til underlag - uanset om dette er rent stål eller eksisterende malingssystemer af forskellig generisk komposition – med bevaring af gode elastiske egenskaber.

Andet tilsvarende malingssystem kan dog accepteres såfremt:

- det yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse og vedhæftning til underlag af stål og anvendt(e) malingssystem(er) på bygværket,

- det er ligeså miljøvenligt for operatører at påføre og over for omgivende miljø,

- entreprenør med tilbuddet vedlægger minimum 5 år gamle referencer for behandling af tilsvarende konstruktioner med samme miljømæssige eksponering.

Dæklagets kulør skal være i RAL 7035, glans 60.

Grundbehandlingen skal være varmforzinkning, hvorfor tilbudte systemer skal gives med reference til DS/EN ISO 12944-5 anneks D.

Grundbehandlingen skal være metallisering med zink/aluminium til klasse Zn ”...”/Al ”...”, hvorfor tilbudte systemer skal gives med reference til DS/EN ISO 12944-5 anneks E.

I det følgende, er de enkelte ståldele inddelt i grupper med fælles funktionskrav til overfladebehandling, og funktionskravene er beskrevet. Entreprenøren skal på basis af disse krav opstille behandlingssystemer for de forskellige grupper.

Til endelig bestemmelse af dæklagets kulør skal der leveres 3 stk. Mockup i træ, der påføres farver i RAL 7035, [YYYY] og [ZZZZ]. Ene halvdel i glans [XX] og den anden i glans 60.

I det følgende er de enkelte ståldele inddelt i grupper med fælles funktionskrav til overfladebehandling, og funktionskravene er beskrevet. Entreprenøren skal på basis af disse krav opstille behandlingssystemer for de forskellige grupper.

Gruppe 1 omfatter følgende ståldele:

- [Ståldele 1]

Gruppe 2 omfatter følgende ståldele:

[Ståldele 2]

Hele den frie del af overflangen samt 50 mm ind på overflangens overside under betonindstøbningen metalliseres i henhold til DS/EN ISO 2063 klasse Zn 80. Derefter forsegles og overfladebehandles fladerne med et alkaliresistent malingssystem.

| Gruppe | Korrosionskategori | Klimatiske forhold |  |  |  |  | Glans | Kulør | Specielle krav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sol | Konstant skygge | I jord | I vand | Marine |  |  |  |

Signaturforklaring:		(-) nej, (+) ja, (0) ikke aktuelt

Specielle krav:

1.	Ikke afsmittende maling

2.	Smudsafvisende maling

3.	Olieresistent maling

4.	Resistent mod udstødningsgas

5.	Varmeresistent til +xx°C (tør varme)

6.	Termoplastisk

7.	Vandig

8.	Maling uden max. overmalingsinterval

9.		”...”

Maling

De anvendte malingssystemer skal være erklæret egnet til anvendelse på stålkonstruktioner med renhed svarende til ”…”

Malingsproducentens erklæring vedrørende dette skal fremsendes til bygherren.

Metalliske belægninger

Følgende montagesamlinger skal sprøjtemetalliseres til [XX], jf. pkt. 3.5.2:

Udførelse

Generelt

..

Overfladebehandlingsspecifikation

..

Forbehandlingsmetoder

Krav til ståloverflader

..

Ståloverfladerne overtages som de forefindes på tilbudsdagen.

En rapportering i form af f.eks. udfyldte blanketter som i DS/EN ISO 12944-8, Anneks J og K (skema C) skal indgå i arbejdsbeskrivelsen.

Rengøring

Den eksisterende overfladebehandling skal bevares i størst muligt omfang og skal højtrykspules i henhold til DS/EN ISO 12944-4, pkt. 6.1.1.

Bygherren forbeholder sig ret til at foretage kontrol af, om salte er fjernet effektivt ved at foretage stikprøvevis prøvning af tilbageværende saltindhold på de afvaskede overflader ved prøvning med Bresle prøvning i henhold til ISO 8502/6. Såfremt prøvningen viser indhold større end 50 mg/m2 klorider kan tilsynet kræve afvaskningen omgjort.

Mekanisk rensning

Ved afrensningsarbejder forud for malebehandling skal det vurderes, om rustangrebene er kritiske. Kritiske rustangreb vil typisk være:

- Lokale tæringer dybere end 5 mm

- Tværgående tæringer dybere end 3 mm hele vejen på tværs af et profil (typisk ved knudeplader og svejsninger)

- Tæring på flader dybere end 3 mm over en hel flig, flange eller profilkrop

Ved evt. kritiske rustangreb skal bygherrens statiker vurdere, om der er behov for reparation/udskiftning af konstruktionsdelen, før overfladebehandlingen må udføres.

Samtidig med den visuelle bedømmelse af underlaget skal entreprenøren registrere og notere placering af væsentlige rusttæringer.

Om nødvendigt, men kun efter aftale med tilsynet, skal der sandsvirpes i henhold til DS/EN ISO 12944-4, pkt. 6.3.3.4.1 eller hydroblæses i henhold til DS/EN ISO 12944-4, pkt.6.3.4.

Forbehandling af varmforzinkning før maling skal ske i henhold til DS/EN ISO 12944-4, pkt. 6.3.3.4.1 og eventuelt også 6.3.4, hvis der er korroderet zink på overfladen.

Tillæg til 12944-4 pkt. 7:

Ved montagesvejsninger ved [Placering] tillades forbehandlingsgrad Sa 2½ erstattet med PSa 2½ eller PMa til metallisk renhed i henhold til anneks B i 12944-4.

Hvis slibning lokalt anses for ønskelig i større dybde end 2 mm under den oprindelige overflade, skal bygherren konsulteres, inden slibningen iværksættes.

Maling

Ved pladesamlinger, hvor pladerne/profilerne ikke ligger fuldstændig an mod hinanden, skal sprækker søges forseglet ved benyttelse af penseludstikning.

..

Metalliske belægninger

Varmforzinkning

Følgende konstruktionsdele/emner skal varmforzinkes til minimum lagtykkelse, jf. DS/EN ISO 1461 pkt. 6.2.3, efter DS/EN ISO 1461:

| Konstruktionsdel/ emne | Minimum lagtykkelse |
| --- | --- |

Sprøjtemetallisering

Minimum lagtykkelse af sprøjtemetallisering bestemmes efter DS/EN ISO 2063, annex B, i henhold til korrosionskategori, legeringstype og hvorvidt emnet efterfølgende påføres dækmaling.

Eksempelvis skal en konstruktionsdel placeret i korrosionskategori CM-5, der ønskes sprøjtemetalliseret med Zn legering uden efterfølgende påføring af dækmaling, have en lagtykkelse på minimum 150 my.

Følgende konstruktionsdele/emner skal metalliseres:

| Konstruktionsdel/emne | Legeringstype | Minimum lagtykkelse |
| --- | --- | --- |

Metallisering skal altid forsegles med en egnet maling, uanset, om det er en del af et efterfølgende malingsystem eller ej. Malingsleverandør skal oplyse forslag til forsegling.

Reparation af skader

..

Kontrol

Generelt

Procedureprøver

Forprøvning

..

Der skal leveres 2 stk. stålprøveplader behandlet med hvert malingssystem

Der skal udføres procedureprøver for reparation af skader o. lign. i eksisterende maling.

Referencefelter

Der udføres min. [XX] stk. referencefelter af behandlingssystem nr. [XX].

Proceskontrol

Malingsentreprenørens kontrol

Kontrollører og inspektører skal være certificerede i henhold til DS/ENV 12837 eller NS 476 (Frosio-inspektører).

Udførelseskontrol

..

Generelt

Ståloverflader

Følgende registreringer udføres:

- Grubetæringer dybere end [XX] mm

Faldetæringer dybere end [XX] mm

Tørfilmtykkelse af enkeltlag

..

Der skal udføres lagtykkelsemålinger efter afslutning af følgende lag:

- grundmaling

- dækmaling

For den samlede tørfilmtykkelse gælder følgende maksimale værdier i de anførte delområder (boltehuller, synlige flader etc.): [XX] mm.

Lagtykkelserne bestemmes efter proceduren i bilag 2-3.

Udbedring skal ske ved [Metode]

Hvis emnets overfladeareal er < [XX] m2, er hele området ét måleområde. ([XX] kunne være 0,05 cm2)

Poretæthed

..

Slutkontrol

Slutkontrol udføres af [Konstruktionselementer]

Vedhæftning

Der udføres [XX] stk. vedhæftningsforsøg for overfladebehandlingssystem nr. [XX] Vedhæftningsforsøgene udføres på prøveplader.

Vedhæftningen skal overalt være tilfredsstillende, og tilsynet kan forlange den undersøgt

Tidspunkt for kontrol af vedhæftning fastlægges i samråd med malingsleverandøren.

Kontrol ved udløb af afhjælpningsperioden

..

Skader på nitter, kanter og flader opgøres separat inden for hvert kontrolområde:

- Ved skader på nitter opgøres skadesomfang ved at tælle disse, i stedet for at opgøre arealer. Der tillades 5 gange den i AAB anførte fejlomfang, dvs. 0,5 %, idet der dog kræves udbedring af enkeltskader, som har skader ud over acceptkriteriet, hvis der er mere end 10 nitter i række med skader.

- Ved skader langs kanter, opgøres skadesomfang ved at måle disse i m. Der tillades det i AAB anførte fejlomfang, dvs. 0,1 %, idet der dog kræves udbedring af enkeltskader, såfremt der er kanter, som har skader ud over acceptkriteriet, hvis skaden er længere end 1,0 m.

- Ved skader på flader gælder det i AAB anførte acceptkriterium, dvs. 0,1 %, idet der dog kræves udbedring af enkeltskader, såfremt der er flader større end 0,02 m2, som har skader ud over acceptkriteriet.

..

- SAB Overfladebehandling BILAG 1

Oversigt over europæiske (EN), danske (DS) og udenlandske standarder, normer, rekommandationer og procedurer og forslag til samme, der er henvist til i AAB og SAB.

..

De anførte referencer er gældende i nyeste udgave med evt. tilhørende rettelsesblade og tillæg samt evt. nationale annekser.

Referencer i AAB og SAB. Stål. DS/EN 1090; Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner. DS/EN 1090-1; 1; Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter. DS/EN 1090-2; Del 2:Tekniske krav til stålkonstruktioner. Overfladebehandling. DS/EN ISO 12944; Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med beskyttende malingsystemer. DS/EN ISO 12944-1; Del 1: Generel introduktion. DS/EN ISO 12944-2; Del 2: Miljøklassificering. DS/EN ISO 12944-3; Del 3: Konstruktionshensyn. DS/EN ISO 12944-4; Del 4: Typer af overflader og overfladebehandling. DS/EN ISO 12944-5; Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer. DS/EN ISO 12944-6; Del 6: Metoder til laboratorieprøvning. DS/EN ISO 12944-7; Del 7: Udførelse af og tilsyn med malerarbejde. DS/EN ISO 12944-8; Del 8: Udarbejdelse af specifikationer for førstegangsbeskyttelse og vedligeholdelse. DS/EN ISO 12944-9; Del 9: Beskyttende malingssystemer og ydeevneprøvning i laboratorier af offshorekonstruktioner. DS/EN 2063; Termisk sprøjtning - Zink, aluminium og deres legeringer. DS/EN 2063-1; Del 1: Projektering af og kvalitetskrav til korrosionsbeskyttelsessystemer. DS/EN 2063-2; Del 2: Udførelse af korrosionsbeskyttelsessystemer. DS/EN ISO 1461; Varmforzinkning - Belægninger på emner af jern og stål påført ved varmforzinkning - Specifikationer ”…”. DS/EN ISO 4628-1; 1; Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 1: Generelt introduktions- og betegnelsessystem. DS/EN ISO 4628-2; Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 2: Fastsættelse af grad af blærer. DS/EN ISO 4628-3; Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 3: Vurdering af rustningsgrad. DS/EN ISO 4628-4; Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 4: Fastlæggelse af krakeleringsgrad. DS/EN ISO 4628-5; Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 5: Fastlæggelse af revningsgrad. DS/EN ISO 19840; Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse af stål ”…” - Måling og acceptkriterier for tykkelse af tørfilm ”…”. DS/EN ISO 8501; Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling ”...” - Visuel vurdering af overfladers renhed. DS/EN ISO 8501-1; Del 1: Rustgrader og rensningsgrader for ubehandlede ståloverflader ”…”. DS/EN ISO 8501-3; Del 3: Forbehandlingsgrader i forhold til svejsninger, kanter og andre områder ”…”. DS/EN ISO 8502; Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling ”...” - Prøvning til vurdering af overfladers renhed. DS/EN ISO 8502-3; Del 3: Bedømmelse af støv på ståloverflader, der er forbehandlet før påføring af maling (trykfølsom tape-metode). DS/EN ISO 8502-4; Del 4: Vejledning i vurdering af sandsynligheden for kondensdannelse før påføring af maling. DS/EN ISO 8502-6; 1; Del 6: Ekstraktion af opløselige, forurenende stoffer til analyse – Bresle-metoden. DS/EN ISO 8504; Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling ”...” – Metoder til forbehandling af overfladen. DS/EN ISO 8504-2; Del 2: Blæserensning. DS/EN ISO 8504-3; Del 3: Manuelt og elektrisk drevet værktøj til blæserensning.

- Bilag D: Eksempler på tilstand af betonoverflader

..

- Bilag E: Oversigt over standarder, der er henvist til i AAB og SAB

Oversigt over europæiske (EN), danske (DS) og udenlandske standarder, normer og rekommandationer og procedurer og forslag til samme, der er henvist til i AAB og SAB.