Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Projekt: [indsæt]

Dato: XX/XX 20XX

Vejledning til paradigme for TAG

Sådan bruger du paradigmet for Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG):

Sørg for, at dokumentet er gemt på din computer.

Under fanebladet ’Gennemse’ skal du slå ’Registrer ændringer’ til. Det er for at sikre at alle ændringer kan genfindes på et senere tidspunkt. Ændringer SKAL fremgå når rådgiver sender dokumentet til Center for Udførelse af Anlæg (CUA).

Udfyld alle felterne på paradigmets forside med projektets navn, nummer, dato mv. De relevante oplysninger kommer herefter automatisk med øverst på alle sider.

Revidér teksten fra forsiden og frem, så den stemmer overens med det aktuelle projekt samt gældende lovgivning og standarder. Du kan både slette og tilføje tekst efter behov. Ved udfyldning af TAG skal der tages stilling til at teksten skal tilpasses det aktuelle projekt. Alle poster i TAG skal svare til posterne i TBL.

Bemærk, at paradigmet bruger 4 forskellige farver tekst:

- Sort tekst: Behold teksten, hvis den er relevant for det aktuelle projekt. Hvis teksten ikke er relevant, kan den slettes. 

OBS! Undlad at slette hovedoverskriften (f.eks. 2. Jordarbejder), hvis du sletter et helt kapitel. Indsæt i stedet teksten ”IKKE RELEVANT” under hovedoverskriften.

- Blå tekst: Angiver alternative muligheder. Slet eller farv den valgte tekst sort. Bemærk: Overskrifter skal ikke ændres.

- Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger. Farv herefter den indsatte tekst sort.

- Grøn tekst: Vejledning til, hvordan paradigmet anvendes, er sat ind som kommentarer i højre side af dokumentet. Slet al grøn tekst inden udskrivning. Den grønne tekst i kommentarfelterne slettes ved at gå ind i fanen ”Gennemse” og derefter ”Slet alle kommentarer i dokumentet”.

NB! Hvis du er farveblind, bistår Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen meget gerne med assistance. Vi kan kontaktes på denne e-mailadresse: TMFvejpladspark@kk.dk.

Færdiggør dokumentet til endelig udskrivning ved at slette denne vejledningsside og opdatere indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen opdateres ved at højreklikke i indholdsfortegnelsen, vælge ’Opdater felt’ og dernæst ’Opdater alt’.

Du skal altid tjekke, om der er kommet en nyere version af paradigmet på www.kk.dk/vejpladspark

Paradigmet er udarbejdet af Københavns Kommune til eget brug, men kan frit anvendes af andre - dog uden ansvar for Københavns Kommune.

Revisionslog. Udfyldes af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

| Dato | Ændring |
| --- | --- |
| 10/02 2026 | Ændring i kapitel 0, afsnit: 0.6 – Fiktive mængder tilføjet 0.7 – Skønnede mængder tilføjet 0.8 – Selinevej tilføjet Ændring i kapitel 2, afsnit: 2.2 – Opbrydning Ændring i kapitel 3, afsnit: En række ændringer og tilføjelser Ændring i kapitel 4, afsnit: En række ændringer og tilføjelser Ændring i kapitel 5, afsnit: En række ændringer og tilføjelser Ændring i kapitel 7, afsnit: 7.2.6 - Reguleringspris AB 6t. Tilføjet: Polymermodificeret 7.2.7 - Reguleringspris AB 8t. Tilføjet: + additiv Ændring i kapitel 16, afsnit: En række ændringer og tilføjelser |
| 17/12 2025 | Teksten ”iht. Rettelsesblad 02” er fjernet |
| 04/12 2025 | Ændring i kapitel 1, afsnit: 1.1.3 - Håndtering og bortskaffelse af affald |
| 11/11 2025 | Teknik- og Miljøforvaltningen skifter navn til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) pr. 1. januar 2026 |
| 05/11 2025 | Ændring i kapitel 8, afsnit: 8.3.4 – Københavnerfliser 625 x 800 x 70 mm, fra depot og lægge m chausséssten 8.3.4a - Københavnerfliser 625 x 800 x 70 mm, fra depot og lægge m Fortovssten |

- Forside

Projektnavn: Skriv projektnavn

Projektnummer: Skriv projektnummer

Bygherre:

Københavns Kommune
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Rådgiver:

Skriv firmanavn

Skriv adresse

Skriv postnummer og by

Dokumentets status kan f.eks. være:

- Foreløbig udgave (dvs. en ikke kvalitetssikret udgave)

- Udgave til Bygherrens gennemgang (efter afslutning af rådgiverens kvalitetssikring)

- Godkendt udgave (til udbud og udførelse – hvis dokumentet ikke er endeligt godkendt fx til udførelse skal det angives – mangler/forbehold kan angives i dokumentets venstre kolonne.)

|  | Rådgiver | Københavns Kommune |
| --- | --- | --- |
| Dokumentnr. |  |  |
| Sagsnr. |  |  |
| Dato | Skriv dato |  |
| Udarbejdet af |  |  |
| Kontrolleret af |  |  |
| Godkendt af |  |  |

Indholdsfortegnelse

Forside	1

0	Generelt	7

0.1	Beskrivelse af principperne	7

0.2	Ydelsernes omfang	7

0.3	Normalsituationen	7

0.4	Låste mængder	8

0.5	Optioner	8

0.6	Fiktive mængder	8

0.7	Skønnede mængder	8

0.8	Selinevej	9

1	Arbejdsplads m.v.	10

1.1	Arbejdsplads mv.	10

2	Jordarbejder	12

2.1	Forberedende arbejder	12

2.2	Opbrydning	13

2.3	Jord - Indbygning/Levering	21

2.4	Råjord - Afgravning og udsætning	21

2.5	Råjord - afgravning og udsætning af for-klassificeret jord	22

2.6	Råjord - afgravning og udsætning, ikke-forklassificeret jord	23

2.7	Etablering af græs	24

3	Afvanding	25

3.1	Levering og lægning af dræn	25

3.2	Brønde	26

3.3	Riste og Dæksler	26

3.4	Stikledninger	26

3.5	Højderegulering	27

3.6	Opbrydning og bortskaffelse	27

3.7	Påboring	28

3.8	Udskiftning af uegnet fyld	28

4	Bundsikring af sand og grus	30

4.1	Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, kvalitet II	30

5	Ubundne bærelag af stabilt grus	31

5.1	NSG II	31

5.2	GSG II	31

5.3	KAS	32

5.4	KBA I	32

5.5	Regulering og komprimering	34

6	Rodvenlige bærelag	35

6.1	Levering og indbygning af plastrodceller rodgrus, t= 50cm	35

6.2	Levering og indbygning af gartnermakadam, t=50cm	35

6.3	Levering og udlægning af FLL Jord 1	35

6.4	Levering og udlægning af FLL Jord 2	35

6.5	Levering og udlægning af rodgrus	35

6.6	Levering og lægning af vandings-/udluftningsrør, Ø 80 mm PP-S	35

6.7	Levering og sætning af vandingsrist	35

6.8	Levering og lægning af fiberdug	35

7	Varmblandet asfalt	36

7.1	Grusasfaltbeton (GAB)	36

7.2	Asfaltbeton (AB)	37

7.3	Asfaltbetonbindelag (ABB)	38

7.4	Skærvemastiks (SMA)	39

7.5	Semifleksibelbelægning (SFB)	39

7.6	Overfladebehandling – OB-belægning	40

7.7	Diverse asfaltarbejder	40

8	Brolægning	42

8.1	Brosten, Bordursten og Chaussésten	42

8.2	Granitkantsten	44

8.3	Betonkantsten, fliser og afløbsrender	45

8.4	Bordur- og kantstensender	47

8.5	Genfugning inden 1-års gennemgang	47

9	Kørebaneafmærkning	48

9.1	Fjernelse af eksisterende afmærkning	48

9.2	Termoplastisk plan afstribning, t=3-5mm	48

10	Afmærkningsmateriel	50

10.1	Tavler og standere, at tage nye fra depot og opstille	50

10.2	Tavler og standere, at tage fra depot og genopstille	50

11	Inventar	51

11.1	Opsætning af cykelstativer	51

11.2	Opsætning af borner, pullerter og steler	51

11.3	Opsætning af Københavnerbænke/plinte	51

11.4	Opsætning af affaldskurve	51

11.5	Antigraffitibehandling	51

12	Beplantning	52

12.1	Levering og plantning af træer/buske/hækplanter/stauder/løg	52

12.2	Pleje af træer i ét år / to år	52

12.3	Vanding af træer/buske/hækplanter/stauder i ét år / to år	52

13	Diverse arbejder	53

13.1	Trækrør	53

13.2	Leret vejgrus eller tilsvarende	53

13.3	Kunstgræs	53

13.4	Faldgummi	54

13.5	Faldgrus	54

13.6	Græsarmering	54

13.7	Metalkant	54

14	Signalanlæg	55

14.1	Montør-/teknikertime inkl. servicevogn, normal tid	55

14.2	Montør-/teknikertime inkl. servicevogn, overtidstillæg	55

14.3	Montør-/teknikertime inkl. servicevogn, nat og weekendtillæg	55

14.4	Mødetime	55

14.5	Projekteringstime	55

14.6	Dokumentation	55

14.7	Projekttime	56

14.8	Testtime	56

14.9	Programmeringstime	56

14.10	Øvrig ingeniørtime	56

14.11	Gravetime	56

14.12	Liftvogn	56

14.13	Lastvogn med kran	56

14.14	Lastvogn med grab	56

14.15	Søge grav efter blokstik	56

14.16	Opstart for styrede underboringer under 50 meter	56

14.17	Styret underboring ekskl. rør ≤ 63mm	57

14.18	Styret underboring ekskl. rør ≤ 110mm	57

14.19	14.19 – 14.22 Kabelgrav	57

14.23	4 stk. trækrør Ø110 mm PE, at levere og lægge	57

14.24	3” stålrør, at levere og lægge	57

14.25	Ny kabelblok	57

14.26	Anstilling til forlængelse af kabelblok	58

14.27	Kabelblokforlængelse:	58

14.28	Styreapparat, programmeret, opstillet og tilsluttet	58

14.29	Styreapparat, flytning op til 10 m, inkl. tilslutning med nye kabler	58

14.30	Styreappart, nedtagning	59

14.31	Vejside udstyr (C-ITS)	59

14.32	Udstyr indbygget i køretøj (C-ITS)	59

14.33	Trafikledelseskamera	59

14.34	14.34 - 14.42 Detektering	59

14.43	Signalkabel 7 korer	59

14.44	Signalkabel 14 korer	59

14.45	Signalkabel 27 korer	59

14.46	Signalkabel 37 korer	60

14.47	Forlængelse af signalkabel, 7 korer	60

14.48	Forlængelse af signalkabel, 14 korer	60

14.49	Forlængelse af signalkabel, 27 korer	60

14.50	Forlængelse af signalkabel, 37 korer	60

14.51	Fiber konnetering	60

14.52	Ledningspåvisning	60

14.53	Levering og oplægning af kabel for lyskurv	60

14.54	Cat 6 data kabel inkl. Termination	60

14.55	Cat 6 data kabel midlertidig installation inkl. Termination	60

14.56	3G modem	60

14.57	4G modem	60

14.58	DSL modem	61

14.59	Lyskurv ekskl. Lanterner	61

14.60	LED-lanterne, 3-lys	61

14.61	LED-lanterne, 2-lys	61

14.62	LED-lanterne, 1-lys	61

14.63	LED-lanterne, 3-lys cyklist	62

14.64	LED-lanterne, 1-lys cyklist	62

14.65	Baggrundsplade, 3 lys	62

14.66	Afskærmning til lysgiverne – almindelig	62

14.67	Afskærmning til lysgiverne – lang	62

14.68	Af- og påmontering af signallanterner	62

14.69	Levering og montering af DSI beslag.	63

14.70	Levering og montering af arm til lanterne	63

14.71	Levering og montering af hætte til mast	63

14.72	Videomast 9 meter	63

14.73	Mast Video 9 meter, med 20 cm forlængelse for placering op ad kantsten	63

14.74	Fundament til Videomast	63

14.75	Mast, normal	63

14.76	Mast, normal inkl. påsvejst fodplade 50x50 cm	63

14.77	Mast, lang	64

14.78	Mast, lang inkl. påsvejst fodplade 100 x 100 cm	64

14.79	Mast, stor galge	64

14.80	Mast, lille galge	64

14.81	Mast for lydsignal/fodgængertryk	64

14.82	Fodgængertryk	65

14.83	Lydsignal med fodgængertryk og Rfid	65

14.84	Lydsignal for blinde og svagsynede - med fodgængertryk	65

14.85	Lydsignal for blinde og svagsynede - uden fodgængertryk	65

14.86	14.86 - 14.91 Nedtagning af master	65

14.92	Udkørselstrykknap	65

15	Belysning	66

16	Eventuelle tillægsarbejder	67

16.1	Mandskab og maskiner m.m.	67

16.2	Vinterforanstaltninger	71

16.3	Vintertillæg på stribearbejde	71

16.4	Fossilreducerende teknologi i vejgående køretøjer	72

Generelt

Beskrivelse af principperne

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) fastsætter omfanget af ydelserne indeholdt i de enkelte poster samt hvordan Tilbudslistens (TBL) mængder opgøres, afregnes og dokumenteres. Omfanget af ydelser er beskrevet generelt såvel som for de enkelte hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet særskilt under disse.

TAG’en refererer til TBL’ens nummerering. TBL er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP), i det følgende blot kaldet poster.

Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er da angivet som "Sum".

Ydelsernes omfang

Priserne under de enkelte poster, herunder poster under eventuelle tillægsarbejder, skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder:

- De i SAB, tegninger, kontrolplan og AAB foreskrevne arbejder, prøver, kontrolmålinger, dokumentationer, beregninger mv.

- Sædvanligt spild for det pågældende arbejde.

- Alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mv.

- Årstidsbestemte vinterforanstaltninger.

- Færdiggørelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse.

- Alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse og administration, projektleder, entrepriseleder og formand, rejse-, transport og opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og værktøj, erhvervsansvarsforsikring m.m. samt avance.

Eventuelle tillæg for udførelse indenfor normal arbejdstid på hverdage mellem kl. 7.00-19.00 samt lørdage kl. 08.00-17.00.

Normalsituationen

Mængdefastsættelse

Alle mængder er - medmindre andet er angivet under den enkelte post/underpost - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger.

Variationsprocenter

Entreprenøren skal [hver måned/efter hver etape/på forlangende] opgøre mer- og mindrearbejder jf. AB 18 § 24. Entreprenørens opgørelse skal uploades på projektweb to arbejdsdage før byggemødet/økonomimødet, så Bygherre kan gennemgå opgørelsen forud for mødet.

Afregningsmængde

Medmindre andet er angivet, gælder det, at afregningsmængden opmåles og dokumenteres i forbindelse med arbejdets udførelse. Hvis dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet - som f.eks. ved opbrydningsarbejder - skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherre, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

Foruden normalsituationen, vil der være mængde som er låste (L) som beskrevet nedenfor.

Låste mængder

For ydelser, hvor mængden på forhånd har kunnet fastsættes nøjagtigt i henhold til f.eks. tegninger, AAB og SAB er mængderne låst og posten er i TBL markeret med et “L”.

For låste mængder gælder det, at afregningsmængderne er lig med mængderne angivet i TBL´en. Entreprenøren skal senest 4 uger efter acceptdato skriftligt gøre indsigelse, hvis entreprenøren mener at kunne dokumentere, at der er fejl i beregningen af TBL´ens låste mængder i forhold til det øvrige udbudsmateriale, herunder tegninger.

Efter denne tidsfrist kan mængderne kun ændres, hvis der forekommer projektændringer. I så fald skal mængden kunne variere som angivet i AB 18 § 24.

Optioner

Optioner er ydelser, der kan forekomme som supplement og/eller som alternativ til det udbudte projekt, som bygherren kan til- og fravælge under udførelsen. Optioner er i TBL markeret med et ”O”.

Fiktive mængder

Mængderne kan være fiktive og vil i forbindelse med tildeling af de enkelte delentrepriser fastlægges skønnede mængder. Fiktive mængder er markeret med et ”F” i TBL kolonne F.

Skønnede mængder

For ydelser, hvor mængden ikke på forhånd har kunnet fastsættes nøjagtigt, er mængden skønnet, og posten er i TBL markeret med et “S” i TBL kolonne F.

Medmindre andet er angivet i TAG for de enkelte HP, PO og UP fastsættes interval for variationsgrænser for de enkelte HP, PO og UP til +200 % / -100 %.

Selinevej

For levering og afhentning af materialer på Selinevej 12-14, 2300 København S (bygherrens depot for granit mv.) henvises til nedenstående åbningstider.

Åbningstider i perioden 1. oktober – 28/29 februar (Vinter)

Mandag – torsdag kl. 06:00-kl. 14:00, fredag kl. 06:00-11:00.

Ved behov for åbning indtil kl. 15:00 skal dette aftales så tidligt som muligt og senest om morgen på dagen.

Åbningstider i perioden 1. marts – 30. september (Sommer)

Mandag – torsdag kl. 06:00-kl. 15:00, fredag kl. 06:00-11:00.

Ved behov for åbning indtil kl. 15:00 på fredage skal dette aftales så tidligt som muligt og senest om morgen på dagen.

Arbejdsplads m.v.

Arbejdsplads mv.

Etablering, drift og rømning

Omfatter alle ydelser, som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP.

Prisen skal dække alle ydelser ved etablering, godkendelser, drift, ryddeligholdelse og rømning af arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl. lokale mv. for tilsynet med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige belægninger og ramper samt eventuel tørholdelse, og til retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning.

Til tørholdelse hører også afledning af vand fra flader, der midlertidigt ligger lavere end overside af rist på eksisterende nedløb, der fortsat skal fungere.

Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger, kabler og midlertidig arbejdsbelysning langs arbejdsområderne.

Ydelsen omfatter HVO-diesel som drivmiddel på alle dieseldrevne arbejdsmaskiner på pladsen, herunder også forbrugsopfølgning på forbrugt HVO.

Den faste sum afregnes således:

[Indsæt tekst.]

[...] % udbetales, når krav til arbejdets igangsætning, jf. AB 18 § 2 stk. 3 (igangsætningsfrist) er opfyldt, samt når følgende dokumentation er accepteret af bygherren:

- Kvalitets- og miljøplan

- Beredskabsplan

- (Bidrag til) Plan for sikkerhed og sundhed

- Arbejdsplan

[...] % udbetales i lige store rater i forbindelse med de månedlige acontoudbetalinger

[...] % udbetales, når arbejdet er afleveret og arbejdspladsen er rømmet, samt når tilfredshedserklæringer fra berørte lodsejere foreligger og som-udført dokumentation er accepteret af bygherren

Ved afslutning af arbejderne skal entreprenøren, udover det i AAB anførte, til bygherren aflevere dokumentation for:

- et komplet sæt af al kvalitets- og mængdekontrol

- dokumentation til drift- og vedligeholdelsesmanual, herunder evt. input til arbejdsmiljøjournal

”Som-udført” tegninger skal, udover tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og det udførte, omfatte:

- Koter til overside trækrør og/eller kabelblokke.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærringer, midlertidige skilte og striber, trafikomlægning, lysregulering, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv.

Udbetaling finder sted i takt med foranstaltningernes gennemførelse og afvikling.

Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltninger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde.

Håndtering og bortskaffelse af affald

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald i henhold til gældende “Regulativ for erhvervsaffald” i Københavns Kommune (sidst revideret med ikrafttrædelse 1. september 2024) Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune september 2024

Byggepladsskilte, at hente i depot, opsætte, vedligeholde og nedtage

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning, opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af byggepladsskilte, samt eventuel retablering herefter.

Leje af offentligt vejareal

Den faste sum skal dække alle omkostninger til leje af offentligt vejareal, som entreprenøren inddrager til byggepladsareal.

Der opkræves for alle ugens 7 dage.

Jordarbejder

Forberedende arbejder

Tavler, inkl. stander, at optage og lægge i depot

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler på standere og/eller galger inklusiv opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt deponering af tavler, standere og/eller galger indtil senere genopstilling samt genetablering af belægning.

Tavler, inkl. stander, at optage og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler på standere og/eller galger inklusiv opgravning og bortskaffelse af fundamenter, tavler, standere og/eller galger.

Bænke, at optage og lægge i depot

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af bænke inklusiv opgravning af fundamenter samt deponering af bænkene og fundamenter indtil senere genopstilling samt genetablering af belægning.

Papirkurve, at optage og lægge i depot

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af papirkurve inklusiv opgravning af fundamenter samt deponering af papirkurve indtil senere genopstilling samt genetablering af belægning.

Cykelstativer, at optage og lægge i depot

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af cykelstativer inklusiv opgravning af fundamenter samt deponering af cykelstativerne indtil senere genopstilling samt genetablering af belægning.

Pullert, at optage og lægge i depot, inkl. evt. fundament

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af pullert, inklusive opgravning af fundamenter samt deponering på depot eller anvist plads inden for kommunegrænsen.

Fundament til P-automat, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af fundament til P-automat, inklusive opgravning af fundamenter samt deponering på depot eller anvist plads inden for kommunegrænsen.

Rækværk, at optage og bortskaffe, inkl. evt. fundament

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af rækværk, inklusive opgravning af fundamenter samt bortskaffelse af rækværk indtil senere genopstilling.

Beskyttelse af eksisterende træer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved indhegning, beskyttelse og afværgende foranstaltning for beskyttelse af eksisterende træer, træ-, og buskgrupper på byggepladsen og i tilknytning til byggepladsen.

Rydning af beplantning

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse af rydning af beplantning inkl. rodfræsning, opgravning, oprydning og bortkørsel.

Nedrivning

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved nedrivningsarbejder inkl. afbrydelse af alle installationer, sløjfning af brønde, afbrydelse af samtlige ledninger i henhold til ledningsejernes anvisning og fjernelse af fundamenter samt bortskaffelse, kildesortering og evt. deponeringsafgift af alle nedrivningsmaterialer. Herunder evt. retablering efter nedrivningsarbejderne.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af nedløbsbrønde, inkl. levering og tilfyldning med bundsikringsgrus.

Opbrydning

Skæring af asfalt med diamantskive, t ≤ 120mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt i de angivne dybder, herunder opmærkning.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæringer, der særskilt rekvireres af tilsynet.

Skæring af asfalt med diamantskive, 120 mm < t ≤ 300mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt i de angivne dybder, herunder opmærkning.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæringer, der særskilt rekvireres af tilsynet.

Skæring af asfalt med diamantskive, t > 300 mm, ekstra pr. 5 cm

Posten anvendes udelukkende i kombination med pos. 2.2.2, idet der afregnes for ekstra cm skæring ud over 50 cm tykkelse pr. påbegyndt 5 cm.

Eksempel: Hvis der over en længde på 40 lbm skal skæres i 65 cm tykkelse, afregnes de første 50 cm i pos. 2.2.2 med en mængde på 40 lbm, mens de overskydende 15 cm (dermed 3 X 5 cm) skæring afregnes i denne UP med en mængde på 40 x 3 = 120 m.

Skæring af asfalt og beton med diamantskive, t ≤ 200 mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt og beton i de angivne dybder, herunder opmærkning.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæringer, der særskilt rekvireres af tilsynet.

Skæring af asfalt og beton med diamantskive, 200 mm < t ≤  300 mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt og beton i de angivne dybder, herunder opmærkning.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæringer, der særskilt rekvireres af tilsynet.

Skæring af asfalt og beton med diamantskive, t > 300 mm, ekstra pr. 5 cm

Posten anvendes udelukkende i kombination med post 02.02.05, idet der afregnes for ekstra cm skæring ud over 30 cm tykkelse pr. påbegyndt 5 cm.

Eksempel: Hvis der over en længde på 40 lbm skal skæres i 45 cm tykkelse, afregnes de første 30 cm i post 02.02.05 med en mængde på 40 lbm, mens de overskydende 15 cm (dermed 3 X 5 cm) skæring afregnes i denne UP med en mængde på 40x3 = 120 m.

Affræsning, asfalt for aftrapning før udlægning af ABB

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for fræsning af asfalt før udlægning af ABB mod eksisterende blivende belægninger og ved samling mellem ny og eksisterende blivende belægning som vist på tegningerne, inkl. bortskaffelse af affræset asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter.

Affræsning, beton for aftrapning før udlægning af GAB-lag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for fræsning af beton for aftrapning ved sætning af kantsten mod eksisterende blivende belægninger og ved samling mellem ny og eksisterende blivende belægning som vist på tegningerne, inkl. bortskaffelse af affræset betonmateriale og eventuelle deponeringsafgifter.

Affræsning, asfalt før udlægning af slidlag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for fræsning af asfalt før udlægning af slidlag mod eksisterende blivende belægninger og ved samling mellem ny og eksisterende, blivende belægning som vist på tegningerne, inkl. bortskaffelse af affræset asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter.

Affræsning, asfalt før udlægning af SFB-lag

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser for fræsning af asfalt før udlægning af SFB-lag, inkl. bortskaffelse af affræst asfaltmateriale og inklusive eventuelle deponeringsudgifter.

Bassinfræsning, d≤ 40 mm, areal ≤ 20 m² pr. bassin

Enhedspriserne skal omfatte anstilling og bortskaffelse af affræst materiale inklusive eventuelle deponeringsudgifter.

Tillæg for større dybder (pr. cm.)

Enhedsprisen tilkommer som tillæg til post 02.02.11 ved dybder større end 40 mm. inkl. bortskaffelse af affræst asfaltmateriale og inklusive eventuelle deponeringsudgifter.

Asfaltslidlag på brosten, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for opbrydning og bortskaffelse af asfaltslidlag på brosten, inkl. bortkørsel af materiale, ekskl. eventuelle deponeringsafgifter.

Støbeasfalt på beton, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), t=40-80m

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for opbrydning og bortskaffelse af støbeasfalt på beton som angivet, inkl. bortkørsel af asfaltmateriale til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen, ekskl. deponeringsafgifter.

Asfalt, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), t ≤ 120mm, ekskl. deponeringsafgifter

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortkørsel af asfaltmateriale til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen, ekskl. deponeringsafgifter.

Asfalt, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), t > 120 mm, ekskl. deponeringsafgifter

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortkørsel af asfaltmateriale til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen, ekskl. deponeringsafgifter.

Beton, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), t ≤ 150 mm, ekskl. deponeringsafgifter

- Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for opbrydning af beton som angivet, inkl. bortkørsel af betonmateriale til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen, eksklusive deponeringsafgifter

Beton, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), t > 150 mm, ekskl. deponeringsafgifter

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendige for opbrydning af beton som angivet, inkl. bortkørsel af betonmateriale til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen, eksklusive deponeringsafgifter.

Makadam, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen, t= 100 mm - 400 mm, ekskl. eventuelle deponeringsafgifter

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af makadam inkl. bortskaffelse af materiale til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen og eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Afrensning af granitsten, før/efter opbrydning

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrensning af granitsten før/efter opbrydning af asfaltslidlag.

Optagning af 1-3 rækker brosten under asfalt langs kantsten, at optage og lægge i depot.

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for optagning af 1 til 3 rækker brosten under asfalt langs kantsten, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil genanvendelse, eller levering på et af bygherrens anvist plads indenfor kommunegrænsen.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Brosten sat i beton, at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af brosten sat i beton med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads inden for kommunegrænsen.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 168 kg/m2 for sættematerialet.

Brosten sat i grus, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af brosten sat i grus eller blødt materiale med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads inden for kommunegrænsen.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Betonkantsten sat i beton, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og bortkørsel af betonkantsten til anvist plads indenfor kommunegrænsen (KMC), ekskl. deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte længder. Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 276 kg/m for betonkantstenen inkl. sættemateriale.

Betonkantsten sat i grus eller blødt materiale, at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og bortkørsel af betonkantsten sat i grus eller blødt materiale, inklusive bortkørsel til anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen, ekskl. deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte længder. Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 99 kg/m for betonkantstenen..

Betonbelægningssten og fortovsfliser, at optage og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen KMC.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og bortkørsel af betonbelægningssten og fliser til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), ekskl. deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer eller i m2 optaget belægning.

Der regnes med en gennemsnitsvægt på 162kg/m2 svarende til fortovsfliser (70 mm).

Fortovsfliser, at optage og lægge i depot

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af fortovsfliser, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, inkl. levering af paller.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Bordursten, sat i beton at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opbrydning og sortering af bordursten sat i beton, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads inden for kommunegrænsen, inkl. levering af paller.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 50 kg/m for sættematerialet.

Bordursten, sat i grus eller blødt materiale at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af bordursten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, inkl. levering af paller.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Chaussésten/fortovssten sat i beton, at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af chaussésten sat i beton, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 168 kg/m² for sættematerialet som køres til anvist plads indenfor kommunegrænsen (KMC), ekskl. deponeringsafgifter.

Chaussésten/Fortovssten, sat i grus, eller blødt materiale, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af chaussésten sat i grus, eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen (KMC). eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Granitkantsten, sat i beton at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af granitkantsten med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, inkl. levering i bure, ekskl. deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte længder.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 176 kg/m for sættemateriale.

Granitkantsten, sat i beton at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og bortskaffelse af granitkantsten, inklusive eventuel deponeringsafgift.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte længder.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 276 kg/m for kantsten og sættematerialet.

Granitkantsten, sat i grus eller blødt materiale at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af granitkantsten med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, inkl. levering i bure.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte længder.

1 række brosten, sat i beton at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af brosten sat i beton, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 25 kg/m for sættematerialet.

1 række brosten, sat i grus eller blødt materiale, at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af brosten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

2 rækker brosten, sat i beton at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af brosten sat i beton, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 50 kg/m for sættematerialet.

2 rækker brosten, sat i grus eller blødt materiale, at opbryde og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af brosten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

1 række chaussésten/Fortovssten, sat i grus eller blødt materiale, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af chaussésten/fortovssten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

2 rækker chaussésten/Fortovssten, sat i grus eller blødt materiale, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af chaussésten/fortovssten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

3 rækker chaussésten/Fortovssten, sat i grus eller blødt materiale, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af chaussésten/fortovssten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

SF-sten, sat i grus eller blødt materiale, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af SF-sten sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter, inkl. levering af paller.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Tegl, sat i grus eller blødt materiale, at optage og lægge i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af tegl sat i grus eller blødt materiale, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, eksklusive eventuelle deponeringsafgifter, inkl. levering af paller.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Naturstensfliser/belægning, at optage i depot eller kørt til anvist plads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning og sortering af naturstensfliser, med efterfølgende deponering på arbejdspladsen indtil eventuel genanvendelse, eller levering på en af bygherren anvist plads, inden for kommunegrænsen, inkl. levering i bure eller paller.

Alle afregningsmængder beregnes før arbejdets udførelse på grundlag af opmålte arealer.

Kinnekullerende (vandrende), at opbryde og køre til anvist modtageanlæg indenfor kommunegrænsen (KMC), ekskl. deponeringsafgifter

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opbrydning og bortkørsel af kinnekullerender (vandrende) til KMC indenfor kommunegrænsen, ekskl. deponeringsafgifter.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 100 kg/m for kinnekullerende/ betonvand-rende 15 cm. bred.

Slagger, at opgrave og bortskaffe, t=150-300mm.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser, der er nødvendig for opgravning af slagger inkl. bortskaffelse af materiale, ekskl. deponeringsafgift.

Sporvejsspor, inkl. traverser at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opbrydning og bortskaffelse af sporvejsspor med tilhørende traverser til godkendt modtageplads, inkl. eventuel deponeringsafgift.

Afregningsmængden opgøres i løbende meter spor.

Jord - Indbygning/Levering

Afgravning og indbygning af muldjord

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, samt genindbygning af muldjord.

Levering og indbygning af muldjord

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, samt indbygning af muldjord.

Levering og indbygning af allétræsmuld

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, samt indbygning af allétræsmuldjord.

Levering og indbygning af råjord

Mængden er skønnet.

Afregningsmængden opgøres ved opmåling af påfyldningsområdet før og efter påfyldning, så det gælder for alle typer jordarbejder, dvs. også for indbygning af jord samt gælde for både råjord og muld mm.

Råjord - Afgravning og udsætning

Enhedspriserne for afgravning/indbygning og bortkørsel af jord skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med håndtering af jorden, iht. gældende regulativer, inkl. transport og bortskaffelse.

Det teoretiske volumen for afgravet jord er udregnet som voluminet mellem færdig jordoverflade og terræn. Mængderne er beregnet på grundlag af digital terrænmodel eller ved opmåling på optegnede tværprofiler. Afregningsmængden regnes lig de i tilbudslisten angivne afgravningsmængder.

Merudgifter ved udsætning af jord der derudover indeholder brokker o. lign. betales særskilt af bygherre.

Ved konstatering af blødbund er posterne fiktive, og vil kun komme til udførelse efter nærmere aftale med bygherren.

Entreprenøren skal indregne at [angiv beløb] % af jordarbejderne skal udføres som nat-/weekendarbejde.

Afgravning og udsætning af jord (ekskl. deponeringsafgift, som betales direkte af bygherren)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af opgravet materiale.

Ovenstående gælder også ved opgravning af blødbund.

Råjord - afgravning og udsætning af for-klassificeret jord

Enhedspriserne for afgravning/indbygning og bortkørsel af jord skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med håndtering af jorden, iht. gældende regulativer, inkl. transport, udsætning, klassifikationsanalyser/kartering og eventuelle deponeringsafgifter.

Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig jordoverflade og terræn. Mængderne beregnes på grundlag af digital terrænmodel eller ved opmåling på optegnede tværprofiler. Afregningsmængden regnes lig de i tilbudslisten angivne afgravningsmængder.

Merudgifter ved udsætning af jord der derudover indeholder brokker o. lign. betales særskilt, jf. TBL.

Klassifikationsanalyserne skal omhandle tungmetallerne bly, cadmium, samt kulbrinter og indholdet af total PaH, herunder benz(a)pyren, eller andre relevante parametre.

Miljøanalyser, ud over klassifikationsanalyser, som forlanges af Center for Miljø eller tilsyn, herunder bygherretilsyn, betales af bygherre.

Eventuelle udgifter til rensning/behandling af jordpartier, som af Center for Miljø kræves renset/behandlet for at jordpartierne kan deponeres, betales ligeledes af bygherren. Såfremt jorden bliver renset/behandlet, afregnes jorden til den enhedspris, der gælder den jordklasse, som jorden er blevet renset/behandlet til.

Ved konstatering af blødbund er posterne fiktive, og vil kun komme til udførelse efter nærmere aftale med bygherren.

Entreprenøren skal indregne at [angiv beløb] % af jordarbejderne skal udføres som nat-/weekendarbejde.

Afgravning og udsætning af jord, Klasse 1 (inkl. deponeringsafgift)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af opgravet materiale, jord klasse 1, inkl. deponeringsafgifter.

Afgravning og udsætning af jord, Klasse 2-3 (inkl. deponeringsafgift)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af opgravet materiale, jord klasse 2-3, inkl. deponeringsafgifter.

Afgravning og udsætning af jord, Klasse 4 (inkl. deponeringsafgift)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af opgravet materiale, jord klasse 4, inkl. deponeringsafgifter.

Tillæg for afgravning og udsætning af jord m. brokker (inkl. deponeringsafgift)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af opgravet materiale, jord med brokker, inkl. deponeringsafgifter.

Råjord - afgravning og udsætning, ikke-forklassificeret jord

Enhedspriserne for afgravning/indbygning og bortkørsel af jord skal indeholde alle omkostninger i forbindelse med håndtering af jorden, iht. gældende regulativer, inkl. transport, udsætning, klassifikationsanalyser/katerings- og deponeringsafgifter.

Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig jordoverflade og terræn. Mængderne beregnes på grundlag af digitalt terræn model eller ved opmåling på optegnede tværprofiler. Afregningsmængden regnes lig de i tilbudslisten angivne afgravningsmængder.

Merudgifter ved udsætning af jord der derudover er forurenet med brokker o. lign. betales særskilt, jf. TBL.

Klassifikationsanalyserne skal omhandle tungmetallerne bly, cadmium, samt kulbrinter og indholdet af total PaH, herunder benz(a)pyren, eller andre relevante parametre.

Miljøanalyser, ud over klassifikationsanalyser, som forlanges af Center for Miljø eller tilsyn, herunder bygherretilsyn, betales af bygherre.

Eventuelle udgifter til rensning/behandling af jordpartier, som af Center for Miljø kræves renset/behandlet for at jordpartierne kan deponeres, betales ligeledes af bygherren. Såfremt jorden bliver renset/behandlet, afregnes jorden til den enhedspris, der gælder den jordklasse, som jorden er blevet renset/behandlet til.

Merudgifter ved udsætning af jord, der derudover er forurenet med brokker o. lign. betales særskilt, jf. TBL.

Afgravning og udsætning af jord som ”byjord”

Tillægsprisen skal dække alle ydelser for bortskaffelse af jord klassificeret som ”byjord” o.lign. inkl. eventuelle deponeringsafgifter.

Tillægspris til post 2.5.1, hvis Klasse 2-3

Tillægsprisen skal dække alle ydelser for bortskaffelse af jord indeholdende brokker o.lign. klasse 2-3, inkl. eventuelle deponeringsafgifter.

Tillægspris til post 2.5.1, hvis Klasse 4

Tillægsprisen skal dække alle ydelser for bortskaffelse af jord indeholdende brokker o.lign. klasse 4, inkl. eventuelle deponeringsafgifter.

Etablering af græs

Sået græs

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af græs med sået græs, inkl. forberedende arbejder samt levering og udsåning af græsfrø.

Sprøjtesået græs

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af græs med sprøjtesået græs, inkl. forberedende arbejder samt levering og udsåning af græsfrø.

Rullegræs

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af græs med rullegræs, inkl. forberedende arbejder samt levering af græsruller.

Vildt- /naturgræs/flerårige urtefrøsblandinger

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af græs med vildt- /naturgræs/ flerårige urtefrøsblandinger, inkl. forberedende arbejder samt levering og udsåning af græsfrø.

Pleje af græs i 1 eller 2 år

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved pleje af plæne i et eller to år. Halvdelen af ydelsen betales ved plejeperiodens begyndelse og den sidste halvdel ved periodens afslutning.

Afvanding

For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i en brønd måles til ledningsenden.

For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende:

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL.

Indbygning eller bortskaffelse af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for ledningerne. Entreprenøren skal kunne dokumentere denne ydelse.

Ledningsdybder for ledningsstrækninger beregnes som gennemsnitsdybden af dybder målt ved de to endebygværker (brønde).

Dybden af ledninger placeret uden for vejes areal samt tværgående oplandsledninger, tværgående spildevandsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra eksisterende terræn og til ledningens bundløb.

Dybden af ledninger placeret i vejes afgravningsstrækninger måles fra projekteret råjordsoverflade og til ledningens bundløb. Dette gælder ligeledes for interne vejafvandingsledninger samt langsgående spildevandsledninger, placeret i påfyldningsstrækninger.

Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i afløbsledningen, uanset evt. sandfang.

Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriser for ledninger.

Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgravning, tilfyldning og komprimering af bundsikringsgrus, samt indmåling i åben grav i henhold til Tegningskrav og Udbudskontrolplanen.

Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning ifm. verificering af ledningerne, skal være indeholdt i enhedsprisen.

Levering og lægning af dræn

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af drænrør.

Enhedsprisen skal dække det beskrevne grus- eller stenfilter samt afdækning med geotekstil, såfremt dette er beskrevet.

Dræn ø 80mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af dræn 80 mm, inkl. opgravning og tilfyldning samt komprimering.

Dræn ø 110mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af dræn 110 mm, inkl. opgravning og tilfyldning samt komprimering.

Brønde

Levering og sætning af nedløbsbrønde inkl. karm og rist

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af nedløbsbrønde inkl. karm og rist.

Levering og sætning af sideløbsbrønde inkl. karm og rist

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af sideløbsbrønden inkl. karm og rist.

Levering og sætning af snydebrønde inkl. karm og rist

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af snydebrønde inkl. karm og rist.

Levering og sætning af spulebrønd inkl. karm og dæksel

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af spulebrønde inkl. karm og dæksel.

Levering og sætning af nedgangsbrønde inkl. karm og dæksel

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af nedgangsbrønde inkl. karm og dæksel.

Riste og Dæksler

Levering og udskiftning af rist og topringe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udskiftning, levering og sætning af rist og topringe i beton, opbygning op til 15 cm. på Ø40 cm. vejbrønd og/eller snydebrønd.

Levering og udskiftning af dæksel og topstykke

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udskiftning, levering og sætning af dæksel og topstykke.

Stikledninger

Levering og lægning af stikledning (Ø 160 mm PP- SN8, dybde indtil 0,75 meter under færdigt terræn)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af stikledninger indtil dybden 0,75 meter.

Levering og lægning af stikledning (Ø 160mm PP- SN8, dybde indtil 1,5 meter under færdigt terræn)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af stikledninger indtil dybden 1,5 meter.

Levering og lægning af stikledning (Ø 160 mm PP- SN8, dybde indtil 3,0 meter under færdigt terræn)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af stikledninger indtil dybden 3,0 meter. inkl. gravekasse eller anden nødvendig afstivning.

Tilslutning til eksisterende stikledning

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved tilslutning til eksisterende stikledning.

Højderegulering

Faste brønddæksler, at højderegulere

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af faste dæksler.

Nedløbsriste, at højderegulere

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af nedløbsriste.

Øvrige mindre riste og dæksler, at højderegulere

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler.

Opbrydning og bortskaffelse

Nedløbsbrønde (sandfangsbrønde), at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af nedløbsbrønde, inkl. levering og tilfyldning med bundsikringsgrus.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 300 kg/stk.

Snydebrønd, at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af snydebrønde, inkl. levering og tilfyldning med bundsikringsgrus.

Eventuel genanvendelse af riste aftales med tilsynet.

Der skal regnes med en gennemsnitsvægt på 120 kg/stk.

Spulebrønde, at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af spulebrønde, inkl. levering og tilfyldning med bundsikringsgrus.

Eventuel genanvendelse af dæksler aftales med tilsynet.

Nedgangsbrønde, at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af nedgangsbrønde, inkl. levering og tilfyldning med bundsikringsgrus.

Eventuel genanvendelse af dæksler aftales med tilsynet.

Stikledning, at opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning, opbrydning og bortskaffelse af stikledninger, inkl. levering og tilfyldning med bundsikringsgrus eller beton samt afpropning med beton af afbrudte ledninger.

Påboring

Påboring på eksist. Nedløbsbrønd

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ifm. påboring på eksisterende nedløbsbrønd.

Påboring på afløbsledning (HOFOR)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ifm. påboring på eksisterende afløbsledning, inkl. indhentning af tilladelse hos HOFOR eller anden ledningsejer.

Udskiftning af uegnet fyld

Posterne finder anvendelse, hvor udskiftning er foreskrevet i projekt, eller hvor den opgravede jord uden entreprenørens skyld er uegnet til tilfyldning, og den opgravede jord derfor skal erstattes af egnet fyld.

Levering og indbygning af sand

- Enhedspriserne skal omfatte bortskaffelse af opgravet jord samt levering og indbygning af sand.

Levering og indbygning af singels

- Enhedspriserne skal omfatte bortskaffelse af opgravet jord samt levering og indbygning af singels.

Egnet råjord, tilkørt, inkl. levering

- Enhedspriserne skal omfatte bortskaffelse af opgravet jord samt levering og indbygning af egnet råjord.

Egnet råjord, tilkørt, fra entreprisen

- Enhedspriserne skal omfatte bortskaffelse af opgravet jord samt levering og indbygning af egnet råjord, fra entreprisen.

Tilbudslistens mængder er fiktive.

Bundsikring af sand og grus

Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, kvalitet II

Enhedsprisen angives som en pris pr. m3 for hver type/tykkelse af bundsikringslag.

Bundsikringsgrus, 100 mm ≤ t ≤ 200 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af bundsikringsgrus, t= 100–200 mm., tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation.

Bundsikringsgrus, 200 mm < t ≤ 400 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af bundsikringsgrus, t= 201–400 mm., tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation.

Bundsikringsgrus, varierende tykkelser

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af bundsikringsgrus i varierende tykkelser, tilfyldning og komprimering. Herunder den krævede kontrol og dokumentation.

Variabel lagtykkelse: Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning.

Ubundne bærelag af stabilt grus

Mængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne.

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering, samt øvrige ydelser for arbejdets udførelse. Herunder den krævede kontrol og dokumentation.

Ensartet lagtykkelse: Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettoarealet.

Variabel lagtykkelse: Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning.

Entreprenøren skal indregne at 20 % (beløbsmæssigt) af stabile grusbærelag skal udføres som nat- og weekendarbejder.

NSG II

NSG II, at levere og indbygge i gangarealer, t = [XXX] mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af NSG, tilfyldning og komprimering i gangarealer som angivet.

NSG II, at levere og indbygge i cykelsti, t = [XXX] mm

Enhedsprisen skal indeholde ydelser i forbindelse med levering af NSG, tilfyldning og komprimering i cykelsti som angivet.

NSG II, at levere og indbygge i kørebanearealer, t = [XXX] mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af NSG, tilfyldning og komprimering i kørebaneareal som angivet.

NSG II, at levere og udlægge i varierende tykkelse

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af NSG, tilfyldning og komprimering.

GSG II

GSG II, at levere og indbygge i gangarealer, t = [XXX] mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GSG, tilfyldning og komprimering i gangarealer som angivet.

GSG II, at levere og indbygge i cykelsti, t = [XXX] mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GSG, tilfyldning og komprimering i cykelsti som angivet.

GSG II, at levere og indbygge i kørebanearealer, t = [XXX] mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GSG, tilfyldning og komprimering i kørebaneareal som angivet.

GSG II, at levere og udlægge i varierende tykkelse

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GSG, tilfyldning og komprimering.

KAS

KAS 0/16, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i fortov, t=150 mm. ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KAS 0/16 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i fortov op til t=150 mm, eksklusive materialeprisen.

KAS 0/16, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i cykelsti, t=150 mm. ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KAS 0/16 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i cykelsti op til t=150 mm, eksklusive materialeprisen.

KAS 0/16, at levere og indbygge i fortov, t=150 mm.

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af KAS 0/16 og indbygning i fortov op til t=150 mm.

KAS 0/16, at levere og indbygge i cykelsti, t=150 mm.

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af KAS 0/16 og indbygning i cykelsti op til t=150 mm.

KBA I

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i kørebane, t=200 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i kørebane op til t=200 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i kørebane, t=300 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i kørebane op til t=300 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i cykelsti (tung trafik), t=200 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i cykelsti op til t=200 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i cykelsti, t=150 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i cykelsti op til t=150 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i fortov, t=150 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i fortov op til t=150 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i overkørsler, t=200 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i overkørsler op til t=200 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygge i overkørsler, t=250 mm, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og indbygning i overkørsler op til t=250 mm, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at afhente hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og udlægge i varierende tykkelse, ekskl. materialeprisen

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afhentning af KBA I 0/32 hos anvist modtageanlæg inden for kommunegrænsen og udlægning i varierende tykkelse, eksklusive materialeprisen.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i kørebane, t=200 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i kørebane op til t=200 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i kørebane, t=300 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i kørebane op til t=300 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i cykelsti, t=200 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i cykelsti op til t=200 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i cykelsti, t=150 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i cykelsti op til t=150 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i fortov, t=150 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i fortov op til t=150 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i overkørsler, t=200 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i overkørsler op til t=200 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i overkørsler, t=250 mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i overkørsler op til t=250 mm.

KBA I 0/32, at levere og indbygge i varierende tykkelse

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse levering af KBA I 0/32 og indbygning i varierende tykkelse.

Regulering og komprimering

Regulering og komprimering af eksisterende grusbærelag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med oprivning af eksisterende grusbærelag, levering af 30 kg/m2 stabilt grus i gennemsnit til iblanding, regulering og komprimering.

Rodvenlige bærelag

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, udlægning og komprimering af rodvenligt bærelagssystem eller gartnermakadam.

Levering og indbygning af plastrodceller rodgrus, t= 50cm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og indbygning af plastrodceller. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og indbygning af  FLL 1 jord/rodgrus.

Levering og indbygning af gartnermakadam, t=50cm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/indbygning af gartnermakadam, t=50cm.

Levering og udlægning af FLL Jord 1

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/indbygning af FLL Jord 1, t=50cm.

Levering og udlægning af FLL Jord 2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/indbygning af FLL Jord 2, t=50cm.

Levering og udlægning af rodgrus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/indbygning af rodgrus, t=50cm.

Levering og lægning af vandings-/udluftningsrør, Ø 80 mm PP-S

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af vandings-/udluftningsrør Ø 80 mm.

Levering og sætning af vandingsrist

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og sætning af vandingsriste.

Levering og lægning af fiberdug

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af fiberdug.

Varmblandet asfalt

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. rensning af dæksler, riste eller andet inventar efter udførelsen. Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materialer til evt. overbredde og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter udført arbejde skal arealet/erne af det udførte arbejde opmåles. Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m2.

Entreprenøren skal indregne at 25 % (beløbsmæssigt) af asfaltarbejderne skal udføres som nat- og weekendarbejde.

Merforbrug

Der henvises til AAB afsnit 3.3 og 3.7.

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne.

I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindre forbrug i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris.

Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådan omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstra betaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse.

For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug.

Mindreforbrug

For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangleansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg.

Mængder – Omregningsfaktor

Omregningsfaktor for densitet for belægningstyper varierer mellem 23,0-23,5 kg/m².

Eksempel:

PA t, AB t, klippeskærver svarer til 23,5 kg/m²

GAB 0 – GAB I svarer til 23,0 kg/m²

I øvrigt henvises til ”Vejledning, varmtblandet asfalt – vejl., udbud, februar 2012, vejregler”

Grusasfaltbeton (GAB)

GAB 0, type 11, std. vejbitumen, 90 kg/m²

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 0, klæbning, udlægning og komprimering.

GAB 0, type 16, std. vejbitumen, 110 kg/m², Fortovs for- og bagkanter (bærelag)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 0, klæbning, udlægning og komprimering.

GAB I std. vejbitumen, 180 kg/m2, Kørebanebærelag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1 spec., klæbning, udlægning og komprimering i kørebanen.

GAB I, std. vejbitumen, 180 kg/m2, Cykelsti, gangareal og heller

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1 spec., klæbning, udlægning og komprimering i cykelsti, gangareal og heller.

GAB I, std. vejbitumen, 350 kg/m2, Kørebanebærelag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1 spec., klæbning, udlægning og komprimering.

GAB I, std. vejbitumen, 405 kg/m2, Kørebanebærelag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1 spec., klæbning, udlægning og komprimering.

GAB I, std. vejbitumen, 560 kg/m2, Kørebanebærelag

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1 spec., klæbning, udlægning og komprimering.

GAB I, std. vejbitumen, t= 40-200 mm, Kørebaneopretning

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 1 spec., klæbning, udlægning og komprimering.

Reguleringspris GAB I, std. Vejbitumen

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet.

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol.

Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler.

Asfaltbeton (AB)

AB 6t, polymermodificeret, på cykelsti, gangareal, heller, 45 kg/m2

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og komprimering.

AB 6t, polymermodificeret på cykelsti, gangareal, heller, 50 kg/m2 (kun på affræset underlag)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og komprimering på affræset underlag.

AB 8t, 70/100 + additiv, 60 kg/m2 (veje uden tung kanaliseret og vridende trafik)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og komprimering.

AB 8t, 70/100 + additiv, 70 kg/m2 (veje uden tung kanaliseret og vridende trafik)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæbning, udlægning og komprimering.

Opretning i kørebane, AB 8t, 70/100 + additiv, t=0-40mm) (opretning i kørebane)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opretning af AB, inkl. klæbning, udlægning og komprimering.

Reguleringspris AB 6t Polymermodificeret

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet.

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol.

Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler.

Reguleringspris AB 8t + additiv

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet.

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol.

Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler.

Asfaltbetonbindelag (ABB)

ABB 11, polymermodificeret bitumen (PmB), [X] kg/m² (tung intensiv trafik)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af ABB, klæbning, udlægning og komprimering.

ABB 16, polymermodificeret bitumen (PmB), [X] kg/m² (tung intensiv trafik)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af ABB, klæbning, udlægning og komprimering.

Skærvemastiks (SMA)

SMA 11, polymermodificeret (PmB), 90 kg/m2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SMA.

SMA 11, polymermodificeret (PmB), 100 kg/m2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SMA.

SMA 8, polymermodificeret (PmB) 60 kg/m2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SMA.

SMA 8, 40/100-75, 70 kg/m2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SMA.

SMA 8, polymermodificeret (PmB), 60 kg/m2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SMA.

SMA 8, polymermodificeret (PmB), 70 kg/m2

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SMA.

Reguleringspris, SMA

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet.

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol.

Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler.

Semifleksibelbelægning (SFB)

SFB 11, std. vejbitumen, 40 mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af SFB.

Reguleringspris, SFB

Posten anvendes kun efter skriftlig aftale med tilsynet.

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser, inkl. klargøring af underlag, levering, udlægning og kontrol.

Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler.

Overfladebehandling – OB-belægning

Overfladebehandling med røde skærver, 5/8 mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, udlægning og klæbning af røde skærver, samt nødvendig fjernelse af overskydende skærver.

Overfladebehandling med grå skærver, 5/8 mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, udlægning og klæbning af grå skærver, samt nødvendig fjernelse af overskydende skærver.

Overfladebehandling med majsgule skærver, 5/8 mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, udlægning og klæbning af gule skærver, samt nødvendig fjernelse af overskydende skærver.

Diverse asfaltarbejder

Kantfyldning ved kantsten langs cykelsti

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne jf. SAB 7.3.4.

Kantfyldning ved kantsten langs heller

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne jf. SAB 7.3.4.

Midlertidig asfaltrampe i GAB, mellem fortov/cykelsti eller cykelsti/kørebane, b= 350mm, inkl. affræsning af midlertidig rampe

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper, herunder fjernelse efter endt anlægsarbejde eller brug.

Permanent asfaltrampe i AB type 8t, std. vejbitumen, mellem fortov/cykelsti eller cykelsti/kørebane, b= 350mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper.

Permanent asfaltrampe i AB type 8t, std. vejbitumen, med GAB kerne, mellem fortov/cykelsti eller cykelsti/kørebane, b= 350mm

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper.

Midlertidig asfaltkile langs kørebanekantsten, b= 150mm, inkl. affræsning af kile

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, udlægning og komprimering af asfaltkile, herunder fjernelse efter endt anlægsarbejde eller brug.

Udtagning af borekerner

Udtagning af borekerner ved fx busholdepladser eller andre belægningstyper til nærmere undersøgelse og analyse:

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ifm. undersøgelsen, herunder anstilling af borerig, evt. afspærring samt efterfølgende analyse og afrapportering.

Der skal påregnes at udføres omkring 1-10 borekerner.

Brolægning

Genbrugsmaterialer af granit og sandsten opbrydes af nærværende entreprenør inden for entreprisegrænsen. Nye granitprodukter skal afhentes på en oplagsplads inden for Københavns kommunegrænse, hvorfra entreprenøren skal overtage granitprodukterne. Samtlige udgifter til læsning af alle produkterne (nye og genbrugsmaterialer) og transport til arbejdsområdet, inkl. aflæsning og entreprenørens kontrol af granitprodukterne skal være indeholdt i enhedspriserne. Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og TBL.

Der genanvendes eksisterende granitmaterialer suppleret med nye granitmaterialer.

Udgifter til bortskaffelse af emballage, paller, indpakning, jernbånd mv. skal være indeholdt i enhedspriserne.

Nye granitprodukter eller genanvendt granit, der frasorteres eller er i overskud under anlægsarbejderne skal entreprenøren transportere tilbage til anvist plads inden for kommunegrænsen, eller bortskaffe efter aftale med tilsynet.

Levering og komprimering af sættegrus, al leverance af fugemateriale herunder fugning, fejning og efterfugning samt alle nødvendige tilskæringer/tilpasninger til omkringliggende dæksler, riste, inventar, facader o. lign. skal være indeholdt i prisen.

Brosten, Bordursten og Chaussésten

Brosten, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af brosten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Brosten, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af brosten og beton, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

1 række brosten, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af brosten og beton, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

1 række brosten, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af brosten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

1 række brosten, stokhugget/ savskåret og jetbrændt, at levere og sætte i beton. (Københavneroverkørsel)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, levering og brug af savskåret og jetbrændt brosten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

2 rækker brosten, savskåret og jetbrændt, at levere og sætte i beton. (Københavneroverkørsel, mellem bordurstens rækker)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, levering og brug af savskåret og jetbrændt brosten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Bordursten 300 x 80 mm, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af bordursten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Bordursten 300 x 80 mm, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af bordursten, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Bordursten 300 x 120 mm, at levere og sætte i beton (Københavneroverkørsel)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af bordursten, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Bordursten 300 x 150 mm, at levere og sætte i beton (Københavneroverkørsel)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af bordursten, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Chaussésten, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussésten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Chaussésten, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af chaussésten, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Chaussésten, fra depot og sætte i grus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussésten fra eget eller bygherrens depot, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer.

Chaussésten, at levere og sætte i grus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af chaussésten, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer.

1 skifte chaussésten, fra depot og sætte i grus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussésten fra eget eller bygherrens depot, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer.

1 skifte chaussésten, at levere og sætte i grus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af chaussésten, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer.

3 rækker chaussésten, fra depot og sætte i grus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussésten fra eget eller bygherrens depot, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer.

3 rækker chaussésten, at levere og sætte i grus

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af chaussésten, levering af grus, samt sætning i grus og fugning med de angivne fugematerialer.

3 rækker chaussésten, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved sortering, afhentning og brug af chaussésten fra eget eller bygherrens depot, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

3 rækker chaussésten, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og brug af chaussésten, levering af beton, samt sætning i beton og fugning med de angivne fugematerialer.

Udstøbe drænbetonplade 150/200 mm i overkørsel, inkl. opbygning af BSG og SG samt 6 stk. Ø110 kabeltrækrør.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udstøbning af drænbetonplade, inkl. opbygning af grusbærelag af BSG og SG samt Ø110 kabeltrækrør.

Granitkantsten

Fasgranitkantsten, R>25m, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af fasgranitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætte kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Fasgranitkantsten, R>25m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af fasgranitkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Fasgranitkantsten, 1,0m<R≤ 25m, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af fasgranitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Fasgranitkantsten, 1,0m<R≤ 25m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af fasgranitkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Fasgranitkantsten, 0,5m<R≤ 1,0m, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af fasgranitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer, inkl. nødvendig skæring for tilpasning skal være indeholdt.

Fasgranitkantsten, 0,5m<R≤ 1,0m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af fasgranitkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Kløvet granitkantsten, R> 25m, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Kløvet granitkantsten, R> 25m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af kløvet granitkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Kløvet granitkantsten, 1,0m<R≤25m, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Kløvet granitkantsten, 1,0m<R≤25m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af kløvet granitkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Kløvet granitkantsten, 0,5m<R≤1,0m, fra depot og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Kløvet granitkantsten, 0,5m<R≤1,0m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af kløvet granitkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Betonkantsten, fliser og afløbsrender

Betonrabatkantsten, R>25m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af betonrabatkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Betonrabatkantsten, 1,0m < R ≤ 25m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af betonrabatkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Betonrabatkantsten, 0,5m ≤ R ≤ 1,0m, at levere og sætte i beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af betonrabatkantsten og beton, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.

Københavnerfliser 625 x 800 x 70 mm, fra depot og lægge m chausséssten

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning i depot hos Farum Beton A/S samt lægning af fliser i de angivne sætte- og fugematerialer (min. 20 mm. til maks. 70 mm.).

- 8.3.4a	 Københavnerfliser 625 x 800 x 70 mm, fra depot og lægge m Fortovssten

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning i depot hos Farum Beton A/S samt lægning af fliser i de angivne sætte- og fugematerialer (min. 20 mm. til maks. 100 mm.).

Københavnerfliser 625 x 800 x 100 mm, fra depot og lægge (kørebanefliser)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning i depot hos Farum Beton A/S og lægning af fliser i de angivne sætte- og fugematerialer.

Taktile Københavnerfliser 625 x 800 x 70 mm, fra depot og lægge (ved fodgængerovergange)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning i depot hos Farum Beton A/S og lægning af fliser i de angivne sætte- og fugematerialer.

Fortovsvandrender i beton model Farum 300x600x120 mm, fra depot og lægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning i depot hos Farum Beton A/S samt sætning af fortovsvandrender i de angivne sætte- og fugematerialer.

Tillægspris for at genanvende betonfliser pr. flise

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved at optage og placere i betonfliser i depot, på af entreprenøren leverede paller, for efterfølgende at lægge fliserne ned igen i forbindelse med retablering af fortov. Tillægsprisen skal indtænkes i posterne (PO) 02.03 og 08.02.
Bliver flisen genanvendt sparer Bygherren udgiften til deponiet hos KMC og entreprenøren modtager kr. 75 per flise som bonus.

Bonussen kommer kun til udbetaling, såfremt flisen er uden brudlinjer ved ibrugtagningstidspunktet.

Princip for optællingsmetodik og dokumentation fastlægges i samarbejdsfasen.

Enhedsprisen må gerne være kr. 0,- eller negativ.

Posten kan fravælges af bygherren.

Tillægspris for levering af ”grøn” kantstensbeton for poster 08.01.01-07 pr. lbm

Enhedsprisen skal dække alle udgifter for levering af kantstensbeton med dokumenteret anvendelse af mindst 20% nedknust genanvendt beton som det grove tilslag.
Betonen skal anvendes som bundet sættemateriale for alle kantsten- og brosten sat i beton. Betonen må ikke anvendes i overkørsler sat i beton uden forudgående aftale med tilsynschefen.

Enhedsprisen reguleres op og ned svarende til ændringen i procent for post 08.01.01-07. Endelig afregning af posten baseres på slut-aconto.

Enhedsprisen må gerne være kr. 0,- eller negativ.

Bordur- og kantstensender

Renskæring af bordur- og granitkantstensender

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved renskæring af bordurstens- og granitkantstensender på opbrudte bordur- og kantsten (for leverede bordur- og kantsten skal denne ydelse være indeholdt i prisen).

Genfugning inden 1-års gennemgang

Genfugningerne skal ske efter aftale med byggeleder. Genfugning skal foregå ved samme procedure, som almindelig fugning.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med genfugning. Enhedsprisen afregnes i m2

Kørebaneafmærkning

Fjernelse af eksisterende afmærkning

Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med arbejdets omfang.

Affræsning af striber

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved affræsning, fjernelse og bortskaffelse til godkendt modtageplads, inkl. deponeringsafgift af eksisterende afmærkning.

Affræsning af symboler

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved affræsning, fjernelse og bortskaffelse til godkendt modtageplads, inkl. deponeringsafgift af eksisterende afmærkning.

Fjernelse af gul maling på granitkantsten

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved fjernelse af gul maling på granitkantsten.

Termoplastisk plan afstribning, t=3-5mm

10 cm brede kørelinjer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af kørebanelinjer i den angivne bredde.

30cm brede kørelinjer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af kørebanelinjer i den angivne bredde.

50cm brede spærreflader og forgængerfelter

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af spærreflader og fodgængerfelter i den angivne bredde.

Vigelinjer (hajtænder)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af de angivne vigelinjer.

Pile, bogstaver og øvrige symboler

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af de angivne pile og symboler h= 2,5 m.

Afmærkning med gul maling på granitkantsten

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udførelse af gul afmærkning på granitkantsten.

30cm bred afmærkning på asfaltramper

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af 30cm bred afmærkning på asfaltramper.

Tillæg ifm. ved gennemførelse af afstribningsarbejder, hvor temperaturen er under 5 °C

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved gennemførelse af afstribningsarbejder, hvor temperaturen er under 5 °C.

Afmærkningsmateriel

Tavler og standere, at tage nye fra depot og opstille

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afhentning fra depot (Byinventar og Cykler (Smedeværkstedet), Kraftværksvej 25 – 27, 2300 København S) af nye standere/galger og tavler, opsætning, udgravning til fundament, bortkørsel af overskudsjord til godkendt depot inden for kommunegrænsen, inkl. deponeringsafgift, fundament i henhold til Vejreglerne, levering af tilfyldningsmateriale, tilfyldning omkring fundament, samt retablering af belægning og montering af tavler på standere/galger, inkl. beslag mv.

Tavler og standere, at tage fra depot og genopstille

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afhentning fra eget eller bygherres depot af genanvendelige standere/galger og tavler, opsætning, udgravning til fundament, bortkørsel af overskudsjord til godkendt depot inden for kommunegrænsen, inkl. deponeringsafgift, fundament i henhold til Vejreglerne, levering af tilfyldningsmateriale, tilfyldning omkring fundament, samt retablering af belægning og montering af tavler på standere/galger, inkl. beslag mv.

Inventar

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af inventar.

Inventar nævnt neden for er bygherreleverancer.

Opsætning af cykelstativer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af cykelstativer, inkl. retablering af belægninger.

Opsætning af borner, pullerter og steler

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af borner, pullerter og steler, inkl. retablering af belægninger.

Opsætning af Københavnerbænke/plinte

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af Københavnerbænke, inkl. retablering af belægninger.

Opsætning af affaldskurve

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af affaldskurve, inkl. retablering af belægninger.

Antigraffitibehandling

Summen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og påføring af antigraffitibehandlingen på alle objekter og overflader, som er beskrevet i SAB, 11.03.

Beplantning

Levering og plantning af træer/buske/hækplanter/stauder/løg

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved modtagelse af træer (bygherreleverance) / levering af træer inkl. modtagekontrol, samt beskyttelse imod vind/frost og udtørring.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved modtagelse / levering af buske / hækplanter / stauder / løg.

Enhedsprisen dækker plantning af træer / buske / hækplanter / stauder samt lægning af løg. Plantning er inkl. opbinding og opbindingsstokke, vandingssække / vandingsvolde, afslutning af plantebede med et toplag af leret vejgrus, jorddækning eller tilsvarende.

Enhedsprisen dækker efterfølgende pleje af træer / buske / hækplanter / stauder og andet plantemateriale indtil aflevering: opsætning og efterfølgende nedtagning af vandingsposer, vanding, gødskning, etableringsbeskæring (fjernelse af knækkede og krydsende grene samt vildskud), ukrudtsbekæmpelse samt opsætning og nedtagning af saltbeskyttelse.

Aflevering af planter (træer, buske, hækplanter, stauder) sker ved det efterfølgende løvspring efter plantning af plantematerialet, dog ikke før aflevering af entreprisen som helhed. Aflevering af løg sker det efterfølgende forår, når løgene er i blomst.

Pleje af træer i ét år / to år

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved pleje af beplantning i et / to år. Ydelsen omfatter: opsætning og nedtagning af vandingsposer, vanding, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, beskæring (knækkede og krydsende grene samt vildskud) samt vedligeholdelse og tilretning af opbindinger. Visne staudetoppe klippes ned inden løvspring.  Ydelsen dækker plejen i garantiperioden, dvs. fra aflevering af beplantningen til udløb af garantiperioden efter et / to år. Halvdelen af ydelsen betales ved plejeperiodens begyndelse og den sidste halvdel ved periodens afslutning.

Vanding af træer/buske/hækplanter/stauder i ét år / to år

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved vanding af træer / buske / hækplanter/ stauder i ét år / to år. Ydelsen dækker vanding i garantiperioden, dvs. fra aflevering af beplantningen til udløb af garantiperioden efter ét år / to år. Ydelsen faktureres kvartalsvis i plejeperioden ved fremsendelse af dokumentation for vanding.

Diverse arbejder

Trækrør

Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b=30 cm, d= 45 cm

Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes selvstændigt under post 02.03 Råjordsarbejder.

Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet.

Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b= 30 cm, d= 90 cm

Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes under selvstændigt under post 02.03 Råjordsarbejder.

Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet.

Trækrør Ø 110mm PE, at levere og lægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af PE-rør, Ø 110 mm.

Trækrør af PE (uanset dimension) at lægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opgravning og lægning af PE-rør samt tildækning.

Leret vejgrus eller tilsvarende

Leret vejgrus eller tilsvarende, at levere og udlægge, t=100mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af leret vejgrus eller tilsvarende, t= 100 mm.

Leret vejgrus eller tilsvarende, at levere og udlægge, t=150mm

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af leret vejgrus eller tilsvarende, t= 150 mm.

Kunstgræs

Kunstgræs, at levere og udlægge uden et fjedrende

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af kunstgræs uden fjedrende underlag, strålængde 50-60 mm, inkl. underkonstruktion og nødvendigt fyldmateriale.

Kunstgræs, at levere og udlægge med et fjedrende underlag

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af kunstgræs med et fjedrende underlag, strålængde 40 mm, inkl. underkonstruktion og nødvendigt fyldmateriale.

Faldgummi

Faldgummi, at levere og udlægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af EDPM-gummi dimensioneret til faldhøjder på [XX] m, inkl. baselag og toplag

Underbygning i lecabeton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af lecabeton under hvælvede kanter af gummibelægningen.

Faldgrus

Faldgrus, at levere og udlægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af faldgrus t=350 mm. Inkl. udlægning af signalnet.

Græsarmering

Græsarmering, at levere og udlægge

Enhedspriserne skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af græsarmering, inkl. levering og udlægning af jordsubstrat i cellerne.

Metalkant

Metalkanter, at levere og udlægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og montering af metalkanter iht. SAB og tegninger, inkl. spyd og punktfundamenter.

Signalanlæg

Alle overflader og udstyr skal være i RAL 7024 og med anti-sticker og anti-graffiti overflade. Alle komponenter til at opnå fuldt funktionsdygtige signalanlæg skal leveres og monteres af entreprenøren.

Posterne 14.1 – 14.15 kan kun komme til udførelse efter aftale med bygherren/tilsynet.

Montør-/teknikertime inkl. servicevogn, normal tid

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Arbejder indenfor normal arbejdstid er:

- Mandag-fredag: kl. 07.00 – 19.00

- Lørdag: kl. 08.00 – 17.00

Montør-/teknikertime inkl. servicevogn, overtidstillæg

Overtidstillæg til montør-/teknikertime inkl. servicevogn.

Enhedsprisen skal dække alle ekstraomkostninger ved udførelse af arbejder udenfor normal arbejdstid.

Overtid er defineret som:

- Mandag-fredag: kl. 19.00 – 22.00

- Lørdag: kl. 17.00 – 22.00

Montør-/teknikertime inkl. servicevogn, nat og weekendtillæg

Nat- og weekendtillæg til montør-/tekniker-time inkl. servicevogn.

Enhedsprisen skal dække alle ekstraomkostninger ved udførelse af nat- og weekendarbejder, herunder til administration, arbejdsledelse m.v.

Nat- og weekendarbejder er defineret som:

- Mandag-lørdag: kl. 22.00 – 07.00

- Søn- og helligdage: Hele døgnet

Mødetime

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Projekteringstime

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Dokumentation

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Projekttime

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Testtime

Timepris for SAT/FAT/Drifttest skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Programmeringstime

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Øvrig ingeniørtime

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Gravetime

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Liftvogn

Posten omfatter liftvogn, ekskl. bemanding.

Lastvogn med kran

Posten omfatter lastvogn med kran, ekskl. bemanding.

Lastvogn med grab

Posten omfatter lastvogn med grab, ekskl. bemanding.

Søge grav efter blokstik

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Opstart for styrede underboringer under 50 meter

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Arbejdet skal udføres af en entreprenør, der er omfattet af kontrolordningen for styret boring og gennempresning.

Styret underboring ekskl. rør ≤ 63mm

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Arbejdet skal udføres af en entreprenør, der er omfattet af kontrolordningen for styret boring og gennempresning.

Styret underboring ekskl. rør ≤ 110mm

Timeprisen skal være inklusive alle tillæg, herunder tillæg til administration, arbejdsledelse m.v.

Arbejdet skal udføres af en entreprenør, der er omfattet af kontrolordningen for styret boring og gennempresning.

14.19 – 14.22 Kabelgrav

Posten omfatter alle ydelser ved gravning, tilfyldning og retablering af kabelgrav for signalkabel i fortovs- og rabatareal, samt opmåling og registrering af ledninger jf. SAB afsnit 14.4.15. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelsen i SAB. Kabelgrav og tilfyldning forudsættes udført, når overflade (fliser, asfalt, beton eller græs) allerede er brudt op. Udgifter til alle medgåede materialer, arbejdsopgaver og kørsel samt til indhentning af nødvendige tilladelser og godkendelser skal være inkluderet.

  - 4 stk. trækrør Ø110 mm PE, at levere og lægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af 4 stk. Ø110 mm PE trækrør.

3” stålrør, at levere og lægge

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af 3” galvaniserede stålrør. Herunder udgravning, etablering af blok i beton og omkringfyldning samt fuld retablering ved terræn.

Ny kabelblok

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af ny kabelblok med 4xØ110mm trækrør PEL under vej- eller stiareal. Herunder skæring, opbrydning, udgravning, bortskaffelse af belægning og afgravet jord til godkendt modtagerplads inkl. evt. deponeringsafgift, etablering af blok i beton og omkringfyldning samt fuld retablering til terræn.

Posten afregnes efter lbm. Entreprenøren skal ved hver ny forbindelse foretage nødvendig søgegravning for at fastlægge, om der ligger genanvendelige trækrør, som nye kabler kan føres i. Et eksisterende Ø110mm kabelrør kan i den forbindelse anvendes til både trækning af signalkabel og datakabel i PEX-rør

Udgravet jord udgør 1 ton pr. lbm. kabelblok, som fratrækkes den samlede jordmængde under post 02.04.01.

Kabelblotte indmåles og dokumenteres i henhold til tegningskrav for LER.

Anstilling til forlængelse af kabelblok

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved anstilling for forlængelse af kabelblok under vej og stiareal. Herunder nødvendig udgravning, frilægning af eksisterende blok samt omkringfyldning og retablering.

Kabelblokforlængelse:

Posten skal dække alle nødvendige ydelser for at forlænge den angivne bloktype frem til fortovsareal. Samme betingelser gælder underpost 14.27.1 – 14.27.12.

Blokforlængelse: 3 stk. á 2 rør

Blokforlængelse: 5 stk. á 4 rør o

Blokforlængelse: 5 stk. á 6 rør (to lag; 3+3)

Blokforlængelse: 1 stk. á 7 rør (to lag; 4+3)

Blokforlængelse: 9 stk. á 7 rør (to lag; 4+3)

Blokforlængelse: 1 stk. á 8 rør

Blokforlængelse: 4 stk. á 8 rør (to lag; 4+4)

Blokforlængelse: 1 stk. á 6 rør (to lag)

Blokforlængelse: 1 stk. á 14 rør (to lag; 10+4)

Blokforlængelse: 1 stk. á 16 rør (to lag; 8+8)

Blokforlængelse: 2 stk. á 19 rør (to lag; 12+7)

Blokforlængelse: 1 stk. á 28 rør

Styreapparat, programmeret, opstillet og tilsluttet

Styreapparatet skal være komplet, fuldt monteret, herunder inklusive skab, sokkel, fundament, lås og klemmerækker. Styreapparatet skal være konfigureret med det nødvendige antal signalgruppe- og detektorkort m.v. Posten skal inkludere flytning af eksisterende installationer i nødvendigt omfang. Styreapparatet leveres på det sted, hvor det skal anvendes, fuldt funktionsdygtigt, opstillet og tilsluttet strømforsyning og kommunikation, programmeret i overensstemmelse med gældende funktionsdokumentation, afprøvet i forhold til signalanlægget og til overvågnings- og styringscentralen og ibrugtaget. Eventuelle eksisterende kommunikationsforbindelser, der passerer styreapparatet, og som skal opretholdes, skal retableres. Den resulterende installation skal i øvrigt opfylde de krav, der fremgår af SAB. Posten omfatter oprettelse og nødvendig konfiguration for styreapparatet i overvågnings- og styringscentralen. Posten omfatter endvidere alle ydelser vedrørende nedtagning og bortskaffelse af eksisterende styreapparat. Posten omfatter tillige den fuldstændige dokumentation for styreapparatet og for eventuelle anlægsændringer, udskiftningen af styreapparatet måtte medføre.

Styreapparat, flytning op til 10 m, inkl. tilslutning med nye kabler

Enhedsprisen for flytning af eksisterende styreapparat op til 10 m, skal indeholde alle ydelser i forbindelse med flytningen af skab, sokkel, fundament samt tilslutning af nødvendige nye kabler, samt reetablering af bærelag og belægning til den omkringliggende eksisterende belægning.

Styreappart, nedtagning

Enhedsprisen for nedtagning af styreapparat skal indeholde alle ydelser i forbindelse med demontering, nedtagning, kørsel til lager eller bortskaffelse, samt reetablering af bærelag og belægning til den omkringliggende eksisterende belægning. Installationen skal afmeldes hos Radius efter gældende procedure.

Vejside udstyr (C-ITS)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering og installering af vejside udstyr, udstyret skal leveres på det sted, hvor det skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse.

Udstyr indbygget i køretøj (C-ITS)

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering og installering af I køretøjs udstyr, udstyret skal leveres på det sted, hvor det skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse.

Trafikledelseskamera

Trafikledelseskamera skal leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt ophæng til eksisterende mur eller master for korrekt og stabil placering. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med samling, ophæng, justering og installation, inklusive alle mellemforbindelser og klemmerækker. Enhedsprisen skal endvidere inkludere tilkobling af strømforsyning samt levering af ledning til strømforsyning.

14.34 - 14.42 Detektering

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med samling, ophæng, justering og installation af detektering, inklusive alle mellemforbindelser og klemmerækker. kameraet skal leveres på det sted, hvor det skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt ophæng til eksisterende mur eller master for korrekt og stabil placering.

  - Signalkabel 7 korer

Posten omfatter levering af 7-koret signalkabel, og trækning i Ø110 mm PE trækrør eller kabelblok. Levering og lægning af trækrør afregnes jf. post 14.23.

Signalkabel 14 korer

Posten omfatter levering af 14-koret signalkabel, og trækning i Ø110 mm PE trækrør eller kabelblok. Levering og lægning af trækrør afregnes jf. post 14.23.

Signalkabel 27 korer

Posten omfatter levering af 27-koret signalkabel, og trækning i Ø110 mm PE trækrør eller kabelblok. Levering og lægning af trækrør afregnes jf. post 14.23.

Signalkabel 37 korer

Posten omfatter levering af 37-koret signalkabel, og trækning i Ø110 mm PE trækrør eller kabelblok. Levering og lægning af trækrør afregnes jf. post 14.23.

Forlængelse af signalkabel, 7 korer

Posten omfatter mufning mellem eksisterende 7-koret signalkabel og forlængelseskabel.

Forlængelse af signalkabel, 14 korer

Posten omfatter mufning mellem eksisterende 14-koret signalkabel og forlængelseskabel.

Forlængelse af signalkabel, 27 korer

Posten omfatter mufning mellem eksisterende 27-koret signalkabel og forlængelseskabel.

Forlængelse af signalkabel, 37 korer

Posten omfatter mufning mellem eksisterende 37-koret signalkabel og forlængelseskabel.

Fiber konnetering

Posten omfatter alle ydelser i forbindelse med fiber konnetering

Ledningspåvisning

Posten omfatter alle ydelser i forbindelse med ledningspåvisning

Levering og oplægning af kabel for lyskurv

Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med  levering og oplægning på mast, mur eller bardun af kabel for wirehængt lyskurv.

Cat 6 data kabel inkl. Termination

Posten omfatter levering af Cat 6 data kabel inkl. termination, samt trækning i Ø110 mm PE trækrør eller kabelblok. Levering og lægning af trækrør afregnes jf. post 14.23.

Cat 6 data kabel midlertidig installation inkl. Termination

Posten omfatter levering af Cat 6 data kabel inkl. termination, samt trækning i Ø110 mm PE trækrør eller kabelblok. Levering og lægning af trækrør afregnes jf. post 14.23.

3G modem

Posten omfatter levering og installering af 3G modem, modemmet skal leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse

4G modem

Posten omfatter levering og installering af 4G modem, modemmet skal leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse.

DSL modem

Posten omfatter levering og installering af DSL modem, modemmet skal leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse.

Lyskurv ekskl. Lanterner

Lyskurve leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt opspændingsmateriel samt kabel mellem lyskurve og masteklemmerække. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med ophængning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende lyskurver, der erstattes.

LED-lanterne, 3-lys

Signallanterner leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt opspændingsmateriel samt kabel mellem lanterne og masteklemmerække. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opsætning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Enhedsprisen skal herudover dække alle ydelser ved levering og montering af LED-indsats. Enhedsprisen skal indeholde montering af ”skygger” jf. tegninger. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signallanterner, der erstattes. Enhedsprisen skal tillige indeholde alle ydelser i forbindelse med dokumentation, herunder indmelding af ændret elforbrug.

LED-lanterne, 2-lys

Signallanterner leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt opspændingsmateriel samt kabel mellem lanterne og masteklemmerække. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opsætning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Enhedsprisen skal herudover dække alle ydelser ved levering og montering af LED-indsats. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signallanterner, der erstattes. Enhedsprisen skal tillige indeholde alle ydelser i forbindelse med dokumentation, herunder indmelding af ændret elforbrug.

LED-lanterne, 1-lys

Signallanterner leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt opspændingsmateriel samt kabel mellem lanterne og masteklemmerække. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opsætning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Enhedsprisen skal herudover dække alle ydelser ved levering og montering af LED-indsats. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signallanterner, der erstattes. Enhedsprisen skal tillige indeholde alle ydelser i forbindelse med dokumentation, herunder indmelding af ændret elforbrug.

LED-lanterne, 3-lys cyklist

Signallanterner leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt opspændingsmateriel samt kabel mellem lanterne og masteklemmerække. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opsætning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Enhedsprisen skal herudover dække alle ydelser ved levering og montering af LED-indsats. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signallanterner, der erstattes. Enhedsprisen skal tillige indeholde alle ydelser i forbindelse med dokumentation, herunder indmelding af ændret elforbrug.

LED-lanterne, 1-lys cyklist

Signallanterner leveres på det sted, hvor de skal anvendes, bestykket til den konkrete anvendelse og inklusive nødvendigt opspændingsmateriel samt kabel mellem lanterne og masteklemmerække. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opsætning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Enhedsprisen skal herudover dække alle ydelser ved levering og montering af LED-indsats. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signallanterner, der erstattes. Enhedsprisen skal tillige indeholde alle ydelser i forbindelse med dokumentation, herunder indmelding af ændret elforbrug.

Baggrundsplade, 3 lys

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og montering af baggrundsplade.

Afskærmning til lysgiverne – almindelig

Posten omfatter levering og installering af afskærmning til lysgiverne – almindelig.

Afskærmning til lysgiverne – lang

Posten omfatter levering og installering af afskærmning til lysgiverne – lang.

Af- og påmontering af signallanterner

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse afmontering af signallanterner og lægge i depot, samt påmontering signallanterner på nye standere. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opsætning, justering og installation, omfattende såvel forbindelsen til masteklemmerækken som stropningen mellem masteklemmerækkens dele, samt afprøvning og ibrugtagning. Enhedsprisen skal indeholde montering af ”skygger” jf. tegninger. Enhedsprisen skal tillige indeholde alle ydelser i forbindelse med dokumentation, herunder indmelding af ændret elforbrug.

Levering og montering af DSI beslag.

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser til levering og montering af DSI beslag.

Levering og montering af arm til lanterne

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser til levering og montering af arm til signallanterne.

Levering og montering af hætte til mast

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser til levering og montering af hætte til signalmast.

Videomast 9 meter

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Mast Video 9 meter, med 20 cm forlængelse for placering op ad kantsten

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Fundament til Videomast

Fundamentet leveres på det sted, hvor det skal anvendes. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstillingen.

Mast, normal

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Mast, normal inkl. påsvejst fodplade 50x50 cm

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og 50x50 cm påsvejst fodplade. Enhedsprisen skal inkludere levering og indbygning af 10 cm 0/8 bundsikringsgrus under fodplade. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Mast, lang

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster inkl. galger, der erstattes.

Mast, lang inkl. påsvejst fodplade 100 x 100 cm

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og 100x100 cm påsvejst fodplade. Enhedsprisen skal inkludere levering og indbygning af 10 cm 0/8 bundsikringsgrus under fodplade. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Mast, stor galge

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Mast, lille galge

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes

Mast for lydsignal/fodgængertryk

Signalmaster leveres på det sted, hvor de skal anvendes, inklusive kabellem, 2-delt klemmerække med omsvøbning af plast og evt. fundament. Enhedsprisen for de respektive mastetyper skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering samt opføring og montering af signalkabel. Endvidere skal enhedsprisen indeholde alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af de eventuelle eksisterende signalmaster, der erstattes.

Fodgængertryk

Posten omfatter levering og installering af fodgængertryk.

Lydsignal med fodgængertryk og Rfid

Posten omfatter levering og installering af Lydsignal for blinde og svagsynede - med fodgængertryk og Rfid.

Lydsignal for blinde og svagsynede - med fodgængertryk

Posten omfatter levering og installering af Lydsignal for blinde og svagsynede - med fodgængertryk.

Lydsignal for blinde og svagsynede - uden fodgængertryk

Posten omfatter levering og installering af Lydsignal for blinde og svagsynede - uden fodgængertryk.

14.86 - 14.91 Nedtagning af master

Enhedsprisen for nedtagning af master, hvor der ikke skal opstilles ny mast, skal indeholde alle ydelser i forbindelse med demontering, nedtagning, kørsel til lager eller bortskaffelse, samt reetablering af bærelag og belægning til den omkringliggende eksisterende belægning.

  - Udkørselstrykknap

Posten omfatter levering og installering af udkørselstrykknap.

Belysning

Indsæt

Eventuelle tillægsarbejder

Poster (PO) i TBL kommer kun til udførelse efter særlig aftale med tilsynet.

Mandskab og maskiner m.m.

Projektleder

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af projektleder til udførelse af diverse arbejder. Denne post kommer kun til anvendelse såfremt formandens timer ikke er omfattet af ydelsen jf. TAG post 0.2 samt AB 18 § 24, stk. 4.

Ingeniør

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af ingeniør til udførelse af diverse arbejder.

Formand

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af formand til udførelse af diverse arbejder. Denne post kommer kun til anvendelse såfremt formandens timer ikke er omfattet af ydelsen jf. TAG post 0.2 samt AB 18 § 24, stk. 4.

Brolægger

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af brolægger til udførelse af timelønsarbejder.

Specialarbejder

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af specialarbejder til udførelse af timelønsarbejder.

Landmåler inkl. nødvendigt udstyr

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af landmåler inkl. nødvendigt udstyr til udførelse af diverse arbejder samt indmåling i henhold til Tegningskrav, LER.

Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn til udførelse af timelønsarbejder.

Lastvogn, 4-akslet med tip, grab og fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn til udførelse af timelønsarbejder.

Lastvogn, 4-akslet med kærre og fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn med kærre til udførelse af timelønsarbejder.

Sættevogn

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af sættevogn til udførelse af timelønsarbejder.

Dumper inkl. fører, til og med 3 tons

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af dumper til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Pladevibrator, DPU

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af pladevibrator til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Tromle inkl. fører, 1-2 tons

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af tromle inkl. fører til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Minigraver inkl. fører, under 4 ton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af minigraver inkl. fører under 4 ton som anført til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Minigraver inkl. fører, 4-7 ton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af minigraver med fører 4-7 ton til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Gravemaskine inkl. fører, 10-20 ton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Gravemaskine inkl. fører, over 20 ton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Gravemaskine med hydraulikhammer inkl. Fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Gummihjulslæsser inkl. Fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gummihjulslæsser som anført til udførelse af timelønsarbejder. Enhedsprisen skal gives med udgangspunkt at maskinen er drevet af HVO i overensstemmelse med kravene i SAB afs. 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

Skiltevogn inkl. Fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af skiltevogn som anført til udførelse af timelønsarbejder.

Gravekasse indtil 3 meters dybde

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, leje og brug af gravekasse indtil 3 m dybde. Gravekassen skal rage 25 cm op over niveauet langs ledningsgraven.

Levering og udlægning/borttagning af køreplader

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/borttagning af køreplader, inkl. eventuel retablering af beskyttet overflade.

Hvor der under jernpladerne er eksisterende belægning, som skal bevares, skal der leveres og udlægges sand under pladerne.

Leje af køreplader

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved leje af køreplader, inklusiv eventuel intern flytning.

Anstilling af lille fræser

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og anstilling af lille fræser ≤ 0,5 m., herunder også anstilling ved nat- og weekendarbejder.

Anstilling af stor fræser

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og anstilling af stor fræser > 0,5 m, herunder også anstilling ved nat- og weekendarbejder.

Anstilling af lille asfalthold (håndhold)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og anstilling af et lille asfalthold, (håndhold) herunder også anstilling ved nat- og weekendarbejder.

Anstilling af stort asfalthold (maskinhold)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og anstilling af et stort asfalthold, (maskinhold) herunder også anstilling ved nat- og weekendarbejder.

Anstilling til skæring i asfalt og beton

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og anstilling af skærehold, herunder også anstilling ved nat- og weekendarbejder.

Skiltevogn, inkl. anstilling og fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af skiltevogn som anført til udførelse af timelønsarbejder.

Afspærring godkendt til 50 km/t-zoner

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af afspærring.

Anstilling til udlægning af striber

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved anstilling til udlægning af striber.

Midlertidig gul afmærkning

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af kørebanelinjer i den angivne bredde.

Tillægspris for dybere stikledninger, 1,70-2,40 m.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved ekstra gravedybde for udførelse af stik til nedløbsbrønde/hovedledning.

Tillægspris for dybere stikledninger, 2,40-3,50 m.

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved ekstra gravedybde for udførelse af stik til nedløbsbrønde/hovedledning.

Rekvirering af TV-inspektionsbil inkl. mandskab

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved rekvirering og anvendelse af TV-inspektionsbil, inklusive mandskab og standardudstyr til TV-inspektion af ledninger som anført, til udførelse af timelønsarbejder.

TV-inspektion af stikledning Ø 110-160 mm med skubbekamera, længde op til 7 m

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udførelse af TV-inspektion af stikledning i jord Ø 110-160 mm, længde op til 7 m ved anvendelse af skubbekamera, inklusive betjening, registrering og dokumentation.

Spulevogn inkl. fører

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af spulevogn som anført til udførelse af timelønsarbejder.

Afrigning af byggeplads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med midlertidig nedlukning af byggepladsen, herunder evt. fjernelse af materiel og materialer. Enhedsprisen skal endvidere indeholde evt. udgifter til lønninger som G-dage for medarbejder og evt. underentreprenører.

Tilrigning af byggeplads

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med at genopstarte den midlertidig nedlukket byggeplads, herunder tilvejebringe evt. bortkørt materiel og materialer mv.

Vinterforanstaltninger

Alle ydelser kan kun efter nærmere aftale med tilsynet komme til udbetaling i vinterperioden fra 1/10 - 31/3.

Snerydning og saltning af arealer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med snerydning og saltning af befæstede arealer så som fortove, cykelstier og evt. kørebaner. Enhedsprisen skal desuden dække alle ydelser i forbindelse med levering af vejsalt. Ydelsen kommer kun til udførelse efter nærmere aftale med tilsynet.

Saltning af arealer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse levering og saltning af befæstede arealer så som fortove, cykelstier og evt. kørebaner. Ydelsen kommer kun til udførelse efter nærmere aftale med tilsynet.

Levering af 50 mm vintermåtter

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af 50 mm vintermåtter.

Levering af presenninger

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af presenninger.

Til- og afdækning med 50 mm vintermåtter

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved tildækning, afdækning og mellemdeponering med 50mm vintermåtter pr. gang.

Til- og afdækninger med presenninger

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved tildækning, afdækning og mellemdeponering med presenninger pr. gang.

Vintertillæg på stribearbejde

Tørring af underlag inden etablering af 10 cm brede kørebanelinjer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af 30 cm brede kørebanelinjer

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af 50 cm brede spærreflader og fodgængerfelter

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af vigelinjer (hajtænder)

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af pile, bogstaver og øvrige symboler, h=2,5 m

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af skaktern S32C

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af 30 cm bred afmærkning på cykelramper

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Tørring af underlag inden etablering af blåt cykelbane felt

Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med tørring af underlag inden etablering af afmærkning. Der ydes kun godtgørelse for tørring af underlag i perioden fra 1. oktober til 30. april og kun når ydelsen reelt er udført.

Fossilreducerende teknologi i vejgående køretøjer

Posterne omhandler tillægspriser for anvendelse af HVO som brændstof i de vejgående maskiner der servicerer anlægsproduktionen.

Der er ikke krav om, at tanken skal være tom inden påfyldning af HVO-brændstof. Der må således gerne anvendes konventionelt brændstof på entreprisen så længe entreprenøren kan dokumentere tilsvarende mængder fossilfrit brændstof indkøbt og leveret.

Posterne afregnes på månedsbasis, på baggrund af dokumentation for kørte timer/km og tanket HVO på de enkelte køretøjer. Dokumentationen kan også fremgå af eksempelvis køresedler fra betonleverandør.

Enhedspriserne reguleres op og ned svarende til ændringen i procent for den enkelte HP. Endelig afregning af posterne baseres på slut-aconto.

Enhedspriserne må gerne være kr. 0,- eller negative.

Afregnes på månedsbasis.

Tillægspris per kørt km til materialefragt mellem arbejdsstedet og KMC med HVO som brændstof.

Enhedsprisen skal dække merudgiften per kørt km for anvendelse af HVO som brændstof i køretøjer der fragter materialer mellem arbejdsstedet og KMC.

Enhedsprisen skal også dække udgiften til brændstofforbrug i forbindelse med anvendelse af evt. tibbelad eller kran/grab.

Posterne skal dokumenteres via dokumentation for indkøbt HVO-brændstof og dokumenterede kørte ture. Bygherren kan dokumentere turene via vejesedler mm fra KMC.

Afstanden afklares endeligt i samarbejdsfasen.

Posten kan fravælges af bygherren.

Tillægspris for levering af fabriksbeton med HVO som brændstof i betonbilen pr. lbm

Enhedsprisen skal dække alle udgifter for levering af fabriksbeton med HVO som i betonbilen for HP 8.

Posten kan fravælges af bygherren.