Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Projekt: [indsæt]

Dato: XX/XX 20XX

Vejledning til paradigmet Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

- Gem dokumentet på din computer.

- Udfyld forsiden med projektets navn, nummer, dato mv.

- Brug funktionen ”Registrer ændringer”. Ændringer SKAL fremgå, når rådgiver sender dokumentet til projektlederen i Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.

- Tilpas dokumentet til det aktuelle projekt. Du kan både slette og tilføje tekst efter behov.

- SAB er udtryk for Best Practice i KTF, men det er ikke sikkert dette niveau er nødvendigt i alle tilfælde. Rådgiver opfordres til at udfordre standarden og rådgive KTF mht., hvad dreer giver mening i det aktuelle projekt.

Sort tekst: Teksten skal som udgangspunkt blive stående uændret, medmindre den ikke er relevant for det aktuelle projekt.

OBS! Undlad at slette hovedoverskriften (f.eks. 2. Jordarbejder), hvis du sletter et helt kapitel. Indsæt i stedet teksten ”IKKE RELEVANT” under hovedoverskriften.

Rød tekst: Teksten angiver steder, hvor der skal indsættes konkrete oplysninger. Farv herefter den indsatte tekst sort.

Grøn tekst: Vejledning til, hvordan paradigmet anvendes, er sat ind som kommentarer i højre side af dokumentet. Al grøn tekst skal slettes, når dokumentet er færdigskrevet, og inden det udsendes. Den grønne tekst i kommentarfelterne slettes ved at gå ind i fanen ”Gennemse” og derefter ”Slet alle kommentarer” i dokumentet.

Blå tekst: Teksten angiver alternative muligheder. Hvis teksten ikke er relevant, skal den slettes. Hvis teksten er relevant, skal den farves sort (NB! overskrifter skal ikke ændres)

NB! Hvis du er farveblind, bistår Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen meget gerne med assistance. Vi kan kontaktes på denne e-mailadresse: TMFvejpladspark@kk.dk.

Færdiggør dokumentet til endelig udskrivning ved at slette denne vejledningsside og opdatere indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen opdateres ved at højreklikke i indholdsfortegnelsen, vælge ’Opdater felt’ og dernæst ’Opdater alt’.

Du skal altid tjekke, om der er kommet en nyere version af paradigmet på www.kk.dk/vejpladspark

Paradigmet er udarbejdet af Københavns Kommune til eget brug, men kan frit anvendes af andre - dog uden ansvar for Københavns Kommune.

Bemærk at dokumentation i forbindelse med udførsel afleveres på projektets projektweb.

Husk at tjekke afsnitshenvisninger, herunder til andre dokumenter!

Revisionslog.  Udfyldes af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

| Dato | Ændringer |
| --- | --- |
| 30/7 2026 | Rettelse til kapitel 2, afsnit: 4.2 - Materialer |
| 11/02 2026 | Rettelse til kapitel 1, afsnit: 1.9.1 - Fossil- og emissionsfri byggeplads Rettelse til kapitel 2, afsnit: 2.3.6 – Filtermuld. Overskrift ændret. Rettelse til kapitel 3, afsnit: 3.2.3 – Brønde Rettelse til kapitel 5, afsnit: 5.4.1 – Materialer. Rettelse i skema Rettelse til kapitel 8, afsnit: 8.2.3 – Granitmaterialer 8.3.3.3 - Vandrender af chaussé- eller brosten |
| 20/01 - 2026 | - Rettelse til kapitel 14, afsnit: 14.4.9.2 - Krav til klemmerækker 14.4.9.3 -Afsnittet Krav til bananstik (ledninger) som anvendes i klemmerækken udgår. |
| 17/12 – 2025 | - Rettelse til kapitel 8, afsnit: 8.2.2 – Lægge- og sættematerialer |
| 15/12 2025 | - Rettelse til kapitel 14, afsnit: 14.5.7.4 - Signaljordkabel – forbindelse fra styreapparat til signalstandere. |
| 04/12 2025 | Ændring i kapitel 14, afsnit: 14 – Hele kapitlet er opdateret Mindre rettelser i en række andre kapitler |
| 11/11 2025 | Teknik- og Miljøforvaltningen skifter navn til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) pr. 1. januar 2026. |
| 05/11 2025 | Ændringer i kapitel 8, afsnit: 8.2.2 - Lægge- og sættematerialer |

Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

Forside

Projektnavn: Skriv projektnavn

Projektnummer: Skriv projektnummer

Bygherre:

Københavns Kommune
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Rådgiver:

Skriv firmanavn

Skriv adresse

Skriv postnummer og by

Dokumentets status kan f.eks. være:

- Foreløbig udgave (dvs. en ikke kvalitetssikret udgave)

- Udgave til Bygherrens gennemgang (efter afslutning af rådgiverens kvalitetssikring)

|  | Rådgiver | Københavns Kommune |
| --- | --- | --- |
| Dokumentnr. |  |  |
| Sagsnr. |  | eDoc nr. |
| Dato/Revision | Skriv dato |  |
| Udarbejdet af |  |  |
| Kontrolleret af |  |  |
| Godkendt af |  |  |

- Godkendt udgave (til udbud og udførelse – hvis dokumentet ikke er endeligt godkendt fx til udførelse skal det angives – mangler/forbehold kan angives i dokumentets venstre kolonne.)

Indholdsfortegnelse

1	Arbejdsplads m.v.	5

1.1	Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse	5

1.2	Afsætning	7

1.3	Arbejdsområde og adgangsveje	8

1.4	Færdselsregulerende foranstaltninger	9

1.5	Ledninger	11

1.6	Geotekniske undersøgelser	12

1.7	Miljøkrav	12

1.8	Særlige forhold	14

1.9	Fossil- og emissionsfri byggeplads	14

1.10	Genanvendelse af materialer	18

2	Jordarbejder	20

2.1	Alment	20

2.2	Forberedende arbejder	20

2.3	Muldjords og blødbundsarbejder	23

2.4	Kontrol	29

2.5	Græsarealer	29

3	Afvanding	32

3.1	Alment	32

3.2	Materialer	33

3.3	Udførelse	36

3.4	Kontrol	38

4	Bundsikring af sand og grus	39

4.1	Alment	39

4.2	Materialer	39

4.3	Udførelse	39

4.4	Kontrol	40

5	Ubundne bærelag af stabilt grus	41

5.1	Alment	41

5.2	Materialer	41

5.3	Udførelse	42

5.4	Kontrol	42

6	Rodvenlige bærelag	44

6.1	Alment	44

6.2	Modulopbygget bærelagssystem	44

6.3	Håndopbygget gartnermakadam	46

6.4	FLL 1 og 2 substrat	48

7	Varmblandet asfalt	51

7.1	Alment	51

7.2	Materialer	55

7.3	Udførelse	62

7.4	Kontrol	64

8	Brolægning	66

8.1	Alment	66

8.2	Materialer	66

8.3	Udførelse	72

8.4	Kontrol	79

9	Kørebaneafmærkning	80

9.1	Alment	80

9.2	Materialer	80

9.3	Udførelse	81

9.4	Kontrol	81

10	Afmærkningsmateriel	82

10.1	Alment	82

10.2	Fundering	82

10.3	Montering og opsætning	82

10.4	Kontrol	82

11	Inventar	83

11.1	Alment	83

11.2	Materialer	84

11.3	Udførelse	85

11.4	Lege- og aktivitetsredskaber	86

11.5	Kontrol	86

12	Beplantning	88

12.1	Alment	88

12.2	Materialer	89

12.3	Udførelse	91

12.4	Plantning af buske, bundplanter, stauder samt sætning af løg	92

12.5	Urtemåtter	92

12.6	Kontrol	93

13	Diverse arbejder	96

13.1	Alment	96

13.2	Materialer	96

13.3	Udførelse	100

13.4	Kontrol	102

14	Trafiksignalanlæg	104

14.1	Alment	104

14.2	Elforsyning	108

14.3	Før arbejdet påbegyndes	109

14.4	Materialer	112

14.5	Udførelse	125

14.6	Kontrol og afprøvning	133

14.7	Aflevering af signalanlæg til drift	135

15	Belysning	144

Bilag A: Komprimering	145

Bilag B: Indberetningsskema for asfaltarbejder	146

Bilag C: Oversigt over links i denne SAB	147

- Arbejdsplads m.v.

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Arbejdsplads mv.

I det følgende anvendes betegnelsen arbejdsarealet som fællesbetegnelse for de arealer, der på arbejdspladstegningerne er benævnt arbejdsområder (områder, hvor der arbejdes) og byggepladsarealer (skurby og materialeopbevaring).

Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse

Generelt

Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår. Mener entreprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles bygherrens tilsyn skriftligt, inden arbejdet påbegyndes i det pågældende område.

Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge før der gøres indgreb i et arbejdsareal.

Intet må fjernes fra arbejdsarealerne, før bygherrens tilsyn har taget stilling til, om det skal genbruges.

Ansvar og fotoregistrering

Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, vedkommende disponerer over dem, inkl. det areal bygherren har stillet til rådighed for skur- og materielplads mv. Læs nærmere herom på kommunens hjemmeside (se bilag C, Midlertidig råden over veje)”

Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, brønde, dæksler, riste trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entreprenøren, hvis entreprenøren inden arbejdet påbegyndes, detaljeret har dokumenteret over for bygherrens tilsyn, at manglerne/fejlene er til stede på dette tidspunkt.

Som dokumentation for tilstanden før arbejdets igangsætning skal entreprenøren foretage en fotoregistrering af området. Specielt bør der tages nærbilleder de steder, hvor entreprisen støder op til bygninger, indgange, porte, trapper, lyskasser mv. ejet af tredjepart samt alt indenfor entreprisegrænsen, der skal bevares herunder beplantning i og ved entrepriseområdet. Se nærmere i Tegningskrav.

Arbejder sideløbende med denne entreprise

I anlægsperioden eller umiddelbart før vil der ved anden entreprenør foregå følgende arbejder, der har eller kan få indflydelse på entreprisen:

- Daglig renholdelse af det offentlige areal omkring skurbyen/byggepladsen

- Ledningsrelaterede arbejder som beskrevet i afsnit 1.5.2

- Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige arealer

- Rydning og genopstilling af P-automater

- Rydning og genopstilling af reklamestandere og buslæskur ved AFA JCDecaux

- Kunstnerisk udsmykning (vedrørende skulpturer mv. skal der aftales nærmere med Bynatur og Renhold)

- Postkasser

- Brandhaner

[Andre specifikke ting]

Begrænsninger på udførelsen af arbejder

Udførelsen af anlægsarbejderne skal udføres iht. ”Bygge- og anlægsforskrift i København”, 2024 (se Bilag C, Bygge- og anlægsforskrift i København) i henhold til hvilken der bl.a. gælder:

- Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00 og lørdag fra kl. 8.00 – 14.00. Særligt støjende aktiviteter – fx betonophugning, betonskæring eller blæserensning – må kun ske på hverdag mellem kl. 8.00 – 17.00. Sørg for at overholde arbejdstidsreglerne – det giver færre klager og bedre relation til naboerne.

- Entreprenøren skal overholde de miljøkrav der er angivet i SAB afsnit 1.7.

- For arbejder uden for de nævnte tidsrum eller arbejder der ikke overholder miljøkrav kan der ansøges om dispensation iht. forskriftens § 10.

Der gælder følgende tidsmæssige restriktioner på udførelsesperiode som følge af myndighedskrav vedr. natur/miljø:

[De relevante begrænsninger anføres.]

Der er forhåndsgodkendt følgende dispensationer fra forskriften:

- Der er i tilladelse af [dato] fra Område for Miljø og Byliv (OMB) givet dispensation til at [XX] arbejde i perioden fra [dato] til [dato] må udføres i tidsrummet fra kl. [XX] til kl. [XX].  Betingelserne i tilladelsen skal overholdes af entreprenøren

- Der er i tilladelse af [dato] fra Område for Miljø og Byliv (OMB) givet dispensation til at arbejder der udføres med omlægning af trafikken på [XXvej] kan udføres i tidsrummet fra kl. 6:00 til 22:00 på hverdage.

I forhold til trafikafvikling gælder der:

- At der i myldretiderne kl. 07.00 - 09.00 og 15.00 -18.00 er følgende begrænsninger i entreprenørens arbejde:

- [De relevante begrænsninger anføres.]

For følgende arbejder:

- Arbejder der udføres med omlægning af trafikken på [XXvej]

Skal der være et kontinuerligt arbejdsflow, og arbejderne må ikke ligge stille i perioder på grund af f.eks. ferier.

For følgende arbejder:

- Arbejder der udføres med omlægning af trafikken på [XXvej]

Skal der arbejdes i flerholdsskift og i et kontinuert arbejdsflow i tidsrummet fra kl. 6:00 til 22:00 på hverdage, og arbejderne må ikke ligge stille i perioder på grund af f.eks. ferier.

Entreprenøren kan ikke forvente, at byggeledelsen udfører bygherrens tilsyn udenfor tidsrummet mandag til fredag kl. 8:00 – 16:00.

Afsætning

Bygherrens afsætning

Højde- og planfixpunkter samt afsætningsdata fremgår af tegningsmaterialet på tegningen ’eksisterende forhold’. Påvisning kan ske efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. Se også Tegningskrav.

Entreprenørens afsætning

Al detail afsætning påhviler entreprenøren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet foreskrevne mål, flugter og koter mv. nøje er overholdt i det færdige arbejde.

På afsætningsplanen er angivet landskoordinater for hovedafsætningspunkter på hovedafsætningslinierne. Entreprenøren skal udføre al afsætning på basis af disse hovedpunkter. Horisontalt reference system: ETRS89 / DKTM3. Vertikalt referencesystem: DVR90 (Dansk Vertikal Reference).

Mål til faste genstande som hushjørner, eksisterende kantsten mv. må kun benyttes ved grovkontrol af afsætningen. Tilføjelse af navn på det der måles til hus nr. [XX] og til [XX]

Sikring af fixpunkter

Det påhviler entreprenøren at sikre bygherrens hovedafsætning samt anviste polygon- og fixpunkter ved etablering af sikringspunkter uden for arbejdsarealet eller på anden betryggende måde.

Arbejdsområde og adgangsveje

Arbejdsområde, skurplads mv.

Arbejdsområdet er markeret ved en entreprisegrænse.

Byggepladsskiltene rekvireres af og opsættes af bygherren.

Trafik på sidevejene skal begrænses. Hvis entreprenøren forvolder skade på eksisterende vejarealer, skal disse omgående udbedres for entreprenørens regning.

Nødvendig etablering, vedligehold og forstærkning af interne adgangsveje for transport af materialer mv. påhviler entreprenøren.

Entreprenøren kan disponere over et areal på ca. [XX] som fremgår af tegning [XX] til opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.

Arealet er beliggende på [sted angives].

På arealet forekommer [evt. eksisterende træer og andre ting angives], der skal beskyttes, hvilket fremgår af tegning [XX]. Adgang til skurpladsen sker fra [stedbetegnelse angives].

Arealet skal indhegnes med byggepladshegn og holdes i ryddelig stand.

For vinterperioden (1. november til 31. marts) skal snerydning og glatførebekæmpelse på veje, pladser og stier langs med og inden for arbejdsområdet, der er taget i brug af den offentlige trafik, udføres ved bygherrens foranstaltning. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig ulemper fra sne mv. hidrørende fra denne rydning og henlagt langs med færdselsarealerne.

Snerydning og glatførebekæmpelse på byggepladsens område planlægges og varetages af entreprenøren.

Arealet inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev overdraget. Om nødvendigt skal entreprenøren beskytte belægningerne med køreplader.

Byggeledelsen er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I tvivlstilfælde kan byggeledelsen forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. I modsatte fald betaler bygherre for disse udgifter.

Materialedeponering

Det gælder generelt, at materialer skal deponeres på en sådan måde, at de ikke kan vælte eller umiddelbart kan benyttes ved hærværk og lignende. Granitmaterialer, betonmaterialer og lignende med en vægt på mindre end 20 kg, skal derfor efter arbejdstids ophør deponeres i en aflåst container eller lignende. Dette gælder således for f.eks. chaussésten, brosten, betonbelægningssten, gågadefliser, mv.

Mandskabsskure og møderum mv.

Det påhviler entreprenøren at sørge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets krav.

Entreprenøren skal indrette et byggepladskontor med opvarmet, møbleret møderum, udelukkende til brug for bygherretilsynet ved byggemøder og sikkerhedsmøder. Byggepladskontoret skal være rengjort til hvert møde.

Entreprenøren skal stille et møderum til rådighed for bygherretilsynet til brug ved byggemøder og sikkerhedsmøder. Møderummet skal være opvarmet, rengjort og møbleret samt have adgang til toilet. Møderummet kan være fælles med et af entreprenørens egne lokaler, blot det opfylder ovenstående krav.

Entreprenøren skal sørge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, afløb, telefon mv.

Parkeringsforhold

Arbejdsområde inden for parkeringszoner berettiger ikke til ophævelse af parkeringsafgift, hvilket betyder, at alle parkerede køretøjer skal betale stedets gældende P-afgift. Det er entreprenørens pligt at indhente tilladelse til at foretage parkeringen.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Generelt

Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at færdsel på offentlige eller private veje kan foregå på en forsvarlig måde og med mindst mulig ulempe for trafikanter (herunder dagrenovation), beboere, forretningsdrivende og Movia.

Hvis der planlægges midlertidige ændringer af adgangsforholdene til en ejendom, skal entreprenøren advisere bygherren om dette senest 3 uger før iværksættelsen af ændringerne, således at bygherre i god tid kan advisere ejerne og brugerne af ejendommen.

Færdsel på de eksisterende veje og stier skal opretholdes og være iht. de af bygherren udarbejdede trafikafmærkningsplaner, se SAB 0 – Styring og Samarbejde afsnit 0.8., og etapeplaner, se SAB afsnit 1.4.2.

Entreprenøren skal udarbejde trafikafmærkningsplaner som angivet i SAB 0 – Styring og Samarbejde afsnit 0.8.2.

Entreprenøren skal levere, opsætte/udføre og vedligeholde al afspærring, midlertidige skilte og striber, midlertidige signalanlæg, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som vejregler, myndigheder og tilsyn måtte forlange.

Entreprenøren skal foretage de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer mv., som kræves af byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved eksisterende veje og stier.

Midlertidige eller permanente signalanlæg skal udføres iht. SAB afsnit [XX].

Etapeopdeling

Arbejdet skal forudsættes udført i [antal] hovedetaper som angivet på etapeplanerne.

[Her kan beskrives yderligere krav vedrørende etapeopdelingen eller tilføjes en uddybende forklaring af de enkelte etaper som f.eks. vist på etapeplanerne.]

Afmærkning

I forhold til Vejdirektoratets ”Vejregel for afmærkning af vejarbejder” gælder følgende supplerende bestemmelser:

Fortove: Fri minimumsbredde bag afspærring skal være:

Enten: 1,25 m

Eller: Min. 2,0 m ved stationsforpladser og lignende.

Cykelstier: Fri minimumsbredde bag afspærring skal være 1,75 m.

I bustrafikerede gader uden cykelstier: Fri minimumsbredde bag afspærring skal være 4,0 m.

Arbejdsområdet skal mod kørebanen afspærres med en tæt sammenkoblet række af betontrafikværn iht. gældende vejregler.

Mod fortovet skal arbejdsområdet afspærres af en spredt række af betontrafikværn monteret med lodrette 4x4” stolper med en sammenhængende vandret række af påsømmede rød/hvide lægter

Mod fortov skal arbejdsområdet som minimum afspærres med markeringskegle (N44) monteret med en dobbelt række af rød/hvide lægter. Det samme gør sig gældende ved tværgående færdsel, f.eks. indgangspartier og butiksdøre.

Mod fortov skal arbejdsområdet som afspærres med koblede rød/hvide 2m-plasthegn på fødder og adgang til indgangspartier og butiksdøre skal etableres med niveaufri adgang via fast gangbroer med skridsikkert underlag.

Længdeafmærkning mellem modsatrettede kørespor skal udføres med sammenkoblede trafikværn eller barriere.

Etablering og varsling af højdebegrænsning skal foretages før sidste frakørselsmulighed.

Ledninger

Generelt

For at Københavns Kommune skal kunne honorere dens forpligtelser som ledningsejer, i henhold til Loven om Ledningsejerregistrering (LER-loven), skal ledninger og komponenter opmåles i henhold til kommunens tegningskrav (Tegningskrav til anlægsprojekter | Københavns Kommune).

Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret (se bilag C LER.dk) hvor aktuelle ledningsinformationer hentes. Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret (se bilag C LER.dk) hvor aktuelle ledningsinformationer hentes.Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler fremgår af ledningsprotokol [indsæt henvisning til ledningsprotokol]. Evt. gener fra ledningsarbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling.

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, vedkommende måtte påføre ledninger eller kabler, hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne.

Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes. Bygherren og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter udløst af uforudsete ledninger afregnes efter forudgående aftale.

Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherrens tilsyn og ledningsejer.

Specifikt for denne entreprise

Bygherren har kendskab til de på ledningsplanen viste eksisterende og fremtidige ledninger inden for arbejdsområdet. [Indsæt henvisning til ledningsplaner]. De viste ledningsplaceringer kan ikke påregnes at være nøjagtige og opdaterede.

I perioden skal der udføres følgende arbejder ved anden entreprenør:

- Fjernelse af eksisterende master og fundamenter, foretages af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens driftsentreprenør (driftsentreprenør for gadebelysning). Der gøres specielt opmærksom på, at den eksisterende belysning ikke kan fjernes, før den nye belysning er etableret og sat i drift.

- De eksisterende signalanlæg skal ombygges med bl.a. flytning af signalstandere, etablering af nye signalstandere og etablering/trækning af ledninger i kabelrør mv. Dette arbejde forestås af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens driftsentreprenør, (driftsentreprenør for trafiksignaler).

- Under denne entreprise skal der ikke udføres egentlige ledningsomlægninger eller etableres nye ledningsanlæg

[Evt. afsnit omkring fortidsminder indsættes her.]

Geotekniske undersøgelser

Der er/er ikke udført geotekniske undersøgelser i forbindelse med denne entreprise.

Jordforurening

Arealet er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), det vil sige, der er mistanke om forurening.

Arealet er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Det vil sige, der er konstateret forurening.

Arealet er områdeklassificeret, det vil sige, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, men endnu ikke undersøgt

Miljøundersøgelser

Der er ikke gennemført miljøundersøgelser, da man ikke har mistanke til mulige forekomster af forurening i jord i området.

Der er gennemført forundersøgelser og ikke fundet tegn på forekomster af forurening i hverken jord eller bygninger/bygningsdele mv.

Der er gennemført forundersøgelser og fundet forekomster i jorden af:

- Olieprodukter

- PAH’er

- Tungmetaller, (bly, nikkel, kobber, zink, cadmium og chrom)

- Andet

Miljøkrav

Udførelsen af anlægsarbejderne skal udføres iht. ”Bygge- og anlægsforskrift i København”, 2024 (se Bilag C, Bygge- og anlægsforskrift i København).

Find desuden Københavns Kommunes miljøkrav, der gælder for kommunens egne bygge- og anlægsprojekter samt for støttede projekter indenfor alment byggeri, bygningsfornyelse og gårdhaver her: Miljø i Byggeri og Anlæg.

Entreprenøren skal overholde reglerne i forskriften og opfylde nedenstående vedrørende miljø.

Vedrørende forhåndsgodkendte dispensationer henvises til SAB afsnit 1.1.4.

Luftforurening og støv

Der er miljøzone i hele Københavns Kommune. Det medfører:

- Fra 1. januar 2022 skal alle dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons være registreret den 1. januar 2015 eller senere for at have adgang til miljøzonen. Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton, der ikke opfylder datokravet, skal være monteret med partikelfilter for at køre i miljøzonen. For Euro 6 tunge køretøjer anses kravet om partikelfilter at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.

- Til og med 31. december 2021 skal busser og lastbiler være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonen. Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton, der ikke opfylder datokravet, skal være monteret med partikelfilter for at køre i miljøzonen. Euro 5 og EEV må ligeledes gerne køre i miljøzonen til og med 31. december 2021.

- Udenlandske dieseldrevne køretøjer, som ikke opfylder ovenstående datokrav, skal altid registreres online inden kørsel i miljøzonen.

- Læs mere om miljøzonekravene her: https://miljoezoner.dk/er-jeg-omfattet/lastbiler-og-busser/.

Entreprenøren skal overholde tomgangregulativets krav om, at motoren i et holdende motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt og højst i 1 minut. Kravet gælder ikke for situationer, hvor motorkraften anvendes til at betjene køretøjets funktioner fx slamsugere, skraldevogne, betonbiler mv. som kun kan fungere vha. motorkraften. Kravet gælder også køretøjer med partikelfilter.

Entreprenøren skal forebygge støvgener fra arbejde og oplag af støvende materialer som grus m.m. Vanding skal anvendes i nødvendigt omfang uden tilføjelse af miljøskadelige stoffer. Begrænsning af støvgener ved skæring i beton, asfalt, granit m.m. skal ske ved vanding.

Støj og vibrationer

Der skal vælges maskiner og arbejdsmetoder, således at omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer. Bygge- og anlægsforskriftens grænseværdier vedrørende støj og vibrationer skal overholdes. Der gøres særligt opmærksom på, at særligt støjende aktiviteter ikke må finde sted om lørdagen, se forskriften § 8.

Entreprenøren skal minimum 4 uger før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere bygherren, således at denne i god tid kan advisere naboer, der forventes berørt af generne.

Håndtering og bortskaffelse af affald

Hovedentreprenøren er ansvarlig for, at håndtering, sortering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald sker i overensstemmelse med:

- Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1749 af 30. december 2024)

- Bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde (BEK nr. 496 af 21. maj 2024)

Al dokumentation i forbindelse med affald, miljøscreening mm. skal være tilgængelige på Dalux.

Miljøscreening, ressourcekortlægning og anmeldelse

Entreprenøren skal sikre, at bygningen eller anlægget gennemgår en miljøscreening, og hvis der konstateres miljøskadelige stoffer, skal der udarbejdes en detaljeret kortlægning. Derudover skal der foretages en ressourcekortlægning med henblik på genbrug og genanvendelse.

Entreprenøren er ansvarlig for, at alle affaldsmængder anmeldes til kommunen via Bygningsaffald eller Byg&Miljø senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Kildesortering og fraktioner

Entreprenøren skal udarbejde en affaldssorteringsplan, der beskriver placering af containere og instruktion af medarbejdere, samt sikre, at alle medarbejdere følger sorteringskravene.

Aflevering af affald

Affaldet skal afleveres på godkendt indsamlingsanlæg eller kommunal genbrugsplads i overensstemmelse med modtagereglerne. Dokumentation for aflevering og behandling skal opbevares og kunne fremlægges til bygherre ved afslutning af arbejdet.

Sammenblanding

Sammenblanding af bygge- og anlægsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse, må kun ske, hvis:

- Entreprenøren har indgået skriftlig aftale med registreret indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg (§ 66 stk. 6 BEK 1749/2024), og

- Aftalen fremlægges for bygherre, inden sammenblanding påbegyndes.

Særlige forhold

[XX]

Fossil- og emissionsfri byggeplads

Københavns Kommune har stort fokus på at bidrage til en grøn, bæredygtig omstilling i alle dele af kommunens virke.

I den sammenhæng har Borgerrepræsentationen besluttet, at arbejdsmaskiner på Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens arbejdspladser fra 2024 skal være fuldstændig fossil- og/eller emissionsfrie. I praksis betyder det, at dieseldrevne arbejdsmaskiner på byggepladsen (både ikke-vejgående materiel og arbejdsmateriel på nummerplade som fx dumpere osv.) enten skal erstattes af emissionsfrie alternativer (el-teknologi på kabel eller batteri, brint) og/eller ved erstatning af traditionel diesel med 2. generations biodiesel (HVO-diesel).

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har en årrække forsøgsvist arbejdet med fossil- og emissionsfrie maskiner på udvalgte anlægsprojekter. Erfaringerne er at HVO-diesel uden de store problemer kan bruges som alternativ til traditionel diesel, hvorimod brugen af emissionsfrie arbejdsmaskiners (el, brint), har vist sig mere kompliceret. Dels fordi kun et mindre antal typer af maskiner er tilgængelige som emissionsfrie alternativer, dels fordi brugen er forbundet med nye arbejdsprocesser og anlægslogistik, som kan være praktisk kompliceret.

Forvaltningen vil med implementeringen af den politiske beslutning skubbe på udviklingen mod flere emissionsfrie maskiner på pladserne, og ønsker i den sammenhæng at sætte entreprenørernes kompetencer om arbejdsmateriel og tilhørende logistik- og arbejdsprocesser i spil. Derfor har forvaltningen valgt at der som standard afholdes en projektoptimeringsproces som en del af projektopstarten omhandlende maskiner på arbejdspladsen. Her har entreprenøren mulighed for at tilbyde emissionsfrie maskinalternativer, og derved opnå en bonus.

De kommende afsnit beskriver de gældende forudsætninger og processer for arbejdsmaskinerne som benyttes på pladsen:

- 1.9.1 Tilbudsforudsætninger og projektoptimeringsproces for arbejdsmaskiner

- 1.9.2 Krav til HVO-diesel (biodiesel)

- 1.9.3 Krav til emissionsfrie maskiner (el, brint)

Tilbudsforudsætninger og projektoptimeringsproces for arbejdsmaskiner

Dette afsnit beskriver opgaves tilbudsforudsætninger og projektoptimeringsprocessen omkring brugen af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner på byggepladsen.  Bonusbestemmelser ved udskiftning af en HVO-drevet dieselmaskine med et emissionsfrit alternativ, samt bodsbestemmelser ved manglende overholdelse af de aftalte krav i aftalen fremgår af entreprisenaftalens kapitel 9 (paradigme for AB forenklet) /kapitel 10 (paradigme for AB 18).

Proces for arbejdsmaskiner:

- Forudsætningen for entreprenørens tilbud er at alle arbejdsmaskiner skal bruge HVO-diesel som drivmiddel. Brændstoffet skal leve op til kravene i SAB-afsnit 1.9.2 Specifikke krav til HVO-diesel. Omkostningen afregnes som en del af entreprenørs arbejdsplads i Tilbudslistens (TBL) post 1.1.1 Arbejdsplads: Etablering, drift og rømning

- Efter kontraktindgåelse udarbejder Entreprenøren en liste over de HVO-drevne maskiner, som er tiltænkt at bruge på pladsen i den konkrete opgave.

- På projektgennemgangsmødet efter kontraktindgåelse drøftes et særskilt punkt om de tilbudte arbejdsmaskiner på projektet med udgangspunkt i Entreprenørens maskinliste. Her skal parterne drøfte følgende:

  - Muligheden for at indsætte emissionsfrie maskiner på pladsen i stedet for HVO-drevne arbejdsmaskiner og evt. mindre benzindrevne maskiner, og dermed få aktiveret en bonusbetaling. Brugen af emissionsfrie maskiner skal de overholde kravene i afsnit 1.9.3 Specifikke krav til emissionsfrie arbejdsmaskiner

  - Behovet for at fra at nedgradere HVO til konventionel diesel på udvalgte maskiner. Afvigelse kan kun ske, hvis Entreprenøren kan levere den efterspurgte dokumentation for afvigelse i afsnit 1.9.2 Specifikke krav til HVO diesel.

På denne baggrund udarbejdes der i et samarbejde mellem Entreprenøren og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen en revideret maskinliste med klar angivelse af, hvor drivmidler adskiller fra den oprindelige maskinliste, herunder med estimeret timeomfang som maskinen forventes at bruge. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal skriftligt godkende den endelige maskinliste.

- Bod/bonus bestemmelser i entrepriseaftalens afsnit 10 gælder på baggrund af den aftalte endelige maskinliste. Det markeres i den endelige maskinliste, hvilke maskiner der udløser bonus. Bonus kan kun komme til udbetaling, hvis der leveret forbrugsopfølgning på maskinerne på pladsen og dokumentation for timeforbruget af maskinen. Bonus afregnes ud fra den dokumenterede brugstid af maskinen. Skema for afregning af Bonus på Emissionsfri maskiner ligger på Dalux. Der afregnes for hele arbejdsdage (7 timer).

- Hvis partnerne undervejs i projektforløbet ser mulighed for at indsætte yderligere emissionsfrie maskiner, kan aftalen justeres, med tilhørende udløsning af yderligere bonus.

Specifikke krav til HVO-diesel (HVO100)

Alle dieseldrevne arbejdsmaskiner skal benytte HVO-diesel (HVO100) som drivmiddel. Kravet gælder entreprenøren og alle dennes underleverandører-/entreprenører, som udfører arbejder på projektet. Kravene er også gældende ved eventuelle tillægsarbejder/ekstraarbejder.

Ved ankomst til pladsen må maskinerne gerne have en rest af konventionel diesel i tanken. Opstilles en lokal dieseltank må den kun indeholde HVO-diesel (HVO100).

I forhold til HVO gælder følgende krav:

- Brændstoffet skal leve op til kravene anført i norm EN 15940 eller tilsvarende.

- Brændstoffet må ikke være produceret af olieholdige råvarer (fødevarer) som raps, solsikke, soja og palmeolie.

- Brændstoffet skal være 100 % parafinsk brændstof i henhold til EN15940, Klasse A.

- Brændstoffet skal være fossilfrit.

Det er vigtigt for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen at kunne følge op på forbruget af HVO-diesel (HVO100) til maskiner på tværs af alle forvaltningens anlægsprojekter. Entreprenøren skal derfor levere månedlige opgørelser på forbrug af:

- Forbrugsopfølgning HVO-drevne maskiner: HVO-forbruget skal dokumenteres ved faktura for levering af HVO til pladsens dieseltank eller den/de pågældende maskine(r). Forbrugsopfølgningen skal indleveres senest d. 15. i den efterfølgende måned.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen kan i helt særlige tilfælde fravige kravet om HVO-diesel (HVO100) på udvalgte maskiner, hvis der kan leveres den tilstrækkelige dokumentation for, at kravet i det specifikke projekt er problematisk. Før kravet kan afviges skal Entreprenøren dokumentere følgende:

Dokumentation - Leveranceproblemer:

- Skriftlig dokumentation fra minimum 3 brændstofleverandører på, at HVO-diesel (HVO100) er i restordre. Dokumentationen må maksimalt være en måned gammel.

Dokumentation – Manglende garanti på maskiner:

- Skriftlig dokumentation fra maskinleverandør på, at brugen af HVO på maskinen betyder, at garantien på den specifikke maskine frafalder. Dokumentationen må højst være en måned gammel og

- Skriftlig dokumentation fra mindst tre maskinudlejere som normalt fører pågældende maskintype, at det ikke er muligt at leje en tilsvarende maskine, hvorpå der kan fyldes HVO-diesel (HVO100). Dokumentationen må højst være en måned gammel.

Afvigelse fra HVO-kravet på udvalgte maskiner kræver en skriftlig godkendelse af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, inden Entreprenøren igangsætter anvendelse af maskinen.

Specifikke krav til emissionsfrie arbejdsmaskiner

Såfremt der som en del af projektoptimeringsprocessen i SAB afs. 1.9.1 indgås aftale om at indsætte emissionsfrie arbejdsmaskiner (dvs. el eller brint) i stedet for en dieselmaskine på HVO (med der til hørende bonus-bestemmelser), gælder følgende krav til maskinen.

Det er et krav, at kablede løsninger samt opladning af batterier sker ved anvendelse af det lokale el-net. Entreprenøren afholder selv alle udgifter hertil og er ansvarlig for al nødvendig koordinering vedr. brugen af maskinen. Der gives dog et tilskud op til 10.000 kr. på dokumenterede udgifter (faktura) til etablering af separat bimåler til opladning af el-maskiner. Under projekteringen er der identificeret muligheder for opladning af el-maskiner x antal steder jf. tegning x.xx.

Hvis Entreprenøren anvender brint, skal brinten være produceret på basis af vedvarende energikilder. Den anvendte brint må således ikke være produceret på baggrund af fossile brændsler. Entreprenøren afholder alle udgifter til de nødvendige foranstaltninger, som er nødvendige for at benytte den brintdrevne maskine.

Indsættelsen af en emissionsfri maskine giver ikke ret til justering af hovedtidsfristerne for opgaven og evt. tilhørende bodsfrister. Dvs. at entreprenør skal tage højde for disse, hvis de ønsker at indsætte en emissionsfri maskine.

Det er vigtigt for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen at kunne følge op på forbruget af HVO-diesel og emissionsfrie drivmidler til maskiner på tværs af alle forvaltningens anlægsprojekter. Entreprenøren skal derfor levere månedlige opgørelser på forbrug af:

- Forbrugsopfølgning, eldrevne maskiner: Dokumentation for kWh-forbrug skal aftales med og godkendes af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen. Det kan fx. ske via brug af bi-måler på udtag til opladning (tilskud hertil kan opnås – se ovenfor) eller via udtræk af forbrugsdata fra de anvendte maskiner, såfremt disse vurderes brugbare.

- Forbrugsopfølgning, brintdrevne maskiner: Brintforbrug dokumenteres via faktura eller lignende til tank på pladsen eller den/de pågældende maskiner, samt dokumenteret brugstid af indsatte maskiner. Forbrugsopfølgningen skal indleveres senest d. 15. i den efterfølgende måned.

Genanvendelse af materialer

I Københavns Kommune er der stort fokus på at bidrage til en grøn, bæredygtig omstilling i alle dele af kommunens virke.

Bygherren har I projektmaterialet derfor lagt op til at udførelsen i høj grad baseres på genanvendelse af eksisterende granit- og betonelementer, ligesom at arbejder med friktionsmaterialer enten udføres ved at eksisterende materialer genindbygges eller at nye materialer hentes hos KMC i Nordhavn i form af nedknust asfalt og beton i kvaliteterne;

- KBA I 0/32 knust asfalt og beton bruges til ubundne bærelag under kørebane og overkørsler,

- KAS 0/16 knust asfalt bruges til ubundne bærelag i cykelsti, fortove og heller.

Materialedata om bære- og sættelag fra KMC kan findes på KMC Nordhavns hjemmeside Genbrugsmaterialer (kk.dk)

Jordarbejder

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Jordarbejder.

Alment

Rydningens og jordarbejdernes omfang og placering fremgår af tegning [XX].

Jordens tekstur vurderes ud fra DS/EN 933-1.

Forberedende arbejder

Overskydende materialer fra rydning, nedrivning og opbrydning behandles i henhold til “Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune” (se Bilag C, Erhvervsaffald) og køres til en af Københavns Kommune godkendt modtageplads af entreprenøren. Entreprenøren skal dokumentere, at dette er sket, ved vejesedler der vedlægges KS-mappen.

Rydning

Alment

Rydningen omfatter:

- bænke, papirkurve, cykelstativer eller anden aptering

- færdselstavler (tavler, der skal genopsættes, skal lægges i depot, øvrige tavler skal bortskaffes) eller andet vejudstyr

- elektronisk P-henvisningssystem

- rørhegn

- træer og buske inkl. evt. rodfræsning af tilbageblevne stød

- evt. beplantning til genplacering på andet areal i kommunen

- eller andet specielt rydningsarbejde

Fjernelse af gittermaster til bl.a. wireophængte belysningsarmaturer foretages af EDF Danmark, buslæskur fjernes af AFA JCDecaux, busstander af Movia og P-automater af Område for Parkering (efter nærmere aftale med bygherren). Fjernelse af signalstandere, hvor dette er aktuelt, udføres af Swarco som underleverandør til EDF.

Dokumentation for mængder der bortkøres skal forelægges bygherrens tilsyn og uploades på projektets projektweb.

Udførelse

Rydningens omfang skal aftales med bygherrens tilsyn, og rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Træer og buske må kun ryddes eller beskæres i det omfang, det er strengt nødvendigt af hensyn til arbejdets udførelse og efter skriftlig aftale med bygherrens tilsyn.

Eksisterende træer, der skal bevares, skal beskyttes mod skader på rodnet, stamme og krone. Entreprenøren skal indhegne de enkelte træer eller trægrupper med byggepladshegn, evt. i betongrise, i træernes drypzone. Hvis kørsel i drypzonen undtagelsesvis er nødvendigt, skal der laves jernpladekørevej med grusopbygning i samarbejde med bygherrens tilsyn. Træer og plantebede beskyttes mod skadepåvirkning fra miljømæssigt belastende stoffer.

I tilfælde af skader på træer udregnes træernes værditab og dermed erstatningens størrelse ved brug af normen “Værdisætning af træer VAT19”.

I tilfælde af rydning af beplantning, skal der ryddes til min. 40 cm under terræn, og alt ryddet materiale bortkøres.

Der må ikke afrømmes eller udskiftes jord omkring bevaringsværdige træer. Deres vækstvilkår skal beskyttes og der må ikke graves i træernes drypzone.

Der må ikke indenfor drypzonen etableres materialedepot/byggeplads eller aflæsses materialer.

Beskyttelsen af eksisterende træer skal godkendes af bygherrens tilsyn og fagtilsyn.

Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering bærer entreprenøren det fulde ansvar for, at dette ikke beskadiges, mens det er i entreprenørens varetægt.

Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal leveres på en af bygherrens tilsyn anvist plads inden for kommunegrænsen.

Nedrivning

Før nedrivningen skal entreprenøren indgive anmeldelse til de pågældende ledningsejere om afbrydelse af alle installationer.

Opbrydning og optagning af belægninger

Alment

Entreprenøren skal opbryde alt inden for det til anlægget mv. bestemte arbejdsområde, som kan være til hinder for arbejdets rette udførelse.

Arbejdet omfatter:

- skæring af asfalt og beton

- fræsning af asfalt og beton

- opbrydning af asfaltslidlag på brosten

- opbrydning af eksisterende asfaltbelægninger på grusbærelag/makadam

- opbrydning af eksisterende asfaltbelægninger på betonbærelag

- opbrydning af eksisterende betonbelægninger

- optagning af betonfliser, fortovsfliser, chaussésten, brosten, granitkantsten, bordursten, betonkantsten mv.

- opbrydning af chaussésten, brosten, granitkantsten, bordursten, betonkantsten mv.

- opbrydning af sporvejsspor inkl. traverser

- opbrydning af brønde og stikledninger, evt. afpropning af stikledning og efterfølgende tilfyldning

- evt. anden specifik optagning

Materialer

Der tilstræbes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer.

Bygherrens tilsyn afgør ud fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om de skal køres til anvist plads inden for Københavns Kommunes grænse. Kontakt den pladsansvarlige for materialepladsen på Selinevej 12-14, 2300 Kbh S på tlf. 32 58 13 30, e-mail selinevej@kk.dk. Levering af genanvendelige materialer til depotet skal aftales på forhånd.

Beton og granit

Bygherrens tilsyn afgør, om opbrudte betonvarer skal genanvendes i entreprisen. Betonvarer, der ikke genanvendes i entreprisen, skal fjernes og bortskaffes uden ekstra udgift for bygherren, jf. TAG og TBL.

Kantsten, der skal genanvendes i entreprisen, rengøres for stribemaling, asfalt, beton og lignende. Kantstensender renskæres efter aftale med bygherrens tilsyn. Eventuel sandblæsning og renskæring betales særskilt jf. TBL/TAG.

Brosten, chaussésten og fortovssten, der ikke skal genanvendes i projektet, skal køres separat til kommunens materialeplads. Kørsel til og levering på kommunens materialeplads aftales med Den pladsansvarlige. Emner med termoplast, stribemaling, asfalt, beton og lignende må ikke genanvendes. Bordursten rengøres. Rengøring betales særskilt jf. TBL/TAG.

Overskydende genanvendelige granitmaterialer køres til anvist plads inden for kommunegrænsen.

Faskantsten og kløvede kantsten adskilles og sættes på paller med rette sten for sig og kurvesten for sig. Bordursten sættes også på paller for sig. Brosten og chaussésten læsses uden jord. Entreprenøren skal selv læsse af på den plads, der bliver anvist i depotet. Inden aflæsning, aftales der nærmere med den pladsansvarlige på materialepladsen.

Alle granitmaterialer, som skal køres i depot, skal rengøres inden.

Materialer, der ikke skal genanvendes, køres til en af de godkendte modtagepladser i Københavns Kommune af entreprenøren.

Udførelse

Opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser mod blivende belægninger skal udføres, så kanten står jævnt, skarpt og lodret. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved skæring af belægningen i dennes fulde tykkelse.

Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefræses i den eksisterende belægning, skal opbrydningen blot foretages, så der ikke sker skade på den eksisterende belægning ved f.eks. løftning eller ødelæggelse af kanter ved kørsel. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved fræsning eller hugning. For at undgå skader på eksisterende belægninger, skal belægningerne forskæres inden der udføres hugning af asfalt eller beton. Hvor der gennemføres fræsning i eks. asfaltbelægninger, skal der tages mest muligt hensyn til at eksisterende brønde og riste ikke beskadiges.

Opbrydningen foretages i en bredde, så der til stadighed under opbrydningen og øvrige arbejder er en mindst 10 cm bred banket af eksisterende ubundet bærelag langs eksisterende asfaltkant.

Hvis det før påbegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav ikke er opfyldt, fordi eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksisterende asfaltbefæstelser er løftet, skal der i nødvendigt omfang og uden udgift for bygherren foretages fornyet tilbageskæring, således at kravene er opfyldt, inden asfaltarbejdet foretages.

Skæring kan tillades udført i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afgør omfanget af opbrydningen.

Ved opbrydning af eksisterende befæstelser skal entreprenøren sørge for, at underliggende lag ikke får vand ved nedbør. Dette kan gøres ved kun at åbne et areal, der kan lukkes igen samme dag uden regn og/eller sørge for afdækning samt etablering af kanter i tilfælde af regn.

Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en af Københavns Kommune godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. Vejesedler skal dokumentere mængden og vedlægges KS-mappen.

Muldjords og blødbundsarbejder

Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlæg, se Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Jordarbejder. Arbejderne omfatter desuden jordarbejder i forbindelse med anlægsgartnerarbejdet jf. nedenstående.

Generelt

Inden levering og indbygning af jord skal entreprenøren ved forureningsanalyser dokumentere, at den leverede jord er ren.

Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller (standardpakke) med en prøve pr. 30 tons, hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område. Hvis jorden stammer fra et område, der ikke er områdeklassificeret (landzone), skal jordens renhed dokumenteres med en prøve pr. 120 tons. For landbrugsarealer skal der redegøres for arealets historik og på baggrund heraf eventuelt analyseres for PCB, PFAS, pesticider og andre relevante parametre. Hvis der er prøver, der overskrider kategori 1, ændres prøvefrekvensen til 1 prøve pr. 30 ton.

Find dokumentationskrav for jord, der skal udlægges på ubefæstede arealer her.

Jordsammensætning dokumenteres ved brug af den geotekniske kornstørrelsesskala.

Resultaterne af analyserne skal forevises bygherrens tilsyn inden jorden leveres på pladsen.

Entreprenør skal aflevere dokumentation for, hvorfra rå- og muldjord er leveret, og jorden skal være friskafrømmet. Dokumentationen uploades på projektets projektweb.

Håndtering af jord

Scenarie 1: Arealet er forureningskortlagt (se bilag C, Jordforureningsoplysninger).

Entreprenørens håndtering af jord skal følge vilkårene i § 8-tilladelse efter jordforureningsloven og i godkendt jordhåndteringsplan, som er indhentet af bygherren. § 8-tilladelsen og den godkendte jordhåndteringsplan er vedlagt i bilag X. Der er typisk stillet krav om:

- På alle arealer, der anvendes til følsom brug, uden varig fast belægning, skal der sikres 0,5 meter dokumenteret uforurenet jord. Hvor der etableres bakker til leg og anden følsom brug, skal der sikres 1 meter dokumenteret uforurenet jord. Herunder:

- I sandkasser skal etableres fast bund.

- Den rene tilførte jord skal adskilles fra den underliggende jord med et signalnet.

- Dokumentation for, at den øverste 0,5 eller 1 meter jord er uforurenet og dokumentation for at den rene jord er udlagt i den krævede mægtighed, sendes til bygherren.

- Jordarbejde på kortlagt areal skal ske under miljøtilsyn, og det udførte arbejde skal afrapporteres til miljømyndigheden i BPM/OMB/Jord og Grundvand til dokumentation for opfyldelse af vilkår stillet i § 8-tilladelsen. Entreprenøren skal fremsende dokumentationen til Bygherren, som videreformidler til myndigheden.

Jorden skal under opgravning sorteres efter forureningsniveau eller bortkøres til jordprøvetagning på Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens karteringsplads hos KMC Nordhavn, som beskrevet i den godkendte jordhåndteringsplan.

Arbejdet skal planlægges, så de ansatte undgår direkte kontakt med forurenet jord, jævnfør AT-vejledning om Arbejde i forurenet jord samt BFA BA vejledning om Arbejde med forurenet jord

Jord fra tracé kan som udgangspunkt genindbygges samme sted som den er opgravet uden at udtage prøver, hvis jorden kortvarigt opbevares på kanten af tracéet, og der ikke konstateres forurening ved syn eller lugt i jorden. Synligt forurenet jord skal bortskaffes til jordprøvetagning på forvaltningens karteringsplads hos KMC Nordhavn.

Såfremt jord skal genanvendes andre steder i projektet eller udenfor projektet, skal dette ske i henhold i vilkår i tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, som er indhentet hos miljømyndigheden i BPM/OMA/Jord og Grundvand inden udbud. Genanvendelse kan være aktuelt, hvis der fx skal bortgraves store mængder formodet uforurenet jord. Hvis der er ren jord fra projektet, skal den jord i første omgang genanvendes. § 19-tilladelsen er vedlagt i bilag X.

Scenarie 2: Arealet er områdeklassificeret som lettere forurenet (se bilag C, jordforureningsoplysninger)

Jord, der skal bortkøres fra arealet, skal forklassificeres eller køres til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens karteringsplads hos KMC Nordhavn uden forudgående udtagning af jordprøver. På karteringspladsen bliver jordprøverne udtaget ligesom et eventuelt indhold af brokker mv. bliver sorteret fra.

På arealer hvor der ændres anvendelse til særlig følsom brug eller udføres anlægsarbejde jf. Jordforureningsloven § 72 b (fx offentlig legeplads, børneinstitution og bolig), skal det sikres:

- At det øverste 50 centimeters jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. I sandkasser skal etableres fast bund.

- At den rene tilførte jord som udgangspunkt adskilles fra den underliggende jord med et signalnet. På arealer, som ikke anvendes til legeplads eller gård, arealer med eksisterende beplantning, parkarealer der dybdegruppes, ledningstracéer m.v., kan signalnet dog efter bygherrens konkrete vurdering udgå.

- At der er dokumentation for, at den øverste 0,5 meter jord er uforurenet og dokumentation for at den rene jord er udlagt i den krævede mægtighed, sendes til bygherren.

Scenarie 3 – Genanvendelse af jord

På såvel kortlagte som områdeklassificerede områder kan jord genanvendes. Hvis jord skal genanvendes andre steder i projektet eller udenfor projektet, skal dette ske i henhold i vilkår i tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, som er indhentet hos miljømyndigheden i BPM/OMB/Jord og Grundvand inden udbud. Genanvendelse kan være aktuelt, hvis der fx skal bortgraves store mængder formodet uforurenet jord. Hvis der er ren jord fra projektet, skal den jord i første omgang genanvendes. § 19-tilladelsen er vedlagt i bilag X.

Jord fra tracé kan genindbygges samme sted som den er opgravet uden at udtage prøver, hvis jorden kortvarigt opbevares på kanten af tracéet, og der ikke konstateres forurening ved syn eller lugt i jorden. Synligt forurenet jord skal bortskaffes til jordprøvetagning på forvaltningens karteringsplads hos KMC Nordhavn.

Ved eksisterende råjord der genanvendes i projektet. Skal den eksisterende råjord godkendes af bygherretilsyn. Som udgangspunkt skal råjorden indeholde mellem 10-20% ler og silt.

Råjorden skal godkendes af bygherretilsynet for vækstegnethed. Er den ikke vækstegnet opblandes råjorden med eksempelvis vasket grus/sand.

Afgravning af jord

Ved afgravning på arealer, hvor der senere skal plantes eller sås græs, skal råjorden løsnes i op til 60 cm dybde. Den aktuelle dybde aftales med bygherrens tilsyn under hensyn til eksisterende ledninger og evt. eksisterende signalnet.

Ved fjernelse af overfladebelægning omkring træer, der skal bevares, eller afgravning af materialer (jord/grus/stabilt grus mm.) omkring træernes stammer og overliggende rødder, håndgraves der om nødvendigt omkring stammerne og rødderne for ikke at beskadige disse. Blotlagte rødder tildækkes straks med muld. Hvis gravningen varer mere end en dag, skal der vandes med 20 l vand pr. dag/m2.

Hvis der under gravearbejdet stødes på uforudset forurening, skal arbejdet stoppes og Område for Miljø og Byliv kontaktes.

Træffes nedgravede olietanke, afmeldes de via www.bygogmiljoe.dk til Område for Miljø og Byliv.  Ligeledes kontaktes Område for Miljø og Byliv, hvis der konstateres forurening med olie i tankgraven. I så tilfælde skal denne fjernes, og der skal udtages jordprøver, der dokumenterer, at forureningen er fjernet. Anmeld olietank på kommunens hjemmeside (se bilag C, Olietanke).

Jordanmeldelse:

Al jordflytning skal anmeldes til Område for Miljø og Byliv via Jordweb. Ved anmeldelse af jord til Københavns Kommunens karteringsplads i Nordhavn skal Københavns Kommune være debitor.

Indbygning af leveret jord (muld- og råjord)

Der udtages muldprøver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K, Ca, Mn, Br, P samt oplysninger om jordens pH-værdi. Den leverede muldjords pH-værdi må ikke overstige 7,5, der skal tages 1 pH-prøve pr. påbegyndt 100 m³.

Ved for høj pH-værdi skal muldjorden beriges med svovlblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at opnå den ønskede pH-værdi, efter aftale med bygherrens tilsyn.

Dokumentationen skal uploades på projektets projektweb og foreligge og godkendes inden levering af jorden på pladsen. Dokumentationen skal indgå som en del af kvalitetssikringen.

Krav til leveret råjord

Råjordens andel af ler og silt skal være mellem 10 og 20 %, finsand må ikke overstige 40 %, grovsand må ikke overstige 50 % og grus og sten op til 126 mm må ikke overstige 25 % af den samlede vægtprocent i den leverede råjord. Kornkurve skal fremsendes til og godkendelse af bygherre. Der kan som alternativ leveres FLL 1 substrat, dette skal være bygherre omkostningsfrit.

Krav til leveret muldjord

Muldjorden må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt må andelen af humus ikke overstige 2-5 %, ler og silt skal være mellem 12 og 20 %, finsand skal være mellem 35 og 45 %, grovsand skal være mellem 35 og 45 % og grus op til 8 mm må ikke overstige 20 % af den samlede vægtprocent i den leverede muldjord. pH-værdien må ikke overstige 7,5.

Leveret muldjord må ikke indeholde frø og rodukrudt samt andre fremmedlegemer som sten mm, der er større end 2,5 cm i diameter.

Såfremt der ikke før levering foreligger dokumentation fra leverandør, skal der efter udlægning af mulden tages et antal jordprøver der analyseres for indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, og P samt for pH-værdi.

Særlige tilfælde.

Allétræsmuld

Alment

Allétræsmuld leveres og udlægges i plantehuller.

Leveret allétræsmuld må ikke indeholde fremmedlegemer som sten og andre bestanddele, der er større end 2,5 cm i diameter.

Materialer

Allétræsmulden blandes af muld, sand og kompost og tilsættes gødning.

Blandingen består af:

- 120 m3 muld

- 20 m3 sphagnum

- 60 m3 grus (for at opnå korrekt pH-værdi kan det være nødvendigt at vaske gruset før sammenblanding)

- 80 kg hornspåner

- 200 kg organisk gødning (komøg/fjerkræsgødning, NPK 10-2-7, pH-værdi: 6-7)

- 50 kg NPK 23-3-7

- evt. svovlblomme eller tilsvarende

Der udtages prøver af allétræsmulden og leveres en tekstur- og strukturanalyse:
Allétræsmuld må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige at andelen af ler og silt ikke må overstige 15-20 %, humus ikke overstige 4-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede allétræsmuld.

Den leverede allétræsmuld pH-værdi må ikke overstige 7,5, der skal tages 1 pH-prøve pr. påbegyndt 100 m³. Leveret allétræsmuld skal være dokumenteret klasse 1, det skal være frisk nyblandet, og der skal leveres dokumentation for allétræsmuldens oprindelsessted på projektets projektweb.

Inden udlægning af allétræsmulden i plantehullerne skal allétræsmulden godkendes af bygherrens tilsyn.

Udlægning

Muldudlægning skal foregå med grab og ved håndarbejde, således at der ingen steder køres på råjordsoverflade, hvor der skal være plantevækst. Al jordtransport skal ske på befæstede eller fremtidigt befæstede arealer.

Her henvises til relevant tegningsmateriale med tegningsnr. [XX]. Inkludér tegningsnavn.

Mulden leveres og udlægges i tykkelser på 50-60 cm i plantehuller.

Principopbygningen af plantehuller er råjord, 50-60 cm muldjord/allétræsmuld afsluttende med barkflis, leret vejgrus, bundplanter eller anden overflade.

Finregulering og kultivering

Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skema J3 Krav til muldoverfladen i ”Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde” 2023 i relation til angivne koter med en tolerance på +/- 2 cm.

Efter udlægning, grovregulering og råjordsløsning af alle arealer kultiveres jorden, indtil der er tilvejebragt en sund og veldrænet jordstruktur, og jorden udgør et egnet vækstmedium for planter.

Bearbejdningen må kun udføres i tørt vejr, og når jorden har den tørhedsgrad, der er nødvendig for bearbejdning. For arealer, der ikke kan bearbejdes maskinelt, udføres 1 gang grundig gravning og derefter bearbejdning med håndkultivator. Sten over 4 cm må ikke forekomme i de fremtidige plantearealer og skal derfor indsamles i forbindelse med jordbearbejdningen. Endvidere fjernes rødder og særligt groft ukrudt.

Filtermuld (filtermuld anvendes kun i forbindelse med nedsivning f.eks. i klimaprojekter)

Krav til leveret filtermuld

Alment

Gødskning

Entreprenøren skal medregne levering og udstrøning af følgende gødningsmængder:

Plantearealer tilføres 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 100 m², eller en gødning der modsvarer resultatet af jordprøverne. Gødningen fordeles jævnt.

Gødskning må ikke udføres, før muldfladerne er finplanerede. Det må påregnes, at spredningen kun kan gennemføres ved almindelig håndspredning eller anvendelse af håndtrukket spreder.

Bortskaffelse af forurenet jord indeholdende brokker og lignende

Al udsætningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads af entreprenøren.

Ved forekomst af jord indeholdende uorganiske, massive fraktioner som tegl, betonbrokker, porcelæn og lignende skal “Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune” overholdes.

Forekommer denne type jord iblandet affald, skal entreprenøren underrette bygherrens tilsyn, der vil afgøre, hvorvidt brokker og lignende skal frasorteres. Sortering afregnes i givet fald som et tillægsarbejde.

Den kritiske grænse for, om jorden indeholder affald, afgøres af modtageren.

Afgravning og udsætning af jord indeholdende brokker og lignende betales særskilt jf. TAG 2.4 Råjord – afgravning og udsætning.

Evt. kildesortering på pladsen aftales med bygherrens tilsyn. Evt. vejesedler og analyser uploades på projektets projektweb.

Kontrol

Nivellement af muld- og råjord

Dokumentation af muld- og råjordsplanum med nivellement 5x5 eller 10x10 m net aftales med bygherrens tilsyn. Koter og kopi af nivellement afleveres til bygherrens tilsyn.

Græsarealer

Omfang

- Græsplæne - sået

- Græsplæne - sprøjtesået

- Rullegræs

- Vildt-/ naturgræs/ flerårige blomsterfrøsblandinger

- Urtemåtter

Græsplæne – sået

Der udsås så vidt muligt i fugtigt/varmt vejr. Der udsås 2 kg græsfrø pr. 100 m2. Al etablering og såning af græsplæner sker i henhold til leverandøranvisninger. Der anvendes flg. græsblanding: [udspecificeres af rådgiver].

Græsset sås i perioden april–september. Andre perioder ud over denne skal godkendes af bygherrens tilsyn, og entreprenøren må regne med at efterså/reparere større flader ved såning i andre perioder.

Græsset sås med maskinsåning eller manuelt. Efter udsåning foretages fasttrykning og delvis dækning af frøet ved tromling med let havetromle eller græssåningsmaskine, så frøene trykkes ned i jorden. Ca. 5 uger efter såning, eller når græsset har nået en højde af 6-8 cm, udføres slåning med valseklipper, klippehøjde 4 cm. De opgivne koter og nøjagtigheder skal overholdes, og den færdige plæne skal være jævn, svarende til ”Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2023.

I projekterede muldarealer til sået græs lægges muldoverfladen 2 cm under tilgrænsende belægningsflader.

Vand må aldrig være en manglende faktor, og nysåede græsarealer vandes i 8 uger, så der opnås optimale betingelser for græssets etablering.

Græsplæne – sprøjtesået

Sprøjtesået græs anvendes kun på skråninger eller vejrabatter.

Rullegræs

Der anvendes rullegræs af følgende type: [Her specificeres art, sort, banebredde og tykkelse (1.5-2.5 cm)]

Al etablering og udlægning af rullegræs sker i henhold til leverandøranvisninger. Alle fuger mellem rullegræsbaner efterfyldes med vækstmuld.

Udlægning af rullegræs sker kun i skyet og fugtigt vejr fra ultimo april - ultimo september, så græstørven kan etablere sig, inden temperaturen bliver for lav. Ved senere udlægning sker dette efter aftale med bygherrens tilsyn. Rullegræsarealer afgrænses/hegnes med interimshegn, indtil græsset er vokset fast/etableret. Der regnes med en etableringsperiode på ca. 8 uger, hvor græsset ikke må betrædes. Entreprenøren opretholder denne periode med hegning af rullegræsarealerne under hele etableringsfasen.

Vand må aldrig være en manglende faktor, og nyudlagte rullegræsarealer vandes i 8 uger, så der opnås optimale betingelser for græssets etablering.

Er rullegræsset ikke i vækst, etableres rullegræsset på ny med nye rullegræsbaner. Inden den nye udlægning af rullegræs, vurderes det, om underlaget er egnet til nyudlæg eller skal finkultiveres på ny.

Inden udsåning og udlægning skal græsblandingen og sammensætningen godkendes af bygherrens tilsyn.

Vildt-/naturgræs/ flerårige blomsterfrøsblandinger

Al etablering og såning af vildt-/ naturgræs sker i henhold til leverandøranvisninger. Der anvendes flg. blanding: [udspecificeres af rådgiver og godkendes af bygherre.]

I etableringsfasen fjernes tidsler og andet aggressivt ukrudt løbende. Arealerne med denne græstype må ikke gødes. Græsset slås 1 gang pr. år mellem 15. september og senest 30. oktober, når frøene er afkastet.

Græsslåning indtil aflevering og i plejeperioden

1. år: [6 -12] gange i perioden fra etablering til medio oktober

2. år: [8 -12] gange i perioden medio april til medio oktober.

Nyanlagte græsarealer klippes først, når græsset er i god, stabil vækst og har en græshøjde på 6-8 cm. Dette gælder både for sået græs, sprøjtesået græs og rullegræs. Græsset klippes ned til en højde til på 4-5 cm mindst 1 gang inden aflevering. Alternativt vurderes græssets kvalitet ved projektets 1-års gennemgang. Ved klipning af rullegræs foretages de første klipninger forsigtigt, så tørven ikke løsner sig fra underlaget.

Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende uploades på projektets projektweb.

- Afvanding

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afvanding, og Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave i jord.

Endvidere gælder:

Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om kloakarbejde mv.” nr. 473 af 7. oktober 1983 og nr. 9 af 14. januar 1988.

Der henvises i øvrigt til LER-loven:

LER-loven (retsinformation.dk) (2022)

LER-bekendtgørelsen (retsinformation.dk) (2022)

Vejledning om LER-loven (retsinformation.dk) (03.05.2021)

Vejledning om LER-lov og LER-bekendgørelse (20.08.2021)

Alment

Arbejdet omfatter:

- Levering og lægning af dræn ved plantehuller/rodvenligt bærelag som angivet på tegninger

- Levering og sætning af nedløbsbrønde og snydebrønde med rist og fast karm

- Levering og sætning af Frederiksbergbrønd med rist og fast karm (sideløbsbrønd)

- Levering og sætning af spulebrønde

- Levering og sætning af nedgangsbrønde

- Levering og lægning af stikledninger, inkl. tilslutning til brønde og kloak.

- Levering og udskiftning af riste til faste dæksler

- Levering og udskiftning af faste dæksler til riste

- Højderegulering af eksisterende riste og brønddæksler

- Tilslutning af nyt stik til eksisterende stikledning

- Afpropning af stikledning i brønd

- TV-inspektion før og efter arbejdets udførsel inkl. spuling af ledninger

- [Eller andet afvandingsarbejde (faskiner, grundvandssænkning, LAR, forsinkelsesbassin, regnvandsbassiner)] Eventuel gennemførelse af grundvandssænkning og eventuelle krav ifm. gennemførelsen skal specifikt undersøges via Område for Miljø og Byliv (OMB) og Område for Parkering København (OPK).

Udgravninger skal i hele anlægsperioden holdes fri for vand.

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.

Midlertidig grundvandssænkning

Ved midlertidig grundvandssænkning skal der ansøges om udledning/bortledning af oppumpet grundvand (se bilag C, Grundvandssænkning).

Tilladelsen skal forelægges bygherrens tilsyn.

Materialer

Dræn

Dræn skal være Ø95/80mm VA-godkendte korrugerede plastdrænrør med almindelig slids efter DS 2077.1 og DS 2077.2. Anvendte muffer og andre fittings skal være af samme fabrikat som de anvendte rør.

Tætte ledninger

Betonrør

Betonrør med fleksible samlinger og styrke som ig/euro-normalrør eller ig/euro-specialrør. Standardrørene har typebetegnelserne henholdsvis ”B” og ”FR”.

Plastrør

Stikledning fra nedløbsbrønde udføres af Ø 160 mm PP – SN8.

Strømpeforing

Ved behov for strømpeforing, skal strømperne være optaget i Kontrolordningen for ledningsrenovering. Strømperne skal være styrenfrie og uden pvc. Se evt. link i bilag C.

Tilslutning til hovedledning

Ved tilslutning til hovedledninger skal der bruges muffer (beskriv muffer. Kontakt HOFOR’s byggesupport, byggesupport@hofor.dk for muffe-type og indsæt her. Ret tilbudslisten tilsvarende).

Tilslutning til nedgangsbrønde

Indsæt Hofors tekniske kravsspecifikation vedr. tilslutning til nedgangsbrønde. Se endvidere Tegningskrav.

Brønde

Nedløbsbrønde for vejafvanding udføres som Ø 40 cm ig-vejbrønde af beton med vandlås og sandfang efter DS 2420-2 (2008).

”Frederiksbergbrønd” (rendestensriste med sideindløb, f.eks. type UFK/150, UFK/300 eller UFKL/40) anvendes evt. som alternativ i stedet for en almindelig nedløbsbrød.

Nedløbsbrønde/”Frederiksbergbrønd”, som tilsluttes direkte til afløbssystemet, skal udføres med sandfang og vandlås.

Snydebrønde udføres som Ø 30 cm betonbrønd uden sandfang, med præfabrikeret afløbshul Ø 160 for stikledninger.

Spulebrønde udføres som Ø 60 cm universalbrønd uden sandfang. Brønden afsluttes med skæv kegle.

Nedgangsbrønde udføres som Ø 125 cm og brønde uden sandfang efter DS 400.3.3. Brønde forsynes med skæv kegle og ved dybder  125 cm anbringes stigetrin af galvaniserede rundjern pr. 25 cm i to rækker.

Alle større brønde skal være med dæksler og lås (evt. klemlås), som er nemme at lukke op for driftspersonalet.

Dækslerne skal forsynes med hydraulisk åbne/lukkemekanisme, hvis ovennævnte ikke kan opfyldes.

Hvis adgangsforholdene til brøndene ikke kan opnås med de monterede stigetrin, leveres og monteres stige, som opfylder gældende AT-krav.

Brøndgods

Riste på nedløbs- og snydebrønde skal anbringes med ristens ribber vinkelret på færdselsretningen, og således at åbenstående riste klapper i ved påkørsel.

Følgende dæksler, riste mv. skal benyttes:

Nedløbsbrønde i asfaltarealer

Nedløbsbrønde i asfaltarealer skal overholde følgende krav:

- Fast rendestensrist og karm, h > 10,16 eller 23 cm

- Riste skal være børnesikre iht. DS 432

- Dæmpelister i anlægsflader mellem karm og rist. Pakningerne leveres enten som gummi eller polyuretan (PU)

- For fastholdelse af fast karm i forhold til brøndtop leveres karm med styretapper

- Belastning 40 tons

- Gennemstrømningsareal min 495 cm2

- Rist produceres i gråjern, evt. som Ulefos NV art. Nr. KBH-2000-FK (den såkaldte ”Københavnerrist”

Nedløbsbrønde i flisearealer

Nedløbsbrønde i flisearealer skal overholde følgende krav:

- Fast rendestensrist og karm, h > 10,16 eller 23 cm

- Riste skal være børnesikker iht. DS 432

- For fastholdelse af fast karm i forhold til brøndtop leveres karm med styretapper

- Belastning 40 tons

- Gennemstrømningsareal min 495 cm2

- Rist produceres i gråjern, evt. som Ulefos NV art. Nr. KBH-2000-FK (den såkaldte ”Københavnerrist”).

Nedløbsbrønde i vandrender

Nedløbsbrønde i vandrender skal overholde følgende krav:

- Fast rendestensrist, h > 12 cm

- Riste skal være børnesikker iht. DS 432

- Nedadbuet rist

- Dæmpelister i anlægsflader mellem karm og rist. Pakningerne leveres enten som gummi eller polyuretan (PU)

- Hængsling af rist udvendig

- For fastholdelse af fast karm i forhold til brøndtop leveres karm med styretapper

- Belastning 40 tons

- Gennemstrømningsareal min 495 cm2

- Rist produceres i gråjern.

- Som Ulefos karm og rist type 132929N, Albertslund-model med nedadbuet rist og fast karm, eller tilsvarende.

Spulebrønde i græsareal/pladsareal

Dæksler, karme og riste skal være af, Gruppe 4, klasse D400 (40 tons)

Nedgangsbrønde i asfaltareal

Nedgangsbrønde i asfaltarealer skal overholde følgende krav og dæksel markeres med byvåben:

- Fast rendestensrist/karm, h > 12 cm

- Riste skal være børnesikker iht. DS 432

- Dæmpelister i anlægsflader mellem karm og dæksel. Pakningerne leveres enten som gummi eller polyuretan (PU)

- Hængsling af rist udvendig

- Bundplade med styretapper

- Belastning 40 tons

Nedgangsbrønde i græsareal

Karme og dæksler, skal være af Gruppe 2, klasse B125 (12,5 ton)

Udførelse

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Dræn

Dræn etableres i henhold til tegningsnr. XX. Tilslutning og opbygning skal udføres iht. AAB og gældende afløbsnorm. Dræn tilsluttes altid en sandfangsbrønd.

Tætte ledninger

Opgravning

Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning indbygges det opgravede materiale eller tilsvarende materiale, efter aftale med byggeleder, til korrekt planum, der komprimeres således, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt.

Entreprenøren skal løbende levere vejesedler for bortkørt materiale pr. strækning til bygherrens tilsyn og afstemme mængderne i forhold til leverede mængder.

Understøtning, lægning, samling og tilfyldning

Rørene lægges på et udjævningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. Der skal udgraves for muffer, således at disse ikke bærer rørene.

Tilfyldning i ledningsgrave foretages med den opgravede råjord, hvis den er indbygningsegnet, ellers anvendes bundsikringsgrus.

Råjordens indbygningsegnethed skal aftales med bygherrens tilsyn inden indbygningen foretages.

Der skal komprimeres i lag på maks 30 cm og indtil 10 cm over ledningernes top, men aldrig over rør.

Eventuel udførelse af påboringer skal aftales med HOFOR eller anden ledningsejer forinden arbejdet tænkes udført og afsluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan forventes godkendt.

Det pålægger entreprenøren at varsle ledningsejerne om evt. påboringer. Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstrækkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren uvedkommende.

Retablering

Hvor der har været foretaget opgravninger i kørebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der ikke i denne entreprise skal nybelægges, skal disse retableres og istandsættes, således at de konstruktionsmæssigt og visuelt fremtræder på samme måde som før arbejdets påbegyndelse.

Afpropning af stik

Afpropning og rørfyldning af stik foregår efter følgende principper:

- Alle stik, som afproppes, skal rørfyldes.

- Stik i brønd skal afproppes med beton i brønd, der tilpasses brøndvæggen eller banketforløb.

- Sløjfede ledninger afproppes i begge ender, således at der ikke forekommer døde ender.

- Afpropning af stik i brønd dokumenteres ved foto, der afleveres til bygherren.

- Afpropning af stikledning ved hovedledning.

- Afpropning af stik ved hovedledning skal udføres med rotteprop eller tilsvarende metode. Døde/sløjfede ledninger skal afproppes i begge ender.

- Kort strømpeforing (partliner) accepteres ikke.

- Afpropning af stiktilslutning dokumenteres ved efterfølgende TV-inspektion af hele ledningen og anses udelukkende for acceptabel, såfremt afpropningen efterfølgende afrapporteres som tæt og driftsmæssigt forsvarlig.

- Manuel afpropning af stik i store hovedledninger

Manuel afpropning af stik i store hovedledninger

I hovedledninger større end ø1200 mm afproppes stikkene manuelt. Stikket mures til ved hovedledning med beton, der tilpasses rørvæggen. Døde ledningsender afproppes i begge ender fx ved rørfyldning.

På strækninger, hvor der skal udføres manuelt arbejde, i forbindelse med afpropninger af stik, forventes det, at eventuelle andre dårlige stiktilslutninger eller rørbrud, repareres på samme strækning og i samme arbejdsgang.

Brønde

Højderegulering af faste karme på brønde skal ske ved ilægning af topringe af beton eller plast.

Nedløbsbrønde skal, for så vidt afløbsledningens dybde tillader det, udføres således, at vandspejlet i brønden er mindst 110 cm under overside rist.

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brønde skal op til udgravningsniveau for tilsluttede ledninger. Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som omkringliggende materialer. Dog mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering.

Tilslutninger til sandfangsbrønd, skal udføres med præfabrikeret tilslutnings mellemstykke i beton. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal tilslutningerne udføres med diamantborekrone. Påhugninger eller lignende accepteres ikke.

Tilslutninger af plastrør skal ske med overgangsstykke.

Opmåling af ledninger og komponenter

For at Københavns Kommune skal kunne honorere dens forpligtelser som ledningsejer, i henhold til Loven om Ledningsejerregistrering (LER-loven), skal ledninger og komponenter opmåles i henhold til kommunens tegningskrav (Tegningskrav til anlægsprojekter | Københavns Kommune).

Kontrol

For krav til opmåling af ledninger, se tegningskrav (Tegningskrav til anlægsprojekter | Københavns Kommune)

Materialekontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

Brønd- og rørmaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau.

Proceskontrol

Der skal udføres indmåling af råjordsplanum. Koter og kopi af nivellement uploades på projektets projektweb.

- Bundsikring af sand og grus

Alment

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Bundsikringslag af sand og grus samt for Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave.

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG).

I denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til:

- opfyldning af ledningsgrave og omkring brønde i kørebanearealer

- opfyldning i gravninger, hvor den opgravede jord efter bygherretilsynets vurdering ikke kan genanvendes

- udskiftning af blød bund og uegnet råjord

- indbygning under belægninger

Materialer

Indholdet af knust asfalt må ikke være større end 35 % i henhold til DS/EN 933-11. De nederste 100 mm af bundsikringslaget skal dog bestå af naturmaterialer som opfylder kravet til bundsikring, kvalitet II, samt kravet til uensformighedstallet, U ≥2,5 – U ≤ 7,0, til sikring af tilstrækkelig filtervirkning og drænevne.

Udførelse

Levering

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn.

Udlægning

BG skal udlægges snarest muligt efter, at lednings- og brøndarbejder er godkendt af bygherrens tilsyn og HOFOR eller anden ledningsejer.

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm.

Udlægning skal foregå ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sikrer en ensartet fordeling af materialerne.

Komprimering

I forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belægninger/bærelag skal sammenbygningen ske ved nødvendig opbrydning.

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren i perioder med frost, skal komprimeringen eftervises ved en yderligere komprimeringskontrol inden udlægning af næste lag må påbegyndes. I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kræves efterkomprimering inden udlægning af næste lag kan gennemføres. 
Gruslaget skal være frostfrit inden komprimeringen må udføres.

Komprimering af BG over betonledninger må ikke ske i en højde af mindre end 30 cm over rørenes muffefremspring.

Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at ledningernes regningsmæssige bæreevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet.

Der henvises i øvrigt til AAB, afsnit 4.3 Komprimering.

Kontrol

Generelt

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb. Opstår der ved udlæg eller færdsel opblanding af underbund og bundsikring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit.

Vedrørende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvanding.

Materialer

Efterfølgende angivelser i m3 er fast mål.

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 100 m3.

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 500 m3.

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen.

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.

Komprimering

Der henvises til AAB, afsnit 4.3 Komprimering.

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor bundsikringslaget fremtræder homogent og ensartet komprimeret, dog maks. 500 m2 overflade.

- Ubundne bærelag af stabilt grus

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne bærelag af stabilt grus samt Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne bærelag af knust asfalt og beton.

Alment

Arbejdet omfatter levering og indbygning af naturstabiltgrus, NSG (0/32), samt knust asfalt og beton, KBA 1 (0/31,5), KBA II (0/31,5) og knust asfalt, KAS (0/16) i tykkelser som anført i TBL.

I det følgende beskrives NSG, KBA og KAS med den fælles betegnelse stabilt grus.

Stabilt grus anvendes i varierende tykkelser ved reguleringer.

Materialer

Generelt

Der skal anvendes stabilt grus med materiale i fraktionen 0 / 32 mm, som skal opfylde specifikationerne for kvalitet II jf. DS 401 med følgende supplerende krav:

Sandækvivalenten skal være mindst 30 for kvalitet II.

Der benyttes KBA og KAS når den underliggende jord i forvejen er forurenet og der udlægges asfalt ovenpå samt hensyntagen til den pågældende trafikbelastning.

På ubefæstede arealer benyttes NSG.

Grusgravsmaterialer

Naturstabiltgrus (NSG) skal bestå af grusgravsmaterialer uden indhold af organiske bestanddele.

Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. I den del af materialet, der er større end 4 mm, skal mindst 30 % af kornene have én eller flere brudflader.

Materialet kaldes i det følgende NSG II. NSG II må bruges uanset trafikbelastningen på vejen.

Genbrugsmaterialer

Genbrugsstabiltgrus skal bestå af knust asfalt (KAS) eller knust asfalt og knust beton (KBA). Ved disse materialer er der krav til trafikbelastningen.

Ved brug af KAS og KBA II (KAS 0/16, KAS 0/31) må trafikbelastningen ikke være større end 65 lastbiler tilsammen i begge retninger på vejen om dagen, klasse T2.

Ved brug af KBA I må trafikbelastningen ikke være større end 560 lastbiler tilsammen i begge retninger på vejen om dagen, klasse T4.

Udførelse

Udlægning

Al tilkørt materiale skal udlægges og komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. Dette for at undgå opblødt materiale ved evt. nedbør

Ikke indbyggede materialer skal overdækkes med presenninger, så materialets optimale vandindhold bevares.   Materialer der ikke har optimalt vandindhold (opblødt eller udtørret) kasseres og byggelederen underrettes herom.

SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at underliggende lag er godkendt og SG-laget skal komprimeres i takt med udlægningen.

Dokumentation skal uploades på projektets projektweb til bygherrens tilsyn ifm. godkendelsen.

Komprimering

Ved komprimering over højtliggende ledninger skal valg af komprimeringsmateriel ske under hensyntagen til, at ledningernes regningsmæssige bæreevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet.

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren og i perioder med frost, skal komprimeringen efterfølgende eftervises inden udlægning af næste lag kan påbegyndes.

I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kontaktes byggelederen og der skal efterkomprimeres inden udlægning af næste lag kan gennemføres.

Regulering

Arbejdet skal tilrettelægges således, at færdsel så vidt muligt undgås på det færdige bærelag. Hvis arbejdskørsel alligevel forårsager sporkøring, skal gruslaget straks reguleres og komprimeres.

Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

Materialer

Materialer angives i m3 i fast mål.

|  | Materialer jf. AAB | Kvaliteten* fortløbende pr. | Renhedsanalyse pr. påbegyndt leverance |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikke-deklareret | NSG-materialer | 500 m3 | - |
|  | KAS og KBA I* | 500m3 | 1000 m3 |
| Deklareret | NSG-materialer | 2.500 m3 | - |
|  | KAS og KBA I | 2.500 m3 | 5.000 m3 |

Kontrol af kvaliteten og renhedsanalyse pr. påbegyndt leverance. *kvalitet kontrolleres ved sigteanalyse.

- For NGS-materialer skal der udføres mindst én materialeanalyse bestående af en methylenblåt iht. DS/EN 933-1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 500 m3.

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på byggepladsen inden indbygning. Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.

Komprimering

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor det stabile grusbærelag fremtræder homogent og ensartet komprimeret, dog maks. 250 m2 overflade.

Specielt for GSG

Entreprenøren skal foretage en kontrol på pladsen.

Vandindholdet skal bestemmes på 2,5 kg materiale udtaget samme sted, som komprimeringsmålingen har fundet sted. Der foretages min. en vandindholdsbestemmelse for hvert kontrolafsnit. Tørringstemperaturen må ikke overstige 50° C i henhold til “Ubundne bærelag af knust asfalt efter europæiske standarder”, Vejteknisk Institut, rapport nr. 132 af 2004, Vejdirektoratet.

Referenceværdien skal bestemmes for hvert kontrolafsnit, dog som minimum pr. påbegyndt 250 m3

Der henvises til AAB, afsnit 4.3. Komprimering.

- Rodvenlige bærelag

Alment

Arbejdet omfatter levering og opbygning af rodvenligt bærelag iht. tegning [XX]:

- Modulopbygget rodvenligt bærelagssystem til plantehuller i genbrugsplast.

- Håndopbygget gartnermakadam [Gartnermakadam anvendes, hvor et modulopbygget system ikke kan bruges, fx pga. ledninger i jord].

- FLL 1 substrat, til plantehuller med let jordtryk og rodvitalisering samt i kassetter.

- FLL 2 substrat, rodvenligt bærelag [FLL 2 substrat, hvor et modulopbygget system ikke kan bruges, fx pga. ledninger i jord, hvor gartnermakadam fravælges, typisk ved udvidelse af plantebede ved eksisterende træer, rodvitalisering, ved eksisterende rødder i cykelsti. Kan anvendes som bærelag under cykelsti og fortov.].

Alle planter, jordmaterialer mv. skal håndteres med egnede tekniske hjælpemidler.

Modulopbygget bærelagssystem

Alment

Arbejdet omfatter indbygning af rodvenligt bærelag af plastrodceller (plastkassetter) i et omfang som angivet på tegninger og i TBL.

Det rodvenlige bærelag skal indbygges med ”Tør indbygning”, dvs. alle materialer skal være absolut tørre. Arbejdet skal derfor tilrettelægges således, at det kan udføres i en periode med stabilt vejr og skal i perioder med ustabilt vejr sikres mod opblødning. Bygherrens tilsyn skal, inden arbejdet påbegyndes, godkende tørhedsgraden af de anvendte materialer.

Bærelaget etableres, således at fyldet bliver jævnt fordelt mellem rodcellernes hulrum. Alle hulrum skal være fyldt, dog uden at være pakket hårdt

Materialer

Plastrodceller

Der anvendes lastbærende plastkassetter med indbygget lodret og vandret låsesystem og en hulrumsprocent på min. 90%.

Materiale: Glasforstærket polypropylen eller lignende.

Bæreevne: Modulerne skal kunne tåle en belastning på min. 500 kPa / min. 45t/m2 jævnt tryk.

Størrelse: modulerne skal kunne sættes sammen til en samlet højde på 50-60 cm.

Entreprenøren skal fremsende produktblade på ønsket system til bygherre, der skal godkende systemet inden arbejdet påbegyndes og etableres efter leverandørhenvisninger.

Fyldningsjord

Der anvendes FLL 1 substrat / tør god vækstmuld til nedfejning i hulrummene mellem plastcellerne. Mulden skal have en tekstur svarende til følgende:

| Materiale | FLL 1 substrat |
| --- | --- |
| Humus | 1-4 % |
| Ler | 5-7 % |
| Silt | 5-10 % |
| Finsand | 7-12 % |
| Grovsand | 35-40 % |
| Grus | 35-40 % |

| Materiale | Vækstmuld: |
| --- | --- |
| Humus | 3-5% |
| Ler | 5-10% |
| Silt | 5-10 % |
| Finsand | 20-40% |
| Grovsand | 40-65% |

Bygherrens tilsyn skal godkende FLL 1 substrat / vækstmulden inden arbejdet påbegyndes, og entreprenøren skal kunne fremvise dokumentation for jordens sammensætning.

Udluftningssystem

Til udluftning anvendes udluftningssystem, der afsluttes med dæksel eller rist, der er aftagelig. Rist som et standardelement 135x135 mm, PP-plastdrænrør Ø 80 mm, nøgne med 2,5 x 5 mm slidser, samt tilpasningsstykker jf. DS 2077.

Udførelse

Arbejdet omfatter indbygning af i alt 50-60 cm rodvenligt bærelag opbygget af plastrodceller.

Plantehullet udgraves til mål på tegning tilpasset valgte system. Siderne skal være lige og lodrette. Bunden skal være plan og fast.

Plastrodcellerne udlægges og samles lagvis.

Udluftningssystem udlægges i det øverste lag plastrodceller. Udluftningsrøret monteres til rist.

Plastrodcellerne fyldes med vækstmuld og der udlægges FLL 1 substrat eller allétræsmuld i selve plantehullet. Der vibreres let med pladevibrator over plastrodceller for at undgå store lufthuller. Mulden skal ikke komprimeres.

Opbygningen gennemvandes i sin fulde udstrækning. Hvis gennemvandingen har gjort det nødvendigt, indbygges evt. supplerende muld i opståede hulrum. Bemærk at der ikke må være muld i de øverste 10 cm af plastrodcellerne efter vibration, da de skal fungere som udluftningslag.

Ovenpå den færdige opbygning udlægges en armeret fiberdug løst, hvorefter der kan udlægges færdig belægningsoverflade.

Kontrol

Der ønskes dokumentation for medgåede mængder til at fastslå indbygningsgraden.

Der udtages muldprøver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af vækstmuldens indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, P samt oplysninger om vækstmuldens pH-værdi. Den leverede vækstmulds pH-værdi må ikke overstige 7,5. Ved for høj pH værdi skal muldjorden beriges med svovlblomme, kalkfri / vasket grus eller tilsvarende for at opnå den ønskede pH-værdi. Resultatet af analysen skal forevises bygherrens tilsyn, inden vækstmulden udlægges og uploades på projektets projektweb.

Håndopbygget gartnermakadam

Alment

Arbejdet omfatter indbygning af gartnermakadam i et omfang som angivet på tegninger og i TBL.

Makadam skal indbygges med ”Tør indbygning”, dvs. alle materialer, herunder såvel sten som fyldjord, skal være absolut tørre. Arbejdet skal derfor tilrettelægges således, at det kan udføres i en periode med stabilt vejr og skal i perioder med ustabilt vejr sikres mod opblødning. Bygherrens tilsyn skal, inden arbejdet påbegyndes, tilkaldes ved opstart og godkende tørhedsgraden af de anvendte materialer samt tilse indbygning. Der skal derfor udvises særlig omhu med arbejdet, og entreprenøren har pligt til, såfremt dele af processen ikke lykkes, straks at tilkalde bygherrens tilsyn.

Gartnermakadam skal udlægges i lag, så mulden bliver jævnt fordelt mellem stenenes hulrum. Alle hulrum skal være fyldt med vækstmuld, dog uden at være pakket.

NB. Der skal ikke udlægges gartnermakadam i selve plantehullet på min. 2,5 m2.

Materialer

Sten

Der anvendes generelt granitbundsten / granitskærver i størrelse Ø100-150 mm, dog ved arbejder omkring ledninger anvendes Ø32-64 mm.

Fyldningsjord

Der anvendes fin tør vækstmuld til nedfejning i hulrummene mellem bundstenene. Mulden skal have en tekstur svarende til følgende:

- Humus           1-3.5 %

- Ler/silt           9-12 %

- Finsand          45-50 %

- Grovsand      40-45 %

Bygherrens tilsyn skal godkende mulden inden arbejdet påbegyndes, og entreprenøren skal kunne fremvise dokumentation for jordens sammensætning. Dokumentation herfor uploades på projektets projektweb.

Øvrige materialer

Der anvendes fiberdug til adskillelse mellem gartnermakadam og afretnings-/sættelag samt ved dræn.

Til afvanding og udluftning anvendes udluftningssystem, der afsluttes med fast vandingsrist, der er aftagelig. Vandingsrist som et standardelement 135x135 mm, PP-plastdrænrør Ø 80 mm, nøgne med 2,5 x 5 mm slidser, samt tilpasningsstykker jf. DS 2077.

Udførelse

Arbejdet omfatter indbygningen af i alt ca. 50 cm makadam opbygget med flere stenlag á maks. 25 cm ad gangen.

På den færdigregulerede og løsnede råjord udlægges første stenlag, og laget komprimeres med pladevibrator. Derpå påføres fin tør vækstmuld i et tyndt lag på ca. 3 cm. Herefter fejes med almindelig kost. og laget komprimeres med pladevibrator. Processen gentages herefter 3 gange: ca. 3 cm vækstmuld og fejning og komprimering. Arealet overkøres 5-7 gange pr. indbygning, eller til der ikke længere er sætninger efter pladevibrator i stenmaterialet, og der ikke er synlig vækstmuld på overfladen. Underlaget skal virke fast, når man færdes på det.

Efter udlægning af ét stenlag og efterfølgende fyldning med tre gange vækstmuldudlægning kan opbygningen fortsætte med næste stenlag.

De øverste 5 cm af gartnermakadammen skal være uden vækstmuld, idet dette luftfyldte bærelag fungerer som udluftning.

Udluftningsrøret lægges i øverste stenlag. Røret dækkes med ærtesten og tilsluttes risten ved plantehullet.

I takt med opbygningen af stenlagene udlægges der FLL 1 substrat eller allétræsmuld i det åbne plantebed. Denne trampes let sammen med fødderne og støtter derved opbygningen af stenlagene mod plantehullet.

Opbygningen gennemvandes i sin fulde udstrækning. Hvis vejret tillader det, og gennemvandingen har gjort det muligt, indbygges evt. supplerende vækstmuld.

Ovenpå den færdigkomprimerede makadamopbygning udlægges en fiberdug løst, hvorefter der kan udlægges færdig belægningsoverflade.

Kontrol

Dokumentation for medgåede mængder til at fastslå indbygningsgraden skal afleveres ved upload til Byggeweb.

Makadamopbygninger med en indbygningsgrad < 25 vil ikke blive accepteret.

Der udtages muldprøver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af vækstmuldens indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, P samt oplysninger om vækstmuldens pH-værdi. Den leverede vækstmulds pH-værdi må ikke overstige 7,5. Ved for høj pH værdi skal vækstmulden beriges med svovlblomme, kalkfri / vasket grus eller tilsvarende for at opnå den ønskede pH-værdi. Resultatet af analysen skal forevises bygherrens tilsyn, inden vækstmulden udlægges og uploades på projektets projektweb.

FLL 1 og 2 substrat

Alment

FLL substratet udlægges jf. udleverede tegninger og skitser.

FLL 1 substrat bruges i åbne plantebede, med let jordtryk typisk gangtrafik og v. rodvitalisering. Samme funktion som rodgrus.

FLL 2 substrat bruges under plastkassetterne i cykelsti/fortov ved nye og eksisterende træer eller som bærelag under belægninger.

Materialer

Leveret FLL 1 og 2 substrat skal opfylde følgende krav:

| Egenskab | FLL 1 substrat | FLL 2 substrat |
| --- | --- | --- |
| Testet ved Proctor | 85 | 95 |
| Dræningskapacitet | ≥ 5 x 10-6 og ≤ 5 x 10-4 m/sek |  |
| Samlet porevolumen | ≥ 40 % |  |
| Max. vandkapacitet (MVmax) | ≥ 35 % |  |
| Enten Luftkapacitet ved MVmax | ≥ 10% ved max. vandmætning |  |
| Eller Luftporevolumen ved pF 1.8 | ≥ 15 % og ≤ 2/3 af samlet porevolumen |  |
| Saltindhold i jorden | < 150 mg/100g (i vandopløsning) |  |
| pH | 6.5 - 7,5 |  |
| Organisk materiale | 1-4% (masse) | ≤ 2 % (masse) |
| Deformeringsmodul - Ev2 (MN/m2) | ingen krav | ≥ 45 |
| Komprimeringsgrad (Dproctor) | 83% - 87% | ≤ 95 |

Bygherrens tilsyn skal godkende substratet inden arbejdet påbegyndes, og entreprenøren skal fremvise dokumentation for substratets egenskaber. Dokumentation herfor uploades på projektets projektweb.

Følgende blanding kan suppleret med lavasten, pimpsten eller lignende evt. give de krævede egenskaber. Dokumentationskravet gælder også, såfremt entreprenør/leverandør blander deres egen FLL substrat.

| Materiale | FLL 1 substrat | FLL 2 substrat |
| --- | --- | --- |
| Humus | 1-4 % | 1-2 % |
| Ler | 5-7 % | 3-4 % |
| Silt | 5-10 % | 4-5 % |
| Finsand | 7-12 % | 7-12 % |
| Grovsand | 35-40 % | 35-40 % |
| Grus | 35-40 % | 35-40 % |

Bygherrens tilsyn skal godkende FLL substratet inden arbejdet påbegyndes, og entreprenøren skal fremvise dokumentation for jordens sammensætning og oprindelsessted. Entreprenøren skal ligeledes dokumentere vandindholdet i det leverede FLL substrat. Det må ikke være tør ved udlægning og skal eventuelt vandes op.

Udførelse

FLL substratet udlægges i lag på max 30 cm og komprimeres til mellem 93 og 95 % standardproctor. Fiberdug må ikke udlægges før proctorprøven for FLL 2 substratet er godkendt af bygherrens tilsyn.

Oven på den færdigkomprimerede og afrettede FLL 2 substrat udlægges fiberdug.

Kontrol

Dokumentation for medgåede mængder skal afleveres.

Der leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af substratets indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, P samt oplysninger om substratets pH-værdi. Det leverede substrats pH-værdi må ikke overstige 7,5. Ved for høj pH værdi skal substratet beriges med svovlblomme, kalkfri / vasket grus eller tilsvarende for at opnå den ønskede pH-værdi. Resultatet af analysen skal forevises bygherrens tilsyn, inden substratet udlægges i plantehullerne. Dokumentation herfor uploades på projektets projektweb.

- Varmblandet asfalt

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Varmblandet asfalt, seneste version.

Alment

Arbejdet omfatter levering og udførelse af asfaltbelægninger med følgende opbygning, som anført i Belægningsoversigt, se nedenfor.

Semifleksibel belægning (SFB) skal bestå af et åbent asfaltskelet og en cement-silicabaseret specialmørtel, der udfylder alle hulrum i asfaltskelettet således, at den færdige belægning fremstår deformationsresistent.

Årsdøgntrafikken påregnes at være større end [angiv antal køretøjer].

Belægningsoversigt og råmaterialer

De anvendte belægninger er vist på tværsnittene jf. tegningsliste.

Der udføres belægningstyper som angivet i de efterfølgende afsnit.

Bindemidler og klæbemidler

Som bindemiddel anvendes:

- Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for vejbitumener", i det følgende forkortet som ”std. vejbitumen”.

- Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener", i det følgende forkortet ”polymermodificeret bitumen (PmB)”.

Til SMA 8 (støjdæmpende), ABB 11 og ABB 16 anvendes som bindemiddel en PmB 40/100-75 iht. DS/EN 14023, idet bindemidlet skal overholde følgende krav:

- Penetration ved 25 0C: 40-100 x 0,1 mm (klasse 5)

- Blødhedspunkt k&r: ≥ 75 0C (klasse 3)

- Brudpunkt Fraass: ≤ -15 0C (klasse 7)

- Elastisk tilbagegang ved 200 mm og 10 0C: ≥ 75 % (klasse 2)

For asfalttyper med 70/100 + additiv præciseres følgende krav:

- Vejbitumen 70/100 jf. DS/EN 12591

- Additiv af polymer, så der opnås Elastisk tilbagegang ved 200 mm og 10 0C: ≥ 50 %

For AB 6t, polymermodificeret, præciseres følgende krav:

- Additiv af polymer, så der opnås Elastisk tilbagegang ved 200 mm og 10 0C: ≥ 50 %

Som klæbemiddel anvendes type:

- Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren, idet valget afpasses efter den forventede trafikbelastning.

Materialekrav til bindemiddel er gældende for asfaltmateriale inkl. genbrug.

Stenmaterialer

Som stenmateriale anvendes:

- Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder"

Som tilført filler anvendes:

- Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder"

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren.

Materialekrav til stenmaterialer er gældende for asfaltmateriale inkl. genbrug.

Genbrug

Som genbrug anvendes:

- Genbrugsasfalt iht. DS/EN 13108-8 ”Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 8: Genbrugsasfalt”.

Belægningsoversigt, OB-belægning

Levering og udførelse af overfladebehandling – OB-belægning.

Belægningsoversigt, Kørebaneslidlag

- SMA 8, 40/100-75, 60 kg/m2. På affræset underlag tillægges 10 kg/m2 (der skal anvendes SMA 8, 40/100-75 (støjdæmpende), når Årsdøgntrafik (ÅDT) > 2000 og tilladt hastighed > 40 km/t)

- SMA 11, polymermodificeret bitumen (PmB), 90 kg/m2. På affræset underlag tillægges 10 kg/m2 (rundkørsler og veje med meget tung og langsomkørende trafik, hvor støjreducerende asfalt ikke har effekt, f.eks. ved hastighed ≤ 40 km/t).

- SMA 8, polymermodificeret bitumen (PmB), 60 kg/m2 På affræset underlag tillægges 10 kg/m2 (veje med tung trafik, og hastighed ≤ 40 km/t).

- AB 8t, 70/100 + additiv, 60 kg/m2. På affræset underlag tillægges 10 kg/m2 (veje uden tung, kanaliseret og vridende trafik).

Belægningsoversigt, Semifleksibel belægning

- SFB 11, 40 mm, std. vejbitumen, Valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor påhviler entreprenøren.

Belægningsoversigt, Opretning i kørebane

- GAB I, std. vejbitumen, tung trafik, t = 40-200 mm

- AB 8t, std. vejbitumen, t = 15-40 mm

Opretningsmaterialets bindemiddel må aldrig være blødere end slidlagets bindemiddel. Det påhviler entreprenøren at sikre dette.

Belægningsoversigt, Kantfyldninger i kørebane

Slidlag: SMA 8, std. vejbitumen, tung trafik, 60 kg/m2 eller AB 8t, std. vejbitumen, 60 kg/m2

Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, tung trafik, lagtykkelse minimum som eksisterende bundet bærelag og makadam tilsammen.

Belægningsoversigt, Bindelag

- ABB 11, polymermodificeret bitumen (PmB 40/100-75), tung/intensiv trafik, [X] kg/m²

- ABB 16, polymermodificeret bitumen (PmB 40/100-75), tung/intensiv trafik, [X] kg/m²

Bindelag anvendes på større og tungt belastede veje samt veje hvor bæreevnen og sporkøringsresistensen ønskes øget, og altid kun efter aftale med Vejlaboratoriet i Område for Byvedligehold og Tilsyn (OBT), Københavns Kommune.

Belægningsoversigt, Kørebanebærelag

- Bærelag, GAB I, std. vejbitumen, tung trafik, [X] kg/m2

Belægningsoversigt, Fortovs for- og bagkanter

- AB 6t, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 45 kg/m2 + GAB 0, std. vejbitumen, 110 kg/m²

- AB 8t, std. vejbitumen, lav trafikintensitet, 70 kg/m²

Belægningsoversigt, Cykelsti, gangareal og heller

- Slidlag, AB 6t, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 45 kg/m2

- Slidlag, AB 6t, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 50 kg/m2 (kun på affræset underlag)

- Bærelag, GAB 0, type 11, std. vejbitumen, 90 kg/m2

- Bærelag, GAB I, std. vejbitumen, 180 kg/m2

- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenørens eget valg.

- Belægning A (Foreskrevet): AB 6t, polymermodificeret, (2 cm) og GAB I std. vejbitumen (8 cm), trafikintensitet svarer til en belastning af 1-5 lastbiler pr. døgn som kører op på cykelstien.

- Belægning B: 2 cm Slidlag som belægning A, og 15 cm GAB I.

- 350 kg/m2 GAB I. Trafikintensitet svarer til en belastning på mere end 5 lastbiler pr. døgn som kører på cykelstien.

Belægningsoversigt, Ramper

- AB 8t, std. vejbitumen (med GAB-kerne ved høje ramper = højere end 10 cm).

Entreprenørens ydelser

Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgår og erstattes af SAB Arbejdsplads mv.

Krav til ydeevnedeklaration og kontrol efter entreprisestørrelse

Entreprenøren skal mindst 15 arbejdsdage før udlægning af de enkelte materialetyper uploade på projektets projektweb ydeevnedeklarationer for hvert af de anførte materialer.

Funktionskrav

Jævnhed i længderetning

Vejens dimensioneringshastighed er mindre end 90 km/t.

Refleksion

For alle slidlagsmaterialer (eksklusive opretningsmaterialer) skal belægningsoverfladens refleksionsfaktor overholde følgende krav iht. SV 30.5:1985: Pr. måleserie: min. 0,090, Gennemsnit. af måleserier: min. 0,095 (sv.t. ”belyst vej”).

Belægningens refleksionsfaktor bestemmes efter bindemiddelhinder er slidt af stenmaterialet.

Som alternativ til bestemmelse af refleksionsfaktor på overfladen af den udførte belægning, efter bindemiddelhinder er slidt af, kan entreprenøren vælge at bestemme belægningens refleksion som beskrevet herover, idet refleksionen bestemmes på opborede kerner fra den udførte belægning.

Materialer

Generelle krav, varmblandet asfalt:

- Asfaltkrav fremgår af de efterfølgende skemaer.

Hvor der anføres krav til minimum specificeret bitumenindhold gælder jf. DS/EN 13108-serien, at kravet til minimum specificeret bitumenindhold skal korrigeres ved at multiplicere med faktoren:  = 2,650/, hvor  er den samlede mineralfraktions densitet i Mg/m3 bestemt efter DS/EN 1097-6.

Overfladebehandling, OB-belægning

Overfladebehandling udføres med nedtromlede 2/5 eller 5/8 mm skærver, som beskrevet på belægningsplanen.

Slidlag – generelle krav

SMA med PmB

- Reference:	DS/EN 13108-5

| SMA | SMA 8 PmB |  | SMA 11 PmB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitumen _____________________________________ Genbrug | PmB og Til støjdæmpende SMA 8, anvendes PmB 40/100-75 _____________________________________ |  |  |  |
| Kornkurve Maks. størrelse (D) Gennemfald i %: 22,4 mm sigte 16 mm sigte 11,2 mm sigte 8 mm sigte 5,6 mm sigte 2 mm sigte 0,063 mm sigte | 8 mm - - 100 90-100 40-65 22-35 6,0-12,0 |  | 11,2 mm - 100 90-100 40-65 30-50 20-30 6,0-12,0 |  |
| Bindemiddelindhold |  |  |  |  |
| Min. Spec. Bit. % | > 5,8 % | > 5,6 % |  |  |

| Materiale |  | Alle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulrumsprocent (Hn) Følsomhed overfor vand [ITSR] Permanent deformation [WTSAIR] |  | 1,5 – 4,5 % > 80 % < 0,07 mm/103 |  |  |
| Indbygning |  | SMA 8 | SMA 11 |  |
| Hulrumsprocent (VL) | Tolerance + ( t ∙s ) / | 7,5 % | 6,5 % |  |
| Komprimeringsgrad (K) | Tolerance ( t ∙s ) / | 95,0 % | 95,0 % |  |

AB tætgraderet

Reference:	DS/EN 13108-1.

| AB t |  | AB 6t | AB 8t | AB 11t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitumen __________________________ Genbrug |  | Std. vejbitumen el. polymermodificeret ________________________________________________ Jf. AAB varmblandet asfalt seneste version. |  |  |  |
| Kornkurve Maks. størrelse (D) Gennemfald i %: 22,4 mm sigte 16 mm sigte 11,2 mm sigte 8 mm sigte 5,6 mm sigte 4 mm sigte 2 mm sigte 0,5 mm sigte 0,063 mm sigte Bindemiddelindhold Min. Spec. Bit.% |  | 5,6 mm - - - 100 90-100 60-90 50-65 20-40 5,0-12,0 5,8 % | 8 mm - - 100 90-100 55-85 - 40-55 20-35 4,0-10,0 5,2 % | 11,2 mm - 100 90-100 55-85 - - 30-45 15-30 4,0-10,0 4,8 % |  |
| Materiale (AB 8t og 11t ): Hulrumsprocent (Hn) Bitumenfyldning Følsomhed overfor vand [ITSR] Permanent deformation [WTSAIR] |  |  | 0,5 – 5,5 % 75 - 97 % > 80 % |  |  |
| Indbygning (AB 8t og 11t ) |  |  |  |  |  |
| Indbygget hulrums-procent (VL) | Tolerance + ( t ∙s ) / |  | 8,5 % |  |  |
| Komprimeringsgrad (K) | Tolerance ( t ∙s ) / |  | 95,0 % |  |  |

Semifleksibel belægning

Den semifleksible belægning skal overholde kravene jf. Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P), april 2013.

Strukturdybden af færdig belægningsoverflade skal overholde flg. bestemt ved sandpletmetoden jf. DS/EN 13036-1:

- Middelværdi:	> 0,5 mm

- Mindsteværdi:	> 0,4 mm

Friktionskravene skal overholdes ved ibrugtagning. Dette kan sikres ved slyngrensning eller let spuling af den ikke færdighærdede overflade.

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende udtage op til 2 borekerner per 200 m2 til visuel eftervisning af korrekt mørtelslemning. Borekernes placering bestemmes af bygherren. Det påhviler entreprenøren at efterfylde borehullerne med tilsvarende materiale.

Opretning

GAB I std. vejbitumen.

Som beskrevet i afsnit 7.2.5.1

AB 8t,

Se afsnit 7.2.2.3.

Bindelag

ABB med polymermodificeret bitumen, PmB.

- Reference:	DS/EN 13108-1.

| ABB |  | 11 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitumen ___________________________________________ Genbrug |  | PmB 40/100-75 _______________________________ |  |
| Kornkurve Maks. størrelse (D) Gennemfald i %: 22,4 mm sigte 16 mm sigte 11,2 mm sigte 8 mm sigte 5,6 mm sigte 2 mm sigte 0,5 mm sigte 0,063 mm sigte |  | 11,2 mm - 100 90-100 60-90 45-65 30-45 10-30 3,0-12,0 | 16 mm 100 90-100 60-90 - 40-60 25-40 10-30 3,0-12,0 |
| Min. specificeret bitumenindhold |  | 4,8 % | 4,8 % |
| Materiale |  |  |  |
| Hulrum (Hn) Følsomhed over for vand [ITSR] Permanent deformation [WTSAIR] |  | 1,5 – 5,5 % > 80 % 0,05 mm/103 |  |
| Indbygning |  | 11 | 16 |
| Indbygget hulrumsprocent 5) (VL) | Tolerance + ( t ∙s ) / | 7,5 % | 7,5 % |
| Komprimeringsgrad (K) | Tolerance ( t ∙s ) / | > 96,0 % | > 96,0 % |

Bærelag

GAB I og GAB II

Reference:	DS/EN 13108-1.

| GAB I og GAB II |  | GAB I | GAB II |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitumen ___________________________________________ Genbrug |  | Standard vejbitumen ________________________________ Jf. AAB varmblandet asfalt seneste version. |  |
| Kornkurve Maks. størrelse (D) Gennemfald i %: 45 mm sigte 31,5 mm sigte 22,4 mm sigte 8 mm sigte 2 mm sigte 0,5 mm sigte 0,063 mm sigte |  | 22,4 mm - 100 90-100 55-85 30-55 15-40 4,0-10,0 | 31,5 mm 100 90-100 - 60-90 40-65 20-45 4,0-10,0 |
| Min. specificeret bitumenindhold |  | 4,8 % | 4,6 % |
| Materiale |  | GAB I | GAB II |
| Hulrum Bitumenfyldning |  | 0,5 – 7,0 % 60 % | - - - |
| Indbygning |  | GAB I | GAB II |
| Hulrumsprocent (VL) | Tolerance + ( t ∙s ) / | 8,5 % | 9,5 % |
| Komprimeringsgrad (K) | Enkeltværdier | 96,0 % | - |

GAB 0, fortovs for- og bagkanter m.v.

- Reference:	DS/EN 13108-1.

| GAB 0 |  | Type 11 | Type 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitumen __________________________________________ Genbrug |  | Std. vejbitumen ________________________________ Jf. AAB varmblandet asfalt seneste version. |  |  |
| Kornkurve Maks. størrelse (D) Gennemfald i %: 22,4 mm sigte 16 mm sigte 11,2 mm sigte 5,6 mm sigte 2 mm sigte 0,5 mm sigte 0,063 mm sigte |  | 11,2 mm - 100 90-100 50-80 30-50 15-40 4,0-10,0 |  | 16 mm 100 90-100 - 50-80 30-50 15-40 4,0-10,0 |
| Min. specificeret bitumenindhold |  | 5,0 % |  | 5,0 % |
| Materiale |  |  |  |  |
| Hulrum Bitumenfyldning |  | 1,0 – 5,5 % 72 - 97 % |  |  |
| Indbygning |  | Type 11 |  | Type 16 |
| Indbygget hulrumsprocent (VL) | Tolerance + ( t ∙s ) / | 7,5 % |  | 7,5 % |
| Komprimeringsgrad (K) | Enkeltværdier | 96,0 % |  | 96,0 % |

Udførelse

Overfladebehandling

Overfladebehandling med farvede skærver udføres i henhold til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Overfladebehandling.

Udlægning af asfaltbærelag eller evt. afretning/opretning, skal udføres mindst en måned før udførelse af overfladebehandlingen.

Ved overfladebehandling med vegetabilske bindemidler og bindemidler uden organisk opløsningsmiddel, skal overfladebehandlingen udføres når vejret er varmt.

Afretning og opretning

Afretning/opretning udføres kun efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn.

Ved tilslutning til eksisterende belægning skal der foretages en nedfræsning i en bredde, således at der sikres en forskriftsmæssig udlægningstykkelse.

Udlægning af asfalt må kun foretages på områder, som er forsvarligt afskærmet fra trafik.

Klæbning

Der må ikke klæbes til mere end en dags udlægning. Arealet skal afspærres. Ved klæbning skal kantsten, dæksler mv. beskyttes mod oversprøjtning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., såfremt emnet efter bygherretilsynets vurdering ikke kan afrenses tilstrækkeligt. Metode for afrensning skal aftales med bygherres tilsyn.

Kanter, samlinger, dæksler og lignende

Kantfyldninger opbygges som vist på tegningerne.

Ved udgravning for kantsten kan den eksisterende asfaltbelægning fjernes ved f.eks. fræsning. I forbindelse med udgravningen og i den efterfølgende periode, mens kantstenen sættes og frem til kantfyldningen med GAB er foretaget, skal entreprenøren sikre, at den eksisterende belægning ikke beskadiges ved f.eks. underhulning.

Ved kantfyldning udlægges bærelag til niveau med eksisterende slidlag. Herefter skal der fræses i en bredde svarende til kantfyldningen + 20 cm ind i det eksisterende slidlag, hvorefter der udlægges nyt slidlag. Ved fræsning skal det sikres, at kantstenene ikke beskadiges.

Bemærk, at der på cykelstier altid skal udføres slidlag i fuld bredde i forbindelse med udlægning af slidlag på kantfyldninger. Der må ikke være langsgående samlinger i slidlaget på cykelstier.

For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt.

Midlertidig asfaltkile for cykelsti

Såfremt cykelstien skal henligge i et længere tidsrum uden slidlag – f.eks. fordi det på grund af årstiden er for koldt til at slidlaget kan udlægges – skal der efter bygherretilsynets afgørelse langs kantstenen mod kørebanen udføres en midlertidig langsgående asfaltkile i en bredde på 15 cm for at eliminere den kant, som det manglende slidlag skaber. Asfaltkilen skal affræses inden udlægning af slidlag.

Samlinger (excl. kantfyldninger)

For tilslutning mellem eksisterende og ny belægning skal der tilbagefræses således, at der opnås en “trappeformet” samling fra den lodrette skæring. Der skal som minimum i asfaltbærelaget/betonlaget tilbagefræses 20 cm i bredden og 10 cm i dybden fra underkant slidlag, dog max. halvdelen af bærelagets tykkelse. Slidlaget skal tilbagefræses i hele dets dybde og i en bredde af 20 cm.

Den semifleksible belægning skal uden fuger støde op til tilstødende belægninger.

Komprimering

Understopning af karme skal udføres så omhyggeligt, at efterkomprimering, selv fra tung trafik, ikke forekommer.

Se afsnit 7.3.4 med hensyn til krav ved udførelse af kantfyldning.

For den semifleksible belægning gælder det, at belægningen ikke må tages i brug før 48 timer efter, at flydemørtelen er udfyldt.

Kontrol

Alment

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, ydeevnedeklarationer, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

Entreprenøren skal senest samme dag kl. 9.00, hvor der udlægges varmblandet asfalt, sende Bilag B skemaet til Vejlaboratoriet i Område for Byvedligehold og Tilsyn med kopi til bygherrens tilsyn.

Entreprenøren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgår materialets art, leverandør/receptnummer og mængde.

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration.

Bygherren kan lade foretage stikprøvekontrol under og efter arbejdets afslutning.

På forlangende skal entreprenøren udtage en prøve på 10 kg af hver dags produktion af varmtblandet asfalt for hver enkelt asfaltmaterialetype der anvendes på projektet. Prøverne skal leveres til Københavns Kommunes Vejlaboratorium, Kraftværksvej 27, 2300 København S indenfor 24 timer (kun hverdage). Prøverne skal udtages konditionsmæssig i henhold til gældende danske normer.

Følgende oplysninger skal leveres sammen med prøven:

- leverandør-/producent

- receptnummer

- dato

- vejnavn

- strækning (pågældende dags asfaltudlægning)

- temperatur på asfaltmaterialet på udtagningstidspunktet

Forholdsregler ved prøvning

Overfladebehandling – OB-Belægning

Der henvises til relevante krav i Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for overfladebehandling.

Semifleksibel belægning

Prøvning af nærværende entreprise omfatter kontrol i henhold til kontrolmetode B. Se evt. i ”Tilsynshåndbog for asfaltarbejder”

Borekerner skal være jævnt fordelt. Dog kan der udtages prøver efter bygherrens anvisning i partielle arealer, hvis disse afviger fra det resterende areal.

Borekernedata (densitet, hulrum, lagtykkelse og mørtelfyldningsgrad) skal bilægges oversigtsplan, hvorpå kernernes placering er indtegnet.

Antal prøvninger ved udlægning

Kontrol ved entreprisestørrelse II

Antal prøvninger ved igangsættelse af udlægning og ved fortløbende udlægning:

Hver dagsproduktion udgør 1 kontrolafsnit.

Et kontrolafsnit skal afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke forekommer systematiske variationer, f.eks. ændringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.

På forlangende skal der udtages borekerner i busplader af færdig belægning. Borekernerne analyseres for verifikation af de anførte krav. Bygherren betaler for prøverne, hvis belægningen overholder de stillede projektkrav alternativ er det entreprenøren som afholder udgiften.

Til brug for beregning af indbygget hulrum og komprimeringsgrad skal entreprenøren på materialet fra opborede kerner for hvert kontrolafsnit gennemføre bestemmelse af densitet, bindemiddelindhold, maksimaldensitet samt Marshall-densitet på prøvelegemer af genopvarmet og Marshall-indstampet asfalt fra borekernerne. Alternativt kan det tillades at referencebestemmelserne foretages på en varmt udtaget materialeprøve som er repræsentativ for det udlagte materiale.

- Brolægning

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Brolægning.

Alment

Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og tilbudsliste. Arbejdet skal udføres ifølge Dansk Standard for brolægning og belægningsarbejder DS 1136, 3. udgave (trådt i kraft 1. juli 2013). Arbejdet skal udføres af faglært/uddannet brolægger samt brolægger under uddannelse.

Materialer

Generelt

Alle belægningsfliser under betonvarer skal leveres med fugeknaster til sikring af minimal fugestørrelse.

Betonvarer med synlige fejl, herunder jernudfældninger, skal kasseres af byggeleder inden lægning og bortkøres fra pladsen.

Granitsten med synlige fejl, herunder feldspat-plamager, skal kasseres af byggeleder inden sætning og bortkøres fra pladsen. Hele arealer kan kasseres af byggeleder, hvis der er for mange sten med feldspat.

Aflevering og afhentning af granit til/fra depot kan kun finde sted efter aftale med den pladsansvarlige på materialepladsen på Selinevej 12-14, 2300 Kbh. S. Levering og reservering af genanvendelige materialer fra depotet skal aftales på forhånd.

Lægge- og sættematerialer

Sættemateriale kan være grus eller jordfugtig beton.

Hvor stenene sættes i grus eller beton, skal sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede belægning være:

| Angivelse af sættelagets tykkelse ved færdig komprimeret belægning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kørebanebrolægning | Sættelages tykkelse færdig belægning | Min 50 mm til maks. 70 mm |
| Chaussesten- og fortovsbelægning (Københavnerfortov m. chaussesten | Sættelages tykkelse færdig belægning | Min. 20 mm til maks. 70 mm |
| Fortovssten- og fortovsbelægning (Københavnerfortov m. fortovssten) | Sættelages tykkelse færdig belægning | Min. 20 mm til maks. 100 mm |
| Mosaikbrolægning | Sættelages tykkelse færdig belægning | Min 20 mm til maks. 40 mm |
| Fortovsfliser/belægnings-sten | Sættelages tykkelse færdig belægning | Min 20 mm til maks. 40 mm |
| Granit/betonkantsten i beton | Sættelagets tykkelse | Min.100 mm |

Ubundet sættemateriale

Som ubundet sættemateriale anvendes brolæggergrus (sættelagsgrus 0/8), KBA eller KAS med kornstørrelse 0-8 mm i henhold til nedenstående kornfordeling:

| Maskevidde [mm] | Vægtprocent |
| --- | --- |
| 11,2 | 100 |
| 8,0 | 85 – 99 |
| 0,25 | 0 - 25 |
| 0,063 | 0 – 9 |

- Sandækvivalent SE ≥ 30

- Uensformighedstallet U ≥ 3

- Indhold af uknuste partikler (runde korn) må højst være 30

- Normativ reference DS/EN 13242: All-in, D = 8 mm, GA 85, f9.  med et tilstræbt fillerindhold (Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %.

Bundet sættemateriale – beton

Sættemateriale af beton til granitbelægninger skal overholde følgende krav:

- Betonsættelag skal være jordfugtig.

- Tørbeton må ikke anvendes.

- Styrkeklasse 30 MPa (terningestyrke) ved brosten og chaussésten.

I øvrigt afhænger trykstyrkeklasserne af belastning på belægningen og krav til frostsikring.

Blandes der på stedet skal blandingsforholdet (for terningstyrke 30MPa) være 1 del cement og 2,2 dele velgradueret, skarpkantet og vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden indhold af ler.

Beton skal leveres med dokumenteret 20 % nedknust beton som tilslag eller 100% tilslag fra returbeton.

Sættemateriale af beton til granitkantsten og bordursten skal overholde følgende krav:

- Tørbeton må ikke anvendes.

- Kontrolklasse: normal.

- Stenklasse: moderat.

- Stenstørrelse: Ærtestensbeton 16 mm eller nøddestensbeton 32 mm.

Der anvendes en jordfugtig ærtestensbeton eller nøddestensbeton type jordfugtig 1-2 eller 3, hvor 3 er den der er vådeste.

Sættelagets tykkelse under den færdige granitkantsten skal være min. 100 mm (max 150 mm).

Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm. For støbning: Min. 100 x 100 mm.

Beton skal leveres med dokumenteret 20 % nedknust beton som tilslag eller 100% tilslag fra returbeton.

Granitmaterialer/natursten

Anvendt natursten være af dokumenteret ansvarlig oprindelse. Kravet kan overholdes ved:

- At produktet er er mærket med et af de følgende mærker:

  - Dansk stenhuggerlaug – blåt mærkat

  - TFT Responsible Stone program

  - Fair-stone mærkat

- Dokumentation for at produktet stammer fra et EØS-land eller Schweiz

- Kan dokumentere at produktet lever op til kravene i ILO-konvention 182, herunder er uanmeldt kontrolleret.

Stenproduktion og transport skal være i overensstemmelse med Global Compact-principperne vedr. bl.a. arbejdstagerrettigheder.

Kørebanebrosten og chaussésten

Leveret granit skal have en farvetone og nuance tilsvarende de eksisterende granitmaterialer.

Krav til leverede granitmaterialer

| Brolægningstype | Bredde [mm] | Længde [mm] | Højde [mm] | Klasse [mm] | Farve/nuance/oprindelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaussésten* | 75-105 | 75-105 | 75-105 | klasse 2 jf. DS/EN 1342 | Farvetone og nuance af nordisk granit |
| Fortovssten* | Ca. 120 | Ca. 120 | Ca. 120 | klasse 2 jf. DS/EN 1342 | Farvetone og nuance af nordisk granit |
| Kørebanebrosten* | 135-165 | 180-250 | 145-175 | klasse 2 jf. DS/EN 1342 | Farvetone og nuance af nordisk granit |

*Projektlederen undersøger inden projektstart muligheden for bygherreleverance (Selinevej).

Inden levering af nye chaussésten afleveres en materialeprøve på ca. 1 m2 som godkendes af byggeleder.

Savede produkters overside skal altid efterbehandles med stokhugning til minimum klasse 2. Derudover må savede produkter aldrig leveres med glat underside. Undersiden skal enten være kløvet eller stokhugget til minimum klasse 2.

Ved anlæg af større granitbelægninger udlægges et prøvefelt af belægningen på ca. 5 m2.

Belægningen skal godkendes af Vejviden, byggeleder og projektleder, inden entreprenøren må igangsætte det pågældende belægningsarbejde.

Granitbordursten

Granitbordursten skal leveres, jf. DS-1136, 3. udgave 2013/EN 1343 og overholde følgende:

- overside der er stokhugget til minimum klasse 2

- savskårede og jetbrændte (til min 15 mm fra oversiden) sider og endeflader

- sider der er vinkelret på overfladen

- kanter både sider og endeflader skal være let affasede/afrundede max. 3 mm

- undersiden skal være stokhugget til minimum klasse 2

- tykkelse på 80 mm / i overkørsler 150 mm

- bredde på 300 mm (Der kan ikke accepteres afvigelser på mere end 5 mm på de leverede bordurstens breddemål)

- længde på 600-900 mm

Kantsten i granit

Granitkantsten skal leveres som kurvekantsten for kurver, hvor R<25 m. For kurver med radius mellem 25 m og 50 m må der anvendes lige sten med en maksimal længde på 1000 mm.

Granitkantsten med en længde på mindre end 800 mm må kun anvendes efter aftale med byggelederen.

Granitkantsten yderste flugt skal tilpasses den eksisterende kantsten.

Der skal altid anvendes faskantsten i granit ved stoppesteder.

Faskantsten i granit

Fasantsten af nordisk granit af klasse 2 skal leveres, jf. DS-1136, 3. udgave 2013/EN 1343 med følgende mål: Top 145 mm, bryst 170 mm, højde 300 mm og længde 800-1200 mm. Kantsten skal have stokhugget eller jetbrændt overside jf. DS/EN 1343 (2013). Der leveres både lige kantsten og kurvekantsten. Enderne skal være vinkelrette på siderne. Tilpasning må ikke være mindre end 400 mm.

Ved genanvendelse af gammel/eksisterede faskantsten skal der regnes med at kantstens ender skal renskæres/hugges for at tilstræbe maks. 10 mm fuge på den synlige del (samling mellem kantsten).

Kløvede granitkantsten

Kløvede kantsten af nordisk granit leveres, jf. DS-1136, 3. udgave 2013/EN 1343. Kløvede kantsten skal leveres uden kilemærker, med bredde 120-130 mm, højde 300 mm og længde 800-1200mm og opfylde kravene i DS/EN 1343 (2013). Vandopsugelighed skal være mindre end 0,3 vægtprocent og trykstyrken skal være min. 132 MPa. Vægtfylde > 2.600 kg/m3. Entreprenøren skal levere dokumentation herfor inden levering af kantstenene.

Ved genbrug af gammel/eksisterede kløvet kantsten kan længder svinge fra ca. 400-1500 mm. Kantsten med en længde mindre end 600 mm (dog ikke mindre end 400 mm) må gerne anvendes, efter aftale med byggelederen. Ved genanvendelse af gammel/eksisterede kløvet kantsten skal der regnes med at kantstens ender skal renskæres/hugges for at tilstræbe maks. 10 mm fuge på den synlige del, (Lysning - samling mellem kantsten).

Betonvarer

Alle betonbelægningssten skal have en trykstyrke fck større end 60 MPa, og skal være underlagt Betonvare kontrollen BVK/ trekantmærket.

Fortovsfliser

Alle fortovsfliser er bygherreleverance. Bygherren afgiver ved entreprisens igangsætning en samlet ordre hos leverandøren, som entreprenøren selv skal bestille løbende. Ved bestilling af hele vognlæs er leveringen inkl. i prisen. Ønskes færre fliser end et hel vognlæs, skal entreprenøren selv afholde udgiften for denne transport.

Entreprenøren skal ved afhentning angive rekvisitionsnummer udleveret af bygherren.

”Københavnerflisen”:

- Fortovsfliser er betonfliser med rødligt tilslag med målene 625x800x70 mm.

- Kørebanefliser er betonfliser med rødligt tilslag med målene 625x800x100 mm.

- Taktile fliser er betonfliser med rødligt tilslag med målene 625x800x70 mm. Fliserne har knopper, hvilket gør dem følbare. De anvendes ved fodgængerovergange og signalerer fare, kaldet “opmærksomhedsfelt”.

Fortovsvandrender

Fortovsvandrender for tagnedløb, (“Kinnekullerender”) mål 300x600x100/120 mm, støbt i beton, er bygherreleverancer, der leveres/afhentes som beskrevet i 8.2.4.1 Fortovsfliser.

Fugefyldningsmateriale

Ubundet fugemateriale

Fuger mellem fliser udfyldes med grus, som har en sammensætning jævnfør følgende kornfordeling:

| Maskevidde [mm] | Vægtprocent |
| --- | --- |
| 4,0 | 100 |
| 2,0 | 80 – 99 |
| 0,25 | 4-30 |
| 0,063 | 4-10 |

Normativ reference DS/EN 13242: Fine, D = 2 mm, GF 80, f10.

For fuger større end 5 mm anvendes brolæggergrus (sættelagsgrus 0/8), se tabel 4.1, med et tilstræbt

fillerindhold (< 0,063 mm) mellem 6 og 10 %.

[Vælges alternativt fugemateriale ubundet, f.eks. stenmel 1-4mm, beskrives det her.]

Bundet fugemateriale – beton

Cementbundet fugemateriale skal overholde følgende krav:

- Fugebetonen skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling som udgydes ned i fugerne.

- Tørbeton må ikke anvendes.

- Trykstyrkeklassen skal være 30 MPa (terningestyrke) ved brosten og chaussésten.

- Blandes der på stedet skal blandingsforholdet (svarende til styrke 30 MPa (terningestyrke)) være 1 del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden indhold af ler.

Sættes der i beton, skal der også fuges med beton eller lignende hård fuge.

Betonfuger anvendes typisk til brosten og chaussésten sat direkte på en drænbetonplade.

Helleanlæg og ”Københavneroverkørsler” skal udføres med cementbundet fugemateriale mellem brosten/chaussesten.

Til fugning af lodrette fuger mellem kantsten og brosten, omkring plantehuller og mod øvrige muldarealer, anvendes en tæt betonfuge så vand og salt fra stier og veje ikke trænger ind i plantehullet.

Drænbeton

Drænbeton skal overholde følgende krav:

- Der skal anvendes jordfugtig drænbeton med hulrumsprocent på min. 15.

- Beton skal altid anvendes inden for 90 min. fra produktionstidspunktet.

- Tilslagsmaterialet skal være mere end 70% stenmateriale >8 mm og maksimal kornstørrelse på 32 mm.

- Drænvirkning kan opnås ved et ekstra lavt indhold af sand, så der er partikelspring mellem ca. 2 mm og 8 mm.

- Mørtelindholdet (cement, vand og sand) skal normalt være ca. 420 kg/m³ (180, 70, 170), men er afhængig af tilslagsmaterialets kornfordeling.

Udførelse

Generelt

Efter byggeleders afgørelse anvendes genanvendelige opbrudte materialer frem for leverede. Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter størrelse, farve og overfladestruktur, så der sikres et pænt og ensartet udseende af de færdige overflader. Opbrudte og leverede materialer anvendes hver for sig.

Over rodvenlige bærelag opbygges belægningerne i henhold til detailtegning for plantehul.

Al nødvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som gamle, udføres uden ekstra betaling, dog undtaget renskæring af ender på opbrudte kantsten og bordursten.

Alt materiel og materialer håndteres med egnede tekniske hjælpemidler iht. arbejdsmiljølovgivningen.

Sættemateriale

Ubundne sættematerialer

Ubundne sættematerialer udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag.

Afretningslaget komprimeres såvel før som efter sætning af belægningsstenene. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldningen sker nedefra. For flisebelægninger komprimeres afretningslaget inden lægning.

Det aftrukne afretningslag må ikke betrædes.

Bundne sættematerialer – beton

Bundne sættematerialer skal anvendes, inden cementen begynder at binde af. Sten skal straks vibreres på plads til færdig højde.

Det er vigtigt at overholde for- og bagstøbning for kantbegrænsninger sat om plantehuller, da en større mængde beton vil reducere mængden af muld i plantehullet og dermed nedsætte levevilkår for beplantning.

Granitmaterialer

Brosten, chaussesten og mosaiksten

Brosten og chaussésten sorteres efter størrelser, så lige langsgående skifter får en ensartet bredde og således at alle fuger får samme bredde. Stenene sættes i løberforbandt med minimum 1/3 stens forbandt og sten i lige bredder og lige flugter. Stenene stødes på plads og fuger fyldes helt op i henhold til korrekt fugeprocedure jf. afsnit 8.3.5.

Ved dæksler, tavlestandere mv. skal stenene tilhugges, så alle fuger bliver ensartede. Tilslutninger udføres ved tilhugning. Ingen sten må hugges til mindre end 30 % af dens oprindelige størrelse.

Mellem flisebelægning og kantsten sættes chaussésten i et antal rækker som vist på tegningerne med minimum 1/3 sten i forbandt. Mellem flisebelægninger og facader sættes et lige skifte chaussésten mod flisebelægningen, hvorefter der fyldes ud med chaussésten sat på tværs med minimum 1/3 sten i forbandt. På kørebanearealer med chaussésten sat i bueforbandt, skal belægningen udføres med minimum 1/5 sten i forbandt.

På arealer, der omlægges, skal den gamle brolægning opbrydes, og der tilføres det nødvendige nye grus, så stenene efter stødningen står i den projekterede højde.

Granitkantsten

Granitkantsten sættes jf. DS-1136, 3. udgave. Afvigelser i planen må højst være + 10 mm. Afvigelser i højderetningen må højst være + 5 mm.

Kantstene skal tilpasses de eksisterende forhold.

Kantsten sættes efter angivne koter og flugter, såvel i lige linjer som kurver, og skal fremstå som en sammenhængende enhed, og forkantsflugter skal være uden større visuelt fremspring.

Kantsten sættes i mindst 100 mm kantstensbeton styrke 25 MPa.

Kantsten i granit sættes med en fugebredde på 2-5 mm, og betonkantsten med fugebredde på 2-3 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sammen. Der tilstræbes maks. 10 mm på den synlige del (kantstenslysning).

Ved kantsten omkring plantehuller og græsarealer skal der maksimalt være 10 cm forstøbning, 15 cm bagstøbning og 15 cm under kantstenen. For at sikre bedst mulige vækstforhold og så det er muligt at nedsætte spyd til vintermåtter langs kantstenene, så vejvand, regnvand og vinterens saltholdige vand ledes væk fra plantehullet og ud på vejareal (fortov/kørebane).

Hvor kantstensbetonen indgår som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at betonen udstøbes og afdækkes korrekt, så den foreskrevne styrke opnås.

Hvor renskæring eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved skæring vinkelret på kantstenshovedet, så ingen tilpasset kantsten er kortere end 80 cm, medmindre andet er godkendt af bygherrens tilsyn.

Ved tilslutning til eksisterende kantsten sættes kantstenene med samme lysning som disse og tilpasses bedst muligt. Specielt ved overgangen mellem faskantsten og kløvede kantsten skal der foretages en håndværksmæssig korrekt tilpasning.

Ved afslutning/påbegyndelse af cykelsti sænkes/hæves kantstenene over en længde på ca. 2 m, medmindre andet fremgår af tegningerne.

Der anvendes kløvede granitkantsten som låsebånd jf. belægningsplanen i brolagte arealer, så arealerne sikres mod skred ved vridende trafikal påvirkning fx ved længdeparkering. Låsebånd etableres for hver 5 m.

Vandrender af chaussé- eller brosten

Vandrender af chaussé- eller brosten udføres med cementbundet jordfugtig grusbeton, styrke 20 MPa i en tykkelse på 100 mm eller 15 mm under stenene. For- og bagstøbning skal være 10 cm bred og føres så langt op, som indbygningen af stenene tillader. Efter sætning af stenene lukkes studsfugeren (som klining) på siderne af renden, der fuges når studsfugerne er hærdet.

Overfladen af stenene i renden skal danne en jævnt fortløbende flade, og den tilstødende belægning må intet sted ligge lavere end afløbsrendernes kant.

Vandrendens overflade skal være jævn uden lunker og fremspringende kanter, der kan opsamle vand. De angivne højder skal overholdes med + 5 mm.

Vandrenden, kan hvis det fremgår af tegningsmaterialet, sættes i brosten som vist nedenfor, hvor brostenene på vandrendens kanter sættes på langs med en vinkel, og brostenen der udgør bunden af vandrenden sættes vinkelret og fladt på kanterne.

Vandrenden sættes med en dybde på 20 mm i midten af vandrende.

Betonvarer

Fliser

Der udføres belægninger med fliser i et omfang som angivet på belægningsplanen.

Medmindre andet er angivet, lægges fortovsfliser i lige flugter i halvforbandt på 30 mm ubundet læggemateriale med et skifte chaussésten imellem.

Fliser udlægges med en fugeafstand i henhold til leverandørens læggeanvisninger.

Tilslutninger udføres ved skæring. Ingen flise må skæres mindre end 30 % af dens oprindelige størrelse.

Efter udlægning af fliser skal fugerne fyldes helt med fugemateriale. Fugematerialet skal have et vandindhold, der sikrer en optimal og tæt lejring mellem fliserne. Nedfejning, vanding og vibreres skal gentages, til fugerne er helt fyldte.

Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan samle sig vand. De angivne højder skal overholdes med + 5 mm.

Fortovsvandrender

Fortovsvandrender for tagnedløb, såkaldte “Kinnekullerender” støbt i beton, skal retableres i fortove. Eksisterende granitskåle ved tagnedløb genanvendes. Såvel rende som skål sættes i cementbundet sættemateriale.

Ved tilslutning af fortovsvandrenderne mod kantsten skal kantstenene skæres og stokhugges i samme profil som renden. Fugen mellem flise og vandrende udføres med cementbundet fugemateriale.

Langs fortovsvandrender må fliser og belægningssten intet sted ligge lavere end rendernes kant.

Fortovsvandrender skal udlægges/etableres samtidigt med udlægning af flisebelægningen. Fortovsvandrenderne må ikke efterfølgende monteres ved skæring i fliser.

Fugning

Fugning – generelt

Belægningssten skal som hovedregel sættes tæt sammen, dog således at der er plads til det foreskrevne fugemateriale.

Krav til fugebredde måles på stenens bredeste sted, jf. DS 1136 3. udgave

| Belægningstype | Fugebredde | Bemærkning |
| --- | --- | --- |
| Kørebanebrolægning | Normalt 10-15 mm |  |
| Chaussébrolægning | Normalt 5-15 mm |  |
| Mosaikbrolægning | Normalt 5-10 mm |  |
| Fas/kløvet granitkantsten | 2-5 mm | Målt, hvor kantstenen står tættest sammen. Der tilstræbes maks. 10 mm. Fuge på den synlige del af kantstenen (kantstenslysning) |
| Fortovsfliser/ granitfliser | Minimum 2 mm | Den maksimale fugebredde tilpasses det foreskrevne produkts tolerancer. Fliser der tilpasses (skæring/hugges) må af hensyn til holdbarhed ikke være under 30 % af normalstørrelsen. |

Ubundne fuger

Efter sætning af brostenene med overhøjde komprimeres belægningen så overfladen fremtræder jævnt, til projekteret kote, uden lunker og så en del af fugefyldningen sker nedefra.

Fugning af belægningen udføres

- ved gentagne gange at udlægge grus, vande behersket og komprimere indtil fugerne er fuldstændigt fyldte og kompakte og fugematerialet er ført til bund af stenene

- ved behersket vanding, så fugematerialet ikke bortskylles og uden at bunden opblødes

- senest dagen efter at stenene er sat

- ved at der efterfuges en ekstra gang to uger efter ibrugtagning af belægningen og efterfugningen foretages hvis muligt efter regnskyl efter aftale med byggeleder

- så entreprenøren sikrer sig at fugningen er ført til bund af stenene og at fugerne er fyldt helt op til toppen af brostenene, gerne 3 mm over top af stenene, men uden puder/dynger.

Det nyanlagte areal skal afleveres fejet og renholdt, hvorefter det skal fredes for mekanisk renhold i 12 måneder.

Efter aflevering skal entreprenøren forestå en genfugning inden 1-årsgennemgang. Genfugningerne skal ske efter aftale med byggeleder. Belægningen skal, som ved oprindelig fugning, fredes i 3 måneder ved genfugning. Genfugning skal foregå ved samme procedure, som almindelig fugning.

Bundne fuger – beton

Hvor der anvendes cementbundet sættemateriale og bærelag, fuges der med beton. Efter nedfejning af fugematerialet bruses forsigtigt med vand for at sikre cementens hærdning. Den færdige overflade skal være fri for betonrester.

På arealer, hvor der anvendes sætte- og fugematerialer af beton, skal der være plastafdækning de første 4 døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhærdning af fugematerialet. Belægningen må ikke udføres ved døgntemperaturer lavere end +5° C.

De første 14 døgn skal belægningen friholdes fra trafik. Herefter kan der åbnes for trafik, hvis der sikres mod i yderligere 7 døgn ved udlægning af 4-5 cm gruspude og jernplader.

Bordursten/brosten fuges til fyldte fuger med udgydning af grusbeton 1:2,2 (vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm), sætmål 110 (”som lind æblegrød”). Udgydning af fugerne foretages løbende med sætningen senest dagen efter, så der opnås homogen sammenhæng mellem sættelag og fugemateriale.

Betonen skal anvendes inden for 2 timer fra blanding.

Belægningsoverflader skal ved afleveringen være jævne og rengjorte for betonslam/film. Afrensning af betonslam/film på belægning efter udgydning må ikke foregå ved afvaskning. Det skal ske med frisk grus og der skal anvendes et minimum af vand fra vandkande med spreder. Processen gentages 2-3 gange indtil stenene er fri for betonslam/film. Rensning af betonslam/film skal ske lige efter udgydning.

Entreprenørens procedurer for fugning og rengøring af stenene skal godkendes af byggeleder inden arbejdet påbegyndes.

Fuger – plantehuller mv.

Mod plantehuller og andre muldarealer klines kanten (brostenene/cortensstålet/granitkantstenene) med beton og lysningen skal – med mindre andet er angivet i detailaftalen - være 50 mm mod tilstødende arealer.

Drænbetonplade

Drænbetonplade under kørebanebelægning og heller

Opbygningen består af:

- 200 mm bundsikringsgrus (BSG)

- 200 mm stabiltgrus (kvalitet II)

- 150-200 mm drænbetonplade, fck 20 MPa

- Min. 50 mm og maks. 70 mm sættelag (jordfugtig grusbeton 37 MPa)

- Granitbelægningen fuges med beton

Drænbeton udstøbes i en plade med en ensartet tykkelse på 150-200 mm, på et velafrettet og velkomprimeret stabilgruslag. Drænbetonlaget komprimeres med en let pladevibrator ved 2 overkørsler så den våde beton indbygges med en styrke på minimum 20 MPa. Pladen rives med rive efter vibrering for at gøre den ru (bedre vedhæftning til sættelag). Alternativt svummes betonoverfladen med et klæbelag af betonmørtel 1:1 (1 del cement, 1 del vand). Herefter afdækkes betonpladen med plastik indtil der udlægges et grusbetonsættelag.

Drænbetonplade under ”Københavneroverkørsel” sat i beton

For overkørsler sat i beton gælder desuden:

Der udlægges der 4-6 stk. Ø110 kabel-trækrør som er lukket i alle ender, der henvises til pkt. 13.4.1 PE-rør.

Hvis sættebetonen udlægges samme dag, som drænbetonpladen er udført, skal sættebetonen skal have en konsistens, så den netop suger bordurstenene uden at disse synker ned i grusbetonsættelaget.

Til overkørsler anvendes brosten med en gangbane af to rækker bordursten med to rækker savede og jetbrændte brosten imellem. For at opnå en gangbanebredde, der tilgodeser tænkelige mødesituationer, lægges også en række savede og jetbrændte brosten på hver side af bordurstenene. Gangbanen tilpasses så den flugter med fortov på begge sider af overkørslen og det anbefales, at gangbanen har en bredde på minimum 1,2 m.

Ved aflevering skal oversiden mellem bordursten og brosten være i niveau.

Kontrol

Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

- Kørebaneafmærkning

Alment

Arbejdet omfatter såvel ny permanent afmærkning som fjernelse af eksisterende afmærkning.

Afmærkningens omfang og art fremgår af afmærkningsplan og TBL.

Materialer

Stribemasse for permanent afmærkning skal være af typen termoplast med lang holdbarhed og opfylde følgende betingelser:

|  | Krav |
| --- | --- |
| Bindemiddelindhold | 18,0 % (I) |
| Smeltepunkt K&R | Klasse SP3, 95 C |
| Friktionsklasse | S5, minimum friktion 65 |
| Stenmateriale > 2 mm | 2 - 12 % = 88-98 % gennemfald (II) |
| Stenmateriale > 1 mm | 11 - 22 % = 78-89 % gennemfald (II) |
| Max. kornstørrelse | 4 mm (II) |

1) Når bindemiddelindholdet i % er specificeret, er tolerancekravet +/- 2,0 %. Der accepteres ikke bindemiddelindhold lavere end 18,0 %.
2) Grov overskridelse af acceptgrænserne kan medføre kassation.

Entreprenøren skal fremsende specifikation og brugsvejledning der dokumenterer materialet, herunder fabrikat, sammensætning og udlægningstemperatur mv.

Stribemassen må først anvendes, når den er godkendt af bygherren.

Udførelse

Eksisterende afmærkning

Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal udføres, således at belægningsoverfladen efter fjernelsen fremstår intakt og uden spor eller riller. Der må kun efter særlig aftale foretages sandblæsning.

Ny afmærkning

Al afsætning påhviler entreprenøren. Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og senest 8 dage efter belægningsarbejdernes udførelse. Vigelinjer, stoplinjer og spærrefladernes begrænsning skal dog altid udføres i umiddelbar fortsættelse af belægningsarbejdet.

Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

- Afmærkningsmateriel

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afmærkningsmateriel.

Alment

Arbejdet omfatter afhentning af tavler og standere/galger i depot, fundering, samt opsætning af de i tilbudslisten angivne og/eller de på afmærkningsplanen viste tavler på rørstandere/galger.

Der er enten tale om nye standere, der skal afhentes som bygherreleverance på bygherrens depot på Kraftværksvej 25 -27, 2300 København S, eller tavler ryddet for genopsætning i denne entreprise.

Fundering

Der bør påregnes at udgravning skal udføres ved håndkraft.

Alle standere/galger sættes i beton. Fundering skal ske, inden der etableres belægning.

Funderingsdybden skal være mindst som anført i Vejregel 9.10.10 ”Projektering af afmærkningsmateriel” pkt. 1.2.2.1.

Montering og opsætning

Tavler placeres i tværprofilet som anført på tegningerne, eller hvor intet andet er anført, som angivet i AAB tavler, tabel 3.

Hvor tavler monteres på signal- eller belysningsstander, skal der ilægges et 2 mm neoprenmellemlæg mellem beslag og stander.

Kontrol

Det skal kontrolleres at korrekt antal og korrekt leverance svarer til projektet. Endvidere kontrolleres at de leverede materialer ikke er beskadiget. Kontrol for dette uploades på projektets projektweb.

- Inventar

Denne SAB er en kort beskrivelse af arbejder vedrørende inventar og udstyr, som skal placeres inden for entreprisen.

Alment

Arbejdet omfatter opstilling af det på apteringsplanen eller tilsvarende plan og i TBL angivne inventar.

Der må ikke forekomme skilte, logoer, reklamer og andet på inventar udover det lovpligtige  DS/EN 1176.

Skadelig kemi:
Der må som udgangspunkt ikke benyttes produkter og materialer, der indeholder følgende stoffer:

| Stoffer | Produkter som stofferne typisk findes i |
| --- | --- |
| Isocyanat (alle typer) | Fugemateriale, byggeskum, slidstærk maling og tokomponent maling, faldunderlag af skumplast |
| Styren | Bindemiddel i fugemasse, maling, fernis og lim |
| Ftalater | Blødgjort PVC, geomembraner, vinylgulve, el-ledninger/kabler og tagplader |
| Bisphenol-A | Epoxymaling, epoxyreparationer, polycarbonatpladser, i halogeret for flammehæmmere |
| Chloralkaner, C14-C17, Mellemkædede chlorparafiner | Blødgører i fugemasse og plast (PVC), som alternativ til ftalater |
| Bly: Blychromat molybdat sulphat rød (C.I. Pigment Red 104), blychromat, blytetraoxid (Orangelead), bly monooxid | Pigment i maling. PVC |

Kravet kan kun fraviges, hvis der ikke findes egnede produkter, som kan overholde kravet. Hvis produktet er miljømærket med Svanen, Blomsten, indeklimamærket og lignende, er kravet automatisk overholdt. Er produktet ikke miljømærket dokumenteres fraværet af uønsket kemi med et sikkerhedsdatablad for produktet.

Maling:

Der må kun anvendes malingprodukter med den laveste MAL-kode svarende til 00-1. 
I særlige tilfælde kan der være behov for brug af maling med højere MAL-kode. I så fald skal det begrundes.

Træ:
Produkter til anlæg, byggeri, nagelfast inventar og legepladser, hvori træ og træbaseret materiale indgår, skal være fra en dokumenteret ansvarlig ressource.

Træ må ikke være imprægneret med miljøskadelige stoffer, herunder biocider og tungmetaller.

Kravet kan opfyldes på to måder:

1. Certificeret træ

Ved at træet er certificeret med FSC eller PEFC eller tilsvarende

eller

følger statens regler på området som fastsat i cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

2. Genbrugstræ

Ved erklæring om tidligere brug/oprindelse eller producent erklæring for at et træprodukt er lavet af genbrugstræ.

Materialer

Alt nyt standardinventar er bygherreleverancer, der (hvis ikke andet er nævnt) afhentes af entreprenøren på en af bygherren anvist plads i Storkøbenhavn.

KTF har aftaler på følgende inventar (pr. feb.2017):

Københavnerbænk, Københavner-dobbeltbænk, Københavnerkurve, Pizzakurv og Tårnkurv samt affaldsskjul købes på rammetaftale med Hitsa A/S.

A-model bordebænkesæt, skovbord og skovbænke, cykelstativer, et og to etagers samt pullerter købes på rammeaftale med Inventarrum.

Københavner rundbænke købes på rammetaftale med GH-Form

Gældende for alle aftalerne er at de gælder ind til 22 marts 2023 med option på 1x2 års forlængelse.

Inventar opsættes efter leverandørens anvisninger, hvis ikke andet er nævnt.

Monteringssæt til Københavnerbænke, dobbeltbænke, rundbænke i asfalt/grus

Anvend 12x40 mm 6-kanthovedet skrue til at montere bænken med, når den står på betonsko. Anvend 8x100 mm 6-kanthovedet skrue med ø 30 rustfri skive til montage af bænk, når den står direkte på asfalt eller i fortovsfliser.

Hvis der bruges betonfundamenter, leveres fundamenterne, inkl. beslag og bolte.

Monteringssæt til affaldskurve, pizzakurve og tårnkurve

Pizzakurven og tårnkurven skal monteres på kørebane flise eller fortovsflise med rundhovedet betonskruer. Kurvene skal stå på fast belægning, asfalt, sten, fliser mm. I det tilfælde at de skal stå i et område med grus eller græs, skal de stå på en kørebane eller fortovsflise. (pga. arbejdsmiljøregler).

Opsætning sker af anden entreprenør.

Fundering for affaldskurven udføres ved spydfundament som fra Dansk stålfundering eller nedgravning af betonklods Ø 40 x 12 cm med et stk. centreret istøbt gevindstang Ø14 mm.

Der opsættes stålsokkel med vinkelbeslag af rustfri stål.

Udførelse

Cykelstativer, stålborner og eksisterende inventar, der tidligere har været nedstøbt Eller monteres på belægningens overflade, nedstøbes i beton som tavler jf. SAB 10.3.1.

Københavnerbænke og affaldskurve fastgøres til underlaget med ovenstående monteringssæt. Møtrik og gevind slibes for at tyverisikre inventar.

Affaldskurve og skilte i parker fastgøres til underlaget ved nedstøbning. Tilpasning af belægninger omkring inventarstandere skal ske efter aftale med bygherrens tilsyn.

Der skal indhentes særlig tilladelse hos den grønne driftsansvarlige i Bynatur og Renhold, hvis fast belægning fraviges foran og under bænke.

[Rådgiver skal beskrive montering.]

Funktionskravene til antigraffitibehandlingen beskrives her. Der arbejdes mange steder med et 2-lags-system med en langtidsholdbar grunding (10 års levetid på lodrette flader og 5 års levetid på vandrette flader) og et ”offerlag” øverst (levetid op til et år, fornyes efter graffiti er blevet fjernet). Det er vigtigt at sikre sig, at de forskellige objekter og overflader tåler behandlingen. Dette gælder især for kunstværker og skulpturer, hvor overfladen ikke må forandre sig. Til større flader som mure, vægge og bygværker (lodrette og vandrette flader) bruges produkter med længst mulig holdbarhed. Der skal anvendes materiel der foranlediger mindst mulig anvendelse af kemikalier. De anvendte midler må så vidt muligt ikke indeholde organiske opløsningsmidler. Om muligt skal materialerne kunne miljøcertificeres i henhold til eks. ’Blomsten, eller ’Svanemærket’.
OBS: Der skal også sikres at overlader og objekter tåler afrensning inden antigraffitibehandlingen og i modsat fald, at der antigraffitibehandles inden levering til byggepladsen.]

Lege- og aktivitetsredskaber

Arbejdet omfatter levering, fundering og opsætning/montering af lege- og aktivitetsredskaber i henhold til leverandørhenvisninger.

Legeplads

Alle legeredskaber skal overholde gældende, danske standarder, og al mærkning af legeredskaber sker i henhold til DS-håndbog 121-2203. Der skal opsættes et tydeligt og holdbart skilt, som mindst indeholder nedenstående oplysninger:

- Fabrikantens eller leverandørens navn, adresse og telefonnummer

- Redskabets fremstillingsår og identifikation, f.eks. nummer eller navn.

- Redskabets nedgravningsdybde markeres, f.eks. ved at sætte et niveau 0-skilt op.

Aktivitetsredskaber

Alle aktivitetsredskaber skal overholde gældende, danske standarder, og al mærkning af aktivitetsredskaber sker i henhold til gældende standarder.

Der skal opsættes et tydeligt og holdbart skilt, som mindst indeholder nedenstående oplysninger:

- Fabrikantens eller leverandørens navn, adresse og telefonnummer

- Redskabets fremstillingsår og identifikation, f.eks. nummer eller navn.

- Redskabets nedgravningsdybde markeres, f.eks. ved at sætte et niveau 0-skilt op.

Kontrol

Korrekt antal og korrekt leverance, der svarer til projektet skal kontrolleres. Endvidere kontrolleres at de leverede materiale ikke er beskadiget.

Alt inventar opstilles i lod og vatter og i øvrigt efter leverandørens eventuelle anvisninger.

Kontrol af legeplads

Inden aflevering af legepladsen udarbejdes en sikkerhedsrapport af en legepladsinspektør, som er uddannet i og certificeret efter de gældende standarder DS/EN 1176, DS/EN 1177 og DS 1500. Legepladsinspektøren er uvildig og udpeget af KTFs fagansvarlige for leg.

Hvis legepladsinspektøren ikke kan godkende legepladsen, vil en yderligere inspektion ske for entreprenørens regning.

Inden aflevering gennemgår projektleder, leverandør, kontaktperson i KTFs driftsorganisation, den fagansvarlige for leg samt evt. bygherrekontrol projektet i henhold til den udarbejdede sikkerhedsrapport.

Anlægsarbejder, der ikke følger projektmaterialet, deciderede fejl samt mangler i det udførte legepladsprojekt, der konstateres i forbindelse med legepladsinspektionen, udbedres og oprettes af entreprenøren for entreprenørens regning.

Såfremt legepladsen ikke er mangelfri, skal entreprenøren bekoste en indhegning af legepladsen, indtil en fejlfri sikkerhedsrapport foreligger.

Legepladsen betragtes først som afleveret, når der foreligger en fejlfri kontrol og godkendt sikkerhedsrapport for legepladsen, som entreprenøren leverer. Herefter overtages legepladsen til ibrugtagning og drift.

Kontrol af aktivitetsredskaber

Korrekt antal og korrekt leverance, der svarer til projektet skal kontrolleres. Endvidere kontrolleres, at de leverede materiale ikke er beskadiget.

Alt inventar opstilles i lod og vatter og i øvrigt efter leverandørens eventuelle anvisninger.

Entreprenørens har ansvaret for at aktivitetsredskaberne lever op til DS/EN 16630: Fast installeret udendørs fitnessudstyr – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder og DS/EN 16899: Sports-og fritidsudstyr – Parkourredskaber – Sikkerhedskrav og prøvetagningsmetoder og DS/EN 1177.

Inden aflevering gennemgår projektleder, leverandør, kontaktperson i KTF’s driftsorganisation, den fagansvarlige for leg samt evt. bygherrekontrol.

Anlægsarbejder, der ikke følger projektmaterialet, deciderede fejl samt mangler i det udførte aktivitetsredskabsprojekt, der konstateres i forbindelse med gennemgangen, udbedres og oprettes af entreprenøren for entreprenørens regning.

Såfremt aktivitetsredskaberne ikke kan godkendes, skal entreprenøren bekoste en indhegning af aktivitetsredskaberne, indtil fejl er oprettet.

Aktivitetsredskaberne betragtes først som afleveret, når bygherre har godkendt opretningerne. Herefter overtages aktivitetsredskaberne til ibrugtagning og drift.

- Beplantning

Alment

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i ”Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde”, Danske Anlægsgartnere, 2023 samt kravene i ”Kvalitetsstandard for planteskoleplanter, 2019”. Endvidere skal entreprenøren følge anvisningerne i ”Byens Træer, Plantningsvejledning”, Københavns Kommune 1995. (se bilag C, Byens Træer).

Denne SAB er supplerende beskrivelse til ovennævnte.

Beplantningens omfang fremgår af tegninger og tilbudsliste og omfatter:

- Modtagning/levering og plantning af træer inkl.  levering og udlægning af barkflis / leret vejgrus, inkl. opbinding samt levering og opsætning af vandingsposer.

- Modtagning/levering og plantning af buske, bundplanter, stauder samt sætning af løg

- Pleje og vanding indtil aflevering af beplantningen

- Pleje i plejeperioden [angiv etableringsperiodens længde i måned og år]

- eller anden beplantning [grøn tagbeplantning mm.]

Levering af beplantning er en bygherreleverance / kan være del af hovedentreprisen.

Træerne udvælges af Forvaltningens fagspecialist (evt. sammenmed rådgiver, fagtilsyn, entreprenør eller andre). På planteskolen skal være et merantal af de udbudte planter

Den udvalgte planteskole leverer træerne på pladsen, og entreprenøren koordinerer leveringstidspunktet, planter træerne og anden beplantning i de projekterede plantehuller/plantninger og udfører herefter alt efterfølgende finisharbejde.

Hvis levering af beplantning er en del af hovedentreprisen, skal entreprenøren være opmærksom på, at såfremt træer leveres fra udenlandsk planteskole, påhviler det entreprenøren at afholde rejseudgifter for min. 1 person fra bygherreorganisationen, ligesom det påhviler entreprenøren at stå for alle aftaler vedr. rejse og besøg på planteskole(r).

Træer og buske skal have vokset og være plejet på en planteskole i en klimazone tilsvarende danske forhold nærmere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sidste 3 vækstsæsoner. Dokumentation fremlægges ved levering af planterne.

Entreprenøren overtager plantematerialet (træer, buske, stauder, slyngplanter og løg), alt ansvar for dette og plejen heraf, når det er leveret på pladsen. Entreprenøren er alene ansvarlig for, at beplantningen kommer i vækst og må træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravet.

Beplantningen kan først afleveres efter løvspring (15. juni 20XX) og skal fremtræde sund og god vækst.

Al plantearbejdet forestås og ledes af faguddannet anlægsgartner eller planteskoleuddannet gartner.

Eksempel på planteliste

| Antal | Navn (latinsk og dansk navn) | Str. | Bemærkninger / kvalitet | Antal på plan-teskole, der skal udvælges fra Aftales med Teknik- og Miljøforvaltningens fagspecialist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Træer: Tilia platyphyllos, storbladet lind | Højstam.,18-20 cm., m. trådklump. Ca. totalhøjde 5 m., kronedia 2.5 m. | Ensartet udtryk, symmetriske, opstam. til 2.5 m. Gennemgående stamme og ingen konkurrerende topskud. | 20 (dette er afhængigt af træernes betyd-ning og afgøres af Forvaltningens fag- specialist) |
| 50 | Buske: Ribes alpinum ’Hemus’, Fjeldribs | Lette buske / buske |  |  |
| 50 | Stauder: Geranium phaeum, storkenæb | Pottefaste, 11 cm potte |  | Stauder i potter eller staudemåtter |
| 1000 | Løg: Narcissus Mount Hood, påskelilje |  |  |  |

Materialer

Planter

Bygherren skal deltage i udvælgelsen af træer på planteskolen og ved levering af planterne.

Modtagelse af plantemateriale

Entreprenøren fastsætter sammen med bygherrens tilsyn tidspunktet for levering af plantematerialet og koordinerer dette med planteskolen. Hvis der sker afvigelser fra denne aftale, skal entreprenøren kontakte bygherrens tilsyn, senest dagen før leveringen og sikre sig disses accept. Hvis denne ikke kan opnås, skal plantningen udsættes.

Bygherrens tilsyn skal kontaktes i god tid, inden planterne leveres på pladsen, og selve planteleverancen skal godkendes, inden plantningen kan igangsættes.

Entreprenøren er forpligtet til at etablere modtageplads for planterne, hvor der er vand i tilknytning til pladsen. Modtagepladsen skal være hegnet og kunne aflåses.

Planter i kølecontainere skal vandes for at bevare fugtigheden, eller det skal sikres, at fugtigheden holdes. Pottede planter må aldrig tørre ud.

Planter skal plantes så hurtigt som muligt efter leverance og må aldrig have været længere i kølecontaineren end 8 dage. Planter, der har været i kølecontaineren længere end den tid, kasseres. Dokumentation for pakketidspunkt og ankomst på pladsen skal forevises og indgå som del af entreprenørens kvalitetssikring.

Entreprenøren er forpligtet til ved levering af plantematerialet at have klargjort modtagelsen. Hvis barrodede planter ikke plantes straks, skal de sættes i indslag. Overdækning med presenninger kan kun ske efter skriftlig godkendelse fra bygherrens tilsyn. Fritliggende plantemateriale tolereres ikke og vil blive kasseret.

Pottede planter skal være pottefaste. Planter leveret i potte må ikke have ukrudtsvækst i potten og skal have et veludviklet rodnet. Ingen nystiklede eller nypottede planter accepteres.

Stauder skal være store, kraftige planter over 2 år, i 2 liters potte / 11 cm. potter / staudemåtter.Opbinding

Der anvendes uimprægnerede granstolper, Ø = 7-10 cm, 2 stk. pr. træ / 3 stokke med overliggere pr. træ (3 stokke med overliggere i de tilfælde, hvor træet skal beskyttes særligt eller står udsat).

Der anvendes elastiske opbindingsmaterialer med mulighed for at bindingerne kan reguleres.

Jorddækning

Der anvendes barkflis af fyr eller gran i størrelse 10-50 mm. smuld-andel 5 % < 5 mm og 25 % < 20 mm, leret vejgrus, 0-4 vasket grus eller Slotsgrus.

Finish af plantehul med slotsgrus / leret vejgrus

Plantehuller afsluttes i nogle tilfælde med leret vejgrus/0-4 vasket grus / Slotsgrus, se afsnit 13.2.2.

Efterplantninger

Efterplantninger skal dokumenteres i form af følgeseddel fra planteskole.

Udførelse

Forårsplantning af træer må ikke finde sted efter primo april.

Plantning af træer

Arbejdet omfatter:

- Plantning af klumpplanter

- Plantning af barrodsplanter

- Opbinding

- Finish

- Jorddækning

- Vandingssække eller vandingsvolde

- eller andet beplantningsarbejde

Bygherrens tilsyn skal godkende plantningen af træer i alle faser.

Udgravning til plantehuller og rodvenlige bærelag

Udgravning for rodvenlige bærelag og plantehuller/plantebede foregår i et omfang som angivet på tegninger.

Udgravningen skal altid foregå på en måde, så der sikres kontakt til underliggende råjord i bunden af plantehullet. Jordarbejdet udføres, så råjordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade. Råjord i bund af plantehuller til træer, buske eller hække skal være løsnet i 20-50 cm, hvor det er muligt, så vandet kan sive naturligt bort ved normal forsinkelsestid, eller der skal være etableret et naturligt fald i bunden af plantehullet. Hvis entreprenøren bliver opmærksom på, at der står vand i plantehullet, skal bygherrens tilsyn kontaktes straks.

Inden der ilægges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestås af bygherrens tilsyn. Bygherretilsynet skal godkende den løsnede råjord i bunden af plantehullet inden tilfyldning af såvel råjord/muld som rodvenlige bærelag.

[Hvis der skal håndgraves i nærheden af kabler og ledninger, og eventuelt udlægges rodspærre, uddybes det her.]

Plantning – klumpplanter

Plantehullet skal være min. 50 cm større i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal være løs, men dog så fast, at den ikke sætter sig. Ved plantning løftes i klumpen - ikke i stammen. Evt. Indbindingsmateriale omkring rodhalsen løsnes, og eventuelt jord/muld fjernes fra rodhals. Træet sættes i lod, og tilfyldningsjorden trædes forsigtigt til omkring klumpen i lag på 20 cm ad gangen. Klumpen dækkes med max. 5 cm jord. Træets rodhals skal være i samme højde, som den har været i planteskolen. Klumper med mere end 50 % spagnum eller løse klumper accepteres ikke.

Plantning – barrodsplanter

Før plantning renskæres flossede rødder. Knækkede og meget lange rødder beskæres ligeledes. Plantehullet udgraves til en størrelse, der muliggør, at rødderne kan fordeles symmetrisk om planten og ingen steder bøjes for at kunne være i plantehullet. Bunden under roden skal være løs, men dog så fast, at den ikke sætter sig. Træet sættes i lod, og tilfyldningsjorden trædes forsigtigt til omkring roden i lag på 20 cm ad gangen. Ved tilfyldning skal det påses, at rodhalsen ikke dækkes med jord, men sættes i samme højde som den har været i planteskolen og i niveau med den omgivende kantbegrænsning eller tilstødende faste belægning.

Opbinding - klumpplanter og barrodsplanter

Stolperne rammes ned i lod før plantning, til de står fast til ca. 70 cm i terræn. Herefter skæres de af 100-120 cm over terræn. Bindingerne fastgøres med gummilærredstropper og mellemstykker eller tilsvarende.

Finish

Alle etiketter og mærkebånd fjernes fra alle planter. Knækkede kviste og krydsende grene beskæres og fjernes. Plantehullet afleveres renset for ukrudt, kantafstukket og ryddet for affald af enhver art.

Jorddækning

Jorddækning med barkflis / leret vejgrus/vasket 04 grus i områder med stauder foretages i plantebede efter aftale med forvaltningens fagspecialist. Jorddækningen (barkflis / leret vejgrus/vasket 04 grus i områder med stauder) udlægges som angivet på tegninger.

Vandingssække og vandingsvolde

Ved hvert træ leveres 2 / 3 vandingssække á 75 l. Vandingssække opsættes omkring træets stamme, ved flerstammede træer eller stambuske, dog med strips løst omkring opbindingsstokkene, og iht. leverandøranvisninger. Vandingssække er bygherrens ejendom og oplagsplads efter brug aftales med Forvaltningen. Vandingssække skal nedtages, fjernes og hjemtages udenfor vandingssæsonen og genopsættes det efterfølgende forår.

Plantning af buske, bundplanter, stauder samt sætning af løg

Plantning af buske, bundplanter, stauder samt sætning af løg udføres efter gældende normer og vejledninger.

Urtemåtter

Der anvendes urtemåtter af følgende type: [Her specificeres art, sort, størrelser og tykkelse (ca. 1.5-2.5 cm)]

Al etablering og udlægning af urtemåtter sker i henhold til leverandøranvisninger.

Vand må aldrig være en manglende faktor, og nyudlagte urtemåtter vandes, så der opnås optimale betingelser for måtternes etablering.

Er urtemåtten ikke i vækst, etableres urtemåtten på ny med nye urtemåtter. Inden den nye udlægning af urtemåtter, vurderes det, om underlaget er egnet til nyudlæg eller skal finkultiveres på ny.

Inden udlægning skal urteblandingen godkendes af bygherrens tilsyn.

Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

Kontrol af plantehuller

Entreprenøren skal fotodokumentere de enkelte udførte plantehuller inden tilfyldning af vækst- / alletræsmuld eller rodvenlige bærelag. Dokumentationen indgår som del af kvalitetssikringsmaterialet.

Som kontrol af de udgravede plantehuller udføres vandnedsivningsprøver svarende til 10 % af de etablerede plantehuller. Prøverne nummereres og journaliseres som del af kvalitetssikringen. Dato, klokkeslæt for prøvetagning, vandmængde samt forsinkelsestid (for udsivning af vand fra plantehullet) registreres. Ved længere forsinkelsestid end 4 timer for 150 l vand, svarende til ca. 10 m2 plantehul, kræves en yderligere løsning af bunden i plantehullet/arealet. Prøverne skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen må påbegyndes.

Pleje og saltbeskyttelse indtil aflevering og i plejeperioden

Indtil aflevering og i plejeperioden udføres pleje, saltbeskyttelse og vanding af beplantning i henhold til nedenstående beskrivelse.

Aflevering

Ved aflevering skal plantningen være i god vækst. Plantninger afleveres efter udspring i juni året efter plantning. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlæggets aflevering og afleveringen af beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entreprenøren. Entreprenøren passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen.

Plejeperiode

Plejeperioden er [angiv plejeperiode i måned og år].

Såfremt plejeperiodens længde tillader det, afholdes der 2/3 årlige gennemgange af beplantningen i henholdsvis april, juni og oktober inden løvfald, hvor beplantningen gennemgås af entreprenøren, bygherrens tilsyn. Beplantningen skal være i god vækst. Alle eventuelle efterplantninger skal være foretaget eller klargjort til efteråret. Entreprenøren leverer skriftlig dokumentation for omfanget af efterplantninger.

Ukrudtsbekæmpelse

Min. 6 - 8 gange i sæsonen forår og efterår gennemgås plantningerne. Arbejdet skal foretages mekanisk, og ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes herefter., rodukrudt opgraves og fjernes. Bede kultiveres, der løsnes omkring planternes stængeldele, og der efterplantes, hvis planterne mistrives eller de er gået ud. Ukrudt må aldrig kaste frø og skal bortluges.

Vanding

Vand må ikke være en manglende faktor. Det er entreprenørens ansvar at sikre god etablering af beplantningen, dette indebærer at beplantningerne altid har vand nok. Det er entreprenørens ansvar at skaffe vand til vanding. Som minimum skal der vandes 13 gange fordelt pr. vækstsæson i fugtige sæsoner. For træer (gade-, vej- og parktræer) forventes vanding som minimum i fugtige sæsoner 1 gang pr. 14. dag fra 15. april - 1. juli, 1 gang pr. uge fra 1. juli til 15. august, og fra 15. august – 01. september 1 gang pr. 14 dag.

Ved plantning af stedsegrønne træer og buske skal der vandes om vinteren uden for frostfri perioder.

| 15. april – 1. juli | 1. juli – 15. august | 15. august – 01. september | September-april (Stedsegrønne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanding 1 gang hver 14. dag | Vanding 1 gang hver uge | Vanding 1 gang hver 14. dag |  |
| Vanding: uge 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Vanding uge: 27, 28, 29, 30, 31 | Vanding uge: 33, 35 |  |
| 6 gange vanding | 5 gange vanding | 2 gange vanding |  |

Det tilstræbes, at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer på dagen og aldrig i fuld sol. Ved varmt vejr med høj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmængden vil i disse tilfælde sættes op. Ved benyttelse af vandingssække kan der vandes hele døgnet.

Træer vandes med ca. 150/225 l vand pr. træ pr. gang ved hver vanding.

Ved mindre træer eller træer i større grupper og buske samt stauder i jordarealer vandes med ca. 50 l vand pr. plante/m2 ved hver vanding.

Der vandes i vandingssække, hvor det ikke er muligt at vande i vandingssække, kan der vandes i vandingsvold, eller i vandingssystem.

Ved vanding direkte i/på jorden skal jorden i princippet gennemvædes ved hver vanding, og overskydende vand skal kunne trække bort inden for ½ time. Der vandes fra vandingsvogn med slange uden tryk.

Vandingen skal dokumenteres overfor bygherrens tilsyn og efter hver vanding uploades der på projektets projektweb dokumentation til bygherrens tilsyn omkring vandingstidspunkt, og vandmængde pr. træ.

Entreprenør udarbejder detaljeret vandingsrapport, som uploades på projektets projektweb til bygherrens tilsyn, inden efterårs- og forårsgennemgangen. Vandingsrapporten skal indeholde data om vandingstidspunkt, og -mængde.

Beskæring af træer: Knækkede grene og grene der generer færdsel fjernes løbende.

Gødskning

Plantearealer tilføres 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 100 m², eller en gødning, der modsvarer resultaterne af de udtagne jordprøver. Gødningen fordeles jævnt på plantearealer, omkring træerne eller i vandingsrørene.

Udfaldskrav

Ved aflevering skal al beplantning være i god vækst. Beplantningen (træer, buske, stauder og bundplanter) afleveres, når de er udsprunget medio juni året efter plantning.

Alle evt. udgåede, frostskadede og hensygnende planter (træer, buske, stauder og bundplanter) efterplantes vederlagsfrit af entreprenøren.

- Diverse arbejder

Alment

Arbejdet omfatter:

- Levering og lægning af PE-kabelrør

- Levering og udlægning af grus som leret vejgrus eller tilsvarende i et omfang og tykkelse som angivet på tegninger og tilbudsliste

- Levering og udlægning af kunstgræsbelægning

- Levering og etablering af gummibelægning

- Levering og etablering af faldgrus

- Levering og etablering af græsarmering

- Levering og etablering af metalkant

- Levering og etablering af forsyningsstander (gøglerstik)

- Levering og etablering af juletræsfod/bøsning.

- Levering og etablering af fodhegn (ved nyetablerede plantebede)

- eller andre arbejder som ikke er indeholdt i øvrige SAB-afsnit

Materialer

PE-rør

Alle trækrør udføres som dobbeltvæggede PE-rør, glat indvendigt, med dækplast for markering af rør ved nedgravning. Omfang og placering iht. tegninger og TBL.

Kabelrør for EL skal være røde, dimension Ø110 mm.

Leret vejgrus eller tilsvarende

Leret vejgrus skal have en velgraderet kornsammensætning og opfylde følgende krav:

- Størrelse: fraktion fra 0-8 mm velgraderet skarpt grus. Der accepteres op til 10 % overkorn.

- Optimalt vandindhold: 10 %

- U-tal: > 5

- Ler/silt indhold (partikler under 0,075 mm): [8-15 %. Overfladens fasthed reduceres med faldende finstofindhold. Hvis dette accepteres, kan man gå ned på 5-8 %. Ved 12 % finstof får toplaget den faste hårde skorpe. Normerne for Anlægsgartnerarbejde kræver 10-20 % finstof.]

- Knust materiale: >60 %

Slotsgrus® er et varemærke for lergrus til fortrinsvis stier, og skal opfylde følgende krav:

- Størrelse: 0-8 mm med velgraderet kornsammensætning, maksimal kornstørrelse 11,2 mm

- Sammensætning:

| 37,5 % | 0-8 mm lergrus |
| --- | --- |
| 37,5 % | 0-2 mm stenmel |
| 25,0 % | 2-8 mm skærver |

- Proctorindstampning:

- Tørdensitet: 2,04 g/cm³

- Optimalt vandindhold: 10 %

- Komprimerbarhed: > 2g/cm³

- U-tal: 25,5

- Ler/silt indhold (partikler under 0,075 mm): 8-9 %

- Knust materiale: >60 %

Kunstgræs

Vi anlægger 4. generationsbaner med biologisk/organisk performance infill.

Gummibelægning, herunder faldgummi

Udvaskning af miljøskadelige stoffer fra alle lag i den samlede opbygning af kunstgummi, må ikke forekomme eller skal være på et niveau hvor de ikke er målelige. Det nederste gummigranulatlag skal være indhyldet i polyuretan.

Gummibelægning skal udføres som en drænende base-belægning af Polyethanbundet EPDM, kornstørrelsen 20-30 mm. Toplaget skal være gennemfarvet Polyethanbundet EPDM, granulat.

Underbygning under hvælvede kanter af gummibelægning, opbygges af cementstabiliserede Leca-nødder 10-12 mm, således at der opnås en grov permeabel overflade.

Farver skal godkendes af bygherrens tilsyn.

Belægningen skal være certificeret i henhold til DS/EN 1177.

Faldgrus

Faldgrus skal være grusgravsmateriale 0,4-2,0 mm. Faldgrus skal være certificeret i henhold til DS/EN 1177.

Græsarmering

Metalkant

Ubehandlet stål; 10 x 200 mm. Længde af delelementer 4000 mm. Der må ikke forekomme samlinger over hjørner og samlinger må ikke være tættere end 1000 mm på hjørner. Hvor afstanden mellem to hjørner er under 2000 mm skal delelementet udføres uden samling mellem de to hjørner.

Plade til ”ekspansionsfuger” af fladstål 5 x 100 x 190 mm.

Spyd: T-profil 50 x 50 x 6 mm stål. Til fastgørelse af stålkanter. Længde 800 mm.

Forsyningsstander – Gøglerstik

Forsyningsstander i teknikskab med 1-12 udtag.

Alle udtag skal være CEE 230/400V AC 16-63A, jf. leverandørens anvisninger. Alt el-udstyr skal minimum have IP 44 i tæthedsklasse og klasse 2. Standeren skal være selvbetjent. Betjeningspanel skal leveres med trykfølsom skærm der betjenes fra fronten og serviceres bagfra, jf. bilag på kommunens hjemmeside (se bilag C, Tekniske standarder – underafsnit: ’Belysning, el og toronto-anlæg’).

Tændsted indbygges som udgangspunkt i et Alfred Priess Kombinationsskab 1188*462*220 der er malet i farven Ral 7024. Vi tillader dog at anbringe en anden type skabsmodel, hvis pladsens forhold og æstetiske udtryk lægger op til det. Det pågældende skab bør tilgodese byens behov med henblik på at opretholde helhedssynet for byrummet og sikre byrumsudstyr med en designmæssig høj kvalitet. Teknikskabet skal have låge med elektrisk lås, der aktiveres af værdikort. Når lågen er åben, kan brugerne ved hjælp af værdikort, keyboard og display, vælge et udtag. Værdikort skal være i overensstemmelse med Københavns Kommunes selvbetjening- og betalingssystem. Strømtaksten ligger på kr. 4,00.

Lågen skal være forsynet med stormhængsler der styrer lågen når den er åben.

Brugernes tilslutningskabel skal kunne føres ud af skabet forneden når skabet er lukket. Kabinettet skal leveres i minimum 1,5 mm pregalvaniseret Z600 stålplader, minimum hærværksklasse IK7. Kabinettet skal pulverlakeres i farve RAL 7024. Fundament til skabet leveres som et kit der nemt kan samles. Fundamentet skal være fremstillet i 1,5 mm pregalvaniseret Z600 stålplader. Fundamentets forplade skal kunne demonteres let, så der er fuld montagebredde i installationsfasen.

Juletræsfod/-bøsning

Nedstøbning af flagstangsfod/-bøsning bestående af galvaniseret rør i øXX med eller uden dæksel til montering af flagstang. Flagstangsfod/-bøsning nedstøbes med fastmonteret dæksel i niveau med tilstødende belægning/5 cm under tilstødende belægning i ø315 PP opføringsrør, der afsluttes med rundt/firkantet dæksel.

Dæksler skal være af, Gruppe 4, klasse D400 (40 tons).

Trækonstruktioner

Der skal i projekteringen overvejes valg af træart/-type. Overvejelserne skal omhandle holdbarhed, formstabilitet mm.

Kanter/afrundinger besluttes.

Ønsket kvalitet beskrives ift. kerneved, skæring, knaster, bomkanter.

Skruer vælges herunder stålklasse, hovedform mm. Der skal i videst muligt omfang bruges torxskruer.

Evt. behandling besluttes.

Træ:
Træ og træbaseret materiale skal være fra en dokumenteret ansvarlig ressource.

Træ må ikke være imprægneret med miljøskadelige stoffer, herunder biocider og tungmetaller.

Kravet kan opfyldes på to måder:

1. Certificeret træ

Ved at træet er certificeret med FSC eller PEFC eller tilsvarende

eller

følger statens regler på området som fastsat i cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

2. Genbrugstræ

Ved erklæring om tidligere brug/oprindelse eller producent erklæring for at et træprodukt er lavet af genbrugstræ.

Maling:

Der må kun anvendes malingprodukter med den laveste MAL-kode svarende til 00-1. 
I særlige tilfælde kan der være behov for brug af maling med højere MAL-kode. I så fald skal det begrundes.

Udførelse

PE-rør

PE-rør for belysningsanlæg lægges i 45 cm dybde til overside rør. Rørene afproppes i begge ender før tildækning.

PE-rør Ø 110 mm lægges i 75-100 cm dybde til overside rør efter bygherretilsynets anvisninger. 5 - 10 cm over Ø 110 mm PE-rør lægges dækplast.

Ved udlægning af PE-rør (Ø110 mm) under Københavneroverkørsler med betonplade, skal rørene ligge under gruspuden.

Placering af rør fremgår af tegninger. Samlinger skal tapes

Leret vejgrus eller tilsvarende

Gruset kan udlægges med traditionelle metoder eller med asfaltudlægger, der både profilerer og foretager den første komprimering.

Ved udlægning på sti, skal dette udføres med pilhøjde og 25‰ fald fra midten.

Udlægning af grus omkring eksisterende træer, skal indenfor træernes drypzone foregå meget skånsomt og kun efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn. Den aktuelle tykkelse af udlagt grus er afhængig af terrænforhold omkring træernes rødder og tilstedeværelsen af højtliggende rødder. Der må kun foretages let komprimering omkring eksisterende træer.

Kunstgræs

[Beskrives af rådgiver på grundlag af den valgte type kunstgræs herunder opbygningslag i henhold til valgte leverandøranvisning.

Inden etablering af kunstgræsbane, skal fremskaffes oplysninger om potentiel forurening fra banen. Det vil sige oplysninger om produktets kemiske sammensætning samt den forventede forurening fra det materiale, der konkret anvendes f.eks. i form af relevante udvaskningstests. Oplysningerne skal bruges ved ansøgning om tilslutningstilladelse til kloak samt som en del af sammenligningsgrundlaget ved udvælgelse af det mindst forurenende materiale.

(Der ønskes ligeledes oplysninger om eventuelle foranstaltninger til at undgå spredning af infill materiale fra banen).

Da det er påvist, at der kan afgives en række forurenende stoffer fra banerne, skal drænet overfladevand afledes til kloak. Dræn skal lægges så tæt som praktisk muligt, for at opsamle så meget vand, som det kan lade sig gøre. Der skal indhentes tilladelse hos Område for Miljø og Byliv (OMB) til tilslutning af drænvand til kloak. I tilslutningstilladelsen vil der blive stillet krav om prøvetagning og analyse af drænvandet på forskellige tidspunkter af året.

Faldgummi

Gummibelægningen etableres i en tykkelse godkendt til faldhøjde på [X,X] m. Belægningen udlægges efter leverandørens anvisninger.

I forbindelse med udlægning af gummibelægning ovenpå eksisterende asfalt, fræses en kile i den eksisterende asfalt på ca. 3-4 cm i bredden og 1,5 – 2 cm i dybden.

Gummibelægningen udlægges og føres ned i kilen/udfræsningen, således at der opnås en glidende overgang mellem asfalt og gummibelægning.

Bærelaget bør være lagt mindst 14 dage før gummibelægningen installeres. Gummibelægningen tilpasses omkring kanter og inventar, så der ikke er sprækker eller huller hvor belægningen ødelægges.

Underbygning under hvælvede kanter af gummibelægningen, opbygges af cementstabiliseret Leca iht. tegningsmaterialet. Nærmere detaljer aftales med bygherrens tilsyn. Der skal påregnes efterfølgende udhugning i den hærdede lecabeton for detailtilpasninger.

Der henvises desuden til producentens udførelsesbeskrivelse.

Entreprenøren skal være opmærksom på gummimaterialets hærdningstid og at skader der opstår efter materialet er udlagt, men ikke er hærdet er under entreprenørens ansvar

Faldgrus

Faldgrus udlægges i 350 mm tykkelse. Materialet komprimeres ikke.

Faldgrus udlægges på underlag af råjord, markeret med signalnet.

Græsarmering

For udlægning af græsarmering, samt fyldning af celler med jordsubstrat, henvises der til producentens udførelsesbeskrivelse.

Der henvises til pkt. 2.5.2 for såning af græsfrø.

Metalkanter

Metalkanter fastgøres ved påsvejsning til nedstøbte T-profiler pr. 1500 – 1800 mm Iht. tegningsmaterialet.

Delelementer samles ved svejsning. På længere stræk der overstiger 7000 mm i længden, indlægges 10 mm ”ekspansionsfuge”. Her udføres det ene stålelement med en påsvejst plade af fladstål 5 x 100 x 190 mm på bagsiden til at dække samlingen. Samlingen udføres således, at der opnås bedst mulig tæthed af kant.

Forsyningsstander – Gøglerstik

Forsyningsstander skal leveres og opstilles med alle kabelføringer, ledningsarbejder, trækrør, kabelbånd samt tilslutning til eksisterende Elforsyning. Arbejdet udføres efter aftale med Radius og Københavns Kommune. Leverandører samt det udførte arbejde skal opfylde kravene fra Københavns Kommunes driftleverandør for belysning.

Fundamentet skal nedgraves jf. leverandøroplysninger.

Juletræsfod/-bøsning

Flagstangsfod/-bøsning bestående af galvaniseret rør i øXX med/uden dæksel til montering af flagstang nedstøbes i ø315 opføringsrør i C25 beton.

Flagstangsfod/-bøsning med fastmonteret dæksel nedstøbes i niveau med tilstødende belægning/uden fastmonteret dæksel nedstøbes 5 cm under tilstødende belægning i ø315 PP opføringsrør i dybde XX cm, der afsluttes med rundt/firkantet dæksel. Ved valg af juletræsfod/-bøsning med fastmonteret dæksel afsluttes opføringsrøret under tilstødende belægning.

Trækonstruktioner

I projekteringen skal principperne for konstruktiv træbeskyttelse anvendes. Der skal beskrives samlinger, skruedybde, forboring mm.

Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal uploades på projektets projektweb.

PE-rør

Anvendelsen af dobbeltvæggede polyeten (PE) kabelrør skal dokumenteres.

Endvidere skal alle kabelrør indmåles inklusive koter i åben grav. Resultaterne afleveres til Bygherren. Der henvises til Tegningskrav.

Leret vejgrus eller tilsvarende

Generelt

Kvaliteten af det leverede grusmateriale skal kontrolleres. Entreprenøren skal levere kornkurve og oplyse indhold af ler/silt samt knusningsgrad.

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.

Komprimering

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor gruslaget fremtræder homogent og ensartet komprimeret. Strækningen [strækningen angives] udgør et kontrolafsnit.

Forsyningsstander – Gøglerstik

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller lignende skal dokumenteres i KS mappen.

Systemet skal afprøves med Københavns Kommunes værdikort.

- Trafiksignalanlæg

Dette afsnit omhandler Københavns Kommunes (KK) krav og anbefalinger, der skal benyttes som værktøj i alle nye signalprojekter samt ombygning af eksisterende trafiksignalanlæg i kommunen. Afsnittet angiver krav og anbefalinger til projektering, design, materiel, installation og aflevering af signalprojekter. afsnittet for Trafiksignalanlæg udarbejdet af Københavns Kommunes Trafikenhed (KK Trafik).

Færdiganlagte signalanlæg der ligger under KK Trafiks driftsområder, kan overtages til drift, såfremt de er udført i overensstemmelse med disse retningslinjer. Forinden skal anlæggene være godkendt af Københavns Kommunes vejmyndighed, KK Trafik.

  - Alment

Arbejdet omfatter udskiftning af eksisterende trafiksignaludstyr samt etablering af nyt.

    - Termer og forkortelser

Afleveringsforretning for signaler – Overdragelse fra anlæg til drift.

Anlægget – Alle fysiske installationer samt styresystemer, tilhørende software og data som indgår i den færdige signalløsning.

Bygherre – KK’s projektleder og byggeleder på anlægsprojektet.

MKB – Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (Trafikenhedens afdeling).

Driftsentreprenør – Entreprenøren som har den gældende trafiksignal-driftsaftale med KK.

Driftsherre – Driftsansvarlig for trafiksignaler i MKB Trafikenheden, KK (MKB Drift).

Elmåler – Er monteret i styreskab og måle elforbrug

KK – Københavns Kommune.

Kommunikationsprotokol – MKB anvender den åbne kommunikationsprotokol RSMP (Road-Side Messsage Protocol),som vedligeholdes af RSMP Nordic   about RSMP Nordic

Myndigheden for trafiksignaler – Trafik- og systemingeniørerne samt driftsherre i MKB Trafikenheden i KK.

Overdragelsesforretning for signaler – Overdragelse fra drift til anlægsperiode.

Overvågningssystem og trafikledelsessystem – Myndigheden for trafiksignaler anvender to overvågnings – og styringscentralsystermer, hvoraf den ene er RMS (Remote Monitoring System) og MobiMaestro som er et trafikledelsessystem.

Styreskab – Som hvor blandt andet styreapparat og elmåler er monteret.

Styreapparat – Sidder indeni styreskab, og styrer signalanlæggets funktioner.

TrafikkenHovedstaden (”Trafiktårnet”) – Københavns Kommunes medarbejdere der overvåger trafiksignalerne i Trafiktårnet i Carsten Niebuhrs Gade.

Vagtcentralen – Driftentreprenørens vagtcentral som er en del af driftsentreprenørens 24-timers vagtudkalds set up.

Væsentlige mangler – Mangler, der er kritiske nok til at afvise aflevering af signalanlæg til drift, jf. afsnit 14.7.4 og 14.7.5.

Lov om Ledningsejerregistret – LOV nr. 564 af 10/05/2022– herefter kaldt LER-loven. og BEK nr. 1534 af 16/12/2022 om Ledningsejerregistret – herefter kaldt LER-bekendtgørelsen.

For Interne projekter er det altid projektlederen som uploader LER opmålingsdata i ArkiLER og sender kvittering for dette til trafik. For projekter med privat bygherre bliver LER-indmålingen sendt til LER-kontoret og hvis der er faglige spørgsmål tager LER-kontoret kontakt til Trafik

Signalanlægsoversigt elektronisk model af Københavns Kommunes signalanlæg mv. hvor der kan beregnes levetid, rest-garanti periode og optimal udskiftning af forældede komponenter

Indre og ydre anlæg: teknisk afgrænsning mellem indre anlæg og ydre anlæg

    - Love og regler

Signalanlægget skal opfylde gældende lovgivning, bekendtgørelser og retningslinjer. Det er en forudsætning at entreprenør og underentreprenør kender til gældende lovgivning, bekendtgørelser og retningslinjer.

Elektrisk materiel skal, hvis det falder ind under et EU-direktiv, være CE-mærket i overensstemmelse med kravene for dette.

    - Signalanlægs grænseflader

Signalanlæg opdeles i to områder:

- Signalanlæggets fysiske område

Signalanlæggets fysiske område er det område hvor signalmaster, lanterner mv. er placeret. Det er det, man traditionel, ser og omtaler som signalanlægget.

- Signalanlæggets funktionsområde

Signalanlæggets funktionsområde er det område hvor der kan være spoler (ledninger), detekteringsfelter, trafikantkanalisering mv. Det er også området, hvor trafikanterne skal kunne se og forstå signalgivningen og kunne færdes sikkert og trygt igennem krydset.

Afgrænsning mellem indre og ydre anlæg

I forbindelse med klassificering af trafiksignaludstyr, foretages en klar teknisk afgrænsning mellem indre anlæg og ydre anlæg. Denne sondring har betydning for ansvarsfordeling, grænseflader og organisering af opgaveløsningen mellem forskellige aktører og leverandører.

Grænsefladen mellem indre og ydre anlæg defineres ved klemmerækken i styreskabet.

Denne udgør det tekniske snitpunkt mellem anlægsdele, der driftes og vedligeholdes af henholdsvis den indre og den ydre leverandør.

Indre anlæg omfatter alle komponenter og systemer inden for styreskabet inkl. stikledning, herunder styreapparat, lampekort, IO-kort, spolekort, CPU, modem, software, firmware og trafikafviklingsprogrammer. Det er her, den centrale styring og i signalanlægget er placeret.

Disse komponenter varetager systemets funktionalitet og kommunikation, og har typisk karakter af styrings-, databehandlings- og kommunikationsudstyr.

Ydre anlæg omfatter alle fysiske og elektriske komponenter uden for styreskabet, såsom lanterner, standere, kabler, spoler, fodgængertryk, detektorkameraer, radarer og øvrig fysisk trafiksignal-infrastruktur i vejarealet.

Disse komponenter står for den synlige funktion og signalformidling til trafikanterne og danner samtidig input til styresystemet via detektorer og sensorer.

For visse komponenter – særligt hvor der er overlap eller teknisk grænseflade mellem indre og ydre anlæg (f.eks. modem, antenne, VPN-kommunikation mv.) –  For disse grænsefladeopgaver foretages en nærmere retmæssig afklaring af ansvars- og omkostningsfordeling, herunder om eventuelle udgifter skal bæres af én part eller deles forholdsmæssigt.

Af hensyn til entydig ansvarsplacering og koordinering mellem parterne er de enkelte komponenter klassificeret i nedenstående afsnit:

Indre anlæg (udstyr efter klemmerækken)

- Styresystem og hardware:

- Styreskab

- Styreapparat (TLC)

- Hardware

- CPU (A + B, hvis TLC har dobbelt opbygning) → sikkerhedsforanstaltning, der sikrer nedlukning ved f.eks. minimumstidsoverskridelse

- Elektronik og komponenter:

  - LCM (lampekort)

  - IO-kort (In-Out-kort)

  - Spole-kort

- Kommunikation:

  - Modem inkl. SIM-kort + antenne

  - SIM-kort til trådløst detektorkamera (rekvireres af ydre leverandør hos indre leverandør)

- Software og programmering:

  - Software

  - Trafikafviklingsprogram

  - Firmware (TLC, detektorkamera, radar osv.)

- Systemer og enheder:

  - TLK

  - VMS

Ydre anlæg (udstyr før klemmerækken)

- Kabelføring og el-installationer:

  - Stik og ledning (i samarbejde med Radius og indre leverandør)

  - Ring-kabel

  - Wires (belysning)

- Signaludstyr og detektion:

  - Lanterne

  - LED / Glødepære

  - Stander

  - Spoler

  - Fodgængertryk + lydfyr

  - Detektorkamera

  - Radar

  - CAT-kabel

Trådløst detektorkamera og radar

Indre:

- Software

- IO-kort

- Trafikafviklingsprogram

- Firmware

Ydre:

- Hardware (leveres af ydre leverandør til indre leverandør)

  - Elforsyning

Når der arbejdes med elforsyning af signalanlæg og ITS-udstyr, skal det udførende el-firma altid overholde Radius’ forretningsgang vedrørende til- og færdigmelding af installationsarbejder.

Når anlægget er færdigmeldt, så skal det tilmeldes til MKB Drift (se afsnit 14. Kontaktliste).

Alle nye styreskabe i anlæg, som er tilsluttet elforsyningen, skal have opsat målerramme til normalmåler. Alle kabler i styreskabet skal være fastgjort.

Jording udføres som TT-systemjording (stangelektrode).

    - Eksisterende anlæg

Hvis der ændres i tilslutningspunktet til elforsyningen, skal entreprenør oplyse det til LER, som del af ledningsregisteringen jf. tegningskrav leveranceliste punkt 25.

Der skal ikke opsættes måler i eksisterende anlæg, men der fortsættes med at anvende det allerede registrerede aftagenummer. Der hvor elforsyningen tilsluttes, skal der lægges en kortslutningsenhed forbi stik til måler og videre til eltavle.

    - Nye anlæg

Tilslutning til elforsyningen:

Tilslutningspunktet til elforsyningen i styreapparatet aftales af entreprenørens elinstallatør med Radius og er en del af elinstallatørens tilbud, og oplyses til LER kontoret

Anlægget bliver tilsluttet elforsyningen ved at et stikledningskabel føres fra Radius’ kabelskab direkte op til målerrammen i styreskab og herefter videre til eltavle i styreskab. Der må ikke opsættes separat målerskab til installationen.

Stikledningskablet skal som minimum være enten 4x10 mm2 Cu eller 4x16 mm2 Al. Størrelsen på stikledningssikring tilpasses den aktuelle belastning og elforsyningstavlens mærkning.

Et krav i forbindelse med elforsyningstavlen er, at der skal anvendes minimum to stikkontakter udført som 230 V AC med jord og være sikret med HPFI-relæ.

Tilmelding af elforsyning til Radius:

Det er et krav fra bygherre, at måler monteres i målerramme i anlæggets kabinet. Når entreprenørens elinstallatør tilmelder den nye installation til Radius, skal installatøren bede om måleropsætning. I denne forbindelse får installatør også tildelt aftager nummer.

Ved tilmeldingen af det nye anlæg til Radius skal der ved tilmeldingen påføres kundenr. 601142647 og aftalekonto 401594245 på installationsblanketten.

Når Radius har givet et aftagenummer, sendes installationsblanket til MKB-drift, som derefter tilmelder aftager til bygherres el-leverandør.

Bemærk! at ved opsætning af nyt forsyningsskab eller flytning af eksisterende, skal eventuel regning for investeringsbidrag fra Radius skal være indeholdt i entreprenørens pris.

  - Før arbejdet påbegyndes

    - Midlertidig trafikafvikling

Entreprenør udarbejder en detaljeret trafikafviklingsplan for den midlertidige trafikafvikling. For hvert signalanlæg, der forventes trafikalt påvirket af vejarbejdet, er entreprenøren ansvarlig for udarbejdelse af en afmærkningsplan. Afmærkningsplanen skal inkludere en signalopstillingsplan og signalgruppeplan, i henhold til den valgte trafikafvikling for hver fase af vejarbejdet. Alle midlertidige afmærkningsplaner, der inkluderer signalanlæg, skal godkendes af Myndigheden for trafiksignaler. Der kan derefter søges om gravetilladelse hos enheden Anlægskoordinering og Vejarbejde.

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder… (BEK nr. 393 af 14/04/2025), Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (BEK nr. 426 af 13/04/2023) samt KK Trafiks Retningslinjer for projektering af signaler skal overholdes.

Granskningstiden er højst 15 arbejdsdage, og der kan forekomme krav om revideringer, såfremt der findes uhensigtsmæssigheder.

Under det midlertidige vejarbejde kan myndigheden for trafiksignaler samt enheden Anlægskoordinering og Vejarbejde til enhver tid bede den udførende entreprenør om at redegøre for, at trafikken kan afvikles på en sikker og tilfredsstillende vis ved den foreslåede midlertidige signalomlægning.

Se i øvrigt afsnit 14.4.5.

    - Ledningsoplysninger

Se generelle krav til ledningsoplysninger i SAB 0 afsnit 0.7.8 Forhold til ledningsejere og SAB afsnit 1.5 Ledninger

    - Overdragelsesforretning for eksisterende signalanlæg

Inden signalarbejdet i et eksisterende signalanlæg, påbegyndes indkalder bygherre til en overdragelsesforretning af det kryds der skal arbejdes i. Overdragelsen aftales mellem bygherren, entreprenøren, driftsentreprenøren på trafiksignaler og myndigheden for trafiksignaler. Overdragelsen fra drift til anlæg dokumenteres i en underskrevet Overdragelsesprotokol, hvor det noteres hvad der er overdraget, og hvornår overdragelsen har fundet sted. Eksisterende fejl og mangler påpeges og billeddokumenteres så der ikke skal hæftes for disse ved aflevering til endelig drift.

Igangsættes vejarbejde i et signalreguleret kryds uden forudgående overdragelsesforretning påhviler ansvaret for hele signalanlægget entreprenøren uanset, dog uden mulighed for, ved den senere afleveringsforretning, at undgå hæftelse for de evt. fejl og skader, der findes på anlægget.

    - Driftsansvar under udførelse af arbejder på eksisterende signalanlæg

Ved eksisterende anlæg vil det altid være Københavns Kommunes driftsentreprenør, der varetager drift og vedligehold under anlægsarbejde. Dog overdrages ansvaret for skader på anlægget til anlægsentreprenøren ved overdragelsesforretningen eller ved påbegyndt vejarbejde jf. afsnit 14.3.3.

    - Entreprenørens driftsansvar for nye og midlertidige signalanlæg under udførelse

Ved nyetablerede anlæg har anlægsentreprenøren det fulde ansvar for anlægget, indtil afleveringsforretning har fundet sted. Dette inkluderer driftsansvar under idriftsættelsesperioden.

Ved midlertidige signalanlæg som regulerer trafikafviklingen under anlægsfasen, er det ligeledes anlægsentreprenørens fulde driftsansvar.

Driftsansvar inkluderer bl.a.:

- at skader på materiel skal udbedres.

- renhold af anlæg.

- at anlægget skal holdes i den samordning med naboanlæg det eventuelt indgår i.

- at den udførende entreprenør sikrer et beredskab der kan tilkaldes til udbedring af fejl. Ved kryds i sort skal udbedring påbegyndes inden for 2 timer.

- ved akutte forhold som udgør en alvorlig trafiksikkerhedsmæssig risiko, har bygherren ret til at udbedre forholdet straks for entreprenørens regning. Det er udelukkende bygherren/den relevante myndighed der vurderer, om forholdet er akut. Der henvises i øvrigt til SAB 0 Styring og Samarbejde.

    - Kommunikationsplan ved fejl

Ved fejl i nye og midlertidige signalanlæg, skal anlægsentreprenøren, informere relevante interessenter, ved at følge nedenstående kommunikationsplan ift. fejlindmeldelser.

Krav til Entreprenøren:

- Entreprenøren skal altid sikre flydende kommunikation på dansk.

- Det er Entreprenørens ansvar at sikre fortsat drift af anlæg, opretholde et beredskab så længe at situationen pågår.

- Entreprenøren skal sikre løbende at informere myndigheder, TrafikkenHovedstaden og driftsherren om status og udbedringstid, som anført i diagrammerne i dette afsnit.

- Entreprenøren skal efterfølgende dokumentere hændelsesforløb og rapportere til Driftsherren.

| Information til hvem | Udkald | Info om fejl | Løbende status | Klarmelding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenør | X |  |  |  |
| Trafikken-Hovedstaden |  | X |  | X |
| Politiet |  | X | X | X |
| Trafikradio P4 |  | X |  | X |
| Vejdirektoratet |  | X | X | X |
| Bygherre |  | X |  |  |
| Driftherre |  | X | X | X |

    - Kontaktinformation

| Navn | Mail | Telefon | Hvornår-Informationsniveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafikken-Hovedstaden | trafikkenhovedstaden@tmf.kk.dk | 2335 0142 | Altid |
| Bygherre | MKB projekt- og byggeleder | Jf. projekt kontaktliste | Altid |
| Driftherre | CP3W@tmf.kk.dk | 2028 1138 | Altid |
| Politi | kbh@politi.com | 3393 0031 | 1*, 2* |
| Vejdirektoratet | vd@vd.dk | 8020 2060 | 1*, 2* |
| Trafikradio P4 | khradiotra@dr.dk | 3520 6830 | 1*, 2* |

* 1 = Kritiske fejl såsom sorte signaler, påkørte signalstander/styreskabe mv.

* 2 = Ved beredskabssituationer såsom skybrud, kraftig storm, ekstremt uvejr eller øvrige krisesituationer.

    - Ændringer i styreskab

Den udførende entreprenør skal kontakte MKB-trafikenheden for information om hvilken signalleverandør som har leveret styreskabet.

Den pågældende signalleverandør håndterer ændringer i styreapparatet/-erne. Der kan:

- påregnes én dags varsel til KK’s driftsentreprenør for at få dem til at komme og give adgang til styreskabet ved eventuelle arbejder i dette, som f.eks. trækning af kabler til skab.

- påregnes 3 ugers varsel til KK’s driftsentreprenør for at få foretaget en omprogrammering.

Nøgler til eksisterende styreskabe, udleveres personligt med underskrift. Nøgler kan bestilles på  e-mail til MKB Drift, Se 14.7.8 kontaktliste. Nøglen er personligt og udleveres kun ved udfyldelse af udleveringsblanket med underskrift.

Inden afleveringsforretningen tager entreprenøren kontakt til Københavns Kommunes driftsentreprenør som udskifter nøglecylinder til Københavns Kommunes nøglesystem. Udskiftningen er en bygherreleverance og der må påregnes én dags varsel.

  - Materialer

    - Generelt for produkter og materialer

Produkter og materialer må ikke indeholde stoffer opført på Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer”. Der skal findes egnede alternativer.

    - Farve og overflade på signal- og ITS-materiel

Når der henvises til signal– og ITS-materiel i dette afsnit, så inkluderes standere, beslag, signalhoveder, skabe til styreapparater, opføringsbokse, lydsignaler, standere til E-17-tavler mv.

Alt signal– og ITS-materiel skal:

- Leveres i farven grå RAL 7024

- Alle malbare overflader skal leveres fra fabrik med anti-sticker og anti-graffiti overflade. Efterbehandling på gaden er en uønsket løsning.

- Anti-sticker og anti-graffiti belægningen skal være af permanent type med en holdbarhed på 10-15 år uden at det efterbehandles. I denne periode skal materiellet kunne tåle afrensning gentagne gange om året. Dette skal fremgå af produktets dataark.

Test af materiel:

Entreprenør skal teste funktionaliteten af materialet ved at prøve at sætte klistermærker på materiel, som ikke må kunne hæfte på overfladen. Ligeledes skal entreprenøren teste, om graffiti afrenses med blød klud og en rensevæske, der lever op til krav fra arbejdstilsynet (se link i SAB Bilag C Arbejdstilsynet og rensevæske).

Testene skal, på forlangende af bygherre, kunne dokumenteres.

Hvis entreprenør har behov for at sammenligne med ”godkendt” materiel, kan de kontakte Myndigheden for trafiksignaler.

    - Vejafmærkning

Vejafmærkning udover signalreguleringen, skal udføres på baggrund af projekttegningerne. Såfremt vejafmærkningen ikke kan etableres som projekteret, skal et alternativ godkendes af signalmyndigheden, før det udføres i marken. Det endelige etableret vejafmærkning indtegnes i ”som udført” dokumentationen. Til idriftsættelsen og afleveringsforretningen kontrolleres vejafmærkningen.

Dette gælder for vejafmærkning, som er tilknyttet til signalanlæggets funktionalitet og udgør, udover signalerne, kørebaneafmærkningen (stoplinjer, fodgængerfelter, kantlinjer, cykelfelter, delelinjer, midtlinjer, mm.) og færdselstavlerne (varsling om nyt signalanlæg, svingforbud/-påbud, vigepligtstavler, fodgængertavler, mm.). Det er en forudsætning, at geometriske tiltag (fx kantsten og færdselsarealer) er etableret korrekt.

Vejafmærkningen skal etableres samtidig med idriftsættelse af signalanlægget eller ændring af signalprogrammet, så det ikke fremstår misvisende for trafikanterne. Hvis kørebaneafmærkning ikke kan udføres inden Idriftsættelse f.eks. pga. vejrlig forhold, eller tredje parts entreprenør ikke har mulighed for udførelsen, skal der anvendes midlertidig kørebaneafmærkning.

Midlertidige færdselstavler skal fjernes senest tre måneder efter idriftsættelse.

    - Midlertidig Vejafmærkning

Se afsnit 14.3.1 på side 38 om godkendelsesforløbet for den midlertidige vejafmærkning.  Vejafmærkningen skal altid passe sammen. Dvs. når man opstarter vejarbejdet, eller går fra den ene etape til den næste, skal et ændret signalprogram, signalbestykning, kørebaneafmærkning, skiltning samt afspærring etableres samtidigt.

Der må ikke etableres fællessti i tilfarten af eller igennem et signalreguleret kryds. Hvis fodgængere ikke længere har adgang til fortov og skal færdes på kørebanen, skal der etableres fysisk afspærring, der adskiller dem fra den kørende trafik. Åbninger i den fysiske afspærring skal forekomme ved fodgængerfelterne.

Uden forudgående godkendelse må der aldrig:

- Omdirigeres trafik rundt om helleanlæg eller fjernes helleanlæg, som fungerer som støttepunkt for et fodgængerfelt. Sikkerhedstider jf. vejreglerne altid skal overholdes.

- Fjernes eller tildækkes master eller lanterner. Der skal altid være godt udsyn til et tilstrækkelig antal korrekt placeret signallanterner.

- Blokeres for udsynet mellem svingende motortrafik og de strømme af cykel- eller fodgængertrafik, de hhv. skal vige eller holde tilbage for.

- Ledes motortrafik over fortov eller cykelstier, inden man har sikret, at der er den tilstrækkelige frihøjde som på en kørebane, så materialet ikke bliver påkørt.

- Ændres i eller etableres svingforbud/-påbud, da det skal passe med signalanlægget i øvrigt.

    - Styreskab

      - Materiale

Styreskabet skal være af galvaniseret stålplade, aluminium eller rustfast stål. Det er op til entreprenør at vælge hvilket materiale der anvendes.

Dimensionering:

Styreskabet skal have et indvendigt rumindhold på 0,45 m3 +/- 10 %. I styreskabet skal der være plads til standard målerramme, styreapparat, tilhørende enheder, elforsyning, kommunikationsforbindelser og ekstraudstyr. Herudover skal der være et frirum til senere installation af supplerende udstyr.

Styreskabet skal have to låger:

- Større låge skal indeholde styreapparat (bxhxd), klemmerækker (bxhxd) mm. + (hvor meget plads til ekstraudstyr?)

- Mindre låge skal indeholde eltavle (bxhxd), måleramme (bxhxd) mm. + (hvor meget plads til ekstraudstyr?)

-	Hvis pladshensyn kræver det, kan én låge bruges…

-	Samlet set betyder det rumindfang på 0,25 – 0,50 m3

I styreskabet skal der være en lomme til skriftlig dokumentation af komponenter og kabelforbindelser i styreskabet. Lommen skal være placeret på indersiden af styreapparatets låge.

Fundament:

Fundamentets højde skal som standard være mellem 40 cm og 50 cm over terræn.

Pladefundament skal være af galvaniseret stålplade eller af rustfast stål.

Aflåsning:

Styreskabet skal være forsynet med aflåselig låge(r). Låsecylinderen skal være at typen CY333 N. Efter afleveringsforretningen skifter driftsentreprenør låsen til myndigheden for trafiksignalers eget låsesystem. Hvis der er mangler i styreskabet, som entreprenøren skal udbedre efter afleveringen, skal det koordineres med driftsentreprenøren på entreprenørens regning.

      - Styreapparat

Entreprenør skal levere et mikroprocessorbaseret styreapparat der lever op til de krav der er stillet i ”Krav til styreapparater” se link i Bilag C ”

Herudover skal styreapparatet overholde de af Vejdirektoratet anvendte klasser mht. kravene i DS/EN 50293 ”EMC Road Traffic Signal Systems”, DS/EN 50556 Signalanlæg til vejtrafik” Road Traffic Signal Systems” og DS/EN 12675 ”Traffic Signal Controllers – Functional Safety”.

Moduler i styreapparat

Styreapparatet skal være modulopbygget således, at alle væsentlige funktionsenheder er udskiftelige som enkeltmoduler.

Kommunikation

TMF skal have administratoradgang (root) til alt udstyr. Udstyr med netværk skal forbindes direkte til TMF IT-miljø, for dermed at give adgang til det.

RSMP

Versioner

RSMP-specifikationen er opdelt i core, der er fælles for alle typer af udstyr, samt SXL’er, der er specifik for typen af udstyr.

Styreapparatet  skal ved aflevering understøtte  RSMP Core 3.1.0 og SXL 1.0.13, eller evt. nyere versioner, såfremt TMF accepterer dette.

Mulighed for opdatering

Implementering

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at udstyret understøtter løbende opdateringer af RSMP-protokollen i en periode på fem år efter kontraktindgåelse, således at kompatibilitet med seneste RSMP-standarder opretholdes.

Dækning

Implementeringen skal dække alle RSMP-beskeder, kommandoer, alarmer, statusser osv., samt implementere alle felter, attributter, mm. som RSMP-specifikationen for typen af udstyr indeholder.

Kun hvis der er fysiske eller funktionelle grunde til, at en bestemt type udstyr ikke kan implementere en besked, kan den undlades fra implementeringen. Dette skal aftales på forhånd med TMF, og implementeringen skal i så fald returnere en tydelig besked om, at beskeden ikke understøttes, som foreskrevet i RSMP-specifikationen.

Testværktøjer

Inden afleveringen skal RSMP-implementeringen testes af Leverandøren, med de nyeste versioner af de automatiske testværktøjer som RSMP Nordic stiller til rådighed.

Resultat af testene skal dokumenteres overfor TMF og alle fejl skal rettes før installation, med mindre TMF accepterer at enkelte fejl ikke rettes.

Busprioritet

Inden afleveringen, skal styreapparatets trafikprogram være opsat med busprioritet via RSMP. Busprioritet skal kunne aktiveres både ved at benytte styreapparatets detektorlogik via RSMP M0008 kommandoen og via input med RSMP M0019 kommandoen. Såfremt der anvendes SXL 1.1 eller nyere skal busprioritet også kunne aktiveres med den dedikerede M0022 kommando.

Time-to-green og time-to-red

Inden afleveringen, skal styreapparatet opsættes til at kommunikere TTG (Time-to-Green) og TTR (Time-to-Red) via RSMP S0025 status’en, såfremt der anvendes SXL version 1.0.13 eller nyere.

Opsætning

Signalprogrammer skal på hvert enkelt styreapparat programmeres, som var der tale om ét enkelt kryds, uanset om ét enkelt apparat styrer signaler i flere tætliggende kryds, medmindre andet er eksplicit aftalt.

Myndigheden for trafiksignaler skal uden ekstra omkostninger fra driftsentreprenøren have udleveret de nødvendige værktøjer fra udstyrets OEM, således KK kan tilpasse og udvikle signalprogrammer til udstyret, herunder software og manualer med licens til KTF

      - Installation

    - Detektorer

Detektorer leveres i overensstemmelse med det godkendte og bestilte signalprojekt hvad angår type, placering, etablering af virtuelle detektorfelter og funktioner. Signalentreprenør skal som en del af ”som udført” dokumentation angive den opsatte detektormodel samt tilpasningsmuligheder (fx linsetype), opsætningshøjde af detektorenhederne samt de faktiske indstillinger valgt i marken.

Detektortyper omtalt i denne afsnit er overjordiske detekteringsenheder med virtuelle detekteringsfelter, dvs. detektorkameraer og -radarer. Øvrige detektorenheder baseret på trykknapper, herunder fodgængertryk, børnehavetryk, udkørselstryk og trykknap for blinde omtales i øvrige afsnit, bl.a. i afsnittet om lydsignaler. Induktionsspoler bruges som udgangspunkt ikke.

Detektorkameraer og -radarer (herefter detektorenheder i denne afsnit) skal inkludere en hætte, der beskytter dem fra vejret og sollys.

      - Krav til virtuelle detekteringsfelter

Et virtuelt detekteringsfelt kan forstås som et område hvor én eller flere type(r) trafikant(er) bliver detekteret og anmeldt som input til styreapparatet. Et kamera skal som minimum kunne håndtere 16 virtuelle detekteringsfelter. Virtuelle detekteringsfelter skal kunne lægges i detektorenhedens synsfelt på en sådan måde, at de med sikkerhed registrerer og anmelder trafikanter. Disse krav skal understøttes af softwaren, som skal være tilgængelig via fjernforbindelsen.

      - Krav til detektorenhederne

Detektorenheden skal være digitalt og konstrueret til udendørs brug ved danske vejrforhold. Den skal minimum være IP67-godkendt. Enheden skal kunne fungere som stand-alone løsning uden installation af ekstra udstyr. Dvs. at bl.a. power supply og I/O-kit skal være en del af kamera- eller radarløsningen som en fysisk enhed. Påkrævet modems med mere til at sikre fjernforbindelse til webinterfacet skal være en del af leverancen.

      - Kommunikationskrav

Detektorenheden skal kommunikere via Ethernet RJ45 (IP). Hvis der ikke er Cat6-netværk i krydset, kan I/O-kort anvendes. Trådløse detektorenheder skal oprettes med netværk, modems, mm. Hvis der vælges en trådløs opsætning, skal dette specificeres i projektet samt i ”som udført” dokumentationen.

Detektorenhedernes web interface skal kunne tilgås via fjernforbindelse så myndigheden for trafiksignaler og driftsentreprenør løbende kan kontrollere, justere og ændre de virtuelle detekteringsfelter. De nødvendige IP-adresser samt logins skal leveres som en del af ”som udført” dokumentationen.

Router skal være opsat med port forwarding, så web-interface kan nås for alle detektorenheder. Hvis detektorenhederne kan streame video, skal der også opsættes port forwarding til dette. Hvis styreapparatet tilgås via Ethernet, skal det overholde Københavns Kommunes IP-retningslinjer, som udleveres af kommunen ved behov.

Detektorenhedens software og konfigurationsværktøj skal medfølge til myndigheden for trafiksignaler og kommunens driftsentreprenørs frie brug, sammen med eventuelle licenser og adgangskoder på alle niveauer.

      - Detektortyper

| Typenr. | Navn | Detekteringsafstand* |  |  | Trafikantklassificering, trafikdata og objektsporing | Øvrige krav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motor-køretøjer | Cyklister | Fodgængere |  |  |
| 1-TK | Termisk kortsigtet | 0-20 m | 0-20 m | 0-20 m | Nej |  |
| 2-TL | Termisk langsigtet | 0-200m | 0-50 m | 0-30 m | Ja |  |
| 3-VL | Video langsigtet | 0-150 m | 0-20 m | 0-20 m | Ja |  |
| 4-RL | Radar langsigtet | 0-200m | 0-130 m | 0-90 m | Ja |  |

*Den komplette detekteringsafstand skal kunne opnås enten altid eller ved hjælp af udskiftelige objektiver. Den leverede objektivtype og detekteringsafstand specificeres i ”som udført” dokumentationen.

Minimumsvinklen på detektorenheden skal være 90° for detektorkameraerne eller 110° for radarerne ved mindst én af de tilgængelige objektiver.

Trafikantklassificering, trafikdata og objektsporing

Nogle detektorenheder skal leveres med trafikantklassificering, trafikdata og objektsporing.

Ved trafikantklassificering forstås, at detektorenheden kan skelne mellem trafikanttyper, og enten sende denne information videre til styreapparatet eller udelukkende videresende trafikantanmeldelser til styreapparatet, når den i projektet valgte trafikanttype er til stede på den valgte virtuelle detekteringsfelt. Trafikanttyper skal som minimum være opdelt i fodgængere, cyklister, motorcykler, personbiler, varevogne, lille lastbiler, busser og store lastbiler.

Disse detektorenheder skal udover trafikanttypen kunne indsamle trafikdata, dvs. trafikanternes position, hastighed og retning. Data skal sendes minimum 10 gange pr. sekund.

Endeligt skal enhederne kunne med høj pålidelighed spore flere objekter i komplekse bymiljøer. Hvis en trafikanttype bliver skjult bag en anden trafikant, skal detektorenheden kunne ”huske” denne indtil den igen dukker op, den anden trafikant er væk eller der går en justerbar antal sekunder, hvori trafikanterne er standset.

Krav til termisk detektering

Detektorenheden skal kunne identificere trafikanter i komplet mørke, uden noget form for hjælpebelysning.

Krav til videofeed

Alle detektorenheder skal leveres med et videofeed, som skal kunne tilgås via web interface. Dette videofeed skal overholde alle GDPR-krav.

Krav til opkobling

Detektorenheden skal opkobles med CAT6-kabel.

      - Kontrol og Afprøvning

Efter installation af detektorerne er udført, skal entreprenøren kontrollere, at de opfylder kravene beskrevet i afsnit 14.5.7. Detektorer skal fungere som beskrevet i det trafiktekniske projekt, og som det fremgår af detektorfunktionsskemaet. Detektorernes web interface skal kunne tilgås via fjernforbindelse.

    - Kvitteringslys

Et kvitteringslysmodul leveres i overensstemmelse med projektdokumentationen. Lyset skal lyse for at indikere til trafikanten, at denne er blevet detekteret.

Kvitteringslyset skal være et hvidt lys (ca. 6000 kelvin) med minimumsdimensioner 50 mm x 50 mm (højde x bredde).

Modulet for kvitteringslyset har maksimumsdimensioner 125 mm x 125 mm x 50 mm (højde x bredde x dybde). Modulet skal være farvet i RAL7024 farve med anti-graffiti behandling. Modulet skal kunne monteres på mastelugen hvor et fodgængertryk eller akustisk signal normalt monteres.

    - Signallanterner

      - Krav til lyskilde

Ved anlæg af ny signalregulering skal alle signallanterner være diodesignaler (LED) til 230 V, dog med mindre lavspændingssignalhoveder opsættes efter aftale, og opfylde kravene, som er angivet i de af Vejdirektoratet definerede ”Danske klasser” i DS/EN 12368, Gadesignaler (Signal heads).

Der skal være mulighed for lysdæmpning ("natsænkning") af lyskilden.

Lavspændingssignalhoveder skal kunne dæmpes via lys sensor eller kalenderfunktion.

      - Krav til beslag og mastekabel

Signallanterner skal kunne monteres på DSI-beslag, 1-punkts opspændingssystem som monteres på signalstanderen.

Til alle lanterner uanset type, skal der leveres mastekabel (kabel mellem lanterne og masteklemmerække) på minimum 3 m.

      - Installation

De enkelte signallanterner monteres på DSI beslag, 1-punkts opspændingssystem som skal monteres på signalstanderen. Signallanternen skal forbindes til klemmerækken i signalstanderen.

Wirer og ophæng for lyskurve skal udføres af Københavns Kommunes driftsentreprenør for gadebelysningen.

Antal og placering af signallanterner skal være i overensstemmelse med dokumentationen.

      - Kontrol og Afprøvning

Efter installationen skal entreprenøren kontrollere lanternernes funktion. Herunder kontrolleres korrekt installation ved udblinkning af alle lanterner, lysudbytte, samt indstilling af lanternerne.Det skal sikres, at signalerne kan ses af de relevante trafikantgrupper, der skal bruge dem.

    - Signalstandere

      - Krav til standerens udformning

Standere skal være cirkulære rørprofiler af galvaniseret stål. Standere leveres med montagelem, som er skåret ud af standeren. Signalstandere skal være åbne i toppen og altid lukkes med hætte eller prop.

Standere skal være nummereret.

Standere leveres i overensstemmelse med projektdokumentationen. I tabellen nedenfor angives gængse betegnelser samt de standerhøjder og monteringsmuligheder, der forudsættes.

| Standerbetegnelse | Min. Højde (m) | Maks. Højde (m) | Lydsignal | Lavtsiddende signal | Højtsiddende signal | Signal på mindst 3 m udliggerarm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lydsignalmast | 1,3 | 1,5 | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Lav mast | 2,0 | 2,5 | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Høj mast | 3,9 | 4,9 | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Radarmast | 5,5 | 6,5 | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Videomast | 8,5 | 9,5 | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Cyklistgalgemast | 3,5 | 4,5 | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Galgemast | 6,2 | 8,0 | Ja | Ja | Ja | Ja |

Monteringshøjde for signaler er som følger:

- Lavtsiddende lydsignaler – 1,1 m til toppen af lydsignalmodulet (retningspilen)

- Lavtsiddende lyssignaler – 2,2 m til underkanten af signallanternen

- Højtsiddende lyssignaler – 4,2 m til underkanten af signallanternen

For galgemaster skal den i vejreglerne angivet frihøjde over fortov, cykelsti og kørebane altid kunne overholdes inklusivt nedadmonteret signallanterner.

Desuden skal standere, bortset fra galgemaster, kunne forlænges med en kort forlængerarm (minimum 1,0m) og en lang forlængerarm (minimum 2,0 m) til brug for montering af detektorenheder.

      - Krav til klemmerækker

Hver signalstander skal, medmindre andet er aftalt med driftsherre, leveres med en masteklemmerække med minimum 37 + 14 klemmer, monteret på en DIN-skinne.

Klemrækken skal leveres med fastsiddende eller udtagelige skillestykker.

Efter montagens afslutning svøbes det indlagte plast om den monterede klemme-række.

Den type klemmerække som skal anvendes, skal være i samme kvalitet og have samme funktionalitet som en af to nedenstående modeller:

Phoenix Contact, type UT 4-QUATTRO-MT P/P bestillings nr. 51220255, som har fastsiddende skilleknive eller tilsvarende.

eller

WAGO, type 2002 – 1971 - Push-in CAGE CLAMP, som med WAGO 2002 – 511 – TOPJOB@S til udlaskning i klemrækken eller tilsvarende.

    - Lydsignaler

Lydsignaler til vejledning for fodgængere kan kun anvendes i kombination med fodgængersignaler.

Justeres lydsignaler via opkobling af PC skal myndigheden for trafiksignaler have leveret et software installationskit ved afleveringen.

Justeres lydsignaler via USB-nøgler, skal myndigheden for trafiksignaler have leveret USB-nøglerne med de forskellige lydniveauer, samt evt. software installations-kit ved afleveringen. USB-nøglerne skal være markeret med etiket, der beskriver lydniveauet i dbA.

Lydsignalet skal kunne fungere som børnehavetryk som giver grøntidsforlængelse med en RFID-brik.

Ved nyere anlæg, skal der opsættes højtsiddende lydfyr, hvor højtaler er indbygget i signallanternen.

I samarbejde med Dansk Blindesamfund, skal det afgøres hvorvidt lydsignalet skal være fast tændt eller om det skal aktiveres via bundtryk.

Ved nyere anlæg skal lydgiverne indstilles som reduceret funktion (R2) som beskrevet i §263 stk. 3 (BEK om anvendelse af vejafmærkning) medmindre andet er aftalt med projektet eller med Dansk Blindesamfund.

      - Krav til lyd

Lydsignalet skal indstilles i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §261-265.

Jf. bekendtgørelse om vejafmærkning §67, så skal lydsignalet udsende to typer af lydimpulser. En hurtig lydimpuls, der betyder ”gå”, og en langsom lydimpuls, der betyder ”vent”. Lydstyrken kan være variabel afhængig af omgivelserne.

Herudover så skal lydniveauet kunne justeres automatisk i forhold til baggrundsstøj, som angivet i vejreglerne.

Som standard skal alle nye lydsignaler i Københavns Kommune indstilles med klik-lyde med et lydniveau på minimum 60 dbA, som skal kunne regulere op til 10 dbA ved omkringliggende støj.

Funktionskrav for højtsiddende lydsignal.

- Lydsignalet opsættes som indbyggede højtalere i fodgængersignalet.

  - Højtalerne opsættes i 2,2 – 2,3 meters højde i fodgængerovergangen, som peger skråt nedad.

- Der opsættes lydfyr med retningspile, der fortæller retning samt om der er midterhelle.

- Lydfyr skal afgive en svag sinus-tone langs fortovet, der skal kunne høres indenfor 5 meters afstand.

- Lydfyret skal have en bundtryk til at kunne aktivere lydsignalet i højtaleren.

  - Ved aktivering med bundtryk, skal lydfyret afgive et ’biip’-lyd og en kraftig vibration, der bekræfter, at lydfyret aktiveres.

  - Aktivering af lydsignal skal også være muligt på midterhelle

  - Pilottonen skal slukke efter bekræftelse på aktivering

- Når fodgængersignalet ændrer fra grøn til rødt eller omvendt, så starter gå- eller ventetonen.

  - Gå- og ventetonen skal implementeres med bankelyd

Nedenstående figurer illustrerer de forskellige funktioner ved højtsiddende lydsignal.

Anmeldelse af lydsignal under rødt fodgængersignal:

Anmeldelse af lydsignal under grønt fodgængersignal:

Hvis der anmeldes under et igangværende forløb, så nulstilles tælleren for de tre omløb og der startes en ny sekvens.

Natsænkning af automatisk regulering af lydniveau ved omkringliggende støj.

Lydsignaler skal indstilles, således mikrofonen i lydfyret slukkes fra kl. 22:00 til 05:00. Det betyder, at ’Gain’-funktionen slukkes om natten.

Myndigheden for trafiksignaler kan kontaktes for nærmere afklaring af indstillingen.

Lydsignaler skal kunne kontrolleres fra styreapparatet i forhold til natsænkning og evt. slukning.

    - Kabelrør

Der anvendes generelt røde kabelrør af typen PEH korrugeret/glat. For signal- og elforsyningskabler anvendes kabelrør med dimensionen Ø110/95 mm. For datakabler og detektorkabler anvendes kabelrør med dimensionen Ø55/42 mm for.

I kabelblokke anvendes røde kabelrør af typen PEH korrugeret/glat i dimensionen Ø110mm.

Rør der ikke anvendes skal afproppes i begge ender.

Til datakabler anvendes PEX-rør, gennem såvel blokke som rør, under fortov. Til et enkelt datakabel er Ø22 mm passende.

    - Kabler

Alle kabler skal være blyfrie.

      - Signaljordkabler

Signaljordkablet skal være NKT NOIK 37Gx1,5 mm2 eller have samme opbygning samt som minimum samme elektriske og styrkemæssige egenskaber som dette. Kabelprøve leveres til myndigheden for trafiksignaler.

      - Detektorjordkabel til spoler

Detektorjordkabel mellem styreapparat og muffe/samledåse ved detektorer skal være et skærmet, parsnoet vaselinekabel, f.eks. 5x2x0,7 mm² Cu eller 10x2x0,7 mm² Cu.

      - Kabler til radar, trafikstyrings – og trafikledelseskameraer

Der anvendes Cat6-kabler med skærm og svær kappe som standard. Der må ikke anvendes coaxialkabler.

    - Trafikledelseskamera

Formålet med trafikledelseskameraet (TLK) er, at det udelukkende anvendes til visuel observation af trafikafviklingen og trafikstyringen, således at der kan sættes ind efter behov for at sikre en bedre fremkommelighed eller trafikstyring.

Kamera skal være konstrueret til udendørs brug ved danske vejrforhold.

Kameraet skal kunne fungere som standalone løsning uden installation af ekstra udstyr.

Kamera skal være digitale og kunne opfylde følge krav:

- Support for Ethernet/IP with IPv4, samt have ethernet port.

- Support for HTTPS with TLS 1.3 and certificates (Protocol for beskyttet forbindelse)

- Support for RTSP (Protocol for video streaming)

- Support for ONVIF (Protocol for PTZ styring)

- Support for SNMP (Protocol for management)

- Support for mere end én admin login konto og mere end én bruger login konto.

- Support for codecs H.264/265.

- Support for 720P eller højere billedopløsning.

- Support for indstilling af framerate fra et billede per sekund til 25 billeder per sekund eller mere.

- Support for fuld adgang via web interface fra mindst én nutidige browser.

- At TLK-enheden ikke kræver support for ActiveX, driver/software installeret på klient siden.

- At TLK-enheden opsætter med en dataplan på mindst 2TB båndbredde per måned per TLK.

- TLK-enheden skal have et CE-certifikat.

- TLK-enhedens OEM skal have en påviselig lang historik af løbene sikkerheds opdateringer.

- Standardopsætning af TLK, opsætning af opløsning, framerate, osv. skal følge KK- vejledning, desuden opsætning af brugerlogin/kodeord, PTZ-bruger, NPT, sommertid osv.

    - VMS-Tavler

Klik her for for at finde Bilag til SAB, VMS tavler.

  - Udførelse

    - Generelt for Installation

Al installation foretages af entreprenøren og udføres i henhold til Love og regler angivet i afsnit 14.1.2 Love og regler, i projektmateriale og i procedure for gravetilladelser og gravningsretablering. El-installation skal udføres af autoriseret el-firma.

Alle skruer i dæksler, konsoller og låger, skal smøres med grafitfedt. Alt montagemateriel skal være af en udformning så malede standere ikke perforeres gennem malingslag til metal. Alle monteringsbeslag skal være malede i RAL7024.

    - El-installationer i styreskab

Der skal være opsat en mærkning, som fortæller, at kun sagkyndige eller instruerede personer må tilgå skabet.

Hvis der installeres et nyt styreskab, skal kabelkappen på stikledningen (fra Radius’s kabelskab) være ført ind i dobbeltisoleret måler – eller gruppeafdækning.

Hvis der tilføjes strømforbrugende komponenter i nyt eller eksisterende styreskab, skal komponenternes strømforsyning være af industriel godkendt type og fastgjort på en DIN skinne (metal skinne, hvor komponenter kan klikkes på). Der må ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen ikke anvendes strømforsyning til indstik i stikkontakt.

EMC krav:

Installationen skal leve op til EMC (electromagnetic compability) kravene. I denne forbindelse skal entreprenøren bl.a. tage højde for følgende i henhold til de anvendte apparaters installationsvejledninger:

- Stærkstrøms– og svagstrømsinstallationer skal holdes adskilt. Dvs. at der skal være afstand eller afskærmning mellem stærkstrømskabler og svagstrømskabler, så elektromagnetisk støj undgås.

- Der skal anvendes korrekt kabeltype: Parsnoede, skærmede eller dobbeltskærmede.

Kabler/ledninger skal være fastgjorte og monteret så der ikke er konstant træk på ledere, og så skærme fungerer imod elektromagnetisk støj.

      - Mærkning i henhold til elsikkerhedsloven

Der skal være opsat en mærkning, som fortæller, at kun sagkyndige eller instruerede personer må tilgå skabet.

Hvis der installeres et nyt styreskab, skal kabelkappen på stikledningen (fra Radius’ kabelskab) være ført ind i dobbeltisoleret måler – eller gruppeafdækning.

Hvis der tilføjes strømforbrugende komponenter i nyt eller eksisterende styreskab, skal komponenternes strømforsyning være af industriel godkendt type og fastgjort på en DIN-skinne (metalskinne, hvorpå komponenter kan klikkes).

      - EMC krav

Installationen skal leve op til EMC (electromagnetic compability) kravene. I denne forbindelse skal entreprenøren bl.a. tage højde for følgende i henhold til de anvendte apparaters installationsvejledninger:

- Stærkstrøms- og svagstrømsinstallationer skal holdes adskilt. Dvs. at der skal være afstand eller afskærmning mellem stærkstrømskabler og svagstrømskabler, så elektromagnetisk støj undgås.

- Der skal anvendes korrekt kabeltype: Parsnoede, skærmede eller dobbeltskærmede.

- Kabler/ledninger skal være fastgjorte og monteret så der ikke er konstant træk på ledere og så skærme fungerer imod elektromagnetisk støj.

    - Opstilling af signalstandere

      - Krav til placering af signalstandere

Bygherre kan anvende rådgivers detailtegning til at kontrollere korrekt placering af signalstandere.

      - Krav til placering af signalstandere på stedet

Signalstandere skal opstilles efter sætning af kantsten, dvs. at der måles fra kantstens forkant til at bestemme placering af signalstandere ude i marken. Hvis der ikke er sat kantsten i projektet endnu, skal opsætning af signalstandere afsættes efter koordinater. Her er det hovedentreprenørens ansvar at signalstandere står med de korrekte afstande til kantsten i det færdige projekt.

Såfremt den planlagte placering ikke er mulig på grund af forhindringer i jord, skal alternativ placering aftales med byggeleder og godkendes af myndigheden for trafiksignaler inden etablering.

      - Krav til opsætning af signalstandere

Signalstandere opstilles i lod inden faststøbning eller komprimering. Signalstanderne opstilles således, at montagelemme vender bort fra kørebanen, og ved fodgængerfelter således at lydsignaler kan monteres på lemmen. Af hensyn til lydsignalers placering på montagelem, så skal normale standardsignalstandere højdereguleres således at underkant af lem er 60 cm over terræn. Dette er dimensionsgivende for et kryds i sin helhed hvad højderegulering af signalstandere angår.

Signalstandere højere end 3,0 m over terræn og galgemaster skalstøbes fast eller placeres i typefundament. Signalstandere lavere end 3,0 m over terræn stilles i komprimeret grus med et stykke flise i bunden af hullet (min. 20 x 20 cm). For at signalstandere ikke kan vride sig, skal der ca. 30 cm fra bunden være stukket et fladjern (min. 0,3 x 5 x 30 cm) gennem signalstanderen så det stikker ud på begge sider, eller der skal være påsvejst et stykke vinkeljern (min. 0,3 x 5 x 30 cm) i bunden. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med pladefundament, punktfundament eller støbning i beton. Ofte i forbindelse med brodæk. For lave signalstandere med mange signalhoveder, og/eller lave signalstandere som er placeret på et fundament, så kræves det, at de bliver støbt ved terræn for ekstra stabilitet. Signalstanderen må ikke kunne rokkes ud af lod, og kan kræves at blive støbt af driftsherre, hvis den ikke kan blive stabil på anden vis.

      - Krav til montering af færdselstavler på signalstandere

Færdselstavler i signalanlæg monteres direkte på signalmasten, bortset fra lavtsiddende

Kun D15 og D16 færdselstavler må monteres lavt siddende på signalstandere.  Alle øvrige færdselstavler skal placeres over de lavt siddende signalhoveder direkte på signalstanderen, som skal være en høj signalstander som minimum.

Det øvre rørstykke på høje signalstandere er i standardudførelse 4” svarende til 102 mm.

    - Montering af signallanterner

De enkelte signallanterner monteres på DSI beslag, som skal monteres på signalstanderen. Signallanternen skal forbindes til klemmerækken i signalstanderen.

Wirer og ophæng for lyskurve skal udføres af Københavns Kommunes driftsentreprenør for gadebelysningen.

Antal og placering af signallanterner skal være i overensstemmelse med dokumentationen.

    - Montering af lydsignaler

Det skal sikres, at lyssignalerne kan ses af de relevante trafikantgrupper, der skal bruge dem.

Lydsignaler monteres på montagelemmen på signalstanderen. Der må ikke være grater (skarp kant) i hullet, hvor ledning føres igennem og ud til lydsignal.

Jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, så skal der altid opsættes retningspile ved fodgængerfelt med lydsignal. Retningspile skal indstilles jf. 267 – 270 og skal være korrekt og fast anspændt.

Der skal altid monteres en retningspil på lydsignalerne. Det skal sikres, at retningspilen er roteret korrekt og har den rigtige antal knopper.

Det skal sikres, at lydsignalerne kan høres af de relevante trafikantgrupper, der skal bruge dem.

    - Kabelgrav og udlægning af kabelrør

Al gravearbejde skal udføres i henhold til retningslinjerne for gravetilladelse og for gravningsretablering (se link: Container – og Gravetilladelser).

Generelt skal det tilstræbes, at kabelgrave tildækkes samme dag, som de er gravet.

Al retablering påhviler entreprenøren. Dette gælder både for midlertidig og endelig retablering.

Al kabelføring til signalanlæggene skal fremføres i kabelrør. Dvs. at kabler ikke må ligge løst i jorden. Hvor kabler føres under kørebane eller cykelsti, skal det ske i kabelrør i blok fra fortov til fortov.

      - Krav til eksisterende kabelblokke

Eksisterende kabelblokke som ikke er ført helt frem til fortov, f.eks. pga. tidligere vejudvidelse, skal ved blotlæggelse forlænges, således at enden af blokken ligger under fremtidig fortov/rabat. Er der eksisterende kabler i kabelblokken anvendes glatte rør med lynlås. Er der stærkstrømskabler i et eller flere huller skal der være fri adgang til disse.

      - Krav til nye kabelblokke og kabelrør

Kabelblokke skal omstøbes med beton. Nye blokke i vej etableres ca. en meter under terræn, målt ved underkant af blok. Overkant af blok i vej skal være i 70-80 cm dybde.

Der udlægges en bund af 5 cm grus. På bunden lægges armeret plast, som skal være af en længde så det kan svøbes om hele kabelblokken. Oven på den armerede plast, lægges kabelrør med træksnor på en 5 cm bund af beton. På siderne af hvert kabelrør, lægges et stk. Y12 stål. Kabelrørene og stålene tildækkes med beton op til 10 cm fra overkant af kabelrør, og den armerede plast lægges om. Herpå udlægges en kabeldækplade eller kraftigt plastbånd med teksten ”STÆRKSTRØM” påtrykt. Kabelrør i fortov lægges 40 – 50 cm nede.

Hvor der er dybe betonkonstruktioner i vejen, kan der i stedet lægges 3” galvaniserede beton-omstøbt stålrør i vandrørskvalitet ned. Rørene lægges i det ubundne bærelag i en dybde på min. 50 cm til færdig vej.

Kabelrør etableres iht. leverandørens anvisninger, herunder krav til bøjningsradius. Hvor kabelrør ændrer retning, skal røret være Ø 110 og bøjningen på røret udføres således, at kablet kan fremføres uden problemer.

      - Krav til kontrol af kabelrør

Alle kabelrør, undtagen PEX-rør til datakabler, skal kontrolleres vha. gennemtrækning af en metaldorn, der måler 90 % af kabelrørets diameter og kasseres og udskiftes, hvis de er deformeret i en grad så dornen ikke kan komme igennem.

Alle åbninger i kabelrør skal efter trækning af kabler tilproppes, så vejmaterialer ikke strømmer ind i rørene ved kraftige regnskyl og oversvømmelser. Tilpropning skal dokumenteres med digitale fotos i Kvalitetssikringsrapporten (KS) til byggeleder.

    - Kabler generelt

Der må ikke etableres samlemuffer på nye kabler uden godkendelse fra myndigheden for trafiksignaler. Samlemuffer skal opmåles og ledningsregistres.

Af hensyn til løftning af afløbsbrønde, f.eks. i forbindelse med udlægning af slidlag, må detektorspoler og detektorkabler ikke lægges i umiddelbar nærhed af afløbsbrønde. Der skal tilstræbes en afstand på min. ½ m til afløbsbrønd, når spolen ligger i kryds eller i umiddelbar nærhed af stoplinje hvor der er begrænsede mulighed for at justere på placering. Den tilsvarende afstand til afløbsbrønd skal være min. 1 m, når spolen ligger længere væk fra krydset, da der her er større fleksibilitet i forhold til at rykke spolen til et hensigtsmæssigt sted.

Lægges der flere kabelringe i et kryds, skal det lægges så de går krydset rundt, frem for at både ud- og returløb lægges i samme tracé. Derved opnås størst sikkerhed for at en graveskade ikke ødelægger en kabelring på både ud og returløb samtidigt, og sætter hele krydset i sort i længere tid.

      - Krav til datakabler

PEX-rør til datakabler trækkes, gennem såvel blokke som i rør, under fortov og afsluttes ved at bøje enden op i standere over terræn, således at datakabler efterfølgende så vidt muligt kan skiftes uden at foretage gravearbejder, men udelukkende ved at anvende defekt kabel som træksnor.

Det skal være muligt at sende 100 Mbit igennem Cat6 op til minimum 100 meter.

      - Krav til detektorkabler i kabelgrav

Detektorjordkabler kan lægges i samme grav og efter samme retningslinjer som signaljordkabler, hvor der anvendes samme tracé. Se afsnit 14.4.13.

      - Krav til gentilfyldning af kabelgrav

De opgravede materialer gentilfyldes i samme rækkefølge, som de er opgravet, og komprimeres forsvarligt. Hvor kabler ikke ligger i rør ved styreapparat og ved standere, skal der fyldes med rent sand (sandet skal være som søsand (ingen skarpe korn)) og uden humussyre, klor- og svovlforbindelser. Sandet skal i øvrigt opfylde kravene i AAB, og må ikke indeholde sten større end 4 mm for ikke at beskadige kablerne.

      - Signaljordkabel – forbindelse fra styreapparat til signalstandere

Signaljordkablet skal udlægges som en ringforbindelse fra styreapparatet til hver stander, hvor det monteres i standerens klemmerække.

Kablet udlægges på sædvanlig vis med ca. 5 m overlængde ved mastens fod samt ved styreapparatet.

      - Installation af andre detektorer i og under kørebanen

Ved montering af andre typer af detektorer i og under kørebanen, benyttes installationsvejledning fra den pågældende leverandør.

      - Kabler til trafikledelseskameraer

Til kameraer trækkes der kabel frem som stjerneforbindelse. Der kan regnes med at der bruges 4 ud af de 8 korer i et datakabel til hvert kamera.

I hver stander er der en klemrække med minimum 37 + 14 klemmer De to signaljordkabler fortrådes på hver side af klemrækken til de nederste klemmer. Kabelender monteres med skilleklemmer i klemrækken.

I styreskab, styreapparat, signalmaster og samledåser, mærkes kabelender på følgende måde:

- Tilgangskabel: hvidt isolerbånd

- Afgangskabel: rødt isolerbånd

Ved anvendelse af flere kabelringe, skal der ud for hver enkelt kabelrings klemmerække i styreapparatet være anbragt mærkning, som oplyser kabelringens nummer.

    - Kommunikation til signalstandere

Mellem styreapparatet og signalstanderne skal der etableres en kabelring, som består af et Cat6-datakabel med skærm og svær kappe. Med urets retning mærkes indkabel med hvid isolerbånd og udkabel med rødt isolerbånd.

Tilføjes en eller flere standere i et eksisterende kryds uden at skifte alle standere, skal datakabler gå fra de tilføjede/nye frem til de gamle/eksisterende nabostandere eller styreapparat.

I standere kvejles Cat6 datakabler op og lægges over klemrække. Kvejlet skal være minimum 5 m langt målt fra indgang og udgang ved terræn.

      - Krav til kabelender og kabeltest

Såfremt kablet brydes i stander, skal begge ender afsluttes med RJ45-stik og samles i Connector til RJ45-stik. Hver kabelende skal kunne nå minimum én meter over klemmerække. Der monteres endvidere RJ45-stik på kabelender i styreapparat. Desuden monteres signalforstærkere, såfremt at det er nødvendigt, for at signalstyrken er tilstrækkelig til at entreprenøren kan teste ringforbindelsen med kabeltester inden afleveringsforretning. Det skal være muligt at sende 100 Mbit igennem CAT6 op til 100m. Entreprenøren skal levere dokumentation på, at denne test er udført, og at der ikke er fejl på kabler.

    - Kommunikation til anlæg og udstyr

Se også afsnit 14.5.2, Styreapparat.

Når der opsættes et nyt styreapparat, skal entreprenøren rekvirere KK’s driftsentreprenør på trafiksignaler til at bistå med opkoblingen til trafikledelsessystemet via IP-kommunikation.

Er der eksisterende kommunikationskabel med IP-kommunikation med forbindelse til overvågningssystemet, tilsluttes til dette. Kablet mærkes med AG-nr. på det naboapparat det går hen til.

Er der ikke et anvendeligt kommunikationskabel, skal der med projektet leveres et modem til trådløs opkobling via IP-kommunikation. Modemmet skal være kompatibilitet med det nyeste mobilnetværk som TMF-Trafiks foretrukne ISP-udbyder leverer og som har dækning i det pågældende område.

Med styreapparatet leveres router og switch, se afsnit 14.5.2, Styreapparat. Styreapparatet forbindes til routeren, som igen forbindes til switchen i én af minimum fire porte. De øvrige porte skal være anvendelige for myndigheden for trafiksignaler, til opkobling af andre kommunikationsenheder.

Udstyr med IP-kommunikation skal have support for IPv4 og have IPv6 deaktiveret, hvis udstyret også har support for IPv6.

Entreprenøren skal oplyse URL til udstyrets webinterfaces herunder login på alle niveauer til driftsentreprenør og myndigheden for trafiksignaler.

Entreprenøren skal også oplyse udstyrets web interfaces for fjernadgang, som f.eks. SSH inkl. login på alle niveauer, til driftsentreprenør og myndigheden for trafiksignaler.

Driftsentreprenøren vil oprette web-adresse på proxyserver i CTMS-systemet til udstyret. Driftsentreprenør vil herefter færdiggøre opsætning på CTMS-systemet. Der må forventes en uges varsel. Tilkoblingen til RMS skal koordineres mellem entreprenør og driftsentreprenør.

    - Samordning

Trafiksignalanlægget skal kunne samordnes med de nærliggende trafiksignaler for at opnå grønne bølger og sikre god fremkommelighed.

Når der opsættes nyt styreapparat, skal entreprenøren rekvirere KK’s driftsentreprenør på trafiksignaler, til at bistå med opkoblingen til CTMS systemet via IP-kommunikation.

    - Nedtagning af eksisterende signalmateriel

Myndigheden for trafiksignaler bibeholder ejerskab til materiel som nedtages. Nedtagning koordineres med KK’s driftsentreprenør på trafiksignaler som vil anvise om materiellet skal bringes til lager eller om det kasseres. Det er den udførende entreprenør som er ansvarlig for at fragte materiel til lager eller kassering.

    - Opmåling og registrering af ledninger

Entreprenøren skal sørge for, at der foretages en opmåling og ledningsregistrering jf. Tegningskrav leverancelisten punkt 25 LER indmåling.

Alle stander-, maste-, skabs-, kabelrør-, kabelplaceringer m. kabeltype (fx CAT6), kabeldimensioner og rørunderføringer skal indmåles som beskrevet i ”Vejledning til registrering af fiberkabelanlæg i forbindelse med samgravning”, version 2.0 november 2006. Dog skærpes følgende krav:

- Det skal fremgå hvilke kabler der er i de forskellige kabelrør og -blokke (gælder for både nye og gamle kabelrør/-blokke), samt et bloksnit som angiver hvilke blokhuller som anvendes. Det skal fremgå om der er døde kabler, og om kablet er fjernet i terræn eller kabelblokke/-rør. Herudover så skal stikledningsstørrelser angives.

Endvidere skal entreprenøren være opmærksom på, at kravet om ledningsregistrering også gælder detektorjordkabler, mens placeringen af selve spolerne ved kryds kan angives i meter til for- og bagkant i forhold til stoplinjen i krydset.

Kontrol og afprøvning

Før idriftsættelse skal der udføres og godkendes en Program Acceptance Test (PAT), hvorefter der skal udføres en Factory Acceptance Test (FAT).

    - Generelt for Kontrol og Afprøvning

    - PAT (Program Acceptance Test)

Som en forudsætning for FAT jf. afsnit 14.5.6.2 skal entreprenøren skal foretage en simuleringstest af de signalprogrammer der skal installeres i styreapparatet. Til det formål skal PAT-skemaet på VPP udfyldes. Alle ønskede signalprogramfunktioner skal dokumenteres og testes og skærmbilleder skal indsættes i rapporten for at vise funktionaliteterne. Hvis der opdages programfejl, skal de udbedres inden der kan foretages FAT.

Simuleringsfilen og PAT-skemaet skal fremsendes sammen med det nødvendige værktøj og vejledninger til godkendelse hos myndigheden for trafiksignaler.

Afhængig af projektstørrelse, kan myndigheden for trafiksignaler kræve kvalitetskontrol hos projekterende rådgiver, hvorefter testrapporten sendes til godkendelse hos myndigheden for trafiksignaler.

Myndighed for trafiksignaler kan efter modtaget rapport foretage stikprøver af programfunktioner. Entreprenøren er derfor forpligtet til at fremsende nødvendige værktøjer samt vejledninger.

Kravene til afprøvning (PAT) fremgår af myndigheden for trafiksignalers skema ”PAT: Program Acceptance Test” som kan findes via link i SAB Bilag C: ”Retningslinjer for signalanlæg”. Gennemført PAT fritager ikke entreprenøren for ansvar for fejl og mangler, der måtte konstateres på et senere tidspunkt.

Det er leverandørens ansvar, at de leverede programmer afvikles iht. gældende vejregler – dvs, at f.eks. minimumsgrøntider samt regler for opstart og afslutning af grønt overholdes.

Leverandøren er ansvarlig for programafviklingsfejl i det leverede program, som kunne/burde være opdaget ved simulering af programmet.

Konstaterede fejl skal i udgangspunktet rettes vederlagsfrit af Leverandøren hurtigst muligt – dog inden for normal arbejdstid.

PAT skal være godkendt, inden der kan udføres FAT.

    - FAT (Factory Acceptance Test)

Der kan ikke udføres eller godkendes FAT, før simuleringen af signalprogrammerne (PAT) er godkendt af myndigheden for trafiksignaler. FAT skal foretages med den godkendte via PAT, jf. afsnit 14.5.6.2, signalprogrammering installeret i styreapparatet.

Når der installeres et nyt styreapparat, eller der sker en omprogrammering af det eksisterende styreapparat, så udføres en Factory Acceptance Test (FAT). Denne FAT skal følge myndigheden for trafiksignalers standardskema. FAT aftales mellem leverandør/entreprenør og myndigheden for trafiksignaler. Det skal i FAT vises, at programmeringen er foretaget på en sådan måde, at parametre for min. grøntid, max. grøntid, grøntidsforlængelse, osv. i praksis nemt kan ændres. Se link i SAB Bilag C Retningslinjer for Signalanlæg. Dette standardskema fungerer som testrapport.

Myndigheden for trafiksignaler har ret til at deltage ved FAT eller lade projekterende rådgiver gøre det i sit sted. Gennemført FAT fritager ikke entreprenøren for ansvar for fejl og mangler, der måtte konstateres på et senere tidspunkt.

Idriftsættelse kan først finde sted efter godkendt FAT.

RSMP Test

Alt udstyr der understøtter RSMP, skal testes med brug af RSMP Nordics testværktøjer før FAT, og resultatet skal dokumenteres overfor KK. Udstyr kan ikke afleveres hvis der er fejl (medmindre det godkendes af myndighed for trafiksignaler).

Fejlretning

Såfremt der konstateres programmeringsfejl eller trafikstyringsfejl som kompromitterer trafiksikkerheden og/eller trafikafviklingen er det et krav, at den pågældende del af PAT eller FAT gennemføres på ny.

Dette vurderes af myndigheden på trafiksignaler.

Testrapport og mangelliste

Entreprenørens testrapport skal fremsendes til myndigheden for trafiksignaler og bygherren (cc) til accept senest 5 arbejdsdage efter FAT.

Efter FAT af nye styreapparater, samt ved omprogrammering af eksisterende styreapparater, informeres og varsles myndigheden for trafiksignaler (minimum en uge før) om indlæsning af program/opstilling af apparat, så myndigheden for trafiksignaler kan vælge at deltage i idriftsættelsen eller lade projekterende rådgiver gøre det i sit sted.

    - SAT (Site Acceptance Test)

Ved idriftsættelse foretages en Site Acceptance Test (SAT), hvor entreprenøren afprøver anlægget og kontrollerer, at det i funktions- og sikkerhedsmæssig henseende er installeret korrekt.

Kravene til afprøvning (SAT) fremgår af myndigheden for trafiksignalers skema ”Afprøvningsskema for signalanlæg” som kan findes via link i SAB Bilag C: ”Retningslinjer for signalanlæg”. Det udfyldte skema anses som en testrapport og fremsendes til myndigheden for signaler indenfor 24 timer fra idriftsættelse af anlægget. Dette gælder uanset det er nyanlæg, ændret bestykning eller ændret signalprogram.

Fejlretning

Såfremt der konstateres programmeringsfejl eller trafikstyringsfejl som kompromitterer trafiksikkerheden og/eller trafikafviklingen er det et krav, at den pågældende del af SAT testen gennemføres på ny.

Dette vurderes af myndigheden på trafiksignaler.

- Testrapport og mangelliste

Entreprenørens testrapport skal fremsendes til myndigheden for trafiksignaler og bygherren (cc) til accept senest 24 timer efter SAT er udført og senest 5 arbejdsdage før påtænkt aflevering af signalanlæg.

Aflevering af signalanlæg til drift

Dokumenter og skemaer nævnt i dette afsnit kan findes via link ”Retningslinjer for signalanlæg”. Afsnit 14.7.1 – 14.7.7 er nævnt i kronologisk rækkefølge. Dokumentationskrav kan ses i afsnit 14.7.8.

Forgennemgang

Når entreprenør mener, at anlægget er ved at være klar til færdigmelding, så kan byggeleder indkalde til en Intern forgennemgang af anlægget, hvis det er relevant og der er behov for en sådanne gennemgang Hvor Projektleder, Byggeleder, Trafikingeniør og Driftsherre deltager. På denne interne forgennemgangen bliver anlægget gennemgået, og evt. mangler nedskrevet. På forgennemgangen vurderes det, om der er forudsætning for afholdelse af afleveringsforretning er opfyldt, og evt. hvad der skal til for at afleveringen kan finde sted. Se hvilke forudsætninger der er for at kunne indkalde til afleveringsforretning i næste afsnit, 14.7

    - Forudsætning for afholdelse af afleveringsforretning

Entreprenør fremsender alt dokumentation til myndigheden for trafiksignaler, LER Kontoret, og bygherren (cc) seneste 5 arbejdsdage inden færdigmeldingen af anlægget.

Trafiksignalanlægget skal have været i fejlfri drift i minimum 14 sammenhændende dage forud for afholdelse af afleveringsforretningen. Perioden med fejlfri drift skal dokumenteres af entreprenøren og omfatte både anlæggets funktionalitet og kommunikation til tilkoblede enheder.

Såfremt der konstateres fejl i driftsperioden, skal entreprenøren straks iværksætte fejlretning. Den igangværende driftsperiode anses herefter for afbrudt. Når fejlen er udbedret og anlægget igen er i drift, skal der myndigheden for trafiksignaler have besked og en ny 14 sammenhændende dage periode med fejlfri drift påbegyndes.

I perioden efter 14 sammenhængende dage med fejlfri drift frem til afleverings-forretningen, har Københavns Kommune mulighed for at ændre anlæggets grundfunktioner. Disse er som minimum:

- ændring af programskiftetider

- fast indkobling af et program

- fast anmeldelse af detektorer

- fast afmeldelse af detektorer

- ændring af værdier for brugerparametre/dynamiske bånd

- værdier for detektorer

Københavns kommune orienterer entreprenøren og/eller projektlederen om ændringerne.

Kravene i nedenstående tabel skal være opfyldt inden der kan gennemføres en afleveringsforretning af anlægget.

| Krav | Kommentar |
| --- | --- |
| At signalanlæg kommunikerer efter RSMP-protokollen | Det bliver tjekket ved FAT. Det er en forudsætning for at anlægget kan komme på overvågningssystemet. RSMP test med brug af RSMP Nordic testværktøjer |
| At anlæg er på overvågningssystemet (RMS og MM). | Hvis anlæg ikke er på overvågningssystemerne er der manglende samordning, manglende synkronisering af urene, og det kan ikke driftsovervåges. |
| At fjernadgang til web interface er tilgængelig for alt udstyr | Web interface skal være tilgængelig og fungerende for styreapparatet samt for hver af de tilkoblet detektorenheder |
| At fjernadgang til kommunikationsforbindelser er tilgængelig for alle detektor- og trafikledelseskameraer | Kommunikationsforbindelserne skal muliggøre stabil og sikker fjernadgang til kameraernes billedstrøm og styringsfunktioner |
| Godkendt PAT | Der skal foreligge godkendt PAT test og dokumentation. |
| Godkendt FAT | Der skal foreligge godkendt FAT test og dokumentation. |
| Godkendt SAT | Der skal foreligge godkendt SAT og dokumentation herfor. |
| Godkendt kabeltest | Signalkabler skal være tjekket, og dokumentation skal afleveres for kabeltest. |
| Godkendt ”Som-udført” dokumentation | Dokumentationen skal afspejle det udførte, og være udført iht. kommunens retningslinjer og krav. Se afsnit 14.7.7 og evt. afleveringsprotokollen, som lister hvad ”som udført” dokumentation indeholder. Trafikingeniøren skal godkende dokumentationen. |
| Godkendt opmålingstegninger af ledningsføringer | Dokumentationen skal være fremsendt og godkendt af projektleder i Kontrol-LER og lagt i Arki-LER. |
| Godkendt belastningskort | Dokumentationen skal være fremsendt og godkendt af administratoren for ledningsregistrering. |
| Kvalitetsledelsessystem (KLS)/ Sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS) rapport for el-arbejde | KLS-rapport skal være godkendt af el-teknisk konsulent. |

    - Færdigmelding

Når entreprenøren færdigmelder signalanlægget, kan der indkaldes til afleveringsforretning. Se afsnit 14.7.2 omkring forudsætninger for færdigmelding.

Ved færdigmelding skal bygherre indkalde til afleveringsforretning indenfor 10 arbejdsdage.

    - Afleveringsforretningen

Deltagere på afleveringsforretningen er bygherren, entreprenøren, driftsentreprenør på trafiksignaler, el-teknisk konsulent, og fra myndigheden for trafiksignaler skal driftsherre og trafikingeniør, som er tilknyttet projektet, deltage.

Signalægget gennemgås på grundlag af skemaet ”Afleveringsprotokol for signalanlæg”. Link til skema kan findes i SAB Bilag C ”Retningslinjer for signalanlæg”, under fanen for Registrering, Afprøvning og Aflevering.

Det er et kontraktkrav, at der er mulighed for at kontrollere signalanlægget ved afleveringen. Hvis udførende entreprenør ikke deltager med medarbejder med relevante kompetencer, som er i stand til at eftervise de ønsker til kontrol, som den ansvarlige trafikingeniør fra myndigheden for trafiksignaler måtte have, så aflyses afleveringsforretningen. Der skal kunne udføres kontrol af kameraopsætning til detektering og trafikstyringer.

Se afsnit 14.7.7 for krav til dokumentationen.

Afleveringen dokumenteres med underskrevet afleveringsprotokol med mangelliste og frist for udbedring af mangler.

    - Væsentlige mangler

Følgende forhold betragtes som væsentlig mangel, der berettiger til at afvise aflevering:

| Væsentlig mangel | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Forudsætning for afholdelse af afleveringsforretning ikke opfyldt | Alle krav for afholdelse af afleveringsforretning, jf. tabellen i SAB afsnit 14.7.2, skal være opfyldt. |
| Signalhoveder | Signalhovedernes udformning, vinkel, montering, antal og placering skal leve op til vejreglernes bestemmelse eller trafikale funktion. |
| Stander placering | Standernes placering må ikke være i strid med gældende vejregler. |
| Alvorlige programmeringsfejl | Dette gælder programmeringsfejl som kompromitterer trafiksikkerheden. |
| Alvorlige trafikstyringsfejl | Dem som er essentielle for trafikafviklingen, og som kompromitterer fremkommeligheden væsentligt på baggrund af myndigheden på trafiksignalers vurdering. |
| Manglende vejafmærkning | Dette gælder for vejafmærkning som er tilknyttet til signalanlæggets funktionalitet (fx stoplinjer, fodgængerfelter, færdselstavler etc.). Afmærkning hænger sammen med signalprogrammet, og kan kompromittere trafiksikkerheden. Korrekt stander placering kan ikke kontrolleres uden udført kørebaneafmærkning. Hvis kørebaneafmærkning ikke kan udføres pga. vejrlig forhold, så kan der godkendes midlertidig afmærkning. |
| Manglende samordning | Gælder for prioriterede veje, eller anlæg som reducerer trafiksikkerheden ved manglende samordning. Myndigheden for signalanlæg kontrollerer og godkender samordningen. |
| Lydsignaler | Såfremt at lydsignal er tændt, så skal det følge vejreglernes lovmæssige bestemmelser. |
| Fejl på datakabel | Kabelfejl i signalringen, som kompromitterer trafiksikkerheden og afviklingen. Det skal være muligt at sende 100 Mbit igennem CAT6 op til 100m. Dette skal fremgå af testrapporten som entreprenør udfører. |
| Reetablering efter gravearbejde | Dette gælder hvis der er fri adgang til kabler og styreapparat. Sikkerhedsrelateret. (stærkstrømsbekendtgørelsen). |

    - Udbedring af mangler efter afleveringsforretning

Mangler som blev påtalt og nedskrevet på afleveringsforretningen skal udbedres til den aftalte deadline som fremgår af Afleveringsprotokollen.

    - Dokumentation

Entreprenør skal være opmærksom på, at dokumentation skal være godkendt af myndigheden for trafiksignaler inden det anses som ”godkendt”. Der må påregnes op til 10 dages ekspeditionstid.

I forbindelse med afleveringsforretningen skal det sikres, at der i styreskabets dertil indrettede lomme er anbragt den nødvendige dokumentation til de elektriske installationer.

Al dokumentation skal sendes elektronisk til myndigheden for trafiksignaler og bygherren (cc). LER indmåling skal sendes til LER kontoret jf. tegningskrav LER afsnit.

| Al dokumentation skal sendes elektronisk til myndigheden for trafiksignaler og bygherren (cc). LER-indmåling skal sendes til LER-kontoret | Tegningskrav ref. | Template | El-teknisk dokumentation | Anlægs dokumentation | Styreapparats dokumentation | Modtaget |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ja | Nej |
| Signalplan (oversigtsplan) | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-06/hovedramme-osp_a3.pdf |  | X | X |  |  |
| Detektorplan | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-06/hovedramme-dtp_a3.pdf |  | X | X |  |  |
| Detailplan over standerplaceringer | 20 | del af oversigtsplan |  |  |  |  |  |
|  |  | http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1834 |  | X | X |  |  |
| Signalgruppeplan inkl. sikkerhedsmatrice, mellemtidsmatrice og evt. fasediagram | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-05/kk_sgp_22_grupper_100-80-70-60_2020%20%282%29.xlsx |  | X | X |  |  |
|  |  | Brugerparameter Paradigme.xls |  | X | X |  |  |
| Vej-tid diagram | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-05/vejtiddiagram_skabelon.xlsx |  | X | X |  |  |
| LER indmåling | 25 |  |  |  |  |  |  |
| kvittering for upload af ler opmåling korrekt i ArkiLER (LER kontoret) | Dette gælder for både interne og eksterne projekter og upload til LER fortages af LER Kontoret, som sende kvitterings for godkendt upload til Trafik som arkiver denne i signalarkivet | LER 2.0 Praksis - sådan gør du ¦ Teknik- og Miljøforvaltningen (kk.dk) | X |  |  |  |  |
| Klemmenummereringsplan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klemmenummereringsplan, som viser bestykningers tilslutning, såfremt at der er ændret på denne. | N/A | X |  | X |  |  |
| Afprøvningsskema for signalanlæg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udfyldt og underskrevet af entreprenøren som dokumentation for udført afprøvning | Kvittering og dokumentation for at dette er udført, så der er dokumentation for at el-sikkerhedsloven er opfyldt, skal arkivers i signalarkivet og det er godkendt af entreprenørens el- fagansvarlige | X |  |  |  |  |
| Kommunikationsforbindelse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detaljer om kommunikationsforbindelse med montagetegning over eventuel synkronkabelforbindelse. Desuden IP-adresse på styreapparat samt tilkoblet detektorenheder (brugernavn og kodeord sendes elektronisk, men må ikke ligge i trykt dokumentation i styreskab) og detaljer om porte på switch. |  |  | X |  |  |  |
| Funktionsbeskrivelse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ved eksisterende anlæg skal entreprenør opdatere funktionsbeskrivelsen og ved nye anlæg skal entreprenøren oprette funktionsbeskrivelse i henhold til paradigmet | https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-08/Skabelon%20til%20funktionsbeskrivelse.docx, skal tilføjes til tegningskrav |  | X | X |  |  |
| El-teknisk dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| Aftager – og måler nummer. | Installationsblanket samt afleveringsprotokol | ISB med aftagernummer og måler nummer, fremsendes til MKB Drift så strøm kan tilmeldes (ISB med WB nr.) | X |  |  |  |  |
| Kvalitetsledelsessystem (KLS) | Kvalitetsledelsessystem (KLS)/Rapport for el-arbejde (verifikation jf. §75 i BEK nr. 1082 af 12/07/2016) | Kvittering og dokumentation for at dette er udført | X |  |  |  |  |
| Styreapparatdokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| PAT dokumentation | Dokumentation for udført PAT | Kvittering og dokumentation for at dette er udført |  | X |  |  |  |
| FAT dokumentation | Dokumentation for udført FAT | Kvittering og dokumentation for at dette er udført |  | X |  |  |  |
|  | https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-06/Afpr%C3%B8vningsskema%20FAT.docx | Kvittering og dokumentation for at dette er udført |  | X |  |  |  |
| RSMP validering | Dokumentation for tilslutning til RSMP Nordic Test Hub og gennemført validering af RSMP-implementering med RSMP Validator. https://rsmp-nordic.org/testhub/ | Kvittering og dokumentation for at dette er udført |  |  |  |  |  |
| SAT dokumentation | Dokumentation for udført SAT | Kvittering og dokumentation for at dette er udført |  | X |  |  |  |
| CE mærkning | Der skal fremsendes en overensstemmelseserklæring, | Kvittering og dokumentation for at dette er udført |  | X |  |  |  |
| D&V manual | Drifts og vedligeholdelsesmanual til styreapparat/styreenhed med beskrivelse af rutiner for daglig drift og enkel fejlsøgning. | N/A |  | X |  |  |  |
| Programmeringshåndbog | Programmeringshåndbog til styreapparat/styreenhed med beskrivelse af alle trafiktekniske funktioner og hvordan de programmeres. | N/A |  | X |  |  |  |
| Konfigurerings-og programmeringsværktøj | Konfigurerings- og programmeringsværktøj med licens | Program |  | X |  |  |  |
| Login og Licenser | Login og licenser til styreapparat på alle niveauer. | Passwords og licenser |  | X |  |  |  |
| Programfiler for styreapparatet | Alle programfiler for styreapparatet i gældende version. | Data/filer |  | X |  |  |  |
| Konfigurerings- og programmeringsdata | Konfigurerings- og programmeringsdata i digital form, både som pdf.fil og i format kompatibelt med konfigurerings- og programmeringsværktøj indeholdende såvel kildekode som kompileret version (maskinkode). | data og PDF dokument |  | X |  |  |  |
| Backup fil(er) for styreapparatet | Backup fil(er) for styreapparatet. Ved omprogrammering alternativt fortegnelse over alle gamle og nye parametre, samt navn på den, der har udført omprogrammeringen. | data |  | X |  |  |  |
| Yderlig Relevant dokumentation | Al anden dokumentation, der er udarbejdet i forbindelse med anlæggets etablering, fx kabeltest, og som kan være nyttig ved akut servicering og almindeligt drift og vedligehold. Herunder opsætningsparametre, kodeord og teknisk dokumentation på delkomponenter som f.eks. videokameraer til detektering mv. Teknisk dokumentation på komponenter fra 3. part kan leveres i PDF-format. | diverse relevante dokumenter, som er udarbejdet i projektet |  | X |  |  |  |
| Udspecificering af udstyr i trafiksignalanlægget | Der skal leveres en udspecificeret liste af al udstyr der er leveret inkl. type, version, variant osv. Dette gælder fx lydsignaltype inkl. installeret lydfiler, modemtype, detektortype inkl. linsetype og monteringshøjde, switch type, mm. |  |  | X |  |  |  |
| Skærmdumps af detektoropsætning | Der skal leveres skærmdumps af detektorens opsætning via web interface. |  |  | X |  |  |  |

    - Kontaktliste

LER kontoret:

KK Vejviden, e-mail:  kkler@kk.dk

MKB Drift:

Poul Marinus Øhlenschlæger, e-mail: cp3w@tmf.kk.dk, tlf. 20281138

Driftsentreprenør for gadebelysningen:

EDF, e-mail: driftcph@edf-dk.com

Pladsansvarlige på materialepladsen på Selinevej:

Jimmi Lott, e-mail: t59j@kk.dk, tlf. 23704849

Driftsentreprenør for trafiksignalerne:

Swarco Danmark, Mikkel Holst, mikkel.holst@swarco.com tlf.: 51375055

Myndigheden for trafiksignaler:

Københavns Kommune, Trafikenheden, e-mail: trafiksignal@tmf.kk.dk

Driftsherre, Poul Marinus Øhlenschlæger, e-mail: CP3W@tmf.kk.dk , tlf. 2028 1138

Systemingeniør, Hans Christian Hansen, e-mail: wt6r@kk.dk , tlf. 21693763

- Belysning

For projekter, hvor belysningsarbejder indgår, henvises til særskilt SAB for belysning, som findes på www.kk.dk/vejpladspark, under Udbudsparadigmer. Kontakt evt. belysning@tmf.kk.dk.

- Bilag A: Komprimering

Der henvises til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), pkt. 4.3.

- Bilag B: Indberetningsskema for asfaltarbejder

Forbrug af vejbygningsmaterialer 	Den 		Udlagt af (firmanavn):

| Indberettet af: Afd.: |  |  | Telefonnummer: |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale / receptnr. / firma (alle 3 punkter skal udfyldes) | Tons | Gade, strækning |  | Arbejdets art (gravning, udskiftning, o. lign.) |  | Lagtykkelse, krav (cm / kg/m2) |

Skemaet mailes til laboratoriet senest kl. 09.00 på forbrugsdagen

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, Vejlaboratoriet. Kraftværksvej 27, 2300 København S, tlf. nr. 22 70 65 80, e-mail: vejlaboratoriet@tmf.kk.dk

- Bilag C: Oversigt over links i denne SAB

§8-ansøgninger
Tjekliste til §8-ansøgningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

§19-ansøgninger
§ 19-tilladelse til anvendelse af kemiske produkter | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

AAB
Vejregler.dk - Vejdirektoratets vejregler

Arbejdstilsynet og kemiske agenser
Bekendtgørelse om kemiske agenser | Arbejdstilsynet

Byens Træer, Plantningsvejledning, Københavns Kommune 1995

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=334

Byggearbejde uden for normal arbejdstid
Byggearbejde uden for normal arbejdstid | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Bygge- og anlægsforskrift i København
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2730

Erhvervsaffald
https://www.kk.dk/erhverv/erhvervsaffald

Etablering af signalanlæg
Retningslinjer for signalanlæg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Gravetilladelse
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/gravetilladelser-veje-og-bygninger/gravetilladelser

Grundvandssænkning
https://www.kk.dk/grundvandss%C3%A6nkning

Hofors tekniske kravspecifikationer

www.hofor-tekniskdesign.dk

Jordforureningsoplysninger
Jordforureningen i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Jordhåndteringsplan
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/jord/jordhaandtering-jordflytning-og-genanvendelse-af-jord-generelt

https://www.kk.dk/jordh%C3%A5ndteringsplan

Jordregulativ
Jordregulativ 2012 2012 (itera.dk)

Kontrolordning for ledningsrenovering

https://kontrolordninger.dk/

Ledningsejerregisteret
http://www.ler.dk

Liste over uønskede stoffer
https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/stoflister-og-databaser

Midlertidig råden over veje
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/gravetilladelser-veje-og-bygninger/soeg-tilladelse-til-containere-kraner-stilladser-skurvogne-mm

Miljø i byggeri og anlæg
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/information-til-virksomheder/generelle-informationer-til-virksomheder/miljoe-i-byggeri-og-anlaeg

Olietanke
https://www.kk.dk/olietanke

Retningslinjer for arbejder ved træer

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2078

Retningslinjer for signalanlæg 
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/retningslinjer-for-anlaegsprojekter/retningslinjer-for-signalanlaeg

Tekniske standarder
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/retningslinjer-for-anlaegsprojekter/tekniske-standarder-for-veje-pladser-og-parker

Tegningskrav

http://www.kk.dk/tegningskrav-til-anlaegsprojekter

Tilslutning til offentlig kloak ved byggeri og gravearbejde 
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/spildevand/midlertidig-tilslutning-til-kloak

Søfartsstyrelsen
http://www.soefartsstyrelsen.dk/